МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

П.М.Лопухов, Е.В.Лукин

# БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИ АВАРИЯХ С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ

Часть ІІІ. Защита производственного персонала и населения

в очаге химического поражения

## Днепропетровск НМетАУ 2003

## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

П.М.Лопухов, Е.В.Лукин

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИ АВАРИЯХ С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ

Часть ІІІ. Защита производственного персонала и населения

в очаге химического поражения

## Утверждено на заседании Ученого совета академии

в качестве учебного пособия

Днепропетровск НМетАУ 2003

УДК 504.3.06

Лопухов П. М., Лукин Е. В. Безопасность жизнедеятельности при авариях с опасными химическими веществами. Часть ІІІ. Защита производственного персонала и населения в очаге химического поражения: - Учеб.пособие. – Днепропетровск: НМетАУ, 2003. -   32 с.

Изложены основные мероприятия по защите производственного персонала обьектов и населения, которые целесообразно осуществлять в различные периоды времени относительно момента аварии с ОХВ.

В приложении приведены средства защиты от отравления человека некоторыми ОХВ, а также основные меры помощи, которые необходимо проводить, если поражение все же произошло.

Предназначено для студентов всех специальностей и всех форм обучения и может быть использовано при изучении отдельных тем учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и выполнении домашних заданий и контрольных работ.

Табл.  13 . Библиогр. :  4 назв.

Ответсвенный за выпуск  Е. В. Лукин, канд. воен. наук, доц.

Рецензенты: А.П.Белоусов, канд.пед.наук, доц. (ПГАСА)

З.П.Барсуков (УГХТУ)

Редактор:     А. С. Кадаченко

©              Национальная металлургическая

академия Украины, 2003

ЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА В ОЧАГЕ ХИМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ

- Общие положения

Безопасная жизнедеятельность населения, устойчивая производственная деятельность промышленных и других объектов, здоровье и жизнь людей в условиях возможной аварии с ОХВ в значительной степени будет зависеть от качества подготовленности и полноты выполнения мероприятий, направленных на защиту людей в пределах возможного ОХП.

Наиболее эффективные, полные и организованные действия, направленные на защиту людей при аварии с ОХВ, достигаются при их заблаговременной разработке и планировании.

С целью защиты населения, производственного персонала объектов, уменьшения потерь и ущерба экономике в случае возникновения аварии с ОХВ должен планироваться и проводиться специальный комплекс защитных мероприятий, который включает:

оповещение и информирование, что достигается заблаговременным созданием и содержанием в постоянной готовности общегосударственной, территориальных и объектовых систем оповещения населения;

наблюдение и контроль за окружающей средой, продуктами питания и водой; обеспечивается созданием и содержанием в постоянной готовности общегосударственной и территориальных систем наблюдения и контроля с включением в их состав существующих сил и средств контроля независимо от подчиненности;

укрытие  в  защитных  сооружениях, которому подлежит все население

соответственно принадлежности (работающая смена, население, проживающее в опасных зонах и пр.); обеспечивается созданием фонда защитных сооружений;

эвакуационные мероприятия, которые планируются в городах и других населенных пунктах, имеющих на своей территории ХОО, а также для населения и производственного персонала тех объектов, которые могут попадать в пределы ЗХЗ при возможных авариях с ОХВ;

-3-

медицинскую защиту, которая проводится с целью уменьшения степени поражения людей, своевременного оказания помощи пострадавшим и их лечения;

химическую защиту, включающую мероприятия по выявлению и оценке химической обстановки, организации и осуществлению химического контроля, обеспечению средствами индивидуальной защиты, организации и проведению специальной обработки.

Основные мероприятия по защите производственного персонала и населения объекта в ОХП по времени своего проведения можно условно разделить на четыре периода:

- Мероприятия, проводимые заблаговременно.

2.  Мероприятия, проводимые с получением сигнала оповещения об аварии с ОХВ (период подхода облака ОХВ к объекту).

3. Мероприятия, проводимые в ОХП в условиях химического загрязнения.

4.    Мероприятия по ликвидации последствий химического загрязнения (период восстановления нарушенной жизнедеятельности населения или производственной деятельности промышленного и др. объекта).

2.1. Мероприятия по защите, проводимые заблаговременно

В этот период планируются и проводятся следующие основные мероприятия:

создание системы оповещения;

создание фонда защитных сооружений;

накопление запасов средств индивидуальной и индивидуальной медицинской защиты;

сооружение заглубленных или полузаглубленных мест хранения ОХВ, обвалование емкостей с ОХВ;

установка автоматических устройств в цехах и помещениях для нейтрализации ОХВ, герметизация цехов и помещений и др.

Эти и некоторые другие мероприятия подготавливаются и выполняются еще до возникновения аварии с ОХВ в тех населенных пунктах,

-4-

производственных и других объектах, которые по результатам оперативного прогнозирования попадают в пределы ЗХЗ и на территории которых возможно формирование ОХП.

Проведение этих мероприятий, как правило, сопряжено с значительными временными и материальными затратами, что и обусловливает возможность их проведения в указанный период, который в наиболее благоприятном случае может иметь практически неограниченную продолжительность.

Из всех возможных типов защитных сооружений только убежища обеспечивают надежную защиту укрываемых в них людей от отравления ОХВ. Это обусловливается наличием в составе системы воздухоснабжения убежища фильтровентиляционных установок и установок для регенерации воздуха. При включении системы воздухоснабжения убежища в режим изоляции и регенерации внутреннего воздуха («Режим III») внутренние помещения убежища герметизируются и доступ наружного воздуха, загрязненного парами ОХВ, внутрь убежища прекращается. При этом воздух, выдыхаемый укрывающимися в убежище людьми, пропускается через регенерационную установку, где очищается от углекислоты и водяных паров, а из баллонов, содержащих запас кислорода под давлением, подается кислород для обеспечения возможности дыхания людей. Давление в помещениях убежища при этом поддерживается чуть выше, чем снаружи.

Система воздухоснабжения убежища во всех возможных режимах ее работы должна обеспечивать состав воздуха по основным его показателям, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные параметры воздуха внутри убежища

| Параметры | Норма | Критические |
| --- | --- | --- |
| Температура | 0 ÷ 300С | 340С |
| Кислород | 17% | 14% |
| Углекислота (СО2) | 3% | 5% |
| Угарный газ (СО) | До 30 мг/м3 | 1000 мг/м3 |

-5-

Однако убежища, являясь наиболее совершенными и надежными защитными сооружениями, являются в то же время и наиболее дорогостоящими защитными сооружениями. Поэтому в отдельных случаях возможно возникновение такой ситуации, когда имеющихся защитных сооружений (убежищ) для укрытия всего населения или производственного персонала в ОХП недостаточно, а строительство новых убежищ из экономических соображений невозможно. В подобных случаях целесообразнее говорить не о создании фонда защитных сооружений, а о предусмотрении возможности использования имеющихся убежищ для укрытия в них людей при аварии с ОХВ.

К средствам индивидуальной защиты, накопление которых осуществляется по месту проживания населения и на промышленных и др. предприятиях, относятся:

средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы и простейшие средства);

средства защиты кожи (специальные средства, а также обработанная соответствующими способами производственная и повседневная одежда).

К средствам индивидуальной медицинской защиты относятся индивидуальные аптечки, индивидуальные противохимические пакеты различных модификаций и вариантов комплектации, а также другие средства.

Накопление запасов указанных средств осуществляется в количествах, необходимых для снабжения ими всего населения (по месту жительства) либо максимальной численности работающей смены (на предприятиях).

Что касается сооружения заглубленных и полузаглубленных мест хранения ОХВ, обвалования емкостей с ОХВ и других подобных мероприятий, то их проведение приведет к сокращению геометрических показателей ЗХЗ, уменьшению количества возможных ОХП, образующихся при аварии с ОХВ, и, как следствие, к уменьшению человеческих потерь в такой аварии.

Установка автоматических устройств в цехах и помещениях для нейтрализации ОХВ обеспечит в последующем возможность наиболее быстрой и эффективной ликвидации последствий аварии с ОХВ в указанных

-6-

помещениях, а предусмотрение возможности их герметизации наряду с некоторыми другими техническими мероприятиями позволит в дальнейшем продолжать производственную деятельность в этих цехах и помещениях в условиях химического загрязнения воздуха (если необходимость в этом будет обусловлена характером и особенностями выполняемой производственной задачи).

  - Мероприятия по защите, проводимые с получением сигнала

оповещения об аварии с ОХВ

В этот период, продолжительность которого ограничивается временем подхода облака ОХВ к объекту, целесообразно проводить только те защитные мероприятия, время выполнения которых не будет превышать указанное время подхода облака ОХВ.

Поэтому в рассматриваемый период,  весьма ограниченный по времени, проводятся следующие основные мероприятия по защите производственного персонала и населения объекта:

оповещение о возможном подходе облака ОХВ к объекту и формировании на его территории ОХП;

выдача средств индивидуальной защиты и средств индивидуальной медицинской защиты на руки населению, рабочим и служащим предприятия;

укрытие людей в защитных сооружениях;

эвакуация людей в безопасную зону.

Сигналы оповещения, сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных  ситуаций,  в т.ч.  и  аварии с ОХВ, информация о действиях в

условиях чрезвычайных ситуаций доводятся до населения всеми наличными средствами связи, вещания и оповещения. При этом используются каналы и средства связи сети радиовещания и телевидения (каналы звукового сопровождения) центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций.

В рассматриваемом случае прежде всего подается сигнал «Внимание всем!» прерывистым звучанием электросирен, имеющихся на соответствующей территории, прерывистыми гудками промышленных предприятий, средств автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

-7-

Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить средства телевидения и радиовещания для приема речевого сообщения.

Тексты обращений к населению должны передаваться государственным языком, понятным большинству населения в регионе. Имеются заранее разработанные и составленные варианты текстов для передачи сообщения в различных ситуациях.

Вариант текста речевого сообщения при аварии на ХОО:

«Внимание всем! Говорит штаб гражданской обороны.

Граждане! Произошла авария на . . . объекте с выбросом опасного химического вещества . . . . Облако зараженного воздуха распространяется в направлении . . . .

В связи с этим населению, проживающему на улицах . . . , необходимо находиться в помещениях, провести дополнительную герметизацию своих квартир (домов). Населению, проживающему на улицах . . . , немедленно покинуть жилые дома, помещения учреждений, предприятий, организаций и выйти в район . . . .

О полученной информации сообщить соседям. В дальнейшем действовать согласно указаниям штаба гражданской обороны».

Выдача средств индивидуальной и индивидуальной медицинской защиты осуществляется при угрозе возможного химического загрязнения при размещении рабочих, служащих и остального населения по месту постоянного проживания, работы на основании распоряжения начальника гражданской обороны района или объекта.

Для  выдачи  средств  индивидуальной  защиты на производственных и

других объектах, в организациях, учреждениях, жилищно-эксплуатационных конторах и участках заблаговременно создаются пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

После получения средств индивидуальной защиты, имея их постоянно при себе, незанятое в процессе производства и нетрудоспособное население, а также рабочие и служащие, чье непосредственное нахождение на рабочих местах не диктуется производственной необходимостью, в установленном порядке занимают свои места в убежищах.

В   отдельных   случаях,   прежде   всего   в   условиях   недостаточного

-8-

количества убежищ для укрытия в них всего населения и персонала производственных и других объектов, осуществляется эвакуация людей в безопасную зону. Учитывая возможную высокую скорость изменения обстановки при аварии с ОХВ и сложность достоверного прогнозирования последствий такой аварии, эвакуация людей из опасных районов является наиболее эффективным способом защиты населения в рассматриваемых условиях.

Расчеты по организации эвакуации людей за пределы зон химического загрязнения осуществляются заблаговременно, по данным оперативного прогнозирования по нескольким вариантам с учетом направления ветра и других метеоусловий. Эвакуация производится, как правило, с использованием всех видов транспорта и пешим порядком в направлении, перпендикулярном направлению ветра.

Важнейшее значение при проведении мероприятий по эвакуации населения имеет своевременное оповещение об угрозе химического загрязнения и доведение соответствующих команд и распоряжений.

Возвращение людей к постоянному месту жительства и работы возможно только после снижения концентрации паров ОХВ в воздухе до нормальных (допустимых) пределов.

2.3.    Мероприятия по защите,  проводимые в ОХП в условиях

химического загрязнения

Продолжительность этого периода будет определяться временем поражающего действия ОХВ, характер зависимости которого от ряда факторов рассмотрен выше.

Особенностью защитных мероприятий данного периода является то, что они направлены на непосредственную защиту производственного персонала и населения от поражения парами ОХВ и выявление фактической химической обстановки на том или ином объекте, на территории которого сформировался ОХП. Они будут проводиться в условиях наличия реального химического загрязнения окружающей среды парами ОХВ.

Если выполнены все рассмотренные выше защитные мероприятия, характерные  для обоих предшествующих периодов (см. п.п. 2.1  и 2.2), то в

-9-

данный период проводятся следующие мероприятия по защите людей:

химический контроль;

использование средств индивидуальной и индивидуальной медицинской защиты;

медицинская защита.

Химический контроль осуществляется с целью выявления наличия и степени загрязнения ОХВ воздуха, местности и различных объектов на ней, людей, животных, техники, одежды, средств индивидуальной защиты, продуктов, воды, фуража и т.д., определения реальных границ ОХП на местности и концентрации паров ОХВ в воздухе. Химический контроль осуществляется путем ведения химической разведки на местности подготовленными формированиями (разведывательными группами и дозорами) и отдельными специалистами (химиками-разведчиками). Для этого используются приборы химической разведки (ВПХР, ППХР, ПХР-МВ и др.), а также химические лаборатории (ПХЛ-54, ПХЛ-ЛБ). Ведение химической разведки на местности в условиях загрязнения парами ОХВ осуществляется исключительно с применением средств индивидуальной защиты (как средств защиты органов дыхания, так и средств защиты кожи).

ВПХР – войсковой прибор химической разведки, принцип действия которого заключается в изменении цвета наполнителя индикаторной трубки при прокачивании через нее с помощью ручного насоса воздуха, содержащего пары ОХВ.

ПХР – прибор химической разведки, в котором насос имеет гнезда для нескольких индикаторных трубок, и анализ можно осуществлять одновременно всеми трубками.

ППХР – полуавтоматический прибор химической разведки, в состав которого входит электрический насос, который может работать от электросети автомобиля.

Для более тщательного и детального исследования химического загрязнения в полевых условиях используется ПХЛ-54 или ПХЛ-ЛБ – полевые химические лаборатории.

Кроме перечисленных приборов на стационарных постах химического контроля  могут  использоваться  автоматические  газоанализаторы  ГСП-I  и

-10-

ГСП-II, которые предназначены для непрерывного определения наличия в воздухе ОХВ и радиоактивного излучения. Для контроля наличия ОХВ в промышленных помещениях могут применяться стационарные автоматические приборы типа “Сирена” различных модификаций, а также комплект газоанализаторов токсичных газов “Компас”.

Использование средств индивидуальной защиты в условиях химического загрязнения является необходимым и обязательным защитным мероприятием для людей, которые в этих условиях будут находиться на открытой местности, вследствие чего будут подвергаться непосредственному воздействию ОХВ. Это может быть население или персонал промышленных и других предприятий, которые по каким-либо причинам не имели возможности или своевременно не успели укрыться в убежище либо эвакуироваться в безопасную зону. Вместе с тем возможны и такие обстоятельства, когда рабочие и служащие будут вынуждены оставаться на своих рабочих местах и продолжать выполнять свои обязанности в условиях химического загрязнения, если необходимость этого будет, например, обусловлена характером производственной задачи, выполнение которой не может быть приостановлено даже в рассматриваемых условиях.

Наиболее распространенным средством индивидуальной защиты органов дыхания является фильтрующий противогаз. Его принцип действия основан на очистке вдыхаемого воздуха с помощью фильтра от различных вредных примесей.

Широко распространенные общевойсковые и гражданские противогазы не обеспечивают надежной защиты органов дыхания от паров большинства ОХВ.  В этих  условиях  наиболее  эффективно  применение  промышленных

противогазов, которые относятся к фильтрующим, но в их составе для каждого класса ОХВ предназначается своя противогазовая коробка (фильтрующий элемент противогаза). Маркирование коробок промышленных противогазов для конкретного класса ОХВ осуществляется буквами, кроме того, коробки окрашиваются в разный цвет (табл.2).

-11-

Таблица 2

Маркирование коробок промышленных противогазов

| Марка коробки | Цвет коробки | ОХВ, от которых защищает противогаз |
| --- | --- | --- |
| А | Коричневый | Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, сероуглерод, спирт, фосфор, хлорорганические яды) |
| В | Желтый | Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, хлористый водород, фосген), фосфор и хлорорганические ядохимикаты |
| Г | Черный и желтый | Пары ртути, ртутноорганические ядохимикаты на основе этилметилхлорида |
| Е | Черный | Мышьяковистый и фосфористый водород |
| КД | Серый | Аммиак, сероводород и их смеси |
| СО | Белый | Окись углерода («угарный газ») |
| М | Красный | Окись углерода, при наличии небольшого количества органических паров, кислых газов, аммиака, мышьяковистого и фосфорного водорода |
| БКФ | Защитный с белой полосой | Кислые газы, пары органических веществ, мышьяковистый и фосфористый водород, дым, туман, пыль. |

Примечания. Для повышения устойчивости промышленных противогазов от ОХВ в аэрозольном состоянии коробки изготовляются с аэрозольными  фильтрами  (белая вертикальная линия). Коробки марки БКФ

изготовляются только с фильтром, а М и СО – только без фильтра.

Пригодность коробок А, В, Е, КД, БКФ определяется по запаху или отработанному времени. Для СО и М – по повышению веса коробки (начальный вес – 50  и 35  соответственно).

-12-

Сопротивление коробки 18 мм вод.ст. (для М и СО – 20 мм вод.ст.). Если на коробке имеется метка «8», то ее сопротивление не превышает 8 мм вод.ст.

Важной характеристикой промышленных противогазов является время их защитного действия. Эта характеристика приведена в табл. 3.

Таблица 3

Время защитного действия коробок промышленных противогазов

| Марка коробки | ОХВ | Концент-рация, мг/м3 | Время защитного действия, мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без фильтра | С индек- сом «8» | С филь- тром |
| А | Бензол | 25,0 | 120 | 50 | 50 |
| В | Синильная кислота | 10,0 | 60 | 30 | 30 |
| В | Сернистый газ | 8,6 | 90 | 45 | 45 |
| Г | Пары ртути | 0,01 | 6000 | 3600 | 3600 |
| Е | Мышьяковистый водород | 10,1 | 360 | 120 | 120 |
| КД | Сероводород | 4,6 | 240 | 80 | 80 |
| КД | Аммиак | 2,3 | 240 | 120 | 120 |
| СО | Окись углерода | 6,2 | 150 | - | - |
| М | Оксид углерода | 6,2 | 90 | - | - |
| М | Аммиак | 2,3 | 90 | - | - |
| БКФ | Мышьяковистый водород | 10,0 | - | - | 110 |
| БКФ | Синильная кислота | 3,0 | - | - | 70 |

Общевойсковые и гражданские противогазы могут обеспечить защиту органов дыхания от воздействия некоторых ОХВ при условии использования

-13-

в их составе дополнительного патрона ДПГ-1 или ДПГ-3. Время защитного действия этих патронов при объеме легочной вентиляции 30 л/мин для некоторых ОХВ приведено в табл. 4.

Таблица 4

Время защитного действия дополнительных патронов

| ОХВ | Концентрация, мг/л | Время защитного действия, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДПГ-1 | ДПГ-3 |
| Аммиак | 5,0 | 30 | 60 |
| Диметиламин | 5,0 | 60 | 80 |
| Хлор | 5,0 | 80 | 100 |
| Сероводород | 10,0 | 50 | 50 |
| Соляная кислота | 5,0 | 30 | 30 |
| Тетраэтил свинца | 2,0 | 500 | 500 |
| Этилмеркантан | 5,0 | 100 | 120 |
| Окись этилена | 1,0 | 25 | - |
| Метил хлористый | 0,5 | 35 | - |
| Окись углерода | 3,0 | 40 | - |
| Нитробензол | 5,0 | 70 | 70 |
| Фенол | 0,2 | 800 | 800 |
| Фурфурол | 1,5 | 400 | 400 |
| Двуокись азота | 1,0 | 30 | - |

Примечание. Для детских противогазов (при дыхании 15 л/мин) время защитного действия увеличивается в 2 раза).

Кроме промышленных, а также общевойсковых и гражданских противогазов с дополнительными патронами для защиты органов дыхания от воздействия ряда ОХВ могут использоваться промышленные респираторы типов РПГ-67 и РУ-60М (РУ-60МУ) с различными патронами. Их маркирование  и  основное назначение приведены в табл. 5, а ориентировочное время защитного действия в атмосфере, зараженной некоторыми ОХВ, приведено в табл. 6.

-14-

Таблица 5

Маркирование и назначение промышленных респираторов

| Марка | ОХВ, от которых защищает респиратор |
| --- | --- |
| РПГ-67 А | Пары органических веществ |
| РПГ-67 В | Кислые газы и пары |
| РПГ-67 КД | Аммиак и сероводород |
| РПГ-67 Г | Пары ртути |
| РУ-60 МА | Пары органических веществ, пыль, дым, туман (кроме высокотоксических веществ типа тетраэтил свинца) |
| РУ-60 МВ | Кислые газы и пары, пыль, дым, туман (кроме высокотоксичных веществ типа синильная кислота, мышьяковистый водород, фосфористый водород) |
| РУ-60 МКД | Аммиак, сероводород, пыль, дым, туман |
| РУ-60 МГ | Пары ртути, пыль, дым, туман |

Таблица 6

Время защитного действия промышленных респираторов

| Марка патрона | ОХВ | Концентрация, мг/л | Время защитного действия, мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РПГ-67 | РУ-60М |
| А | Бензол | 10,0 | 60 | 30 |
| В | Сернистый ангидрид | 2,0 | 50 | 30 |
| КД | Аммиак | 2,0 | 30 | 20 |
| КД | Сероводород | 2,0 | 30 | 20 |
| Г | Пары ртути | 0,01 | 20 | 20 |

Если концентрация  паров ОХВ в воздухе превышает предельно допустимые значения, обусловливающие возможность применения респираторов  и  фильтрующих противогазов, или если она неизвестна, то для защиты органов дыхания  в этом  случае должны  применяться изолирующие  противогазы.  Они  позволяют   осуществлять   работы  в   условиях  загрязнения

-15-

воздуха любыми ОХВ независимо от их концентрации, в условиях отсутствия кислорода, а также при наличии вредных примесей, которые не задерживаются фильтрующими противогазами.

Наиболее распространенными типами изолирующих противогазов являются ИП-4, ИП-5 и др. Принцип их действия основывается на изоляции органов дыхания от окружающей среды, химической очистке выдыхаемого воздуха от двуокиси углерода и водяных паров и обогащении его кислородом для последующего многократного его использования для дыхания. Ориентировочное время работы в этих противогазах для усредненного режима легочной деятельности в различных условиях приведено в табл. 7.

Таблица 7

Допустимое время работы в изолирующих противогазах, мин

| Физическая нагрузка | ИП – 4 | ИП – 5 |
| --- | --- | --- |
| Легкая | 180 | 90 |
| Средняя | 60 | 75 |
| Тяжелая | 30 | 45 |

Для защиты кожных покровов от воздействия паров, аэрозолей ОХВ используются как специальные, так и простейшие средства защиты кожи.

По принципу действия специальные средства индивидуальной защиты кожи подразделяются на изолирующие (общевойсковой защитный комплект ОЗК, легкий защитный костюм Л-1 и др.) и фильтрующие (комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО и др.).

Для увеличения времени постоянного нахождения в изолирующих средствах защиты кожи могут использоваться охлаждающие экраны из хлопчатобумажной ткани, которые одеваются поверх защитной одежды и периодически  смачиваются  водой  с  температурой  не  более  200С.  Сроки

возможного пребывания людей в изолирующих средствах защиты кожи приведены в табл. 8.

-16-

Таблица 8

Время пребывания людей в изолирующих средствах защиты кожи

| Температура воздуха, 0С | Время пребывания в изолирующих СЗК |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без влажного экрана | С влажным экраном |
| + 30 и более | 15 – 20 мин | 1 – 1,5 ч |
| 25 – 29 | до 30 мин | 1,5 – 2 ч |
| 20 – 24 | до 45 мин | 2 – 2, 5 ч |
| 15 – 19 | до 2 ч | Более 3 ч |
| Ниже + 15 | Более 3 ч | - |

Примечания. 1. В пасмурную или ветреную погоду, а также в тени время непрерывного пребывания в изолирующих средствах защиты кожи может быть увеличено в 1,5 раза.

2. Время восстановления теплового состояния до исходного уровня составляет не менее 1 часа, каждый последующий цикл работы сокращается на 30%.

В качестве простейших средств защиты кожи можно использовать рабочую одежду – куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, которые пошиты из брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого сукна. Они могут в течение некоторого времени не пропускать ОХВ в капельножидком и аэрозольном состояниях. Из бытовой одежды наиболее пригодны плащи и накидки из прорезиненной ткани или другая, подготовленная соответствующим образом одежда. Для того, чтобы обычная одежда защищала кожные покровы человека от паров и аэрозолей ОХВ, ее необходимо обработать в специальном растворе, который готовится на основе моющих средств (ОП-7, ОП-10, «Новость», «Астра», «Дон» и др.) или

минеральных (трансформаторное, машинное), или растительных (хлопковое, подсолнечное) масел.

Для защиты ног используются резиновые сапоги и боты, обувь из кожи.  Для   защиты  рук  применяются  резиновые  или  кожаные  перчатки,

-17-

рукавицы.

В системе защитных мероприятий, проводимых в рассматриваемый период, медицинская защита занимает особое место. В этом случае проведение мероприятий первой медицинской помощи осуществляется с целью поддержания жизнедеятельности организма пораженного, борьбы с осложнениями поражения и подготовки пораженных к эвакуации за пределы ОХП. Первая медицинская помощь пораженным должна оказываться в течение первых 30 минут после поражения.

Первая медицинская помощь пораженным в ОХВ оказывается санитарными постами и дружинами, отрядами санитарных дружин, а также населением в порядке само- и взаимопомощи. В большинстве случаев оказание этого вида помощи имеет решающее значение для спасения пострадавших.

Первая медицинская помощь в ОХП должна оказываться непрерывно. Объем конкретных мероприятий этой помощи и последовательность их проведения определяются в каждом отдельном случае в зависимости от обстановки, количества пораженных и степени их поражения, наличия сил и средств. После оказания первой медицинской помощи пораженных переносят к месту посадки на транспорт. Доставка пораженных в лечебные учреждения осуществляются транспортом отрядов первой медицинской помощи и других формирований, действующих в ОХП.

Само- и взаимопомощь в ОХП может оказываться с использованием индивидуальной аптечки (АИ-2), в комплектацию которой, наряду с другими, входят и медицинские средства, предназначенные для профилактики и оказания первой медицинской помощи при отравлении некоторыми ОХВ. Для обеззараживания и удаления с кожных покровов и одежды капель ОХВ может применяться индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8).

2.4. Мероприятия по ликвидации последствий химического

загрязнения

Истечение   времени  поражающего  действия  ОХВ  с  определенными

допущениями может рассматриваться как начало периода восстановления нарушенной      жизнедеятельности      населения      или     производственной

-18-

деятельности промышленных и других объектов. В это время условно можно считать, что химическое загрязнение воздуха от облака ОХВ уже практически отсутствует, но на местности и различных предметах на ней еще могут оставаться сконденсировавшиеся ОХВ в виде капель, влажных пленок и пр., которые еще в течение определенного времени могут обусловливать химическое загрязнение как самих предметов и объектов, на поверхности которых они находятся, так и воздуха над ними в результате возможного испарения. Кроме того, необходимо всегда помнить, что в ОХП возможен застой зараженного воздуха в подземных сооружениях, помещениях, парках, закрытых дворах, а также распространение его по трубопроводам и тоннелям.

Поэтому в рассматриваемый период в ОХП продолжается оказание первой медицинской помощи пострадавшим и доставка их в лечебные учреждения, а также специальная обработка.

Специальная обработка является составной частью ликвидации последствий аварии с ОХВ и представляет комплекс мероприятий, проводимых с целью восстановления готовности техники, транспортных средств, населения и производственного персонала к нормальной деятельности и безопасному функционированию. Она может быть полной или частичной.

Полная специальная обработка проводится с целью обеспечения возможности выполнять работы без средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Частичная специальная обработка должна обеспечивать возможность действовать без средств защиты кожи при соприкосновении с обеззараженными частями транспортных средств, техники и др. поверхностей.

Специальная обработка включает санитарную обработку людей и дегазацию различных объектов и поверхностей.

Санитарная обработка – это комплекс мероприятий по ликвидации заражения ОХВ населения и производственного персонала, составная часть специальной  обработки. Она включает: обеззараживание поверхностей тела и наружных слизистых оболочек, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви.  Своевременное  и  качественное  проведение  санитарной  обработки

-19-

может в значительной степени снизить возможность поражения людей в ОХП. Она подразделяется на частичную и полную.

Под частичной санитарной обработкой подразумевается механическая очистка и обработка открытых участков кожи, наружных поверхностей одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и пр. Она проводится людьми во всех случаях, когда установлен факт химического загрязнения.

При проведении частичной санитарной обработки в ОХП по истечении времени поражающего действия ОХВ она носит характер временной меры и преследует цель предотвратить вторичное заражение людей. При этом она может проводиться многократно, без прекращения основной деятельности населением – самостоятельно, производственным персоналом – по распоряжению соответствующего руководителя (начальника).

При проведении частичной санитарной обработки на незараженой местности рекомендуется следующий порядок действий:

не снимая противогазы обрабатываются открытые кожные покровы, загрязненные участки одежды, обуви и лицевой части противогаза. Такая обработка проводиться с использованием индивидуального противохимического пакета (ИПП-8), причем капли ОХВ, если они имеются, необходимо снять как можно быстрее;

обмываются чистой водой открытые части тела, потом лицевая часть противогаза;

снимается противогаз и тщательно обмывается водой лицо;

прополаскиваются рот и горло.

Полная санитарная обработка – это обеззараживание всего тела человека с использованием специальной дегазирующей рецептуры либо полное обмывание теплой водой с мылом и обязательной сменой белья и одежды. Полную санитарную обработку необходимо проводить не позднее 5 часов после загрязнения. Уже через 12 часов проводить обработку вообще нет смысла.

Дегазация – это обезвреживание загрязненных объектов путем разрушения ( нейтрализации )  либо  уничтожения  ОХВ  и  удаления их       с

зараженных поверхностей в целях снижения степени зараженности до допустимых   норм.   Производится   с   помощью  специальных  технических

-20-

средств – приборов, комплектов, поливочных машин с применением дегазирующих растворов, а также воды. При этом дегазация может осуществляться химическим, физико-химическим и физическим способами.

Химический способ базируется  на взаимодействии химических веществ с ОХВ, вследствие чего создаются нетоксичные вещества. Этот способ дегазации осуществляется протиранием зараженной поверхности дегазационными растворами или обработкой их хлорной известью. При отсутствии штатных дегазационных веществ можно использовать промышленные отходы, которые содержат в себе вещества щелочного и окислительно-хлорирующего действия.

Отходы, которые содержат вещества щелочного характера, образуются:

при очистке нефтепродуктов;

при обработке шерсти, льна, хлопка, вискозы;

при мытье бутылок из-под пива, вина и безалкогольных напитков;

при обезжиривании металлических поверхностей;

при переработке целлюлозы и на других предприятиях химической промышленности.

Щелочность отходов можно установить с помощью лакмусовой бумаги (синеет); или в результате лабораторного анализа. Отходы, которые имеют в своем составе вещества окислительного и окислительно-хлорирующего действия, образуются:

при отбеливании хлопковых и штапельных тканей;

при отбеливании целлюлозы;

в производстве хлора, азотно-туковых удобрений. Лакмусовая бумага в них краснеет.

Физико-химический способ основывается на смывании ОХВ с загрязненной поверхности с помощью моющих веществ или растворителей. Для этого используются порошки «Дон», «Ева» и другие моющие средства в виде водного раствора (летом) или раствора в аммиачной воде (зимой).

При   дегазации   растворителями   ОХВ   не    обезвреживаются,          а

растворяются и удаляются с зараженной поверхности вместе с растворителем.  Растворителями   могут   быть   бензин,   керосин,  дизельное

-21-

топливо, дихлорэтан, спирт.

Физический способ основывается на испарении ОХВ с зараженной поверхности и частичном их разложении под воздействием высокотемпературного газового потока. Проводится с помощью тепловых машин.

Дегазация территории может проводиться химическим или механическим способом. Химический способ осуществляется поливкой дегазирующими растворами или рассыпанием сухих дегазирующих веществ с помощью дорожных машин. Механический способ – срезание и удаление верхнего слоя почвы с помощью бульдозеров, грейдеров на глубину 7-8 см, а снега до 20 см, или нейтрализация загрязненной поверхности с использованием покрытия из соломы, камыша, досок и пр.

В целом при организации и проведении защитных мероприятий на практике необходимо разумно использовать все способы защиты людей, обеспечивая преимущество в каждом конкретном случае тех из них, которые более всего соответствуют складывающейся обстановке.

-22-

#### Приложение

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И МЕРЫ ПОМОЩИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

НЕКОТОРЫМИ ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

ХЛОР

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы – промышленные марки, БКФ (защитный), В (желтый), Е (черный), Г (черный и желтый), а также гражданские – ГП-5, ГП-7 всех модификаций, детские и изолирующие.

Ориентировочное время (в часах) защитного действия промышленных

противогазов большого габарита при различных концентрациях хлора

для рабочих помещений

| Марки противогазов | Концентрация (в ПДК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 100 | 1000 | 2500 |
| БКФ, Вс/ф, В2, Ес/ф, Е6 | 300 | 200 | 75 | 10 | 0,3 |
| Аб/ф, Вб/ф, Еб/ф | 500 | 400 | 150 | 20 | 0,5 |
| Гс/ф | 250 | 150 | 50 | 6 | 0,2 |

Примечание: с/ф – коробка с фильтром;

б/ф – коробка без фильтра.

Максимально допустимая концентрация хлора при применении фильтрующих противогазов – 2500 ПДК. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5 и др.) При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.

-23-

#### Продолжение приложения

Если все-таки произошло поражение хлором, пострадавшего немедленно выносят на свежий воздух, укрывают для тепла и дают дышать парами нашатырного спирта или воды. Чтобы смягчить раздражение, необходимо вдыхать аэрозоль 0,5%-ного раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые оболочки следует промыть 2%-ным содовым раствором не менее 15 минут. Пострадавшему нельзя самостоятельно передвигаться. Транспортировать – только в лежачем положении. Если дыхание у человека отсутствует, следует сделать искусственное дыхание методом «рот в рот». Напоить теплым молоком с боржоми или содой, кофе.

## ФОСГЕН

Защиту органов дыхания от поражения фосгеном обеспечивают фильтрующие промышленные противогазы марки В (коробка окрашена в желтый цвет), а также гражданские (ГП-5, ГП-7 всех модификаций), детские и изолирующие.

Максимально допустимая концентрация фосгена при применении фильтрующих противогазов равна 22000 мг/м3 (44000 ПДК), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах, когда концентрация фосгена неизвестна, работы проводятся только в изолирующих противогазах.

Ориентировочное время (в часах) защитного действия

промышленных противогазов большого габарита при

различных концентрациях фосгена для рабочих помещений

| Марки противогазов | Концентрация (ПДК) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 100 | 1000 | 44000 |
| Вс/ф, В8 | 3000 | 1500 | 300 | 30 | 0,5 |
| Вб/ф | 5000 | 2500 | 500 | 50 | 0,8 |

Приложение: с/ф – коробка с фильтром;

б/ф – коробка без фильтра.

-24-

### Продолжение приложения

Чтобы защитить кожу человека от попадания жидкого фосгена, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Меры первой помощи при поражении фосгеном: надеть на пострадавшего противогаз, вывести его из опасной зоны, обеспечить полный покой, тепло. Расстегнуть ворот, пояс и все застежки, при возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами фосгена. Дать горячее питье, кислород. Искусственное дыхание нельзя делать ни в коем случае. Пораженного следует быстро и в удобном положении доставлять в больницу.

## АММИАК

Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные противогазы, а также изолирующие противогазы, противогазовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), противогазовые респираторы РПГ-67-КД, универсальные респираторы РУ-60М-КД.

Ориентировочное время (в часах) защитного действия

промышленных противогазов большого габарита и

респираторов при различных концентрациях аммиака

в рабочих помещениях

| Средства защиты | Концентрация (ПДК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 100 | 750 |
| КДс/ф, КД8 | 35 | 12 | 2 | 0,25 |
| КДб/ф | 75 | 25 | 4 | 0,5 |
| РПГ-67-КД | 10 | 4 | - | - |
| РУ-60М-КД | 5 | 2 | - | - |

Примечание: с/ф – коробка с фильтром;

б/ф – коробка без фильтра.

-25-

Продолжение приложения

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта концентрация равна 15 ПДК. При ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Если поражение аммиаком все же произошло, следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух. Транспортировать можно только в лежачем положении. Необходимо обеспечить тепло и покой, вдыхание увлажненного кислорода, теплых водяных паров 10%-ного раствора ментола в хлороформе, пить теплое молоко с боржоми или содой. При удушье – кислород, при спазме голосовой щели – тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции. При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя. Кожу, слизистые оболочки и глаза промывать не менее 15 минут водой, 2%-ным раствором борной кислоты, глаза также можно промывать 0,5-1%-ным раствором квасцов. На пораженные участки кожи наложить примочки из 5%-ного раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 30%-ного раствора альбуцида, в нос – теплое оливковое или персиковое масло. Пострадавшего отправить в больницу.

СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД

Защиту органов дыхания и глаз от сернистого ангидрида обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марки В (коробка окрашена в желтый цвет), Е (черный), БКФ (защитный), респираторы противогазовые РПГ-67В и универсальные РУ-60М-В, РУ-60МУ-В, гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 всех модификаций, детские и изолирующие.

-26-

Продолжение приложения

Ориентировочное время ( в часах) защитного действия

промышленных противогазов большого габарита, проти-

вогазовых и универсальных респираторов при различных

концентрациях сернистого ангидрида для производственных

помещений

| Средства защиты | Концентрация (в ПДК) |  |  |  | Максимально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | допустимая |
|  | 5 | 15 | 100 | 1000 | концентрация |
| Вс/ф, В8 | 60 | 30 | 5 | 0,6 | 0,2 |
| Вб/ф | 120 | 60 | 10 | 1,2 | 0,4 |
| РПГ-67В | 30 | 15 | - | - | 15 |
| РУ-60М-В, РУ-60МУ-В | 12 | 6 | - | - | 6 |

Примечания. 1. Максимально допустимая концентрация для

фильтрующих противогазов 1400 ПДК (14000 мг/м3),

для респираторов – 15 ПДК (150 мг/м3).

- 2. Коробки Е и БКФ имеют меньшее время защитного

действия по сравнению с коробкой В.

3. с/ф – коробка с фильтром;

б/ф – коробка без фильтра.

Если концентрация сернистого ангидрида выше максимально допустимой, должны использоваться только изолирующие противогазы. Это же требование относится и к ликвидации аварий и их последствий на химически опасных объектах, когда концентрация сернистого ангидрида неизвестна. В зоне аварии для предохранения кожи человека от попадания сернистого ангидрида работы следует проводить в защитных прорезиненных костюмах, резиновых сапогах и перчатках.

При поражении сернистым ангидридом пострадавшего прежде всего следует  вынести  на  свежий  воздух.  Кожу  и  слизистые оболочки промыть

-27-

Продолжение приложения

водой или 2%-ным раствором соды не менее 15 минут, глаза – проточной водой, также не менее 15 минут. После этого пострадавшего доставить в медицинское учреждение.

## СЕРОВОДОРОД

Защиту органов дыхания и глаз от сероводорода обеспечивают фильтрующие промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), В (желтый), БКФ (защитный), противогазовые респираторы РПГ-67-КД, универсальные респираторы РУ-60М-КД, а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 всех модификаций, детские и изолирующие.

Ориентировочное время (в часах) защитного действия

промышленных противогазов большого габарита, проти-

вогазовых и универсальных респираторов при различных

концентрациях сероводорода для производственных

помещений

| Средства защиты | Концентрация ( в ПДК) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 100 | 1000 |
| КДс/ф, КД5 | 150 | 60 | 10 | 1 |
| Вс/ф, В8 | 250 | 120 | 20 | 2 |
| КДб/ф | 300 | 120 | 20 | 2 |
| Вб/ф | 500 | 240 | 40 | 4 |
| РПГ-67-КД | 45 | 15 | - | - |
| РУ-60М-КД | 25 | 8 | - | - |

Примечания: 1. Максимально допустимая концентрация для

фильтрующих противогазов – 1000 ПДК (10000 мг/м3),

для респираторов – 15 ПДК;

2. с/ф – коробка с фильтром,

б/ф – коробка без фильтра.

-28-

#### Продолжение приложения

Если концентрация сероводорода выше максимально допустимой, применяются изолирующие противогазы. При ликвидации аварий и их последствий на химически опасных объектах, когда концентрация газа неизвестна, работы проводятся только в изолирующих противогазах. Чтобы предохранить кожу человека от воздействия сероводорода, используются защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

При поражении сероводородом следует немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить ему тепло и покой, дать теплое молоко с содой. Далее поместить в затемненное помещение, наложить на глаза примочки с 3%-ным раствором борной кислоты. При тяжелом отравлении, а также при затрудненном дыхании дать кислород, если необходимо – сделать искусственное дыхание и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

## СОЛЯНАЯ КИСЛОТА

Защита органов дыхания обеспечивается фильтрующими промышленными противогазами марки В, а также изолирующими противогазами. Для защиты глаз могут применяться защитные герметичные очки, защиту кожных покровов человека от попадания капель соляной кислоты обеспечивает спецодежда из кислотостойкой ткани, фартук из неопрена, текстовинита. Также следует применять рукавицы или перчатки и сапоги или боты из кислотостойкой резины.

На предприятиях, где производится или применяется соляная кислота, следует предусмотреть герметизацию емкостей для ее хранения и перевозки, механизацию процессов ее дозировки, слива, заполнения тары; принудительную вентиляцию производственных помещений, установку специальных фонтанчиков и гидрантов для смыва ее с различных поверхностей в случае непредусмотренного разлива.

При отравлении парами соляной кислоты пораженного следует вынести на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, провести ингаляцию кислородом или парами водного раствора питьевой соды. Промыть глаза, нос, прополоскать горло 2%-ным раствором соды.

-29-

#### Продолжение приложения

При затруднении дыхания через нос вводить 2-3%-ный раствор эфедрина 3-4 раза в день по 4-5 капель, подкожно атропин (1 мг 0,1%-ного раствора). Тепло на шею.

При кашле – кодеин, дионин, тепловлажные ингаляции 2-3%-ного раствора соды, теплое молоко с боржоми или содой, маслом, медом.

При поражении глаз после промывания водой закапать по 1 капле 2%-ного раствора новокаина или 0,5%-ного раствора дикаина с адреналином

(1 : 1000) с последующим введением стерильного вазелинового или персикового масла.

При попадании крепкой кислоты на кожу – немедленное обмывание водой, лучше под легким напором в течение 5-10 минут, после чего на пораженное место наложить компресс с кашицей из соды.

-30-

ЛИТЕРАТУРА

- Безпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник для студентів/  В.І. Голінько, М. В. Шибка, Г. О. Мірошник та ін.;  За ред. д-ра техн. наук проф.  В.І. Голінька - Дніпропетровськ: НГАУ, 1998.- 172 с.

- Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник /   Г. П. Демиденко, Е. П. Кузьменко, П. П. Орлов и др.; Под ред. проф. Г. П. Деміденко  – Киев: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 287 с.

3. Цивільна оборона: Навч. посібник / О. П. Депутат, І. В. Коваленко,              І. С. Мужик; За ред. полковника  В. С. Франчука - 2-ге вид., доп.- Львів: Афіша, 2001. -  336 с.

4. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для студентів вищих закладів

освіти України І-ІV рівнів акредитації / Є.П. Желібо , Н. М. Заверуха ,

В. В.Зацарний; За ред. Є. П. Желібо  і В. М. Пічі - Київ: Каравела; Львів:

Новий Світ-2000, 2001.- 320 с.

-31-

## СОДЕРЖАНИЕ

### Защита производственного персонала и населения в очаге

### химического поражения______________________________________  3

- Общие положения____________________________________ 3

- Основные мероприятия по защите производственного

персонала и населения в очаге химического поражения____________  4

  - Мероприятия по защите, проводимые заблаговременно__ 4

  - Мероприятия по защите, проводимые с получением

сигнала оповещения об аварии с ОХВ___________________________  7

  - Мероприятия по защите, проводимые в ОХП в условиях

химического загрязнения______________________________________  9

  - Мероприятия по ликвидации последствий химического

Загрязнения_________________________________________________18

Приложение. Средства защиты и меры помощи при поражении

некоторыми ОХВ____________________________________________ 23

Литература____________________________________________  31

-32-

## Учебное издание

ЛОПУХОВ Петр Михайлович

ЛУКИН Евгений Викторович

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АВАРИЯХ

С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Часть І. Общая характеристика химической обстановки

при аварии с опасным химическим веществом

## Учебное пособие

Тем. план 2002, поз.     .

##### Подписано к печати      . Формат 60х84 1/16. Бумага типогр. Печать

плоская.  Уч.-издат. лист        . Усл.печ.лист        . Тираж          экз.

Заказ №               .

## Учебное издание

ЛОПУХОВ Петр Михайлович

ЛУКИН Евгений Викторович

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АВАРИЯХ

С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Часть IІ. Оценка химической обстановки при аварии

с опасным химическим веществом

## Учебное пособие

Тем. план 2002, поз.     .

##### Подписано к печати      . Формат 60х84 1/16. Бумага типогр. Печать

плоская.  Уч.-издат. лист        . Усл.печ.лист        . Тираж          экз.

Заказ №               .

## Учебное издание

ЛОПУХОВ Петр Михайлович

ЛУКИН Евгений Викторович

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АВАРИЯХ

С ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Часть ІIІ. Защита производственного персонала и населения

в очаге химического поражения

## Учебное пособие

Тем. план 2002, поз.     .

##### Подписано к печати      . Формат 60х84 1/16. Бумага типогр. Печать

плоская.  Уч.-издат. лист        . Усл.печ.лист        . Тираж          экз.

Заказ №               .