Таблица 1

Предельные отклонения валов от 1 до 500 мм (по ГОСТ 25347-82)

| Интервал размеров, мм |  | Поля допусков 4-го и 5-го квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |
|  |  | Верхние (es) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -2 -5 | 0 -3 | +1,5 -1,5 | +3 0 | +5 +2 | +7 +4 | -2 -6 | 0 -4 | +2 -2 | +4 0 | +6 +2 | +8 +4 | +10 +6 | +14 +10 | +18 +14 |
| От 3 до 6 | -4 -8 | 0 -4 | +2 -2 | +5 +1 | +8 +4 | +12 +8 | -4 -9 | 0 -5 | +2,5 -2,5 | +6 +1 | +9 +4 | +13 +8 | +17 +12 | +20 +15 | +24 +19 |
| От 6 до 10 | -5 -9 | 0 -4 | +2 -2 | +5 +1 | +10 +6 | +14 +10 | -5 -11 | 0 -6 | +3 -3 | +7 +1 | +12 +6 | +16 +10 | +21 +15 | +25 +19 | +29 +23 |
| От 10 до 18 | -6 -11 | 0 -5 | +2,5 -2,5 | +6 +1 | +12 +7 | +17 +12 | -6 -14 | 0 -8 | +4 -4 | +9 +1 | +15 + 7 | +20 +12 | +26 +18 | +31 +23 | +36 +28 |
| От 18 до 30 | -7 -13 | 0 -6 | +3 -3 | +8 +2 | +14 +8 | +21 +15 | -7 -16 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | +11 +2 | +17 +8 | +24 +15 | +31 +22 | +37 +28 | +44 +35 |
| От 30 до 50 | -9 -16 | 0 -7 | +3,5 -3,5 | +9 +2 | +16 +9 | +24 +17 | -9 -20 | 0 -11 | +5,5 -5,5 | +13 +2 | +20 +9 | +28 +17 | +37 +26 | +45 +34 | +54 +43 |
| От 50 до 65 | -10 -18 | 0 -8 | +4 -4 | +10 +2 | +19+11 | +28 +20 | -10 -23 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | +15 +2 | +24 +11 | +33 +20 | +45 +32 | +54 +41 | +66 +53 |
| От 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +56 +43 | +72 +59 |
| От 80 до 100 | -12 -22 | 0 -10 | +5 -5 | +13 +3 | +23+13 | +33 +23 | -12 -27 | 0 -15 | +7,5 -7,5 | +18 +3 | +28 +13 | +38 +23 | +52 +37 | +66 +51 | +86 +71 |
| От 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +69 +54 | +94 +79 |
| От 120 до 140 | -14 -26 | 0 -12 | +6 -6 | +15 +3 | +27 +15 | +39 +27 | -14 -32 | 0 -18 | +9 -9 | +21 +3 | +33 +15 | +45 +27 | +61 +43 | +81 +63 | +110 +92 |
| От 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +83 +65 | +118 +100 |
| От 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +86 +68 | +126 +108 |
| От 180 до 200 | -15 -29 | 0 -14 | +7 -7 | +18 +4 | +31 +17 | +45 +31 | -15 -35 | 0 -20 | +10 -10 | +24 +4 | +37 +17 | +51 +31 | +70 +50 | +97 +77 | +142 +122 |
| От 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +100 +80 | +150+130 |
| От 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +104 +84 | +160 +140 |
| От 250 до 280 | -17 -33 | 0 -16 | +8 -8 | +20 +4 | +36 +20 | +50 +34 | -17 -40 | 0 -23 | +11,5 -11,5 | +27 +4 | +43 +20 | +57 +34 | +79 +56 | + 117 +94 | +181 +158 |
| От 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 121 +98 | +193 +170 |
| От 315 до 355 | -18 -36 | 0 -18 | +9 -9 | +22 +4 | +39+21 | +55 +37 | -18 -43 | 0 -25 | +12,5 -12,5 | +29 +4 | +46 +21 | +62 +37 | +87 +62 | +133 +108 | +215 +190 |
| От 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +139 +114 | +233 +208 |
| От 400 до 450 | -20 -40 | 0 -20 | +10 -10 | +25 +5 | +43 +23 | +60 +40 | -20 -47 | 0 -27 | +13,5 -13,5 | +32 +5 | +50+23 | +67 +40 | +95 +68 | +153 +126 | +259 +232 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +159 +132 | +279 +252 |

Таблица 2

| Интервал размеров, мм | Поля допусков валов 6-го квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f6 | g6 |  | h6 |  | js6 |  | k6 |  | m6 |  | n6 |  | р6 | r6 | s6 | t6 |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -6 -12 |  | -2 -8 |  | 0 -6 |  | +3 -3 |  | +6 0 |  | +8 +2 |  | +10 +4 | +12 +6 | + 16 +10 | +20 +14 | - |
| От 3 до 6 | -10 -18 |  | -4 -12 |  | 0 -8 |  | +4 -4 |  | +9 +1 |  | +12 +4 |  | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | - |
| От 6 до 10 | -13 -22 |  | -5 -14 |  | 0 -9 |  | +4,5 -4,5 |  | +10 +1 |  | +15 +6 |  | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | - |
| От 10 до 18 | -16 -27 |  | -6 -17 |  | 0 -11 |  | +5,5 -5,5 |  | +12 +1 |  | +18 +7 |  | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | - |
| От 18 до 24 | -20 -33 |  | -7 -20 |  | 0 -13 |  | +6,5 -6,5 |  | +15 +2 |  | +21 +8 |  | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | - |
| От 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +54 +41 |
| От 30 до 40 | -25 -41 |  | -9 -25 |  | 0 -16 |  | +8 -8 |  | +18 +2 |  | +25 +9 |  | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | +64 +48 |
| От 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +70 +54 |
| От 50 до 65 | -30 -49 |  | -10 -29 |  | 0 -19 |  | +9,5 -9,5 |  | +21 +2 |  | +30 +11 |  | +39+20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | +85 +66 |
| От 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +62 +43 | +78 +59 | +94 +75 |
| От 80 до 100 | -36 -58 |  | -12 -34 |  | 0 -22 |  | +11 -11 |  | +25 +3 |  | +35 +13 |  | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | +113 +91 |
| От 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +76 +54 | +101 +79 | +126 +104 |
| От 120 до 140 | -43 -68 |  | -14 -39 |  | 0 -25 |  | +12,5 -12,5 |  | +28 +3 |  | +40 +15 |  | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | +147 +122 |
| От 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +90 +65 | +125 +100 | +159 +134 |
| От 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +93 +68 | + 133 +108 | +171 +146 |
| От 180 до 200 | -50 -79 |  | -15 -44 |  | 0 -29 |  | +14,5 -14,5 |  | +33 +4 |  | +46 +17 |  | +60 +31 | +79 +50 | + 106 +77 | +151 +122 | +195 +166 |
| От 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +109 +80 | +159 +130 | +209 +180 |
| От 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +113 +84 | +169 +140 | +225 +196 |
| От 250 до 280 | -56 -88 |  | -17 -49 |  | 0 -32 |  | +16 -16 |  | +36 +4 |  | +52 +20 |  | +66 +34 | +88 +56 | +126 +94 | +190 +158 | +250 +218 |
| От 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +130 +98 | +202 +170 | +272 +240 |
| От 315 до 355 | -62 -98 |  | -18 -54 |  | 0 -36 |  | +18 -18 |  | +40 +4 |  | +57 +21 |  | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | +226 +190 | +304 +268 |
| От 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +150 +114 | +244 +208 | +330 +294 |
| От 400 до 450 | -68 -108 |  | -20 -60 |  | 0 -40 |  | +20 -20 |  | +45 +5 |  | +63 +23 |  | +80 +40 | +108 +68 | +166 +126 | +272 +232 | +370 +330 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +172 +132 | +292 +252 | +400 +360 |

Таблица 3

| Интервал размеров, мм | Поля допусков валов 7-го квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | е7 | f7 | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 | s7 | u7 |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до3 | -14 -24 | -6 -16 | 0 -10 | +5 -5 | + 10 0 | - | +14 +4 | +24 +14 | +28 +18 |
| От 3 до 6 | -20 -32 | -10 -22 | 0 -12 | +6 -6 | +13 +1 | + 16 +4 | +20 +8 | +31 +19 | +35 +23 |
| От 6 до 10 | -25 -40 | -13 -28 | 0 -15 | +7 -7 | +16 +1 | +21 +6 | +25 +10 | +38 +23 | +43 +28 |
| От 10 до 18 | -32 -50 | -16 -34 | 0 -18 | +9 -9 | +19 +1 | +25 +7 | +30 +12 | +46 +28 | +51 +33 |
| От 18 до 24 | -40 -61 | -20 -41 | 0 -21 | +10 -10 | +23 +2 | +29 +8 | +36 +15 | +56 +35 | +62 +41 |
| От 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | +69 +48 |
| От 30 до 40 | -50 -75 | -25 -50 | 0 -25 | +12 -12 | +27 +2 | +34 +9 | +42 +17 | +68 +43 | +85 +60 |
| От 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | +95 +70 |
| От 50 до 65 | -60 -90 | -30 -60 | 0 -30 | +15 -15 | +32 +2 | +41 +11 | +50 +20 | +83 +53 | +117 +87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | +89 +59 | +132 +102 |
| От 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 80 до 100 | -72 -107 | -36 -71 | 0 -35 | +17 -17 | +38 +3 | +48 +13 | +58 +23 | +106 +71 | +159 +124 |
| От 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  | +114 +79 | + 179 +144 |
| От 120 до 140 | -85 -125 | -43 -83 | 0 -40 | +20 -20 | +43 +3 | +55 +15 | +67 +27 | +132 +92 | +210 +170 |
| От 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  | +140 +100 | +230 +190 |
| От 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  | +148 +108 | +250 +210 |
| От 180 до 200 | -100 -146 | -50 -96 | 0 -46 | +23 -23 | +50 +4 | +63 +17 | +77 +31 | +168 +122 | +282 +236 |
| От 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  | +176 +130 | +304 +258 |
| От 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  | + 186 +140 | +330 +284 |
| От 250 до 280 | -110 -162 | -56 -108 | 0 -52 | +26 -26 | +56 +4 | +72 +20 | +86 +34 | +210 +158 | +367 +315 |
| От 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  | +222 +170 | +402 +350 |
| От 315 до 355 | -125 -182 | -62 -119 | 0 -57 | +28 -28 | +61 +4 | +78 +21 | +94 +37 | +247 +190 | +447 +390 |
| От 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  | +265 +208 | +492 +435 |
| От 400 до 450 | -135 -198 | -68 -131 | 0 -63 | +31 -31 | +68 +5 | +86 +23 | +103 +40 | +295 +232 | +553 +490 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  | +315 +252 | +603 +540 |

Таблица 4

| Интервал размеров, мм |  | Поля допусков валов 8-го и 9-го квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с8 | d8 |  | е8 |  | f8 |  | h8 |  |  | js8 | u8 | х8 | z8 | d9 | е9 | f9 | h9 |  | js9 |  |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -60 -74 |  | -20 -34 |  | -14 -28 |  | -6 -20 |  | 0 -14 | +7 -7 |  | +32 +18 | +34+20 | +40 +26 | -20 -45 | -14 -39 | -6 -31 |  | 0 -25 |  | +12 -12 |
| От 3 до 6 | -70 -88 |  | -30 -48 |  | -20 -38 |  | -10 -28 |  | 0 -18 | +9 -9 |  | +41+23 | +46+28 | +53 +35 | -30 -60 | -20 -50 | -10 -40 |  | 0 -30 |  | +15 -15 |
| От 6 до 10 | -80 -102 |  | -40 -62 |  | -25 -47 |  | -13 -35 |  | 0 -22 | +11 -11 |  | +50+28 | +56+34 | +64 +42 | -40 -76 | -25 -61 | -13 -49 |  | 0 -36 |  | +18 -18 |
| От 10 до 14 | -95 -122 |  | -50 -77 |  | -32 -59 |  | -16 -43 |  | 0 -27 | +13 -13 |  | +60 +33 | +67 +40 | +77 +50 | -50 -93 | -32 -75 | -16 -59 |  | 0 -43 |  | +21 -21 |
| От 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +72 +45 | +87 +60 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 18 до 24 | -110 -143 |  | -65 -98 |  | -40 -73 |  | -20 -53 |  | 0 -33 | +16 -16 |  | +74 +41 | +87 +54 | +106 +73 | -65 -117 | -40 -92 | -20 -72 |  | 0 -52 |  | +26 -26 |
| От 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +81+48 | +97 +64 | +121 +88 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 30 до 40 | -120 -159 |  | -80 -119 |  | -50 -89 |  | -25 -64 |  | 0 -39 | +19 -19 |  | +99+60 | +119 +80+ | +151 +112 | -80 -142 | -50 -112 | -25 -87 |  | 0 -62 |  | +31 -31 |
| От 40 до 50 | -130 -169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +109 +70 | +136 +97 | +175 +136 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 50 до 65 | -140 -186 |  | -100 -146 |  | -60 -106 |  | -30 -76 |  | 0 -46 | +23 -23 |  | +133 +87 | +168 +122 | +218 +172 | -100 -174 | -60 -134 | -30 -104 |  | 0 -74 |  | +37 -37 |
| От 65 до 80 | -150 -196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +148 +102 | +192 +146 | +256 +210 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 80 до 100 | -170 -224 |  | -120 -174 |  | -72 -126 |  | -36 -90 |  | 0 -54 | +27 -27 |  | +178 +124 | +232 +178 | +312 +258 | -120 -207 | -72 -159 | -36 -123 |  | 0 -87 |  | +43 -43 |
| От 100 до 120 | -180 -234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +198 +144 | +264+210 | +364+310 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 120 до 140 | -200 -263 |  | -145 -208 |  | -85 -148 |  | -43 -106 |  | 0 -63 | +31 -31 |  | +233+170 | +311 +248 | +428 +365 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 140 до 160 | -210 -273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +253+190 | +343 +280 | +478+415 | -145 -245 | -85 -185 | -43 -143 |  | 0 -100 |  | +50 -50 |
| От 160 до 180 | -230 -293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +273+210 | +373+310 | +528+465 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 180 до 200 | -240 -312 |  | -170 -242 |  | -100 -172 |  | -50 -122 |  | 0 -72 | +36 -36 |  | +308+236 | +422+350 | +592+520 | -170 -285 | -100 -215 | -50 -165 |  | 0 -115 |  | +57 -57 |
| От 200 до 225 | -260 -332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +330+258 | +457+385 | +647+575 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 225 до 250 | -280 -352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +356+284 | +497+425 | +712+640 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 250 до 280 | -300 -381 |  | -190 -271 |  | -110 -191 |  | -56 -137 |  | 0 -81 | +40 -40 |  | +396+315 | +556 +475 | +791+710 | -190 -320 | -110 -240 | -56 -186 |  | 0 -130 |  | +65 -65 |
| От 280 до 315 | -330 -411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +431+350 | +606 +525 | +871+790 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 315 до 355 | -360 -449 |  | -210 -299 |  | -125 -214 |  | -62 -151 |  | 0 -89 | +44 -44 |  | +479+390 | +679 +590 | +989 +900 | -210 -350 | -125 -265 | -62 -202 |  | 0 -140 |  | +70 -70 |
| От 355 до 400 | -400 -489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +524 +435 | +749 +660 | +1089 +1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +524+435 | +749 +660 | +1089 +1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| От 400 до 450 | -440 -537 |  | -230 -327 |  | -135 -232 |  | -68 -165 |  | 0 -97 | +48 -48 |  | +587+490 | +837 +740 | +1197 +1100 | -230 -385 | -135 -290 | -68 -223 |  | 0 -155 |  | +70 -70 |
| От 450 до 500 | -480 -577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +637 -540 | +917 +820 | +1347 +1250 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| Интервал размеров, мм |  |  | Поля допусков валов 10-го и11-го квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d10 | h10 | js10 | all | b11 | c11 |  | d11 | h11 | js11* | b12 | h12 | jsl2* |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -20 -60 | 0 -40 | +20 -20 | -270 -330 | -140 -200 |  | -60 -120 | -20 -80 | 0 -60 | +30 -30 | -140 -240 | 0 -100 | +50 -50 |
| От 3 до 6 | -30 -78 | 0 -48 | +24 -24 | -270 -345 | -140 -215 |  | -70 -145 | -30 -105 | 0 -75 | +37 -37 | -140 -260 | 0 -120 | +60 -60 |
| От 6 до 10 | -40 -98 | 0 -58 | +29 -29 | -280 -370 | -150 -240 |  | -80 -170 | -40 -130 | 0 -90 | +45 -45 | -150 -300 | 0 -150 | +75 -75 |
| От 10 до 18 | -50 -120 | 0 -70 | +35 -35 | -290 -400 | -150 -260 |  | -95 -205 | -50 -160 | 0 -110 | +55 -55 | -150 -330 | 0 -180 | +90 -90 |
| От 18 до 30 | -65 -149 | 0 -84 | +42 -42 | -300 -430 | -160 -290 |  | -110 -240 | -65 -195 | 0 -130 | +65 -65 | -160 -370 | 0 -210 | +105 -105 |
| От 30 до 40 | -80 -180 | 0 -100 | +50 -50 | -310 -470 | -170 -330 |  | -120 -280 | -80 -240 | 0 -160 | +80 -80 | -170 -420 | 0 -250 | +125 -125 |
| От 40 до 50 |  |  |  | -320 -480 | -180 -340 |  | -130 -290 |  |  |  | -180 -430 |  |  |
| От 50 до 65 | -100 -220 | 0 -120 | +50 -50 | -340 -530 | -190 -380 |  | -140 -330 | -100 -290 | 0 -190 | +95 -95 | -190 -490 | 0 -300 | +150 -150 |
| От 65 до 80 |  |  |  | -360 -550 | -200 -390 |  | -150 -340 |  |  |  | -200 -500 |  |  |
| От 80 до 100 | -120 -260 | 0 -140 | +70 -70 | -380 -600 | -220 -440 |  | -170 -390 | -120 -340 | 0 -220 | +110 -110 | -220 -570 | 0 -350 | +175 -175 |
| От 100 до 120 |  |  |  | -410 -630 | -240 -460 |  | -180 -400 |  |  |  | -240 -590 |  |  |
| От 120 до 140 | -145 -305 | 0 -160 | +80 -80 | -460 -710 | -260 -510 |  | -200 -450 | -145 -395 | 0 -250 | +125 -125 | -260 -660 | 0 -400 | +200 -200 |
| От 140 до 160 |  |  |  | -520 -770 | -280 -530 |  | -210 -460 |  |  |  | -280 -680 |  |  |
| От 160 до 180 |  |  |  | -580 -830 | -310 -560 |  | -230 -480 |  |  |  | -310 -710 |  |  |
| От 180 до 200 | -170 -355 | 0 -185 | +92 -92 | -660 -950 | -340 -630 |  | -240 530 | -170 -460 | 0 -290 | +145 -145 | -340 -800 | 0 -460 | +230 -230 |
| От 200 до 225 |  |  |  | -740 -1030 | -380 -670 |  | -260 -550 |  |  |  | -380 -840 |  |  |
| От 225 до 250 |  |  |  | -820 -1110 | -420 -710 |  | -280 -570 |  |  |  | -420 -880 |  |  |
| От 250 до 280 | -190 -400 | 0 -210 | +105 -105 | -920 -1240 | -480 -800 |  | -300 -620 | -190 -510 | 0 -320 | +160 -160 | -480 -1000 | 0 -520 | +260 -260 |
| От 280 до 315 |  |  |  | -1050 -1370 | -540 -860 |  | -330 -650 |  |  |  | -540 -1000 |  |  |
| От 315 до 355 | -210 -440 | 0 -230 | +115 -115 | -1200 -1560 | -600 -960 |  | -360 -720 | -210 -570 | 0 -360 | +180 -180 | -600 -1170 | 0 -570 | +285 -285 |
| От 355 до 400 |  |  |  | -1350 -1710 | -680 -1040 |  | -400 -760 |  |  |  | -680 -1250 |  |  |
| От 400 до 450 | -230 -480 | 0 -250 | +125 -125 | -1500 -1900 | -760 -1160 |  | -440 -840 | -230 -630 | 0 -400 | +200 -200 | -760 -1390 | 0 -630 | +315 -315 |

Таблица 6

Предельные отклонения отверстий от 1 до 500 мм (по ГОСТ 25347-82)

| Интервал размеров, мм | Поля допусков 5-го и 6-го квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G5 | Н5 | Js5 | K5 | M5 | N5 | G6 | H6 | JS6 | K6 | М6 | N6 | Р6 |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | +6 +2 | +4 0 | +2 -2 | 0 -4 | -2 -6 | -4 -8 | +8 +2 | +6 0 | +3 -3 | 0 -6 | -2 -8 | -4 -10 | -6 -12 |
| От 3 до 6 | +9 +4 | +5 0 | +2,5 -2,5 | 0 -5 | -3 -8 | -7 -12 | +12 +4 | +8 0 | +4 -4 | +2 -6 | -1 -9 | -5 -13 | -9 -17 |
| От 6 до 10 | +11 +5 | +6 0 | +3 -3 | +1 -5 | -4 -10 | -8 -14 | +14 +5 | +9 0 | +4,5 -4,5 | +2 -7 | -3 -12 | -7 -16 | -12 -21 |
| От 10 до 18 | +14 +6 | +8 0 | +4 -4 | +2 -6 | -4 -12 | -9 -17 | +17 +6 | +11 0 | +5,5 -5,5 | +2 -9 | -4 -15 | -9 -20 | -15 -26 |
| От 18 до 30 | +16 +7 | +9 0 | +4,5 -4,5 | +1 -8 | -5 -14 | -12 -21 | +20 +7 | +13 0 | +6,5 -6,5 | +2 -11 | -4 -17 | -11 -24 | -18 -31 |
| От 30 до 50 | +20 +9 | +11 0 | +5,5 -5,5 | +2 -9 | -5 -16 | -13 -24 | +25 +9 | +16 0 | +8 -8 | +3 -13 | -4 -20 | -12 -28 | -21 -37 |
| От 50 до 80 | +23 +10 | +13 0 | +6,5 -6,5 | +3 -10 | -6 -19 | -15 -28 | +29 +10 | +19 0 | +9,5 -9,5 | +4 -15 | -5 -24 | -14 -33 | -26 -45 |
| От 80 до 120 | +27 +12 | +15 0 | +7,5 -7,5 | +2 -13 | -8 -23 | -18 -33 | +34 + 12 | +22 0 | +11 -11 | +4 -18 | -6 -28 | -16 -38 | -30 -52 |
| От 120 до 180 | +32 +14 | +18 0 | +9 -9 | +3 -15 | -9 -27 | -21 -39 | +39 +14 | +25 0 | +12,5 -12,5 | +4 -21 | -8 -33 | -20 -45 | -36 61 |
| От 180 до 250 | +35 +15 | +20 0 | +10 -10 | +2 -18 | -11 -31 | -25 -45 | +44 +15 | +29 0 | +14,5 -14,5 | +5 -24 | -8 -37 | -22 -51 | -41 -70 |
| От 250 до 315 | +40 +17 | +23 0 | +11,5 -11,5 | +3 -20 | -13 -36 | -27 -50 | +49 +17 | +32 0 | +16 -16 | +5 -27 | -9 -41 | -25 -57 | -47 -79 |
| От 315 до 400 | +43 +18 | +25 0 | + 12,5 -12,5 | +3 -22 | -14 -39 | -30 -55 | +54 +18 | +36 0 | +18 -18 | +7 -29 | -10 -46 | -26 -62 | -51 -87 |
| От 400 до 500 | +47 +20 | +27 0 | +13,5 -13,5 | +2 -25 | -16 -43 | -33 -60 | +60 +20 | +40 0 | +20 -20 | +8 -32 | -10 -50 | -27 -67 | -55 -95 |

Таблица 7

| Интервал размеров, мм | Поля допусков 7-го квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F7 | G7 | Н7 | JS7 | K7 | М7 | N7 | Р7 | R7 | S7 | T7 |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | +16 +6 | +12 +2 | + 10 0 | +5 -5 | 0 -10 | -2 -12 | -4 -14 | -6 -16 | -10 -20 | -14 -24 | - |
| От 3 до 6 | +22 + 10 | +16 +4 | +12 0 | +6 -6 | +3 -9 | 0 -12 | -4 -16 | -8 -20 | 11 -23 | -15 -27 | - |
| От 6 до 10 | +28 + 13 | +20 +5 | + 15 0 | +7 -7 | +5 -10 | 0 -15 | -4 -19 | -9 -24 | -13 -28 | -17 -32 | - |
| От 10 до 18 | +34 + 16 | +24 +6 | +18 0 | +9 -9 | +6 -12 | 0 -18 | -5 -23 | -11 -29 | -16 -34 | -21 -39 | - |
| От 18 до 24 | +41 +20 | +28 +7 | +21 0 | + 10 -10 | +6 -15 | 0 -21 | -7 -28 | -14 -35 | -20 -41 | -27 -48 | - |
| От 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33 -54 |
| От 30 до 40 | +50 +25 | +34 +9 | +25 0 | +12 -12 | +7 -18 | 0 -25 | -8 -33 | -17 -42 | -25 -50 | -34 -59 | -39 -64 |
| От 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45 -70 |
| От 50 до 65 | +60 +30 | +40 +10 | +30 0 | +15 -15 | +9 -21 | 0 -30 | -9 -39 | -21 -51 | -30 -60 | -42 -72 | -55 -85 |
| От 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | -32 -62 | -48 -78 | -64 -94 |
| От 80 до 100 | +71 +36 | +47 +12 | +35 0 | +17 -17 | +10 -25 | 0 -35 | -10 -45 | -24 -59 | -38 -73 | -58 -93 | -78 -113 |
| От 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | -41 -76 | -66 -101 | -91 -126 |
| От 120 до 140 | +83 +43 | +54 +14 | +40 0 | +20 -20 | +12 -28 | 0 -40 | -12 -52 | -28 -68 | -48 -88 | -77 -117 | -107 -147 |
| От 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | -50 -90 | -85 -125 | -119 -159 |
| От 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | -53 -93 | -93 -133 | -131 -171 |
| От 180 до 200 | +96 +50 | +61 +15 | +46 0 | +23 -23 | +13 -33 | 0 -46 | -14 -60 | -33 -79 | -60 -106 | -105 -151 | -149 -195 |
| От 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 -109 | -113 -159 | -163 -209 |
| От 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | -67 -113 | -123 -169 | -179 -225 |
| От 250 до 280 | +108 +56 | +69 +17 | +52 0 | +26 -26 | +16 -36 | 0 -52 | -14 -66 | -36 -88 | -74 -126 | -138 -190 | -198 -250 |
| От 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | -78 -130 | -150 -202 | -220 -272 |
| От 315 до 355 | +119 +62 | +75 +18 | +57 0 | +28 -28 | +17 -40 | 0 -57 | -16 -73 | -41 -98 | -87 -144 | -169 -226 | -247 -304 |
| От 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | -93 -150 | -187 -244 | -273 -330 |
| От 400 до 450 | +131 +68 | +83 +20 | +63 0 | +31 -31 | +18 -45 | 0 -63 | -17 -80 | -45 -108 | -103 -166 | -209 -272 | -307 -370 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | -109 -172 | -229 -292 | -337 -400 |

Таблица 8

| Интервал размеров, мм | Поля допусков отверстий 8-го и 9 -го квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D8 | Е8 | F8 | Н8 | JS8 | K8 | М8 | N8 | U8 | D9 | Е9 | F9 | H9 | JS9 |
|  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1до 3 | +34 +20 | +28 +14 | +20 +6 | +14 0 | +7 -7 | 0 -14 | - | -4 -18 | -18 -32 | +45 +20 | +39 + 14 | +31 +6 | +25 0 | + 12 -12 |
| От 3 до 6 | +48 +30 | +38 +20 | +28 +10 | +18 0 | +9 -9 | +5 -13 | +2 -16 | -2 -20 | -23 -41 | +60 +30 | +50 +20 | +40 + 10 | +30 0 | +15 -15 |
| От 6 до 10 | +62 +40 | +47 +25 | +35 +13 | +22 0 | +11 -11 | +6 -16 | +1 -21 | -3 -25 | -28 -50 | +76 +40 | +61 +25 | +49 + 13 | +36 0 | +18 -18 |
| От 10 до 14 | +77 +50 | +59 +32 | +43 +16 | +27 0 | +13 -13 | +8 -19 | +2 -25 | -3 -30 | -33 -60 | +93 +50 | +75 +32 | +59 +16 | +43 0 | +21 -21 |
| От 14 до 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 18 до 24 | +98 +65 | +73 +40 | +53 +20 | +33 0 | + 16 -16 | +10 -23 | +4 -29 | -3 -36 | -41 -74 | +117 +65 | +92 +40 | +72 +20 | +52 0 | +26 -26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -48 -81 |  |  |  |  |  |
| От 24 до 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 30 до 40 | +119 +80 | +89 +50 | +64 +25 | +39 0 | +19 -19 | + 12 -27 | +5 -34 | -3 -42 | -60 -99 | +142 +80 | +112 +50 | +87 +25 | +62 0 | +31 -31 |
| От 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 -109 |  |  |  |  |  |
| От 50 до 65 | +146 +100 | +106 +60 | +76 +30 | +46 0 | +23 -23 | + 14 -32 | +5 -41 | -4 -50 | -87 -133 | +174 +100 | +134 +60 | +104 +30 | +74 0 | +37 -37 |
| От 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | -102 -148 |  |  |  |  |  |
| От 80 до 100 | +174 +120 | +126 +72 | +90 +36 | +54 0 | +27 -27 | +16 -38 | +6 -48 | -4 -58 | -124 -178 | +207 +120 | +159 +72 | +123 +36 | +87 0 | +43 -43 |
| От 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | -144 -198 |  |  |  |  |  |
| От 120 до 140 | +208 +145 | +148 +85 | +106 +43 | +63 0 | +31 -31 | +20 -43 | +8 -55 |  | -170 -233 | +245 +145 | +185 +85 | +143 +43 | +1000 | +50 -50 |
| От 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  | -4 -67 | -190 -253 |  |  |  |  |  |
| От 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | -210 -273 |  |  |  |  |  |
| От 180 до 200 | +242 +170 | +172 +100 | +122 +50 | +72 0 | +36 -36 | +22 -50 | +9 -63 |  | -236 -308 | +285 +170 | +215 +100 | +165 +50 | +115 0 | +57 -57 |
| От 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  | -5 -77 | -258 -330 |  |  |  |  |  |
| От 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | -284 -356 |  |  |  |  |  |
| От 250 до 280 | +271 +190 | +191 +110 | +137 +56 | +81 0 | +40 -40 | +25 -56 | +9 -72 | -5 -86 | -315 -396 | +320 +190 | +240 +110 | +186 +56 | +130 0 | +65 -65 |
| От 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | -350 -431 |  |  |  |  |  |
| От 315 до 355 | +299 +210 | +214 +125 | +151 +62 | +89 0 | +44 -44 | +28 -61 | + 11 -78 | -5 -94 | -390 -479 | +350 +210 | +265 +125 | +202 +62 | +140 0 | +70 -70 |
| От 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | -435 -524 |  |  |  |  |  |
| От 400 до 450 | +327 +230 | +232 +135 | +165 +68 | +97 0 | +48 -48 | +29 -68 | +11 -86 | -6 -103 | -490 -587 | +385 +230 | +290 +135 | +223 +68 | +155 0 | +77 -77 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | -540 -637 |  |  |  |  |  |

Таблица 9

| Интервал размерев, мм |  |  |  | Поля допусков отверстий 10-го, 11-го и 12 -го квалитетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D10 |  | H10 |  | JS10* |  |  | A11 | В11 |  | C11 | D11 |  | H11 | JS12 |  | В12 |  | Н12 | JS12* |
|  |  |  |  | Верхние (еs) и нижние (ei) отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 |  | +60 +20 |  | +40 0 |  | +20 -20 |  | +330 +270 |  | +200 +140 |  | +120 +60 | +80 +20 |  | +60 0 | +30 -30 |  | +240 +140 |  | +100 0 | +50 -50 |
| От 3 до 6 |  | +78 +30 |  | +48 0 |  | +24 -24 |  | +345 +270 |  | +215 +140 |  | +145 +70 | +105 +30 |  | +75 0 | +37 -37 |  | +260 +140 |  | +120 0 | +60 -60 |
| От 6 до 10 |  | +98 +40 |  | +58 0 |  | +29 -29 |  | +370 +280 |  | +240 +150 |  | +170 +80 | +130 +40 |  | +90 0 | +45 -45 |  | +300 +150 |  | +150 0 | +75 -75 |
| От 10 до 18 |  | +120 +50 |  | +70 0 |  | +35 -35 |  | +400 +290 |  | +260 +150 |  | +205 +95 | +160 +50 |  | +110 0 | +55 -55 |  | +330 + 150 |  | +180 0 | +90 -90 |
| От 18 до 30 |  | +149 +65 |  | +84 0 |  | +42 -42 |  | +430 +300 |  | +290 +160 |  | +240 +110 | +195 +65 |  | +130 0 | +65 -65 |  | +370 +160 |  | +210 0 | +105 -105 |
| От 30 до 40 |  | +180+80 |  | +100 0 |  | +50 -50 |  | +470 +310 |  | +330 +170 |  | +280 +120 | +240 +80 |  | +160 0 | +80 -80 |  | +420 +170 |  | +250 0 | +125 -125 |
| От 40 до 50 |  |  |  |  |  |  |  | +480 +320 |  | +340 +180 |  | +290 +130 |  |  |  |  |  | +430 +180 |  |  |  |
| От 50 до 65 |  | +220 +100 |  | +120 0 |  | +60 -60 |  | +530 +340 |  | +380 +190 |  | +330 +140 | +290 +100 |  | +190 0 | +95 -95 |  | +490 +190 |  | +300 0 | +150 -150 |
| От 65 до 80 |  |  |  |  |  |  |  | +550 + 360 |  | +390 +200 |  | +340 +150 |  |  |  |  |  | +500 +200 |  |  |  |
| От 80 до 100 |  | +260 +120 |  | +140 0 |  | +70 -70 |  | +600 +380 |  | +440 +220 |  | +390 +170 | +340 +120 |  | +220 0 | +110 -110 |  | +570 +220 |  | +350 0 | +175 -175 |
| От 100 до 120 |  |  |  |  |  |  |  | +630 +410 |  | +460 +240 |  | +400 +180 |  |  |  |  |  | +590 +240 |  |  |  |
| От 120 до 140 |  | +305 +145 |  | +160 0 |  | +80 -80 |  | +710 +460 |  | +510 +260 |  | +450 +200 | +395 +145 |  | +250 0 | +125 -125 |  | +660 +260 |  | +400 0 | +200 -200 |
| От 140 до 160 |  |  |  |  |  |  |  | +770 +520 |  | +530 +280 |  | +460 +210 |  |  |  |  |  | +680 +280 |  |  |  |
| От 160 до 180 |  |  |  |  |  |  |  | +830 +580 |  | +560 +310 |  | +480 +230 |  |  |  |  |  | +710 +310 |  |  |  |
| От 180 до 200 |  | +355 +170 |  |  | +185 0 | +92 -92 |  | +950 +660 |  | +630 +340 |  | +530 +240 | +460 +170 |  | +290 0 | +145 -145 |  | +800 +340 |  | +460 0 | +230 -230 |
| От 200 до 225 |  |  |  |  |  |  |  | +1030 +740 |  | +670 +380 |  | +550 +260 |  |  |  |  |  | +840 +380 |  |  |  |
| От 225 до 250 |  |  |  |  |  |  |  | +1110 +820 |  | +710 +420 |  | +570 +280 |  |  |  |  |  | +880 +420 |  |  |  |
| От 250 до 280 |  | +400 +190 |  | +210 0 |  | +105 -105 |  | +1240 +920 |  | +800 +480 |  | +620 +300 | +510 +190 |  | +320 0 | +160 -160 |  | +1000 +480 |  | +520 0 | +260 -260 |
| От 280 до 315 |  |  |  |  |  |  |  | +1370 +1050 |  | +860 +540 |  | +650 +330 |  |  |  |  |  | +1060 +540 |  |  |  |
| От 315 до 355 |  | +440 +210 |  | +230 0 |  | +115 -115 |  | +1560 +1200 |  | +960 +600 |  | +720 +360 | +570 +210 |  | +360 0 | +180 -180 |  | +1170 +600 |  | +570 0 | +285 -285 |
| От 355 до 400 |  |  |  |  |  |  |  | +1710 +1350 |  | +1040 +680 |  | +760 +400 |  |  |  |  |  | +1250 +680 |  |  |  |
| От 400 до 450 |  | +480 +230 |  | +250 0 |  | +125 -125 |  | +1900 +1500 |  | +1160 +760 |  | +840 +440 | +630 +230 |  | +400 0 | +200 -200 |  | +1390 +760 |  | +630 0 | +315 -315 |
| От 450 до 500 |  |  |  |  |  |  |  | +2050 +1650 |  | +1240 +840 |  | +880 +480 |  |  |  |  |  | +570 +220 |  |  |  |
|  | ## Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значения коэффициентов трения f (при охватываемой детали из стали). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ сборки |  | Материал охватывающей детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сталь |  |  |  | Чугун |  |  |  | Алюмин. и магниевые сплавы |  |  | Латунь |  |  | Бронза |  | Пластмасса |  |  |
|  | Механический |  | 0,06÷0,13 |  |  |  | 0,07÷0,12 |  |  |  | 0,02÷0,06 |  |  | 0,05÷0,1 |  |  | 0,1÷0,15 |  | 0,4÷0,5 |  |  |
|  | При нагревании (охлаждении) соединяемых деталей |  | 0,14÷0,16 |  |  |  | 0,07÷0,09 |  |  |  | 0,05÷0,06 |  |  | 0,05÷0,14 |  |  | 0,15÷0,17 |  |  |  |  |
|  | Гидропресс. |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 11 Значения модулей упругости Е, коэффициентов Пуассона µ и пределов текучести σТ некоторых материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Е ×1011, Н/м2 (Па) | µ | σТ × 108, Н/м2 (Па) |
| Сталь 25 Сталь 30 Сталь 35 Сталь 40 Сталь 45 Сталь 65Г Сталь 35Х Сталь 30ХГСА | (1,96 ÷ 2,2) ×1011 | 0,3 | 2,74 ×108 2,94 ×108 3,141 ×108 3,331 ×108 3,531 ×108 4,40 ×108 7,50 ×108 8,50 ×108 |
| Чугун 28 Чугунное литье | (0,74 ÷ 1,05) ×1011 | 0,25 | 2,74 ×108 |
| Бронза БрОФ10-1 Бронза БрАЖН1-6-6 | 0,84 ×1011 | 0,35 | 3,92 ×108 |
| Латунь ЛМцОС58-2-2-2 | 0,78 ×1011 | 0,38 | 3,43 ×108 |
| Пластмасса | (0,005 ÷ 0,35) ×1011 |  |  |

Таблица 12

Нормальные габаритные размеры подшипников (по ГОСТ 8338-75)

| Услов-ные обозна-чения подшип- ников | Габаритные размеры, мм |  |  | Радиус скруг-ления фаски, мм | Услов-ные обозна- чения подшипников | Габаритные размеры, мм |  |  | Радиус скруг- ления фаски, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внут- ренний диа-метр | Внеш- ний диа- метр | Ши- рина |  |  | Внут- ренний диа-метр | Внеш- ний диа- метр | Ши- рина |  |
| Легкая серия |  |  |  |  | Средняя серия |  |  |  |  |
| 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 34 | 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 | 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 | 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 |

| Таблица 13 Допустимая интенсивность нагрузки на посадочные поверхности вала и корпуса при циркуляционном нагружении колец (ГОСТ 3326-85) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр d отверстия внутреннего кольца подшипника, мм |  | Допускаемые значения PR, кН/м |  |  |  |
|  |  | Посадки на вал |  |  |  |
| свыше | до | js6 | k6 | m6 | n6 |
| 18 80 180 360 | 80 180 360 630 | До 300 До 550 До 700 До 900 | 300-1350 550-2000 700-3000 900-3400 | 1350-1600 2000-2500 3000-3500 3400-4500 | 1600-3000 2500-4000 3500-6000 4500-8000 |
| Диаметр D внешнего кольца, мм |  | Посадки в корпус |  |  |  |
| свыше | до | K7 | M7 | N7 | P7 |
| 50 180 360 630 | 180 360 630 1600 | До 800 До 1000 До 1200 До 1600 | 800-1000 1000-1500 1200-2000 1600-2500 | 1000-1300 1500-2000 2000-2600 2500-3500 | 1300-2500 2000-3300 2600-4000 3500-5500 |

| Таблица 14 Выбор посадок для местно нагруженных колец (ГОСТ 3326-85) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры посадочных диаметров, мм |  | Посадки |  |  | ## Тип подшипников |
|  |  | На вал | В корпус |  |  |
| свыше | до |  | Неразъемных | Разъемных |  |
| Нагрузка спокойная или с умеренными толчками и втбрацией |  |  |  |  |  |
|  | 80 | h6 | H7 | # H7;H8* | Все типы, кроме штампованых игольчатых |
| 80 | 260 | g6, f7 | G7 |  |  |
| 260 | 500 | f7* |  |  |  |
| 500 | 1600 |  | F8 |  |  |
| Нагрузка с толчками и вибрацией |  |  |  |  |  |
|  | 80 | h6 | Js7 | Js7 | Все типы, кроме штампованых игольчатых, роликовых конических двухрядных |
| 80 | 260 |  | # H7 |  |  |
| 260 | 500 | g6 |  |  |  |
| 500 | 1600 |  |  |  |  |
|  | 120 | h6 | H7 | Js7 | Роликовые конические двухрядные |
| 120 | 1600 | g6 |  |  |  |

Примечание:* посадки f7 и H8 применять при числе оборотов не более 60% предельного числа оборотов подшипника

| Таблица 15 Начальные радиальные зазоры (ГОСТ 3326-85) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр d отверстия внутреннегого кальця подшипника, мм |  | Радиальный зазор, мкм |  | Диаметр d отверстия внутреннего кольца подшипника, мм |  | Радиальный зазор, мкм |  |
| свыше | до | наименш. | наибольш. | свыше | до | наименш. | наибольш. |
| 2,5 | 10 | 5 | 16 | 65 | 80 | 14 | 34 |
| 10 | 18 | 8 | 22 | 80 | 100 | 16 | 40 |
| 18 | 24 | 10 | 24 | 100 | 120 | 20 | 46 |
| 24 | 30 | 10 | 24 | 120 | 140 | 23 | 53 |
| 30 | 40 | 12 | 26 | 140 | 160 | 23 | 58 |
| 40 | 50 | 12 | 29 | 160 | 180 | 24 | 65 |
| 50 | 65 | 13 | 33 | 180 | 200 | 29 | 75 |

| Таблица 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шероховатость поверхностей валов и отверстий корпусов |  |  |
|  | Номинальные диаметры, мм | Шероховатость поверхностей Ra , мкм ( ГОСТ 2789-73 ) |  |
|  | до 80 80 ÷ 500 | 0,63 ÷ 1,25 1,5 ÷ 2,5 |  |

|  | # Таблица 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартные значения единицы допуска і, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервалы размеров,мм |  | 1÷3 | 3÷6 | 6 ÷10 | 10÷18 | 18÷30 | 30÷50 | 50÷80 | 80÷120 | 120÷180 | 180÷250 | 250÷315 | 315÷400 | 400÷500 |  |  |
| i |  | 0,55 | 0,73 | 0,90 | 1,08 | 1,31 | 1,56 | 1,86 | 2,17 | 2,52 | 2,89 | 3,22 | 3,54 | 3,89 |  |  |

Таблица 18

| Количество единиц допуска "a" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалитет | IT 5 | IT 6 | IT 7 | IT 8 | IT 9 | IT 10 | IT 11 | IT 12 | IT 13 | IT 14 | IT 15 |  | IT 16 | IT 17 |
| Количество единиц допуска "a" | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 |  | 1000 | 1600 |

| Таблица 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента t при нормальном распределении рассеяния размеров замыкающего звена для различных процентов риска P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P,% | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,27 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 32 |
| t | 3,89 | 3,48 | 3,29 | 3 | 2,81 | 2,57 | 2,32 | 2,17 | 1,96 | 1,65 | 1 |

| # Таблица 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуски на радиальное биение зубчатого венца Fr и колебание длины общей нормали FVW ( ГОСТ 1643-81) |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень точности | Обозначение отклонения | Модуль m(mn),мм | Диаметр делительной окружности, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | до 125 | 125 ÷ 400 |  | 400 ÷ 800 |  |
|  |  |  | Допуски, мкм |  |  |  |  |
| 6 | Fr | 1 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷10 | 25 28 32 |  | 36 40 45 |  | 45 50 56 |
|  | FVW | 1 ÷ 16 | 16 |  | 28 |  | 45 |
| 7 | Fr | 1 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | 36 40 45 |  | 50 56 63 |  | 63 71 80 |
|  | FVW | 1 ÷ 25 | 22 |  | 38 |  | 63 |
| 8 | Fr | 1 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | 45 50 56 |  | 63 71 80 |  | 80 90 100 |
|  | FVW | 1 ÷ 56 | 28 |  | 50 |  | 80 |
| 9 | Fr | 1 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | 71 80 90 |  | 80 100 112 |  | 100 112 125 |
|  | FVW | 1 ÷ 56 | 36 |  | 63 |  | 90 |

|  |  |  |  | Таблица 21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные отклонения шага зацепления fpb, окружного шага fpt, и допуска на погрешность профиля зуба ff, ( ГОСТ 1643-81 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень точности | Обозначение отклонения | Модуль m(mn), мм | Диаметр делительной окружности, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | # до 125 |  | 125 ÷ 400 |  | 400 ÷ 600 |
|  |  |  | Допуски, мм |  |  |  |  |
| 6 | fpb | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 10 ± 11 ± 13 |  | ± 10 ± 14 ± 16 |  | ± 13 ± 14 ± 18 |
|  | fpt | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 10 ± 13 ± 14 |  | ± 11 ± 14 ± 16 |  | ± 13 ± 14 ± 18 |
|  | ff | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | 8 10 12 |  | 9 11 13 |  | 12 14 16 |
| 7 | fpb | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 14 ± 18 ± 20 |  | ± 16 ± 19 ± 21 |  | ± 18 ± 20 ± 22 |
|  | fpt | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 14 ± 18 ± 20 |  | ± 16 ± 20 ± 22 |  | ± 18 ± 20 ± 25 |
|  | ff | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | 11 14 17 |  | 13 16 19 |  | 17 20 24 |
| 8 | fpb | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 20 ± 25 ± 28 |  | ± 22 ± 28 ± 32 |  | ± 24 ± 28 ± 36 |
|  | fpt | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 20 ± 25 ± 28 |  | ± 22 ± 28 ± 32 |  | ± 25 ± 28 ± 36 |
|  | ff | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | 14 20 22 |  | 18 22 28 |  | 25 28 36 |
| 9 | fpt | 1,0 ÷ 3,5 3,5 ÷ 6,3 6,3 ÷ 10 | ± 28 ± 36 ± 40 |  | ± 32 ± 40 ± 45 |  | ± 36 ± 40 ± 50 |

| Таблица 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормы контакта сопряженных зубьев по пятну контакта в % для всех модулей, диаметров и различных длин контактной линии ( ГОСТ 1643-81) |  |  |
| Степень точности | Направление измерения пятна на зубе | Относительная величина пятна контакта %, не менше |
| 6 | высота длина | 50 70 |
| 7 | высота длина | 45 60 |
| 8 | высота длина | 40 50 |
| 9 | высота длина | 30 40 |

| Таблица 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуски на погрешность направления зуба Fβ ( ГОСТ 1643-81) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступень точности | Обозначение отклонения | Модуль m(mn), мм | Ширина зубчатого колеса bw (или длина контактной линии), мм |  |  |  |  |
|  |  |  | до 40 |  | 40 ÷ 100 | 100 ÷ 160 | 160 ÷ 250 |
|  |  |  |  | Допуски, мкм |  |  |  |
| 6 7 8 9 | Fβ Fβ Fβ Fβ | 1 ÷ 16 1 ÷ 25 1 ÷ 40 1 ÷ 55 | 9 11 18 28 |  | 12 16 25 40 | 16 20 32 50 | 20 25 40 63 |

| Таблица 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименшее дополнительное смещение исходного контура EHS (ГОСТ 1643-81) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сопря-жения | Степень точности по нормам плавности | Диаметр делительной окружности зубчатого колеса, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 80 | 80 ÷ 125 | 125 ÷ 180 |  | 180 ÷ 250 |  | 250 ÷ 315 |  | 315 ÷ 400 |  | 400 ÷ 500 |  |
|  |  | Смещение исходного контура EHS, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 3-6 7 | 12 14 | 14 16 |  | 16 18 |  | 18 20 |  | 20 22 |  | 22 25 |  | 25 28 |
| E | 3-6 7 | 30 35 | 35 40 |  | 40 45 |  | 46 50 |  | 52 55 |  | 57 60 |  | 63 70 |
| D | 3-6 7 8 | 46 50 55 | 54 60 70 |  | 63 70 80 |  | 72 80 90 |  | 81 90 100 |  | 89 100 110 |  | 97 110 120 |
| C | 3-6 7 8 9 | 74 80 90 100 | 87 100 110 120 |  | 100 110 120 140 |  | 115 120 140 160 |  | 130 140 160 180 |  | 140 160 180 200 |  | 155 180 200 200 |
| B | 3-6 7 8 9 | 120 140 140 160 | 140 160 160 180 |  | 160 180 200 200 |  | 185 200 220 250 |  | 210 250 250 280 |  | 230 250 280 300 |  | 250 280 300 250 |
| A | 3-6 7 8 9 | 190 200 220 250 | 220 250 280 280 |  | 250 280 300 350 |  | 290 300 350 400 |  | 320 350 400 400 |  | 360 400 450 500 |  | 400 450 500 500 |

| Таблица 25 |  | Допуски на радиальное биение зубчатого венца Fr, мкм | 125÷160 | Допуски на смещение исходного контура ТН, мкм | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100÷125 |  | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 |
| Допуски на смещение исходного контура ТН, (ГОСТ 1643-81) |  |  | 80÷100 |  | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 |
|  |  |  | 60÷80 |  | 110 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|  |  |  | 50÷60 |  | 80 | 100 | 140 | 180 | 200 | 250 | 350 | 400 |
|  |  |  | 40÷50 |  | 70 | 90 | 120 | 140 | 180 | 220 | 280 | 350 |
|  |  |  | 32÷40 |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 250 | 300 |
|  |  |  | 25÷32 |  | 50 | 70 | 90 | 100 | 140 | 160 | 200 | 250 |
|  |  |  | 20÷25 |  | 45 | 60 | 80 | 90 | 110 | 140 | 180 | 220 |
|  |  |  | 16÷20 |  | 40 | 55 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
|  |  | Вид допуска боко-вого зазора |  |  | h | d | c | b | a | z | y | x |
|  |  | Вид сопря-жения |  |  | H,E | D | C | B | A |  |  |  |

| # Таблица 26 Допуски на радиальное биение Eda и предельные отклонения диаметра вершин зубьев Δ da цилиндрических колес, мкм, когда диаметр вершин зубьев служит базой для измерения толщины зубьев или исходного контура | Предельные отклонения диаметра вершин зубьев Δ da ( ГОСТ 25346-82) |  |  | h6 ; h7 | h7; h8;h9 |  | h8; h9 |  |  |  | h10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр вершин зубьев da , мм | 500 ÷ 800 | Допуск на радиальное биение Eda , мкм | 25 | 32 | 32 | 42 | 45 | 53 | 63 | 62 | 76 |
|  |  | 320 ÷500 |  | 22 | 28 | 29 | 38 | 42 | 45 | 56 | 56 | 68 |
|  |  | 200 ÷ 320 |  | 20 | 27 | 27 | 35 | 36 | 41 | 51 | 53 | 60 |
|  |  | 120 ÷ 200 |  | 19 | 24 | 25 | 32 | 30 | 37 | 46 | 48 | 56 |
|  |  | 80 ÷ 120 |  | 16 | 21 | 21 | 27 | 26 | 35 | 40 | 41 | 48 |
|  |  | 50 ÷ 80 |  | 16 | 21 | 21 | 27 | 26 | 31 | 40 | 41 | 48 |
|  |  | до 50 |  | 14 | 18 | 17 | 22 | 22 | 26 | 32 | 31 | 37 |
|  | Модуль m(mn), мм |  |  | ≥ 1 ÷ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид сопря-жения |  |  | С | B | С | B | С | B | A | B | A |
|  | Степень точности |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |

| # Таблица 26 Допуски на радиальное биение Eda и предельные отклонения диаметра вершин зубьев Δ da цилиндрических колес, мкм, когда диаметр вершин зубьев служит базой для измерения толщины зубьев или исходного контура | Предельные отклонения диаметра вершин зубьев Δ da ( ГОСТ 25346-82) |  |  | h6 ; h7 | h7; h8;h9 |  | h8; h9 |  |  |  | h10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр вершин зубьев da , мм | 500 ÷ 800 | Допуск на радиальное биение Eda , мкм | 25 | 32 | 32 | 42 | 45 | 53 | 63 | 62 | 76 |
|  |  | 320 ÷500 |  | 22 | 28 | 29 | 38 | 42 | 45 | 56 | 56 | 68 |
|  |  | 200 ÷ 320 |  | 20 | 27 | 27 | 35 | 36 | 41 | 51 | 53 | 60 |
|  |  | 120 ÷ 200 |  | 19 | 24 | 25 | 32 | 30 | 37 | 46 | 48 | 56 |
|  |  | 80 ÷ 120 |  | 16 | 21 | 21 | 27 | 26 | 35 | 40 | 41 | 48 |
|  |  | 50 ÷ 80 |  | 16 | 21 | 21 | 27 | 26 | 31 | 40 | 41 | 48 |
|  |  | до 50 |  | 14 | 18 | 17 | 22 | 22 | 26 | 32 | 31 | 37 |
|  | Модуль m(mn), мм |  |  | ≥ 1 ÷ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид сопря-жения |  |  | С | B | С | B | С | B | A | B | A |
|  | Степень точности |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |