МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання індивідуальних завдань з дисципліни

«Технологія обробки типових деталей та складання машин»

для студентів за фахом 7.090202 заочної форми навчання

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 621 (075.8)

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань  з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин».

Для студентів за фахом 7090202 / Укл. О.М.Криворучко. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013,- 24с.

У даній роботі викладені вказівки по призначенню режимів обробки та розрахунок машинного (технологічного) часу на обробку внутрішніх поверхонь отворів, а також приведені довідкові матеріали з вибору припусків на обробку цих поверхонь.

Призначені для студентів за фахом 7.090202 - технологія машинобудування  заочної форми навчання.

Укладач:	О.М. Криворучко,

к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск				В.С. Гришин,

к.т.н., доцент

Рецензенти							С.Л. Негруб,

к.т.н., доцент

С.П. Лапшин

старший викладач

Комп’ютерний набір

ВСТУП

Методичні вказівки написані відповідно з робочою програмою з курсу «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для студентів за фахом 7090202, яка формує фахову підготовку інженера механіка з машинобудування.

Для засвоєння курсу «Технологія обробки типових деталей та складання машин» студентами заочної  форми навчання треба набути практичного досвіду у визначенні раціональних параметрів обробки типових  деталей машин та зробити теоретичний розрахунок основного (технологічного) часу для різних видів обробки на металоріжучих верстатах. Крім того, студенту необхідно навчитися розробляти схему обробки деталі на різних метало, ріжучих верстатах з вказівкою базування деталі і визначити довжину шляху інструменту чи деталі при обробці, а також розробити технологічні карти на обробку внутрішньої поверхні деталі малого та великого діаметру.

ЗМІСТ

| 1. Технологія виготовлення деталі класу «Порожні циліндри» | 5 |
| --- | --- |
| - Призначення режимів обробки деталі класа «Порожні циліндри» з малим отвором. | 5 |
| - Обробка свердлінням та розсвердлюванням. | 5 |
| - Обробка зенкуванням. | 9 |
| - Обробка розгортанням. | 11 |
| - Призначення режимів обробки деталі класа «Порожні циліндри» з великим отвором. | 12 |
| - Обробка розточуванням. | 12 |
| - Обробка внутрішнім шліфуванням. | 14 |
| - Індивідуальні завдання і методичні вказівки до їх виконання. | 16 |
| - Алгоритм розробки технології виготовлення деталі класу «Порожні циліндри» з малим отвором. | 17 |
| - Алгоритм розробки технології виготовлення деталі класу «Порожні циліндри» з великим отвором. | 18 |
| Перелік посилань | 20 |
| Додаток А. Вихідні дані для виконання індивідуального завдання по розробці технології виготовлення отворів малого діаметру. | 22 |
| Додаток В. Вихідні дані для виконання індивідуального завдання по розробці технології виготовлення отворів великого діаметру. | 23 |

1. Технологія виготовлення деталі класу «Порожні циліндри»

До даного класу відносять: втулки, гільзи, стакани, поршні та інші деталі, які мають внутрішню поверхню обертання.

Отвори у таких деталях можуть бути циліндричні ступінчасті, конічні та фасонні. Обробку отворів виконують на свердлувальних, токарних, розточувальних, шліфувальних, хонінгувальних та протяжних верстатах. [1]

Технологія виготовлення деталі класу «Порожні циліндри» залежить від діаметру обробляємого отвору, необхідної точності обробки та шорсткості поверхні деталі.

  - Призначення режимів обробки деталі класу «Порожні циліндри» з малим діаметром отвору.

При виготовленні отворів діаметром до 80мм використовують такі операції як свердління, розсвердлювання, зенкування, розгортання або протягування.

    - Обробка свердлінням та розсвердлюванням.

Отвори діаметром до 30 мм свердлять одним свердлом, отвори діаметром від 30 до 80 мм розсвердлюють другим свердлом, при свердлінні та розсвердлюванні спіральними свердлами досягається точність отворів по квалітету ISO до ІТ12 та шорсткість до Rа 6,3 мкм. [8]

Схема обробки отворів свердлінням, розсвердлюванням, зенкуванням та розгортанням показана на мал. 1.1.

Припуски при різних видах обробки отворів беруть з таблиці 1.1.

Мал.1.1.Схема обробки отворів на прохід

а) свердлінням;

b) розсвердлюванням;

c) зенкеруванням;

d) розгортанням.

Машинний (технологічний час) необхідний для свердління на прохід (мал.1.1.а ) рахують по формулі:

де:

довжина отвору (мм);

довжина путі (шляху) врізання свердла (мм);

головний кут свердла у плані дорівнює   при обробці сталі;

діаметр свердла (мм);

довжина перебігу свердла (мм) ( = 1...3мм);

подача (мм/об) Таблиця 1.2;

число обертів свердла у хвилину.

де:

швидкість різання при свердлінні (м/хв.) Таблиця 1.2;

число проходів.

Таблиця 1.1.- Припуски при різних видах обробки отворів [9]

| Метод обробки |  | Припуск на діаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Інтервал діаметрів, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Від 6 до 10 | Понад 10 до 18 | Понад 18 до 30 | Понад 30 до 50 | Понад 50 до 80 | Понад 80 до 120 | Понад 120 до 180 | Понад 180 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розгортання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чорнове |  | - | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | - | - |
| чистове |  | - | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | - | - |
| Шліфування після термічної обробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завчасне |  | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Чорнове |  | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Хонінгування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чорнове |  | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 . | 0,06 | 0,07 |
| Чистове чистове • —■ . |  | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Розточування до термічної обробки під шліфування при довжині отвору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50мм | Чорнове | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
|  | чистове | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Понад 50 до 100мм | Чорнове | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
|  | чистове | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Понад 100 до 300мм | Чорнове | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
|  | чистове | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Понад 300 до 500мм | Чорнове | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
|  | чистове | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Зенкування при довжині отвору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3мм |  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
| Понад 3мм |  | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |

Таблиця 1.2 – Режими різання при свердлінні свердлами із швидкоріжучої сталі. [4]

| Діаметр свердла (мм) | Обробляємий матеріал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь =750 МПа |  | Сірий чавун НВ 190 |  |
|  | Подача, мм/об | Швидкість різання, м/хв. | Подача, мм/об | Швидкість різання, м/хв. |
| до 10 | 0,05...0,15 | 50...30 | 0,10...0,20 | 45...30 |
| 10...15 | 0,10...0,20 | 40...25 | 0,15...0,35 | 35...25 |
| 15...20 | 0,15...0,30 | 35...23 | 0,30...055 | 27...21 |
| 20...25 | 0,20...0,35 | 30...20 | 0,40...0,70 | 24...20 |
| більше 25 | 0,25...050 | 25...18 | 0,50...0,90 | 23...18 |

Примітки:

1.  Свердління сталі здійснюють з охолодженням

2. 3і збільшенням та зменшенням твердості (міцності) обробляємого матеріалу табличні швидкості необхідно відповідно зменшити чи збільшити, але не більше ніж на 30%.

3. При	глибині отвору понад трьох його діаметрів подачу зменшують на 10...30%, а швидкість різання - на 20...50%.

4. При	роботі міцносплавними свердлами швидкість різання збільшують у 2...3 рази.

Машинний (технологічний час) необхідний для розсвердлювання на прохід (мал.1.1.b ) рахують по формулі 1.1:

де:

S – подача (мм/об) Таблиця 1.3;

швидкість різання при розсвердлюванні (м/хв.) Таблиця 1.3.

Таблиця 1.3. – Режими різання при розсвердлюванні отворів свердлами із швидкоріжучої сталі. [4]

| Діаметр обробляємого отвору, мм | Обробляємий матеріал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь = 750 МПа |  | Сірий чавун |  |
|  | Подача, мм/об | Швидкість різання, м/хв. | Подача, мм/об | Швидкість різання, м/хв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| до 25 | 0,2 | 35...40 | 0,2 | 38...40 |
| До 25 | 0,3 | 30...32 | 0,3 | 32...33 |
|  | 0,4 | 26...28 | 0,5 | 27...28 |
|  | 0,3 | 30...34 | 0,3 | 34...37 |
|  | 0,4 | 25...29 | 0,4 | 30...32 |
| 25 – 40 | 0,6 | 21...24 | 0,6 | 25...27 |
| Продовження таблиці 1.3. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 – 50мм | 0,334 | 7...32 | 0,3 | 31...34 |
|  | 0,4 | 24...28 | 0,4 | 28...30 |
|  | 0,6 | 19...23 | 0,7 | 23...26 |
| Більше 50 | 0,3 | 26...29 | 0,3 | 30...31 |
|  | 0,4 | 23...25 | 0,4 | 25...26 |
|  | 0,6 | 19...20 | 0,7 | 21...22 |

    - Обробка зенкуванням.

Зенкування - це технологічна операція здійснюємо після свердління чи розсвердлювання і призначена для збільшення точності і зниження шорсткості поверхні. Так при чорновому зенкуванні досягається точність по квалітету ISO до IT11 та шорсткість до Ra 3,2мкм.

При чистовому зенкуванні досягається точність по квалітету ISO до - IT10 та шорсткість до Ra 1,25 мкм. [8]

Схема	обробки отворів зенкуванням на прохід показано на мал. 1.1 .с. Машинний (технологічний час) необхідний для зенкування на прохід (мал.1.І.с) рахують по формулі:

де:

довжина отвору (мм);

довжина путі (шляху) врізання зенкера (мм);

головний кут зенкера у плані дорівнює

діаметр зенкера (мм); d – діаметр отвору до зенкування (мм);

довжина перебігу зенкера (мм) ( = 1...3мм);

подача (мм/об) Таблиця 1.4;

число обертів свердла у хвилину.

де:

швидкість різання при зенкуванні (м/хв.) Таблиця 1.5;

де:

припуск на обробку (мм), вибираємо з табл.1.1.;

глибина різання при зенкуванні (мм).

Таблиця 1.4. Подачі  мм/об при зенкуванні отворів зенкерами із швидкоріжучої сталі. [4]

| Діаметр зенкерів D в мм | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,4-0,7 | 0,45-0,8 | 0,5-0,9 | 0,55-1,0 | 0,6-1,1 | 0,65-1,2 | 0,7-1,3 | 0,75-1,4 | 0,8-1,5 | 0,85-1,6 | 0,9-1,8 | 0,95-2,0 |
| Чавун | 0,38-1,25 | 0,4-1,35 | 0,45-1,5 | 0,5-1,7 | 0,58-1,9 | 0,65-2,1 | 0,7-2,3 | 0,75-2,4 | 0,8-2,6 | 0,9-2,9 | 1,0-3,2 | 1,1-3,4 |

Таблиця 1.5. Швидкість різання  (м/хв) при зенкуванні отворів в вуглецевій сталі. [4]

| Діаметр D в мм | Припуск t в мм | Подача в мм/об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| 15 | 0,5 | 50 | 41 | 35 | 32 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0,5 | - | 41 | 35 | 32 | 29 | 26 | 25 | 22 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,5 | - | 40 | 34 | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| 25 | 0,75 | - | - | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - |
| 30 | 0,75 | - | - | 32 | 29 | 24 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | - | - | - |
| 35 | 0,75 | - | - | - | 29 | 20 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | - | - |
| 40 | 1,0 | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 45 | 1,0 | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 50 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 60 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 70 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 80 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 10 | 9 |

Таблиця 1.6. Швидкість різання  (м/хв) при зенкуванні отворів у сірому чавуні. [4]

| Діаметр D в мм | Припуск t в мм | Подача в мм/об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 |
| 15 | 0,5 | 33 | 27 | 26 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0,5 | - | 26 | 27 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,5 | - | - | 29 | 27 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0,75 | - | - | - | 23 | 21 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 0,75 | - | - | - | 23 | 20 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 0,75 | - | - | - | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1,0 | - | - | - | - | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - |
| 45 | 1,0 | - | - | - | - | - | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | - |
| 50 | 1,25 | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | - |
| 60 | 1,5 | - | - | - | - | - | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 70 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| 80 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 |

1.1.3. Обробка розгортанням.

Розгортання – це технологічна операція здійснена після зенкування та призначена для підвищення точності та зниження шорсткості поверхні. Так при чорновому розгортанні досягається точність по квалітету ІSО до ІТ8 та шорсткість до Ra 1,25 мкм. [8]

При чистовому розгортанні досягається точність по квалітету ІSО до ІТ8 та шорсткість до	Ra 0,63 мкм. [8]

Схема обробки отвору розгортанням на прохід показано на рис. 1.1.d. Машинний (технологічний час) необхідний для розгортання на прохід (рис.1.1.d) рахують по формулі:

де:

довжина отвору (мм);

довжина путі (шляху) врізання розгортки (мм);

головний кут розгортки у плані дорівнює

діаметр розгортки (мм);

довжина перебігу розгортки (мм) ( = 1...3мм);

подача (мм/об) Таблиця 1.7;

При чорновому розгортанні подачу обирають найбільшу в межі інтервалу подач. При чистовому розгортанні обирають найменшу подачу в межі інтервалу подач.

число обертів свердла у хвилину.

де:

швидкість різання при свердлінні (м/хв.) Таблиця 1.8;

число проходів.

Таблиця 1.7. Подачі при розгортанні  в мм/об [4]

| Діаметр розгортки D в мм до | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розгортки зі сталі Р18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь | 0,2-0,5 | 0,3-0,7 | 0,4-0,9 | 0,6-1,4 | 0,7-1,6 | 0,8-1,8 | 0,9-2,0 | 1,0-2,1 | 1,1-2,5 | 1,3-2,8 | 1,4-3,0 | 1,5-3,2 |

Таблиця 1.8 Швидкість різання при розгортуванні. [4]

| Діаметр розгорт- ки D в мм до | Подача в мм/об до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,90 |
| до 15 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 30 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 50 | - | - | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |
| 80 | - | - | - | - | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |

1.2. Призначення режимів обробки деталі класу «порожні циліндри» з великим отвором.

При виготовленні отворів діаметром більш ніж 80мм використовують такі операції як розточування (чорнове та чистове) та внутрішнє шліфування (шліфування попереднє, шліфування остаточне), також використовують хонінгування.

1.2.1. Обробка розточуванням.

В залежності від необхідної точності, та шорсткості внутрішніх поверхонь обробки, мають місце такі види розточування:

а) чорнове розточування, при якому досягається точність по квалітету ISO до ІТ10 та шорсткість до Ra 6,3мкм;

б) Чистове розточування, при якому досягається точність квалітету ISO до ІТ9 та шорсткість до Ra 1,6 мкм;

в) Тонке розточування, при якому досягається точність квалітету ISO до ІТ6 та шорсткість до Ra 0,16 мкм; [9]

Схема розточування отвору на прохід показана на мал.1.2.

Мал. 1.2. Схема розточування отвору на прохід

Машинний (технологічний час) необхідний для розточування отвору на прохід (мал. 1.2.) рахують по формулі:

де:

довжина розточування (мм);

довжина путі (шляху) врізання різця (мм);

глибина різання мм, яку призначають з допущенням, що припуск видаляють з поверхні заготовки за 1 прохід різця.

Таблиця 1.9. Режими різання при точінні та розточуванні різцями, оснащеними композитом на основі нітриду бору [4]

| Обробляємий матеріал | Характер обробки | Подача s, мм/об. | Швидкість різання V, м/хв.. |
| --- | --- | --- | --- |
| Незагартовані сталі HRC до 40 | Чорнова | 0,1-0,2 | 50-100 |
|  | Чистова | 0,03-0,07 | 100-160 |
| Загартовані сталі HRC до 68 | Чорнова | 0,05-0,1 | 40-80 |
|  | Чистова | 0,03-0,07 | 80-130 |
| Сірі та високоміцні чавуни HВ до 300 | Чорнова | 0,05-0,3 | 100-1500 |
|  | Чистова | 0,05-0,015 | 150-250 |
| Відбілені чавуни HВ до 600 | Чорнова | 0,03-0,15 | 80-100 |
|  | Чистова | 0,03-0,010 | 100-200 |

головний кут різця у плані дорівнює

довжина перебігу свердла (мм) ( = 1...5мм);

повздовжна подача (мм/об) Таблиця 1.9;

Подача обирається в залежності від матеріалу заготовки , конструкції різця та глибини різання.

число обертів заготовки у хвилину.

де:    швидкість різання при розточуванні (м/хв.) Таблиця 1.9;

глибина різання мм, (таблиця 1.1.) При чорновому розточуванні дорівнює припуску на обробку.  При чистовому розточуванні .

припуск на обробку призначають по таблиці 1.1. Число проходів i рахують по формулі:

1.2.2. Обробка внутрішнім шліфуванням.

В залежності від необхідної точності та шорсткості поверхні обробки, мають місце такі види внутрішнього шліфування:

а) завчасне	шліфування, при якому досягається точність по квалітету ІSO до та ІТ8 шорсткість до Rа 0,8 мкм;

б) остаточне шліфування, при якому  досягається точність квалітету ІSO до ІТ7 та шорсткість до Rа 3,2 мкм; [8]

Схема обробки отвору внутрішнім шліфуванням на прохід показана на мал.1.3.

Мал.1.3. Схема обробки отвору внутрішнім шліфуванням.

Машинний (технологічний час) необхідний для обробки отвору внутрішнім шліфуванням з поперечною подачею t на кожний хід столу (мал. 1.3.) рахують по формулі:

де:

довжина поздовжнього ходу столу, мм.

довжина шліфуємої поверхні, мм;

ширина круга, мм;

Поздовжню подачу у частках ширини кругу на один оберт деталі у мм призначають з таблиці 1.10.

число обертів деталей у хвилину;

де:

швидкість обертання деталі, м/хв.

діаметр отвору, мм;

Таблиця 1.10. Режими різання при внутрішньому шліфуванні отворів [7]

| Вид шліфування | Швидкість обертання кола (м/с) | Швидкість обертання заготовки (м/хв) | Глибина різання (мм) | Повздовжна подача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завчасне шліфування | 30 – 35 | 20 – 40 | 0,005 – 0,02 | (0,4 – 0,7) |
| Остаточне шліфування | 30 – 35 | 20 – 40 | 0,0025 – 0,01 | (0,25 – 0,4) |

число проходів і рахують по формулі:

припуск під шліфування на бік, мм (таблиця 1.1.)

глибина шліфування

поправочний коефіцієнт

При завчасному шліфуванні

При остаточному шліфуванні

2. Індивідуальні завдання і методичні вказівки до їх виконання

З метою закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни студенти повинні виконати індивідуальні завдання . Варіанти завдання на роботу зазначені в додатках відповідно останнім двом цифрам залікової книжки (Додатки А, В).

Перш ніж приступити до виконання індивідуального завдання, потрібно вивчити теоретичний матеріал відповідно до програми і проробити методичні вказівки по виконанню даної роботи.

При виконанні індивідуального завдання всі пояснення до розв’язуваних питань повинні викладатися коротко, послідовно і зрозуміло. Перетворення формул і підстановку числових значень необхідно робити так, щоб при резензуванні можна було легко перевірити весь хід обчислень.

Індивідуальні завдання повинні бути оформлені в рукописному варіанті або набрані на комп’ютері на аркушах білого папера формату А4 (297x210). Розміри полів на аркушах: лівого - 20 мм, правого — 10 мм, верхнього і нижнього - 20 мм. Розділи можуть поділяється на підрозділи, пункти і т.д. Усі матеріали індивідуальної роботи повинні відповідати правилам ЄСКД і ЄСТД.

У випадку відсутності рекомендованої літератури, необхідної для виконання індивідуального завдання, дозволяється використовувати наявні на підприємстві чи в бібліотеці довідники, галузеві нормативи, літературу інших періодів видання з обов’язковою вказівкою найменування джерела, сторінки, номера таблиці й інших даних використовуваних джерел.

Прислані індивідуальні завдання перевіряються викладачем і в залежності від якості її виконання або приймаються до захисту, або повертаються на доробку. Індивідуальне завдання остаточно приймається викладачем після співбесіди зі студентом.

2.1. Алгоритм розробки технології виготовлення деталі класу «порожні циліндри» малого діаметру.

2.1.1. Вихідні дані завдання по виготовленню деталі.

ІТ8 (Додаток А).

2.1.2. План обробки:

- свердління отвору;

- розсвердлювання отвору;

- зенкування отвору;

- розгортання отвору (чорнове);

- розгортання отвору (чистове);

2.1.3. Визначити припуски на обробку отвору згідно з планами обробки.

2.1.4. Визначити діаметр ріжучого інструмента використаного у технології, що розробляється.

.

.

.

мм.

2.1.5. Визначити режим обробки отвору при свердлінні:

.

2.1.6. Визначити режими обробки отвору при розсвердлюванні отвору:

2.1.7. Визначити режими обробки отвору при зенкуванні отвору:

2.1.8. Визначити режими обробки отвору при розгортанні (чорновому):

2.1.9. Визначити режими обробки отвору при розгортанні отвору (чистовому):

2.1.10. Розробити технологічні карти та техпроцес з вимогами ГОСТ 3.1118-82 [5,10]:

- маршрутна карта, в якій треба вказати перелік операцій та їх нумерацію, а також назву та модель верстата, який використовується у кожній операції;

- карта ескізу на кожну операцію;

- операційна карта на кожну операцію, де треба вказати: номер та назву операції, поверхню яку треба обробити, вказати до якого розміру, різальний інструмент та його марка, пристрій для обробки деталі, вимірювальний інструмент і його межі вимірювання, точність вимірів.

2.1.11. Для кожної операції необхідно розробити схему обробки  з показом довжини шляху врізання та шляху перебігу різального інструменту.

2.2. Алгоритм розробки технології виготовлення деталі класу «порожні циліндри» великого діаметру.

2.2.1. Вихідні дані завдання по виготовленню деталі (Додаток В).

ІТ7.

2.2.2. План обробки:

- розточування чорнове;

- розточування чистове (внутрішнє);

- шліфування попереднє (внутрішнє);

- шліфування остаточне(внутрішнє);

2.2.3. Визначити припуски на обробку.

2.2.4. Визначити діаметр отвору заготовки при здійсненні кожної операції.

2.2.5. Визначити режим обробки отвору при розточуванні чорновому:

.

2.2.6. Визначити режим обробки отвору при розточуванні чистовому:

.

2.2.7. Визначити режим обробки отвору при шліфуванні попередньому:

.

2.2.8. Визначити режим обробки отвору при шліфуванні остаточному:

.

2.2.9. Розробити технологічні карти та техпроцес з вимогами ГОСТ 3.1118-82 [5,10]:

- маршрутна карта;

- карта ескізу на кожну операцію;

- операційна карта на кожну операцію.

2.2.10. Для кожної операції необхідно розробити схему обробки  з показом базування деталі і показом її довжини шляху врізання та шляху перебігу різального інструменту.

Перелік посилань

- Суслов, А.Г. Технологія машиностроения [Текст]: учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов / А.Г. Суслов .- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 2007.- 430с.

- Аверченков, В.И. Технология машиностроения [Текст]: сборник задач и упражнений: учебн. пособие. / В.И. Аверченков [и др.]; под общ. ред. В.И. Аверченкова, Е.А. Польского.-2-е изд. перераб. и доп.- М.: ИНФРА, 2005.- 288с.

- Маталин, А.А. Технология машиностроения [Текст]: учебник для  машиностроительных вузов по специальности „Технология машино-строения, металлорежущие станки и инструменты” / А.А. Маталин.- Л.:  Машиностроение, 1985.- 496с.

- Антонюк, В.Е. Краткий справочник технолога механического цеха [Текст] / В.Е. Антонюк, А.И. Рубинчик, Л.А. Грек, В.А. Королев, Ю.Г. Болотов.- Минск: Беларусь, 1968.- 424с.

- Руденко, П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні [Текст] / П.О. Руденко.- К.: Вища школа, 1993.- 414с.

- Борисов, В.Б. Справочник технолога- машиностроителя [Текст]. В 2т. Т.1 / В.Б. Борисов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова.- М.: Машиностроение, 1985.- 694с.

- Абрамов, Ю.А. Справочник технолога- машиностроителя [Текст]. В 2т. Т.2 / Ю.А. Абрамов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова.- М.: Машиностроение, 1985.- 496с.

- Цехмистро, И.С. Теоретические основы производства деталей и сборки машин [Текст]: учебн. пособие. / И.С. Цехмистро.- Днепропетровск: ГИПОпром, 2005.- 220с.

- Радкевич, Я.М. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении [Текст]: учебник для студентов машиностроительных специальностей / Я.М. Радкевич, В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, М.С. Островский; под ред. В.А. Тимирязева.- М.: Высшая школа, 2004.- 272с.: ил.

- Цехмістро, І.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дісципліни „Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин” [Текст] / І.С. Цехмістро, С.П. Лапшин.- Дніпропетровськ: НметАУ, 2004.- 57с.

| № вар | Розміри деталі, мм |  | № вар | Розміри деталі, мм |  | № вар | Розміри деталі, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Діаметр отвору, d0 | Довжина, l0 |  | Діаметр отвору, d0 | Довжина, l0 |  | Діаметр отвору, d0 | Довжина, l0 |
| 00 | 15 | 10 | 36 | 40 | 30 | 71 | 65 | 30 |
| 01 | 15 | 15 | 37 | 40 | 40 | 72 | 65 | 40 |
| 02 | 15 | 20 | 38 | 40 | 50 | 73 | 65 | 50 |
| 03 | 15 | 25 | 39 | 40 | 60 | 74 | 65 | 60 |
| 04 | 15 | 30 | 40 | 40 | 70 | 75 | 65 | 70 |
| 05 | 15 | 35 | 41 | 40 | 80 | 76 | 65 | 80 |
| 06 | 15 | 40 | 42 | 45 | 20 | 77 | 70 | 20 |
| 07 | 20 | 10 | 43 | 45 | 30 | 78 | 70 | 30 |
| 08 | 20 | 15 | 44 | 45 | 40 | 79 | 70 | 40 |
| 09 | 20 | 20 | 45 | 45 | 50 | 80 | 70 | 50 |
| 10 | 20 | 25 | 46 | 45 | 60 | 81 | 70 | 60 |
| 11 | 20 | 30 | 47 | 45 | 70 | 82 | 70 | 70 |
| 12 | 20 | 35 | 48 | 45 | 80 | 83 | 70 | 80 |
| 13 | 20 | 40 | 49 | 50 | 20 | 84 | 75 | 50 |
| 14 | 25 | 10 | 50 | 50 | 30 | 85 | 75 | 60 |
| 15 | 25 | 15 | 51 | 50 | 40 | 86 | 75 | 70 |
| 16 | 25 | 20 | 52 | 50 | 50 | 87 | 75 | 80 |
| 17 | 25 | 25 | 53 | 50 | 60 | 88 | 75 | 90 |
| 18 | 25 | 30 | 54 | 50 | 70 | 89 | 75 | 100 |
| 19 | 25 | 35 | 55 | 50 | 80 | 90 | 75 | 110 |
| 20 | 25 | 40 | 56 | 55 | 20 | 91 | 80 | 50 |
| 21 | 30 | 10 | 57 | 55 | 30 | 92 | 80 | 60 |
| 22 | 30 | 15 | 58 | 55 | 40 | 93 | 80 | 70 |
| 23 | 30 | 20 | 59 | 55 | 50 | 94 | 80 | 80 |
| 24 | 30 | 25 | 60 | 55 | 60 | 95 | 80 | 90 |
| 25 | 30 | 30 | 61 | 55 | 70 | 96 | 80 | 100 |
| 26 | 30 | 35 | 62 | 55 | 80 | 97 | 80 | 110 |
| 27 | 30 | 40 | 63 | 60 | 20 | 98 | 35 | 50 |
| 28 | 35 | 20 | 64 | 60 | 30 | 99 | 35 | 60 |
| 29 | 35 | 30 | 65 | 60 | 40 |  |  |  |
| 30 | 35 | 40 | 66 | 60 | 50 |  |  |  |
| 31 | 35 | 50 | 67 | 60 | 60 |  |  |  |
| 32 | 35 | 60 | 68 | 60 | 70 |  |  |  |
| 33 | 35 | 70 | 69 | 60 | 80 |  |  |  |
| 34 | 35 | 80 | 70 | 65 | 20 |  |  |  |
| 35 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |

Додаток А

Вихідні данні для виконання індивідуального завдання

«Розробка технології виготовлення деталі з отвором малого діаметра»

Матеріал заготівки – сталь 45 (круглий прокат). Зовнішній діаметр заготівки Dз= dо+20мм   Ra=0,63мм; ІТ8- точність на шорсткість деталі.

Додаток В

Вихідні данні для виконання індивідуального завдання

«Розробка технології виготовлення деталі з отвором великого діаметра»

| № вар | Розміри деталі, мм |  | № вар | Розміри деталі, мм |  | № вар | Розміри деталі, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Діаметр отвору, d0 | Довжина, l0 |  | Діаметр отвору, d0 | Довжина, l0 |  | Діаметр отвору, d0 | Довжина, l0 |
| 00 | 85 | 50 | 36 | 120 | 55 | 71 | 150 | 55 |
| 01 | 85 | 55 | 37 | 120 | 60 | 72 | 150 | 60 |
| 02 | 85 | 60 | 38 | 120 | 65 | 73 | 150 | 65 |
| 03 | 85 | 65 | 39 | 120 | 70 | 74 | 150 | 70 |
| 04 | 85 | 70 | 40 | 120 | 75 | 75 | 150 | 75 |
| 05 | 85 | 75 | 41 | 120 | 80 | 76 | 150 | 80 |
| 06 | 85 | 80 | 42 | 130 | 50 | 77 | 155 | 50 |
| 07 | 90 | 50 | 43 | 130 | 55 | 78 | 155 | 55 |
| 08 | 90 | 55 | 44 | 130 | 60 | 79 | 155 | 60 |
| 09 | 90 | 60 | 45 | 130 | 65 | 80 | 155 | 65 |
| 10 | 90 | 65 | 46 | 130 | 70 | 81 | 155 | 70 |
| 11 | 90 | 70 | 47 | 130 | 75 | 82 | 155 | 75 |
| 12 | 90 | 75 | 48 | 130 | 80 | 83 | 155 | 80 |
| 13 | 90 | 80 | 49 | 135 | 50 | 84 | 160 | 50 |
| 14 | 95 | 50 | 50 | 135 | 55 | 85 | 160 | 55 |
| 15 | 95 | 55 | 51 | 135 | 60 | 86 | 160 | 60 |
| 16 | 95 | 60 | 52 | 135 | 65 | 87 | 160 | 65 |
| 17 | 95 | 65 | 53 | 135 | 70 | 88 | 160 | 70 |
| 18 | 95 | 70 | 54 | 135 | 75 | 89 | 160 | 75 |
| 19 | 95 | 75 | 55 | 135 | 80 | 90 | 160 | 80 |
| 20 | 95 | 80 | 56 | 140 | 50 | 91 | 165 | 50 |
| 21 | 100 | 50 | 57 | 140 | 55 | 92 | 165 | 50 |
| 22 | 100 | 55 | 58 | 140 | 60 | 93 | 165 | 55 |
| 23 | 100 | 60 | 59 | 140 | 65 | 94 | 165 | 60 |
| 24 | 100 | 65 | 60 | 140 | 70 | 95 | 165 | 65 |
| 25 | 100 | 70 | 61 | 140 | 75 | 96 | 165 | 70 |
| 26 | 100 | 75 | 62 | 140 | 80 | 97 | 165 | 75 |
| 27 | 100 | 80 | 63 | 145 | 50 | 98 | 170 | 50 |
| 28 | 110 | 50 | 64 | 145 | 55 | 99 | 170 | 55 |
| 29 | 110 | 55 | 65 | 145 | 60 |  |  |  |
| 30 | 110 | 60 | 66 | 145 | 65 |  |  |  |
| 31 | 110 | 65 | 67 | 145 | 70 |  |  |  |
| 32 | 110 | 70 | 68 | 145 | 75 |  |  |  |
| 33 | 110 | 75 | 69 | 145 | 80 |  |  |  |
| 34 | 110 | 80 | 70 | 150 | 50 |  |  |  |
| 35 | 120 | 50 |  |  |  |  |  |  |

Матеріал заготівки – сталь 45 (відливка) з отвором. Зовнішній діаметр заготівки Dз= dо+50мм  Ra=0,32мкм; ІТ7 – точність та шорсткість деталі. Товщина шліфувального круга Вкр=30мм.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання індивідуальних завдань з дисципліни

«Технологія обробки типових деталей та складання машин»

для студентів за фахом 7.090202 заочної форми навчання

Дніпропетровськ НМетАУ 2013