МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  ТА  НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА  АКАДЕМІЯ  УКРАЇНИ

# РОБОЧА   ПРОГРАМА

# та  методичні  вказівки  до виконання

контрольної роботи з дисципліни

#### “ Технологічна   оснастка”

для студентів спеціальності  8.090202

Дніпропетровськ   НМетАУ   2000

##### МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  ТА  НАУКИ  УКРАЇНИ

##### Національна  металургійна  академія  України

# РОБОЧА   ПРОГРАМА

# та  методичні  вказівки  до виконання

контрольної  роботи з дисципліни

“Технологічна   оснастка”

для студентів спеціальності  8.090202

Затверджено

На засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 29.02.2000

Дніпропетровськ   НМетАУ   2000

УДК 621.09:001.2.002.54

# Робоча  програма та методичні  вказівки  до виконання контрольної роботи з дисципліни “Технологічна   оснастка” для студентів спеціальності  8.090202 /Укл.: О.Г. Ясев, Г.І. Дубовий. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2000. – 79 с.

Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її виконання.

Призначені для студентів спеціальності 8.090202 – технологія

машинобудування.

Укладачі: О.Г. Ясев, канд. техн. наук, доц.

Г.І.  Дубовий, ст. викладач.

Відповідальний за випуск  В.С. Гришин, канд. техн. наук, доц.

Рецензент  Р.П. Дідик, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри технології

гірничого машинобудування (Національна гірнича академія

України)

Редактор  О.І. Лук`янець

Підписано до друку 01.08.2000, Формат  60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік. – вид. арк. 4.65. Умов. друк. арк. 4.58. Тираж 100 пр. Замовлення № 57.

Національна металургійна академія України,

49600, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

_______________________

#### I. ЗАГАЛЬНІ  МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

Для спеціальності 8. 090202 - технологія машинобудування - дисципліна "Технологічна оснастка" викладає зміст і послідовність виконання проектних робіт при створенні технологічної оснастки механоскладального виробництва. Основна увага приділяється найважливішому елементу технологічної оснастки - пристроям  механоскладального виробництва.

Дисципліна "Технологічна оснастка" вивчається студентами-заочниками в IX семестрі. Для студентів-заочників передбачається читання лекцій по найбільш складних питаннях курсу, виконання практичних і контрольної робіт. Основною формою вивчення даної дисципліни є самостійна робота студентів із літературними джерелами. Велику користь студенту принесе ознайомлення в цехах заводів із конструкціями реальних пристроїв.

Вивчення розділів дисципліни здійснюється в послідовності, що реко-мендується. Значну допомогу  у вивченні дисципліни дають теоретичні відо-мості, що роз'яснюють методику виконання контрольної роботи. Контроль якості засвоєння вивченого матеріалу виконується студентом самостійно за допомогою питань для самоперевірки.

Матеріали дисципліни використовуються в курсовому і дипломному проектуванні при розробці верстатних і контрольних пристроїв.

Завдання на контрольну роботу видається студенту індивідуально.

Контрольна робота повинна виконуватися студентами тільки після вив-чення і засвоєння теоретичного курсу. Контрольна робота включає виконання основних проектних розрахунків верстатного пристрою і оформляється у виді розрахунково-пояснювальної записки відповідно до даних методичних вказівок і основних вимог ЕСКД. Після виконання контрольна робота захищається студентом у процесі обговорення з викладачем.

1.1. Мета викладання дисципліни

Підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції - найважливіші задачі машинобудування. Один з ефективних шляхів удосконалення виробництва - підвищення оснащеності виробничих процесів прогресивною механізованою й автоматизованою технологічною оснасткою.

Найважливішими елементами цієї оснастки є пристрої механоскладаль-ного виробництва. Правильно спроектований і виготовлений пристрій є ефек-тивним засобом підвищення продуктивності праці і якості виробів, зниження їхньої собівартості, полегшення праці робітників і підвищення безпеки роботи.

У результаті вивчення дисципліни "Технологічна оснастка" студент повинен засвоїти теоретичні основи, принципи і методику проектування, що дозволить йому грамотно і творчо підходити до створення працездатних, високопродуктивних і економічних  пристроїв.

1.2. Задача вивчення дисципліни

Задача вивчення дисципліни - оволодіння сучасними методами проекту-вання пристроїв відповідно до поставлених технологічних, організаційних і ін-ших задач; освоєння методики економічного обгрунтування доцільності засто-сування спроектованого пристрою, одержання навичок використання стандар-тів у процесі проектування; підготовка до самостійного вирішення задач в об-ласті проектування пристроїв у процесі курсового і дипломного проектування.

1.3. Рекомендації до вивчення дисципліни

Для успішного вивчення дисципліни  студент повинен мати відповідний обсяг знань з технології машинобудування, теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії механізмів і машин, різання металів. У результаті вивчення курсу студенту необхідно засвоїти, що задача проектування оснастки випливає з більш загальної задачі розробки технологічного процесу виготовлення дета-лей. При цьому варто звернути увагу на спільність задач (базування, закріп-лення і т.д.), що розв'язуються при проектуванні пристроїв різноманітного цільового призначення, і єдність методики проектування. Необхідно засвоїти, що вимоги до точності пристрою можна правильно обгрунтувати, лише розглядаючи його як один з елементів технологічної або вимірювальної системи, тобто на основі системного підходу до рішення поставленої задачі.

2.  РОБОЧА  ПРОГРАМА

ТЕМА 1. ВСТУП,  ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ  І  ВИЗНАЧЕННЯ.

ЦІЛЬ  І  ЗАДАЧІ  ДИСЦИПЛІНИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ  ОСНАЩЕННЯ

ВИРОБНИЦТВА  І  ЙОГО  РОЛЬ  У  ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ПРИСКОРЕННЯ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО   ПРОГРЕСУ

Поняття про технологічну оснастку механоскладального виробництва. Пристрої як один із видів технологічної оснастки. Класифікація пристроїв по їхньому цільовому призначенню, по ступеню спеціалізацій, за рівнем механізації й автоматизації і інших ознак.

Службове призначення верстатних, складальних, контрольних пристроїв і допоміжного інструмента. Пристрій як елемент технологічної або вимірювальної системи. Спільність задач, що розв'язуються при проектуванні пристроїв різноманітного цільового призначення.

Вплив пристроїв на точність обробки, складання і контролю. Елементи, що входять до складу пристроїв, і функції, що ними виконуються. Загальні вимоги, запропоновані до пристроїв. Нормалізація і стандартизація пристроїв і їхніх елементів. Роль і значення пристроїв у машинобудуванні як засобів підвищення продуктивності праці і якості виробів, зниження їхньої собівартості, полегшення і підвищення безпеки праці робітників.

Ціль і задачі дисципліни і її зв'язок з іншими загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами. Побудова курсу лекцій, методика і послідовність викладання матеріалу. / 1,с.3-9/. /3/./ 6, с.3-8 /.

ТЕМА 2. УСТАНОВКА ЗАГОТОВКИ (ДЕТАЛІ) У ПРИСТРОЇ.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ СХЕМИ БАЗУВАННЯ,

УСТАНОВОЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЇВ

Принципи базування заготовок (деталей) у пристроях. Основні і допоміжні бази як координатні системи пристроїв.

Типові схеми установки заготовок (деталей) у пристроях. Установочні елементи пристроїв, їхнє конструктивне виконання, матеріал, точностні та експлуатаційні характеристики, область застосування. Основні і допоміжні опори. Стандартизація установочних елементів. Реалізація теоретичної схеми базування в конструкції пристрою. Вибір типу, кількості і схеми розташування установочних елементів пристрою. / 1, с.10-60/, / 3 /,  /6, с.9-32 /.

ТЕМА 3. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАГОТОВКИ  (ДЕТАЛІ)  У ПРИСТРОЇ,

ЗАТИСКНІ  МЕХАНІЗМИ  І  СИЛОВІ  ВУЗЛИ  ПРИСТРОЇВ

Сили, що діють на заготовку (деталь) у процесі обробки, складання і контролю. Методика розрахунку сил закріплення заготовки (деталі), що забезпечують незмінність її положення, досягнутого при базуванні. Типові схеми розрахунку. Службове призначення затискних механізмів пристроїв і вимоги до них.

Елементарні затискні механізми. Гвинтові затискачі. Затискні механізми, засновані на принципі клина: клинові, ексцентрикові, плунжерні. Важільні затискачі. Затискні елементи, що центрують. Конструктивне виконання затискних механізмів, методика їхнього розрахунку, область застосування. Стандартизація затискних механізмів.

Силові вузли (приводи) і механізми пристроїв. Пневматичні, гідравлічні, вакуумні, електромеханічні, магнітні затискні механізми. Затискні механізми, що приводяться в дію механізмами подачі або силами різання. Комбіновані затискні механізми.

Конструкція і характеристика силових вузлів, запропоновані до них вимоги та область застосування. Вихідні дані і методика розрахунку зусиль, що розвиваються силовими вузлами. Стандартні силові механізми.

/ 1, с.61-155 /, / 2, с.44-72, 200-308 /, / 6 /.

ТЕМА 4 . ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ПРИСТРОЮ

Припустима і дійсна похибки пристроїв. Умова забезпечення точності при використанні пристрою. Основні чинники, що впливають на точність пристрою. Порядок визначення припустимої похибки. Структура дійсної похибки. Порядок визначення похибок  базування, закріплення і положення. Методи забезпечення точності при використанні пристрою. /1, с.10-60 /, / 3, с.6-43 /, / 6, с.9-32 /.

ТЕМА 5 . МЕТОДИКА ОЦІНКИ  ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ  ПРИСТРОЇВ

Умови економічної ефективності застосування пристрою. Чинники, що впливають на показники ефективності застосування пристрою. Методика розрахунку показників ефективності. Визначення рентабельності пристрою.

/1,  с.189-192 /, / 3, т.2, с.10-51 /,   / 6 /.

ТЕМА 6 .  МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ

ВЕРСТАТНИХ    ПРИСТРОЇВ

Вихідні дані для проектування. Конкретизація службового призначення пристрою. Розробка технічних вимог до пристрою. Послідовність проектування. Визначення типу установочних елементів пристрою, їхньої кількості і розташування відповідно до теоретичної схеми базування заготовки і необхідної точності обробки. Розробка схеми координування інструмента і вибір необхідних для цього механізмів.

Упорядкування схеми сил, що діють на заготовку в процесі обробки, визначення місць прикладення сил закріплення і їх величин. Вибір типу затискного механізму і визначення його параметрів. Використання стандартів як одної з важливих умов проектування і вибору елементів пристрою.

Компонування пристрою. Урахування вимог експлуатації, охорони праці, навколишнього середовища і технічної естетики при проектуванні пристрою. Розрахунки міцності і жорсткості деталей пристроїв. Методика розрахунку пристрою на точність. /1/ , / 2 . с.91-100 /, / 3, с.639-648 /, / 6 /.

ТЕМА 7. КОРПУСИ  І  ІНШІ  ЧАСТИНИ  І  МЕХАНІЗМИ

ПРИСТРОЇВ

Службове призначення корпусних деталей пристроїв. Типи корпусів і запропоновані до них вимоги. Матеріал і засоби одержання заготовок корпусів. Застосування пластмас і епоксидних смол ( компаундів) як матеріалу для корпусних деталей пристроїв. Конструктивне виконання основних елементів корпусів. Засоби базування і закріплення корпусів пристроїв на верстатах і інших видах устаткування. Конструктивне оформлення основних баз корпусних деталей пристроїв. Деталі пристроїв для координування, направлення і контролю положення інструмента.

Кондукторні втулки для свердлильних і розточувальних пристроїв, їх призначення, конструкція і запропоновані до них вимоги. Зміст і методика розрахунків точності направляючої частини кондукторної втулки, довжини направляючої частини в залежності від необхідної точності опрацювання деталі. Висотні і кутові установи для інструментів, копіри. Поворотні і ділильні механізми пристроїв.

/1,  с.156-177 або с.151-193/,  /2/,  / 3 /,  / 6, с.82-91 /.

ТЕМА  8 .  ВИСНОВКИ

Перспективи і шляхи подальшого удосконалення технологічної оснастки. Поняття про системи автоматизованого проектування пристроїв.

/1, с.250-265/, / 3 / , / 13 /.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Приведите схемы конструкций установочных элементов приспособлений (призм, пальцев, опор, оправок и др.). Их разновидности, материал, особенности установки в приспособлениях.

2. Приведите типовые конструкции винтовых зажимов и формулы для расчета развиваемых ими усилий.

3. Приведите типовые конструкции клиновых зажимов и формулы для расчета развиваемых ими усилий.

4. Приведите типовые конструкции рычажных механизмов и формулы для расчета развиваемых ими усилий.

5. Назначение установочно-зажимных элементов и их типовые конструкции.

6. Приведите типовые конструкции пневматических и гидравлических двигателей и формулы для расчета развиваемых ими усилий.

7. Как определить допустимую погрешность приспособления ?

8. Как определить погрешность базирования ?

9. Как определить погрешность закрепления ?

10. Как определить погрешность положения ?

11. Сформулируйте условия, при которых погрешность приспособления минимальна.

12.  Как достичь точность приспособления, если условие обеспечения точности не выполняется?

13. Как производится оценка эффективности использования станочных приспособлений?

14. Какова последовательность выполнения проектирования приспособления?

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проектирование станочных приспособлений осуществляется в определенной последовательности, основными этапами которой являются:

-  анализ возможности выполнения заданной производственной программы с помощью приспособления данного вида;

- анализ схемы  базирования и выбор установочных элементов для ее реализации;

- расчет усилия закрепления;

- оценка точности приспособления;

- расчет зажимных механизмов;

- расчет силового привода;

- разработка общего вида сборочного чертежа приспособления;

- технико-экономическое обоснование целесообразности использования приспособления данного вида.

При выполнении контрольной работы эти этапы сгруппированы в четыре логически обособленные части, соответствующие разделам пояснительной записки.

3.1.  Выбор  принципиальной  схемы  приспособления

3.1.1.  Теоретические  сведения

Исходными данными при проектировании приспособления являются:

1.  Чертежи заготовки и готовой детали с техническими  требованиями.

2.  Карты технологического процесса обработки детали.

3.  Объем выпуска деталей.

4. ГОСТы и нормали на детали и узлы станочных приспособлений, альбомы нормализованных конструкций приспособлений, паспорта станков.

Цель анализа исходных данных - получение сведений о форме, размерах и допусках на размеры детали, припусках, шероховатости поверхностей, материале детали, местах разъема штампов или опок, состоянии поверхностей обрабатываемой детали на предшествующем и данном этапах обработки, точности обработки, схеме базирования, применяемых инструментах и оборудовании, режимах резания, проектной норме штучного времени (с выделением времени на установку, закрепление и снятие детали). Следует установить также (по паспорту станка) основные установочные и присоединительные размеры станка, связанные с установкой приспособления (размеры стола, размеры и расположение Т-образных пазов и т.д.). Кроме того, целесообразно ознакомиться со станком в цехе, выявить технологические возможности инструментального цеха, где будут изготавливать приспособление, изучить работу и конструктивные особенности аналогичных приспособлений. Тщательный анализ исходных данных позволяет правильно выбрать рациональную схему станочного приспособления. При этом должны быть определены принципиальные особенности конструкции приспособления, а именно, количество одновременно устанавливаемых и обрабатываемых заготовок (одноместное или многоместное приспособление), количество позиций обработки (однопозиционное и многопозиционное приспособление), вид привода зажимного устройства (ручной или механизированный).

Количество одновременно обрабатываемых деталей и позиций обработки определяется принятыми в технологическом процессе схемой обработки детали и структурой технологической операции.

Заданная производственная программа может быть выполнена с применением одноместного приспособления в том случае, если затраты времени на данном этапе обработки не превосходят фонда времени на изготовление одной детали. Иными словами, штучное время в этом случае должно быть меньше (или равно) такта выпуска деталей

Тшт.≤Fд⋅n⋅60N                         (3.1)

где  Тшт - штучное время, мин;

Fд  - действительный годовой фонд времени при односменной работе, час;

n- количество рабочих смен;

N - производственная программа, шт.

Если это условие не выполняется, то производственная программа может быть выполнена с использованием на одном рабочем месте многоместного приспособления или на нескольких рабочих местах одноместных приспособлений. Количество мест определяется округлением до ближайшего большего целого величины отношения штучного времени и такта выпуска.

Вид привода зажимного устройства определяется величиной задаваемого технологом времени, которое затрачивается в основном на управление приводом, закрепление и открепление заготовки.

Затраты времени на эти действия входят в состав вспомогательного времени. Ориентируясь на известные нормативные затраты времени на эти действия  /9, 10/, можно определить рекомендуемый вид привода. Кроме того, при решении этого вопроса следует учитывать особенности используемого оборудования (в частности, наличие гидравлической системы станка) и других условий производства (наличие в цехе и энергетические возможности пневматических сетей и т.п.). Обычно в условиях серийного (начиная с среднесерийного) и массового производства целесообразным оказывается использование механизированных приводов (наиболее распространены  пневматический и гидравлический приводы).

Вид установочных элементов приспособления определяется в результате анализа принятой технологом схемы базирования. Здесь учитываются в пер-вую очередь форма и состояние базовых поверхностей заготовки, а также жесткость конструкции детали и контактная жесткость материала. При проек-тировании приспособлений целесообразно использовать стандартизованные установочные элементы /6/. Между формой базовых поверхностей и видом  элементов существует достаточно определенная связь  (таблица 3.1).

Таблица 3.1

| № п/п | Форма базовой поверхности | Вид установочных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плоскость | Штыри, пластины |
| 2. | Наружная цилиндрическая поверхность | Призмы, кулачки |
| 3. | Внутренняя цилиндрическая Поверхность | Установочные пальцы, Оправки, кулачки |
| 4. | Центровые гнезда | Центры |

Типоразмеры стандартизованных установочных элементов выбираются из соответствующих стандартных рядов размеров, исходя из размеров базовых поверхностей. Одновременно необходимо установить координаты расположения установочных элементов относительно базовых поверхностей. Состояние базовых поверхностей (шероховатость, твердость, наличие окалины и других загрязнений) определяет конструктивные особенности рабочей части установочных элементов, а также требования к их износостойкости (а, следовательно, вид материала установочного элемента и твердость рабочих поверхностей). Например, если базовая плоскость имеет низкую шероховатость и незначительные погрешности, в качестве установочных элементов могут быть использованы штыри с плоской головкой или пластины. Если же базовая плоскость имеет высокую шероховатость и низкую точность, то следует выбрать штыри со сферической головкой. При наличии же окалины - штыри с насеченной головкой.

При выполнении контрольной работы набор исходных данных будет неполным, в частности, тип используемого оборудования и инструмента, схема базирования и некоторые другие данные студент принимает самостоятельно.

3.1.2. Порядок выполнения раздела работы

1. Провести анализ исходных данных, обратив внимание на форму, размеры и материал детали, а также на форму, размеры и качество обрабатываемой поверхности. Считая, что все поверхности, кроме заданной для обработки, выполнены в соответствии с требованиями чертежа, принять решение о способе и последовательности обработки заданной поверхности. Проектирование приспособления выполнять для обработки на станке выбранного типа на наиболее нагруженном этапе обработки.

2. Определить возможность выполнения заданной производственной программы, для чего:

а) рассчитать величину такта выпуска, приняв, что работа будет выполняться в две смены при действительном годовом фонде времени 2020 час

τ=60⋅Fд⋅nN,    мин.

б)  проверить выполнение условия (3.1) и принять решение о  количестве одновременно обрабатываемых деталей, обеспечивающих выполнение задания производственной программы.

3. Выбрать систему базирования детали на данном этапе обработки  (с учетом решений, принятых в п.1 и 2), определив комплект баз. Выполнить эскиз детали и обозначить на нем базовые поверхности в соответствии с ГОСТом.

4. Выбрать установочные элементы для реализации принятой схемы базирования, для чего:

а) установить форму, размеры и состояние (шероховатость) базовых поверхностей;

б) определить тип установочных элементов (из числа стандартных) для каждой из базовых поверхностей (приложения 1,2,3);

в) определить размеры выбранных установочных элементов из стандарт-ных рядов значений соответствующих размеров, ориентируясь на размеры базовых поверхностей, количество установочных элементов и их взаимное расположение.

Выполнить эскизы установочных элементов.

5. Определить взаимное расположение установочных элементов, а также их положение относительно базовых поверхностей, обеспечив наибольшее возможное расстояние между установочными элементами. На эскизе детали указать координаты взаимного расположения установочных элементов, а также их координаты относительно базовых поверхностей.

3. 1. 3.   Пример выполнения раздела работы

Исходные данные:

1. Чертеж детали (см. рис. 3.1) с указанными размерами и их предельными отклонениями, допусками формы, расположения и шероховатости поверхностей; поверхностью (в нашем случае пов. Б), подлежащей обработке в проектируемом приспособлении.

2. Материал заготовки - чугун высокопрочный марки ВЧ 60-2 (ГОСТ 7293-85) с пределом прочностиσв= 558 Н/мм (60 кГс/мм2) и твердостью НВ 200-280.

3. Усилие резания  Рz = 1,2 кН  (120 кГс).

4. Масса заготовки  m = 26 кг.

5. Годовая программа выпуска изделий  N = 60000 шт.

6.	 Норма штучного времени  Тшт  = 4 мин.

1. Анализ исходных данных. Выбор способа обработки и типа станка

Конструкция детали допускает обработку плоскости "Б" на проход. Доступ инструмента к обрабатываемой поверхности свободен. Имеются плоскости, расположенные параллельно и перпендикулярно с достаточными размерами, позволяющими использовать их в качестве базовых поверхностей. Жесткость заготовки достаточная, режимы резания не ограничены.

Заданная поверхность "Б" детали может быть обработана фрезерованием. Чистовое фрезерование обеспечивает экономически целесообразную точность обработки чугунных деталей по IT10, оптимальную шероховатость Ra=3,2 мкм, отклонения формы и расположения поверхностей по 8-й степени точности, что соответствует нормам, указанным на чертеже.

Конструкция детали и ее точностные параметры позволяют вести обработку на горизонтально-фрезерном универсальном станке нормальной точности, типа 6Т804Г, который может быть принят в нашем случае.

Установочные и присоединительные размеры его стола достаточны для установки и закрепления приспособления с деталью, а силовой привод и точностные характеристики вполне обеспечат режимы, точность и качество обработки поверхностей.

В качестве инструмента может быть применена фреза дисковая трехсторонняя: D= 160 мм,   B= 36 мм,  Z = 16  (ГОСТ 1671-77).

2. Возможность выполнения заданной  производственной программы

Возможность выполнения производственной программы  N  определяем исходя из: действительного годового фонда времени Fд , количества  рабочих смен n , штучного времени  Тшт  на обработку заданной поверхности, количества одновременно устанавливаемых и обрабатываемых заготовок в приспособлении (одноместное и многоместное). Последнее определяется (проверяется) отношением штучного времени Тшт. и такта выпуска

τ,(Tштτ). В случае, когда Tштτ≤1 приспособление будет одноместным, если же Tшт.τ>1 - приспособление многоместное. Количество мест соответствует числовому значению отношения, округленному до ближайшего большего.

В нашем случае,  приняв, что работа будет выполняться в две смены (n=2) и действительный годовой фонд времени составляет 2020 часов (Fд=2020 ч.), определим такт выпуска при заданной годовой программе  (N=60000 шт.)

τ=60⋅Fд⋅nN=60⋅2020⋅260000=4.04мин.

Сопоставляя значения такта выпуска и штучного времени (по условию 3.1.)

Tшт≤τ=4<4.04

и  отношения  Tшт.τ=44.04=0.99,  находим, что  выполнение  программы  обеспечивается  с применением  при  этом  одноместного  приспособления.

Схемой обработки детали и структурой технологической операции предусматривается одновременная обработка только одной позиции одной детали.

3. Выбор схемы базирования

Выбор схемы базирования осуществляется исходя из конструкции детали, схемы и способа обработки поверхности. При этом поверхности, принимаемые в качестве технологических баз, должны иметь достаточную протяженность и площадь и обеспечивать такую схему базирования, при которой число лишаемых степеней свободы достаточно для получения выдерживаемых на данной операции размеров, допусков отклонений формы и расположения поверхностей.  Вместе с этим, заготовка должна занимать в приспособлении надлежащее ей положение под действием собственного веса и должно обеспечиваться устойчивое положение ее при обработке.

Схемой обработки на данном этапе предусматривается фрезерование уступа (пов. Б. см. рис. 3.1 и 3.2 ). Положение обрабатываемых поверхностей уступа определяется его размерами по ширине и глубине. В этом случае важно обеспечить точность установки вдоль  осей  У  и  Z   . Неточная установка вдоль оси X не имеет значения. В этом случае, в качестве поверхности для установочной базы может быть принята поверхность А, от которой заданы размеры, координирующие расположение других ответственных поверхностей детали. Эта поверхность имеет достаточную для базирования площадь. Базирование по ней лишает заготовку трех степеней свободы. Для направляющей базы может быть принята поверхность В, обладающая достаточной для этой цели  протяженностью. Базирование по этой поверхности лишает заготовку двух степеней свободы. Торец  детали (пов. Г) может быть использован как опорная поверхность. В комплекте баз эта поверхность является опорной базой, лишающей заготовку одной степени свободы. Пример выполнения теоретической схемы базирования приведен на рис. 3.2.

4. Выбор установочных элементов для  реализации

принятой схемы базирования

Для реализации принятой схемы базирования установочные элементы выбираем с учетом конструкции детали, формы, размеров, точности и качественного состояния базовых поверхностей.

В нашем случае конструкция детали достаточно жесткая, материал сравнительно высокой твердости, что обеспечивает достаточную контактную жесткость. Базовые поверхности плоские, обработанные с достаточно высокой точностью и низкой шероховатостью (см. чертеж детали на рис. 3.1).

С учетом этих особенностей, в качестве установочных элементов по ГОСТ 13440-68 (приложение I) для опорной и установочной базовых поверхностей принимаем штыри опорные с плоской головкой (один для опорной и три для установочной баз); для направляющей базы - пластину опорную плоскую по ГОСТ 4743-68  (приложение I). Размеры установочных элементов принимаем в соответствии с размерами базовых поверхностей. Шероховатость их рабочих поверхностей не должна быть больше шероховатости базовых поверхностей детали.

Эскизы выбранных установочных элементов приведены на рис.3.3.

В нашем случае, опорные штыри под установочную базовую поверхность размещаем в трех точках, как показано на рис. 3.4. Такое размещение обеспечивает наилучшую устойчивость заготовки и распределение опорных реакций сил резания и закрепления. Пластину опорную, с помощью которой реализуется направляющая база, располагаем вдоль пов.  В, симметрично оси детали. На этом же уровне со стороны опорной базовой поверхности  (пов. Г), размещаем штырь установочный, который выполняет роль упора.

Координирующие размеры, указывающие взаимное расположение установочных элементов и положение их относительно базовых  поверхностей, приведены на рис. 3.4.

3.2.  Силовой расчет приспособления

3.2.1. Теоретические  сведения

Силовой расчет приспособления выполняется с целью обеспечения гарантированной неподвижности обрабатываемой заготовки под действием технологических нагрузок.

Силовой расчет приспособления включает:

- анализ схемы действия сил;

- расчет зажимного механизма;

- расчет усилия закрепления;

- расчет силового привода.

В процессе анализа схемы действия сил необходимо:

- определить величины и характер действия основных силовых факторов;

- проанализировать усилия механической обработки и определить величину   коэффициента запаса;

- установить наиболее опасную, с точки зрения возможной потери неподвижности заготовки, ситуацию воздействия технологических нагрузок.

Основными силовыми технологическими факторами, действующими при механической обработке, являются силы резания, трения, веса и инерции.

Величины сил резания и трения рассчитываются по известным формулам  /7, 6/ теории резания и обработки. Эмпирические коэффициенты и показатели степени определяются по справочникам /8/. Силами веса и инерции в большинстве случаев, кроме обработки сравнительно тяжелых (более 100 Н) и быстроперемещающихся заготовок  (более  1  м/с),  пренебрегают.

Как известно /1, 8/, условия механической обработки в определенной мере носят случайный характер, что обусловливает возможные случайные изменения силовых факторов, зависящих от условий обработки. В первую очередь это касается силы резания. Для компенсации возможных случайных отклонений силовых факторов от рассчитанных (средних) значений в силовой расчет вводится коэффициент запаса

K=K0∙K1∙K2∙K3∙K4∙K5∙K6,

где             К0-= 1,5 - гарантированный коэффициент запаса;

К1= 1,0 - 1,2 - учитывает состояние базовых поверхностей;

К2= 1,0 - 1,9 - учитывает затупление инструмента;

К3= 1,0 - 1,2 - учитывает ударную нагрузку на инструмент;

К4= 1,0  -  1,3 - учитывает стабильность сил, развиваемых приводом;

К5= 1,0 - 1,2 - учитывает удобство управления зажимными механиз-

мами с ручным приводом;

K6= 1,0 - 1,5 - учитывает определенность расположения опорных

точек при смещении заготовки моментом сил.

Величины коэффициентов К1,...,К6 определяются в результате анализа условий обработки. Если условия обработки благоприятные, то соответствующие коэффициенты принимают значение 1,0. В этом случае общий коэффициент запаса равен по величине гарантированному коэффициенту запаса, т.е.  К = К0  = 1,5.

При наиболее неблагоприятных условиях, например, в случае обработки заготовки, установленной в немеханизированном приспособлении по протяженным опорным базовым поверхностям, изношенным инструментом с ударным нагружением и при действии момента сил, общий коэффициент запаса достигает максимальной величины К=9,6. Во всех других случаях коэффициент запаса принимает промежуточные значения, соответствующие конкретным условиям обработки.

Определение ситуации, при которой наиболее вероятна потеря неподвижного положения заготовки, осуществляется в процессе анализа возможных последствий для различных вариантов нагружения заготовки. Для облегчения анализа следует изобразить в 2 - 3 проекциях заготовку на данном этапе обработки с указанием координат мест расположения установочных элементов (для этой цели можно использовать эскиз, полученный при выполнении предыдущего раздела). К изображению обрабатываемой поверхности на эскизе присоединяется упрощенное изображение режущего инструмента и указываются основные кинематические особенности данного вида обработки и направления действия технологических силовых факторов (составляющих силы резания, силы веса и т.д.) путем изображения соответствующих векторов в местах приложения сил. Варианты действия силовых факторов, при которых составляющие силы резания прижимают заготовку к установочным элементам, не являются опасными, т.к. в этих случаях устойчивость положения заготовки увеличивается. Очевидно, что наиболее опасны ситуации, при которых возможны смещение или поворот заготовки относительно установочных элементов. При этом следует принимать во внимание не только значительные смещения и повороты, но также и возможность незначительных по величине смещений и поворотов, например, в пределах зазоров при установке на пальцы по отверстию. Как правило, таких наиболее опасных ситуаций оказывается несколько.

Для каждой из этих ситуаций проводится расчет величины усилия закрепления, включающий:

- определение направления действия и точки приложения усилия закрепления;

- составление уравнений равновесия заготовки под действием технологических нагрузок и усилия закрепления;

- определение величины усилия закрепления.

Направление действия и точка приложения усилия закрепления опреде-ляются исходя из общего требования: необходимо исключить возможность смещения или поворота,  характерных для рассматриваемой опасной ситуации. То есть, сила закрепления непосредственно или через создаваемые нею силы трения и реакции опор должна препятствовать возможному смещению или  повороту заготовки. При этом следует стремиться к такому выбору направления и точки приложения усилия закрепления, чтобы одновременно исключить   возможность потери неподвижного состояния заготовки для всех опасных ситуаций. В противном случае, закрепление заготовки необходимо осуществлять несколькими силами, приложенными в различных точках, что существенно усложнит приспособление и процесс его проектирования.

При выборе направления действия и точки приложения усилия закрепления необходимо руководствоваться следующими правилами :

1.Сила закрепления должна быть направлена перпендикулярно рабочей поверхности установочного элемента, с которым заготовка имеет наибольшую площадь контакта.

2.Сила закрепления должна быть направлена параллельно силе веса заготовки.

3.Сила закрепления должна быть направлена параллельно силе резания.

4.Сила закрепления должна быть направлена перпендикулярно направлению выполняемого на данной операции размера.

5.Сила закрепления не должна опрокидывать или сдвигать заготовку по установочным элементам.

6.Сила закрепления не должна деформировать заготовку.

На практике редко можно выбрать направление действия и точку приложения усилия закрепления, удовлетворяющие всем правилам. В этих случаях необходимо искать оптимальные  (т.е. обеспечивающие минимальные погрешности и величину усилия закрепления) решения.

Как известно, равновесие заготовки, как твердого тела, находящегося под действием совокупности сил, описывается системой уравнений, включающей, в общем случае, шесть уравнений. Три уравнения характеризуют соотношение проекции сил, а три - соотношение моментов сил относительно осей выбранной системы координат. При выборе системы координат необходимо учитывать принятую схему базирования (целесообразно совмещать базовые плоскости и оси с элементами системы координат).

Однако в большинстве случаев при проектировании станочных приспособлений нет необходимости рассматривать полную систему шести уравнений равновесия. Как правило, схемы нагружения заготовок достаточно просты, а возможные смещения и повороты заготовок независимы. Поэтому, обычно, удается определить усилие закрепления, используя меньшее число уравнений (чаще всего одно-два уравнения). При анализе "опасной" ситуации, связанной с возможным смещением заготовки используется уравнение проекций действующих сил на направление смещения; в случае поворота - уравнение моментов относительно точки или оси поворота.

Величина усилия закрепления для рассматриваемой опасной ситуации определяется путем разрешения составленного уравнения относительно иско-мой силы (все необходимые данные подготовлены на предыдущих этапах про-ектирования). Если анализируется несколько опасных  ситуаций, компенсиру-емых одной силой закрепления, то для дальнейших расчетов при проектирова-нии принимается максимальное (из рассчитанных) значение усилия закрепле-ния.

После определения величины усилия закрепления целесообразно оценить точность проектируемого приспособления (см. разд. 3.3), а затем продолжить силовой расчет приспособления.

Дальнейший силовой расчет приспособления предполагает расчет зажимного механизма, который включает:

- выбор вида зажимного механизма;

- определение коэффициента передачи зажимного механизма;

- расчет силы зажима.

Зажимной механизм реализует усилие закрепления путем преобразова-ния силы, развиваемой приводом приспособления. Характер преобразования определяется величиной передаточного отношения, которое однозначно соответствует виду зажимного механизма. Зажимные механизмы принято разделять на элементарные и комбинированные, т.е. состоящие из нескольких элементарных. Наиболее распространенными видами элементарных зажимных механизмов являются винтовые, рычажные и клиновые .

Выбор вида зажимного механизма осуществляется с учетом принятых решений по принципиальной схеме приспособления, требований и ограничений по габаритам и компоновке основных элементов приспособления. В частности, винтовые зажимные механизмы чаще используются в приспособлениях с ручным приводом, а рычажные и клиновые - с механизированным  приводом. Рычажные и клиновые механизмы, а также их комбинации позволяют изменять направление действия и величину силы тяги, т.е. силы, развиваемой приводом. Это позволяет создавать /1-6/ более компактные зажимные механизмы и, соответственно, приспособления. Клиновые механизмы, кроме того, обладают свойством самоторможения. Передаточные отношения для наиболее распространенных типов элементарных зажимных механизмов известны и приведены в литературе /1-8/. Например, для винтового зажимного механизма передаточное отношение имеет вид /8/

і=lrср.⋅tg(α+ϕ),

где  l - длина вылета ключа,  мм;

rср. - средний радиус резьбы, мм;

α - угол подъема резьбы;

ϕ - угол трения в резьбовой паре.

С учетом этого получаем выражение для определения величины силы тяги	                                    W=Qі=Q⋅rср.l⋅tg(α+ϕ).

При использовании комбинированного зажимного механизма передаточное отношение определяется как произведение передаточных отношений элементарных механизмов, входящих  в состав комбинированного

і=і1⋅і2⋅...іn

n - количество элементарных зажимных механизмов.

Например, при использовании клино-рычажного механизма (рис. 3.5):

і=і1⋅і2,

где     i=l2l1 -  передаточное отношение для рычажного зажимного механизма;

i=1tgα+ϕ1+tgϕ2  - передаточное отношение для клинового механизма;

l1	и  l2   - плечи рычага;

α - угол клина;

ϕ1 и ϕ2 - углы трения для поверхностей трения.

Рис. 3.5. Комбинированный (клино-рычажный) зажимной механизм

Следовательно, силу тяги в этом случае можно определить, используя выражение

W=1і1⋅і2⋅Q=Ql1l2tg(α+ϕ1)+tgϕ2.

Исходным условием при определении величин перемещений элементов зажимного механизма является обеспечение возможности свободного доступа к установочным элементам приспособления при установке и снятии обрабатываемой заготовки.  Величина отвода прижимного элемента, обеспечивающая это условие, преобразуется элементарными зажимными  механизмами с учетом принятых значений конструктивных параметров. Итоговое перемещение входного звена зажимного механизма является перемещением выходного звена исполнительного механизма (двигателя) силового привода. Сила тяги создается силовым приводом приспособления, который обеспечивает необходимые законы изменения силы тяги и перемещения выходного звена привода. Тип силового привода (ручной или механизированный) устанавливается на этапе выбора принципиальной схемы приспособления.

Расчет силового привода приспособления предполагает определение структурных и конструктивных особенностей привода и расчет параметров исполнительного механизма привода. Полный расчет привода при выполнении контрольной работы не выполняется (в связи с большим объемом и самостоятельным значением этих расчетов). При использовании механизированного привода необходимо принять решение о типе привода (пневматический, гидравлический, пневмогидравлический, магнитный, центробежный и т.д.). При выполнении контрольной работы рекомендуется применять пневматический или гидравлический привод. Пневматический привод целесообразно использовать для создания сравнительно небольших усилий тяги (до 2500 Н) и перемещений (до 50 мм) прижимного элемента (т.е. в конечном итоге, перемещений выходного звена исполнительного механизма привода), что обусловлено ограничением габаритов пневматического двигателя, а также нестабильностью силы  тяги при больших перемещениях исполнительного элемента.

В качестве исполнительного механизма в пневматическом и гидравлическом приводе используются цилиндры и мембранные камеры. Цилиндры используются для обеспечения сравнительно больших (10–100 мм) перемещений выходного звена (штока).

Основные параметры цилиндра – диаметры поршня и штока определяются с учетом конструктивных особенностей цилиндра.

Диаметр поршня цилиндра одностороннего действия (рабочий ход выполняется под действием давления жидкости или газа, а обратный ход – под действием пружины) определяется выражением

dп=4(W+cL)π⋅p⋅η, м,

где W – сила тяги, Н;

L – наибольший ход штока цилиндра, мм;

c – жесткость пружины обратного хода, Н/мм;

р – давление рабочей среды (жидкости или газа), Н/м2 (Па);

η - коэффициент полезного действия цилиндра.

Жесткость пружины рекомендуется определять по формуле /2/

c=0.1WL.

Диаметр штока цилиндра предварительно можно принять равным:

для пневматического    dш=14dп  ,

для гидравлического   dш=12dп  .

Диаметр поршня одноштокового цилиндра двустороннего действия (рабочий и обратный ходы выполняются под действием давления рабочей среды) определяется выражением

dп=4Wπ⋅p⋅η,  м.

При использовании двухштокового цилиндра двустороннего действия диаметр поршня можно определить следующим образом

dп=4Wπ⋅p⋅η(1−а2)  ,   м ,

где   a – принятая величина отношения диаметра штока  к диаметру поршня.

Усилие на штоке мембранной камеры (диафрагменного двигателя) сложным образом зависит от свойств деформируемого элемента, конструктивных особенностей и величины перемещения штока. Для упрощения расчета примем приближенное соотношение величин в виде /1/

D=W0.56⋅p.

Это выражение приближенно определяет величину диаметра мембраны при смещении штока от исходного положения на величину 0.2 (т.е. рабочего хода).

По рассчитанному значению диаметра рекомендуется установить величину диаметра двигателя, ориентируясь на стандартные ряды значений диаметров, приняв ближайшее к расчетному значению большее стандартное значение. Соответственно следует уточнить все размеры двигателя (в том числе и диаметр штока).

    - Порядок выполнения раздела работы

- Определить величины и характер действия основных силовых     факторов.

- Проанализировать условия механической обработки и определить

величину коэффициента запаса.

- Определить наиболее опасную ситуацию воздействия технологических

нагрузок.

- Определить направление действия и точку приложения усилия      закрепления.

- Составить уравнение равновесия и определить величину усилия закрепления.

6. Определить вид зажимного механизма.

- Определить коэффициент передачи зажимного механизма.

- Рассчитать величину зажимной силы (силы тяги).

9. Определить величину перемещения прижимного элемента и штока     двигателя.

- Выбрать тип двигателя.

- Рассчитать величину рабочего диаметра двигателя.

- Уточнить параметры двигателя по стандартным значениям для       двигателя.

3.2.3. Пример выполнения раздела работы

#### 1.  Расчет усилия закрепления

В процессе обработки заданной поверхности (фрезерования уступа) на заготовку и элементы приспособления будут действовать: сила резания Pz=1.2 KH (задано условием), сила Q закрепления и сила G тяжести и создаваемые ими силы Q·f и G·f трения между заготовкой и зажимным, а также установочными элементами, препятствующие взаимному смещению и повороту заготовки. Величина силы тяжести определяется массой заготовки (при  m= 26 кг, G= 250 Н) , а силы закрепления - из условия обеспечения равновесия и неподвижности заготовки. При определении величины силы трения принят коэффициент трения f = 0,16, т.к. заготовка контактирует с опорами и прижимным элементом обработанными поверхностями /8/. Силой инерции здесь можно пренебречь, т.к. заготовка в процессе обработки неподвижна.

Возможные неоднородность механических свойств материала заготовки, переменная величина припуска, затупление режущего инструмента, непостоянство силы закрепления в зажимном механизме и другие факторы обусловливают изменения величины силы резания. Для компенсации возможных случайных отклонений силы резания от ее номинального значения введем коэффициент запаса

K=K0⋅K1⋅K2⋅K3⋅K4⋅K5⋅K6,

численное значение которого определим исходя из конкретных условий обработки.  В нашем случае ведется чистовое фрезерование дисковой фрезой; процесс резания практически непрерывный, т.к. обрабатываемая поверхность сплошная; заготовка устанавливается на штыри; предполагается применение в приспособлении зажимного механизма с гидроцилиндром двустороннего действия; расположение рукоятки зажимного механизма удобное. При этих условиях коэффициенты  К1,  К3 , К4 , К5 , К6  можно применять равными единице. Коэффициент, учитывающий затупление режущего инструмента при фрезеровании чугуна – К2 = 1,4; гарантированный коэффициент запаса – К0 = 1,5. Таким образом, с учетом значений составляющих, величина коэффициента запаса

К =  1.5 ·1.0 ·1,4 ·1,0 ·1,0 ·1,0 ·1,0 = 2,1.

С целью выяснения наиболее опасной ситуации воздействия технологической нагрузки, определения направления действия и точки приложения усилия закрепления составим расчетную схему с указанием на ней точек приложения и направления действия сил в процессе обработки  и соответствующих координирующих размеров.

Проанализировав схему, делаем вывод, что наиболее опасная ситуация от воздействия силы резания (окружной силы) Pz - будет в случае, когда инструмент находится в начале обрабатываемой поверхности, как показано на схеме (см. рис. 3.4).  Здесь будут действовать моменты Мрезв и М резг от силы  Pz, стремящиеся провернуть заготовку вокруг точки  O: по часовой стрелке в вертикальной плоскости и против часовой стрелки - в горизонтальной.  В этой ситуации, с целью обеспечения неподвижности заготовки в процессе обработ-ки, а также удобства доступа для установки и снятия ее при применении автоматизированных средств позиционирования, прижимной элемент механиз-ма зажима целесообразно разместить в середине верхней части заготовки так, чтобы проекция точки приложения силы закрепления Q находилась в центре треугольника опорных поверхностей установочной базы (см. рис. 3.4). При этом сила Q будет направлена параллельно силе G тяжести и рабочей поверхности установочных элементов. В этом случае она не будет сдвигать и опрокидывать заготовку, что обеспечит неподвижность ее в процессе обработки.

Величину силы Q закрепления определим из условия обеспечения равновесия моментов от силы резания  Pz, поворачивающих заготовку вокруг точки O в вертикальной и горизонтальной плоскостях и моментов, возникающих в результате действия сил Q и G , препятствующих этому повороту. При этом, непосредственно из расчетной схемы (см. рис. 3.4), с учетом значений координирующих размеров, составляем уравнения равновесия моментов. Решая их относительно силы Q, получим ее величину, необходимую для обеспечения неподвижности заготовки.

А. Обеспечение неподвижности в вертикальной  плоскости

Условие равновесия (уравнение моментов)

MOBPzB=MOBQB, GB

Непосредственно из расчетной схемы с учетом коэффициента запаса

K⋅Pzв⋅h−Qвx2−Gвx2=0 , откуда

Qв=2K⋅Pzв⋅h−Gвxx.

Подставив числовые значения величин, входящих в формулу, получим

Qв=2⋅2.5⋅1.2⋅0.09−0.25⋅0.180.18=2.75  кН.

Б. Обеспечение неподвижности в горизонтальной плоскости

Условие равновесия (уравнение моментов)

MОгPzг=MOгQгf, Gгf.

Непосредственно из расчетной схемы, с учетом коэффициента запаса

K⋅Pzг⋅е2−(Qг+Gг)⋅f⋅j−3(Qг+Gг)3⋅f⋅e2=0               или

K⋅Pzг⋅e2−Qгf⋅(j+e2)−Gгf⋅(j+e2)=0            и

Qг⋅f⋅(j+e2)=K⋅Pzг⋅e2−Gгf⋅(j+e2) ,                    откуда

Qг=K⋅Pzгe2−Gгf(j+e2)f(j+e2).

Подставив числовые значения величин, входящих в формулу, получим

Qг=2.5⋅1.20.092−0.25⋅0.16(0.015+0.092)0.16(0.015+0.092)=13.813кН.

Из сопоставления величин  Qв   и   Qг   следует, что для предотвращения поворота заготовки в горизонтальной плоскости требуется значительно большее усилие закрепления, и ситуация эта является более опасной. Поэтому, для дальнейшего силового расчета зажимного механизма в качестве исходной величины принимаем значение

Qг=13.813 кН.

2.  Расчет зажимного механизма

Принципиальную схему и вид зажимного механизма выбираем в соответствии с принятой схемой базирования и обработки заготовки и с учетом величины и места приложения силы ее закрепления. При этом структура и компоновка механизма должны быть простыми, а само приспособление компактным, небольших габаритов, удобно в монтаже на столе станка и в эксплуатации; обеспечивать необходимое усилие закрепления и достаточное быстродействие.

В нашем случае целесообразно применить комбинированную схему (рис.3.6), состоящую из рычажного и клинового механизмов, с гидравлическим приводом. Здесь клиновой механизм ыполняет  роль усилителя гидропривода. Сам клин односкосный, с углом скоса α = 15°, является не самотормозящимся, что способствует более быстрому подводу прижима к заготовке. Рычажный механизм представляет собой равноплечий рычаг (l1=l2),  который используется в качестве элемента, изменяющего направление действия силы и непосредст-венно прихвата. Контакт рычага с наклонной плоскостью клина осуществля-ется через  ролик, что уменьшает потери на трение. Применение в качестве двигателя гидроцилиндра обеспечит необходимую величину и стабильность зажимной силы.

Принцип действия механизма состоит в следующем:  при подаче рабочей жидкости в бесштоковую полость цилиндра поршень 1 со штоком 2 перемещается вверх и, нажимая концом на ролик 3, поворачивает рычаг - прихват 4 около оси 5 и прихват левым плечом зажимает деталь 6. Для разжима детали рабочая жидкость подается в штоковую полость. При этом поршень 1 со штоком 2 перемещается вниз. Клин прекращает нажим на ролик 3 и прихват 4, вследствие более тяжелой правой его части, поворачивается около оси 5 и деталь разжимается.

Рис.3. 6. Принципиальная схема зажимного механизма

3. Сила тяги привода

Сила тяги на штоке привода, с учетом потерь на трение в кинематических парах, определяется следующим выражением

w=Qiс.р.⋅iс.кл.⋅ηр.ηкл. ,

где  Q – усилие  закрепления  детали,  Н  (в  нашем  случае  Q= 13.813 Н);

iс.р. – передаточное  отношение  силы  рычажного  механизма (в  нашем        случае,  при  равноплечем  рычаге, iс.р.=1);

iс.кл..- передаточное отношение силы клинового механизма, количественное значение которого либо определяется по ранее приведенной формуле, либо принимается табличным /8/ , табл.14 (в нашем случае примем табличное значение: при угле скоса клина α= 15°, iс.кл.=2.37);

ηр. = ( 0,85 ... 0,95 ) - к.п.д. рычажного механизма (примем    ηр.=0.9);

ηкл. - к.п.д. клинового механизма (в нашем случае,  при α=15°,

ηкл.=0.64,    /8/,  табл.  14).

Подставив числовые значения величин в исходную формулу, получим величину необходимой силы тяги на штоке гидроцилиндра

W=138131⋅2.37⋅0.9⋅0.64=10118Н.

4. Перемещение прижимного элемента и привода

Для определения величины перемещения прижимного элемента и хода привода исходим из условия обеспечения свободной установки заготовки с учетом возможных отклонений ее размеров. При этом следует учесть влияние величины силы закрепления и жесткости зажимного механизма и предусмотреть необходимый запас хода, компенсирующий износ его элементов и погрешности изготовления.

Величина хода прижимного элемента определяется по формуле

SQ=Δгар+Δ+QI+ΔSQ,

где Δгар.= (0,2 ... 0,4) мм - гарантированный зазор для свободной установки

заготовки (примем Δгар.=0.4мм);

Δ	- отклонение размера заготовки, мм (берется по чертежу;

в нашем случае Δ=0,72 мм);

Q	- известная (расчетная) сада закрепления заготовки, Н

(в нашем случае Q = 13813 Н);

I	- (1000 ... 3500), Н/мм - жесткость зажимного механизма 	(примем I = 1500 Н/мм);

ΔSQ =(0,2 ... 0,4), мм - запас хода плунжера, учитывающий износ и погрешности изготовления механизма (примем ΔSQ = 0,4 мм).

Подсчитав числовые значения величин, входящих в формулу, получим величину хода прижимного элемента

SQ=0.4+0.72+138131400+0.4=11.386 мм.

Принимаем SQ = 12 мм.

Величина хода привода определяется величиной перемещения прижимного элемента и передаточным отношением перемещения механизма

SW=SQ⋅iп.р.⋅iп.кл.,

где i п.р.- передаточное отношение перемещения рычажного механизма (в

нашем случае при равноплечем  рычаге  i п.р.=1);

i п.кл.- передаточное отношение перемещения клинового механизма,

зависящее от утла α скоса клина,  iп.кл.=ctgα( в нашем случае при

α=150C, i п.кл.=3.73).

Подставив числовые значения этих величин в исходную формулу, получим величину хода привода

SW=12⋅1⋅3.73=44.76  мм.

Принимаем SW=45 мм.

5. Расчет параметров привода

Величина рабочего диаметра гидроцилиндра

Диаметр поршня гидравлического цилиндра определим по формуле

dп=4Wπ⋅p⋅η, м,

где     W  - сила тяги, Н	(по расчету  W=  10118 Н);

р - давление рабочей жидкости, Н/м2 (Па)      (в магистральной

сети номинальное давление рабочей жидкости 10 МПа);

η – к.п.д. гидроцилиндра ( обычно принимается η =0.93).

При этих значениях величин, входящих в формулу, диаметр поршня будет

dп=4⋅101183.14⋅107⋅0.93=0.0372  м.

На основании расчетных значений параметров, по ГОСТ 19899-74 принимаем в качестве двигателя стандартный гидроцилиндр с параметрами     (приложение 10):

диаметр поршня    dп = 40 мм ;

ход поршня       l = 50 мм .

При номинальном давлении рабочей жидкости в магистрали 10 МПа, сила на штоке:

толкающая   = 12.3 кН;

тянущая     = 8,5  кН.

- 3.3. Оценка точности приспособления

3.3.1. Теоретические сведения

Проектируемое приспособление должно обеспечивать требуемый уровень точности обработки, что соответствует выполнению следующего условия

ε≤ε,                                                 (3.2)

где ε- допустимая величина погрешности приспособления (мкм);

ε - действительная величина погрешности приспособления (мкм).

Допустимая величина погрешности зависит от величины допуска на геометрический параметр, получаемый при обработке с помощью данного приспособления, и определяется с учетом погрешностей механической обработки другого вида

T=Δн2+Δу2+ε2+3Δи2+3Δт2+Δф,

откуда

ε=T−Δф2−Δн2−Δу2−3Δи2−3Δт2,       (3.3)

где    Т - допуск на выполняемый геометрический параметр;

Δн- погрешность настройки технологической системы;

Δу- погрешность из-за упругих отжатий элементов технологической системы;

Δи- погрешность из-за износа режущего инструмента;

Δт- погрешность из-за тепловых деформаций элементов технологической системы;

Δф - суммарная погрешность формы.

Учитывая, что оценка величин элементарных погрешностей механичес-кой обработки трудоемка, на практике обычно используют более простой способ

ε=T−kу⋅ϖ,                                                    (3.4)

где   ϖ - средняя экономическая точность данного вида обработки, определя-емая по справочнику /7/ (приложения 4 и 5);

kу - коэффициент ужесточения (0,6 - 0,8).

Оба указанных выражения аналогичны, так как определяют величину допустимой погрешности приспособления как часть допуска, которая рассчитывается с учетом суммарного влияния погрешностей всех видов.

Действительная погрешность приспособления включает три составля-ющие

ε=εб2+εз2+εп2,                                    	(3.5)

где    εб - погрешность базирования  (мкм);

εз - погрешность закрепления  (мкм )	;

εп- погрешность положения  (мкм ).

Все погрешности, входящие в состав действительной погрешности, определяются величиной разности между предельными положениями проекций измерительной базы на направление выполняемого размера. Однако причины, вызывающие появление предельных положений измерительной базы, различны /1/.

Погрешность базирования возникает при несовпадении технологической и измерительной баз. Погрешность закрепления обусловлена неоднородностью свойств поверхности обрабатываемой заготовки  (в основном шероховатости и твердости), а также нестабильностью величины усилия закрепления. Погрешность положения определяется неточностью установки приспособле-ния на столе станка, погрешностью изготовления приспособления и износом установочных элементов приспособления.

Оценку составляющих погрешностей следует начинать с проверки выполнения условий, при которых погрешности будут минимальными:

- погрешность базирования равна нулю, если при выбранной схеме базирования совпадают измерительная и технологическая базы для выполняемого размера;

- погрешность закрепления равна нулю, если линия действия усилия закрепления перпендикулярна направлению выполняемого размера;

- погрешность положения равна погрешности износа установочных элементов, если используется одно одноместное приспособление.

Если указанные условия (одно или несколько) не выполняются, то соответствующие погрешности должны быть оценены.

При оценке погрешности базирования рекомендуется использовать типовые схемы расчета /1, 8/, предварительно подобрав приемлемый  вариант схемы (приложение 6).

Погрешность закрепления определяется контактными деформациями поверхности (в основном) заготовки, выражения  для расчета которых для различных схем базирования установлены эмпирическим путем   /1,8/. Наибольшее и наименьшее значения смещений заготовки в результате кон-тактных деформаций определяются при подстановке в соответствующие выра-жения сочетаний величин факторов, от которых зависит деформация. Напри-мер, наибольшее смещение возникает при максимальной величине шерохова-тости и минимальной твердости поверхности, а также при наибольшем значе-нии усилия закрепления. Наименьшее смещение, наоборот,  при минимальной шероховатости, максимальной твердости и минимальном значении усилия закрепления. Предельные значения шероховатости и твердости соответствуют границам диапазонов шероховатости и твердости реальных поверхностей. Например, если шероховатость задана как  Rz =40 мкм, т.е. не более 40, то максимальное значение шероховатости 40 мкм, а минимальное 20 мкм. Максимальное и минимальное значения усилия закрепления определяются через отклонения от номинального значения усилия, рассчитанного ранее, например, для механизированного привода отклонения могут составлять ±5 %, т.е.

Qmax=1.05Q;

Qmin=0.95Q .                                                       (3.6)

Погрешность закрепления рассчитывается по рассчитанным величинам смещений заготовки

εз=ymax− ymin⋅cos α ,                      (3.7)

где ymax  и  ymin - наибольшее и наименьшее смещение заготовки (мкм);

α-  угол между линией действия силы закрепления и направлением выполняемого размера.

Погрешность положения определяется величинами своих составляющих

εп=εу2+εc2+εи2,                               (3.8)

где εу - погрешность, обусловленная неточностями изготовления деталей приспособления и их сборки (в основном, неточностью установочных элементов), мкм;

εс- погрешность, обусловленная неточностью установки приспособления на столе металлорежущего станка, мкм;

εи - погрешность, обусловленная линейным износом рабочих поверхностей  установочных элементов, мкм.

Первые две погрешности при использовании одного одноместного при-способления могут быть компенсированы соответствующей настройкой элементов технологической системы. При необходимости оценить их величины  (еcли, например, используется многоместное приспособление или несколько одноместных), рекомендуется	принимать :

εу=5 ÷10 мкм;

εс = 10 ÷ 20 мкм .                                                           (3.9)

Эти величины определяются нормальными возможностями машиностроительного производства при изготовлении станочных приспособлений.

При многократных воздействиях технологических нагрузок на участках контакта заготовки и установочных элементов будет происходить линейный износ, величина которого может быть упрощенно /1/ оценена выражением

εи=β⋅N⋅cosα,                                         (3.10)

где    β - эмпирический коэффициент, определяющий влияние условий     обработки на величину износа, в частности, учитывается вид и состояние базовой поверхности заготовки, а также вид установочного элемента /1/;

N - количество контактов установочного элемента с заготовкой в процессе его эксплуатации, т.е. эта величина эквивалентна величине производственной программы для данной детали;

α - угол между направлением выполняемого размера и  направлением,

перпендикулярным поверхности установочного элемента в зоне контакта  с заготовкой.

Подставив в формулу (3.5) величины элементарных погрешностей при-способления, рассчитанные по формулам (3.7-3.10), определим действитель-ную погрешность приспособления. При этом погрешность базирования рассчитывается по формулам, соответствующим принятой типовой схеме базирования. Если действительная погрешность меньше допустимой (3.4), то требуемая точность приспособления обеспечивается. Если условие (3.2) не удовлетворяется, то необходимо установить, какая из элементарных погреш-ностей имеет наибольшую величину и произвести корректировку ранее принятых технических решений с целью уменьшения величины этой погрешности. При необходимости следует повторить ранее выполненные этапы проектирования. Например, если наибольшую величину имеет погрешность базирования, то уменьшить ее влияние можно, изменив принятую ранее схему базирования. Если максимальной является погрешность закрепления, то уменьшить ее можно, во-первых, изменив точку приложения и направление действия усилия закрепления, а, во-вторых, выбрав более жесткие (в смысле контактной  жесткости) установочные элементы. Если наибольшей оказалась погрешность положения вследствие износа установочных элементов, то, применив более износостойкий материал для их изготовления, можно уменьшить износ. Кроме того, можно рекомендовать периодическую замену износившихся до некоторой предельной величины установочных элементов. Предельная величина износа [εи] обычно известна, либо достаточно просто устанавливается при известной общей допустимой погрешности приспособ-ления. Количество деталей, после обработки которых следует заменить установочные элементы, можно определить

N= εи 2cos2α⋅β2,

где  N  - количество деталей, обработка которых приводит к износу установоч-ных элементов на величину εи.

Отработка приспособления на точность завершается после достижения условий, при которых выполняется соотношение (3.2).

3.3.2. Порядок выполнения раздела работы

- Определить допустимую погрешность приспособления по формуле (3.4).

2. Определить элементарные погрешности приспособления:

- погрешность базирования;

- погрешность закрепления;

- погрешность положения.

Предварительно проверить выполнение условий, при которых  элементарные погрешности минимальны.

- Рассчитать действительную погрешность по формуле (3.5).

- Проверить выполнение условия  (3.2 ).

3.3.3.  Пример оценки точности приспособления

При фрезеровании уступа (пов.2 и 3, см. рис. 3.7) с применением приспособления должна быть обеспечена заданная точность размеров 190 –0.2  и

30+0.130  мм. В этом случае, для оценки точности приспособления необходимо отдельно определить:  суммарные погрешности выполнения этих размеров; соответствующие им значения допустимых погрешностей; сопоставить их и сделать заключение об обеспечении требуемой точности изготовления в приспособлении.

1.   Погрешности , влияющие на точность размера 190-0.2

Допустимая погрешность приспособления

ε 190=T190−k⋅ω190,  мкм,

где    T190    - допуск выполняемого размера (Т190 = 200 мкм);

ω190 - экономически целесообразная точность, мкм (при чистовом фрезеровании чугуна цилиндрической фрезой ω соответствует IT10 и для размера 190 мм составляет 185 мкм (см. приложения 4 и 5 или /12 /);

k    -  коэффициент ужесточения, находящийся в пределах 0,6-0,8

(примем k = 0.6).

С учетом значений

ε190=200−0.6⋅185=89,  мкм.

Анализируя схему установки заготовки в приспособлении, видим, что при фрезеровании поверхности 2 нижняя базовая поверхность 1 является и измерительной базой, так как связана с обрабатываемой размером 190-0.2. В этом случае погрешность базирования для размера 190-0.2,  полученного после фрезерования, равна нулю. Влияние на его точность окажут погрешности закрепления и положения.

Погрешность закрепления

Величина погрешности закрепления определяется разностью предельных смещений измерительной базы в направлении получаемого размера под действием силы закрепления заготовки. В нашем случае  α=0,  cosα=1  и

εз=ymax−ymin ,     мкм.

Перемещения ymax и ymin определяются величиной контактной дефор-мации в местах контакта детали с опорными элементами и вычисляются по эмпирической формуле    (приложение  7 или  /1, 8 /).

y=KRz⋅Rz+KHBHB+C10.1QnFm,  мкм,

где  KRz - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности (для чугуна  KRz = 0.016);

KHB - коэффициент, учитывающий влияние твердости материала   (для

чугуна    KHB = 0.0045);

Rz - высотный параметр шероховатости, мкм;

HB - твердость материала по Бринеллю;

F - площадь контакта опорных элементов с заготовкой, см2, в нашем  случае                      F=3π⋅d24=3⋅3.14⋅1.624=6;      cм2;

C1 – коэффициент, учитывающий влияние геометрии контакта ;

для чугуна C1 = 0,776 + 0,053 F  и в нашем случае C1 = 0,776 + 0,053•6 =1,1;

Q -  сила закрепления, Н  (из расчета Q = 13813 Н);

n - показатель степени у силы закрепления ;

m - показатель степени у площади контакта (для чугуна, как в нашем случае   n = 0.6  и  m = 0.6).

Величина перемещения будет максимальной в случае, когда в формулу подставляются Qmax, HBmin  и Rzmax, а минимальной, когда Qmin, HBmax и Rzmin .

В нашем случае:

Qmax = 1.05 • 13813 = 14500 Н;

Qmin = 0,95 • 13813 = 13122 Н;

HBmax = 280 ;   HBmin = 200 ;

Rzmax = 20 мкм  (Ra = 3.2);   Rzmin = 10  мкм  (Ra =1.6).

Подставив числовые значения величин в исходную формулу, определим:

ymax=0.016⋅20−0.0045⋅200+1.1⋅0.1⋅145000.660.6=5.6  мкм;

ymin=0.016⋅10−0.0045⋅280+1.1⋅0.1⋅131220.660.6=0.

При этих значениях погрешность закрепления

εз=5.6−0=5.6      мкм.

Погрешность положения

В нашем случае приспособление одноместное, поэтому на погрешность положения окажет влияние, в основном, лишь износ рабочих поверхностей установочных элементов

εп=εи2,   мкм,

где εи- погрешность от износа, мкм .

Величина погрешности, обусловленной износом установочных элементов, зависит от числа контактов их с заготовкой (программой выпуска) и определяется выражением  (угол α=0  и  cosα=1)  (3.10)

εи=βN   , мкм,

где  β - коэффициент, зависящий от вида опор и условий контакта    (для опор с плоской головкой принимаем β= 0,3 (по данным приложения 8 или  /1/);

N - количество контактов установочного элемента с деталью в процессе

его эксплуатации (в нашем случае N = 60000, что соответствует  годовой

программе выпуска).

С учетом этого  εи=0.3⋅60000=73.5мкм и

εп=εи2=73.5   мкм.

Суммарная погрешность

Суммарная погрешность выполнения размера 190-0.2 в приспособлении определится геометрической суммой составляющих элементарных погрешностей

εсум190=εз2+εп2=62+73.52=74  мкм.

Проверка соблюдения условия

εсум190≤ε190−74 .

Следовательно,  условие  соблюдается  и  точность  выполнения   размера

90-0.2  с применением  проектируемого  приспособления  обеспечивается.

2. Погрешности, влияющие на точность размера 30+0.13

Допустимая погрешность приспособления

ε30=T30−ω30⋅k мкм  .

По чертежу допуск T30 =130 мкм; из таблиц приложений 4 и 5 экономически целесообразная точность соответствует IT10  и  ω30=84 мкм;

коэффициент ужесточения принят k = 0,6.  С учетом этого

ε30=130−84⋅0.6=80 мкм.

При выполнении размера 30+0.130 усилие закрепления направлено перпендикулярно направлению выполняемого размера, поэтому погрешность закрепления будет равна нулю, и на точность окажут влияние погрешности базирования и положения.

### Погрешность базирования

Для обрабатываемой поверхности 3 (см. рис. 3.7) измерительной базой является поверхность 4, связанная с ней размером 30 +0.130. Положение правой торцовой поверхности фрезы при обработке поверхности 3 остается неизменным относительно направляющей базовой поверхности 5. Измерительная база 4 при фрезеровании плоскости 3 у партии деталей будет перемещаться относительно плоскости правого торца фрезы в пределах допуска 0,4 мм на размер 120-0.4, между направляющей базовой 5 и измерительной 4 поверхностями, полученный на предыдущей операции. В данном случае величина этого допуска и определяет погрешность базирования при выполнении размера 30+0.130    в приспособлении, т. е. εб30 =0,4 мм. Но эта величина входит в суммарную погрешность размера и значительно превышает величину его чертежного допуска.

Чтобы уменьшить погрешность базирования, необходимо уменьшить допуск на размер 120-0.4. Новый уменьшенный его допуск можно определить путем решения размерной цепи (см. рис. 3.8), определив предварительно величину допуска и предельные отклонения размера 90, по которому произво-дится настройка положения фрезы относительно базовой поверхности 5.

Значения этих величин определим  из следующих предпосылок. Так как размеры 30 и 90 составляют одну ветвь линейной размерной цепи, то очевид-но, чтобы обеспечить заданную чертежом точность размера 30 +0.130, размер 90 может быть уменьшен на такую величину, на какую предельно увеличен размер 30, т.е.  ЕІ90= - ЕS30 = - 130 мкм.

Величина допуска определится величиной поля рассеяния размера 30 при изготовлении партии деталей. Практически это значение оценивается по средней экономической точности, что в нашем случае составляет 84 мкм и принимается в качестве допуска размера, т.е. Т90 = 84 мкм. С учетом этого верхнее отклонение размера  90

ES90  = T90+EI90 = 84-130 = - 46  мкм.

Для определения нового уменьшенного допуска и предельных отклонений размера 120 решим размерную цепь с учетом полученных предельных отклонений размера 90 –0.046-0.130  .  Приняв в качестве замыкающего (исходного) звена размер 30 +0.130 , найдем предельные отклонения и допуск:

ES30=ES120−EI90;  EI30=EI120−ES90;  откуда

ES120 = ES30 + EI90 = + 130 +(-130)=0;

EI120 = EI30 + ES90 = 0 + (- 46 ) = - 46  мкм;

T120 = ES120 -  EI120 = 0 – (- 46 ) = 46  мкм.

Значение это и будет величиной погрешности базирования (εб50 = 46 мкм) для размера 30+0.130 у партии деталей при фрезеровании уступа в приспособлении.

Вновь принятый допуск на размер 120 мм (120 -0.046)  должен быть указан на операционном эскизе для фрезерования пов.5 на предыдущей операции.

Погрешность положения

Погрешность положения здесь, как и при выполнении размера 190-0.2 , обусловлена износом установочного элемента (пластины опорной), что связано с объемом программы выпуска. При одинаковых исходных данных количественное значение ее будет таким же, т.е.

εп = 73.5 мкм.

Суммарная погрешность

Суммарная погрешность здесь определяется геометрической суммой погрешностей базирования и положения

εсум30=εб302+εп2=462+73.52= 87 мкм.

Проверка соблюдения условия

εсум30≤ε30−87≻80.

Условие  не соблюдается, т.е. погрешность приспособления больше допустимой. Требуемую точность можно обеспечить за счет уменьшения погрешностей (εб,,εп),  составляющих  суммарную.

В нашем случае, уменьшить суммарную погрешность можно за счет уменьшения погрешности от износа установочного элемента (пластины опорной),  так как эта погрешность по своей величине является наибольшей.

Повысить точность за счет увеличения твердости и уменьшения шерохова-тости рабочей поверхности опорной пластины можно лишь незначительно, что не дает ощутимого результата. Следовательно, для уменьшения погрешности от износа уменьшим число контактов N пластины с  заготовкой, предусмотрев замену ее после выполнения части рабочей программы.

Для определения допустимого количества деталей, которые можно  обработать до замены пластины, примем в качестве исходной величины ε30 и  приравняв ее  εсум30,  из  выражения

ε30=εсум30=εб2+εп2        найдем

εп=ε302−εб2=802−462 = 64,45 мкм.

Так как погрешность положения у нас равна погрешности от износа, то из выражения εп=βN находим допустимое число контактов N заготовки с пластиной опорной до ее замены

N=εи2β2=6520.32=46944.

С  целью недопущения предельного износа направляющей пластины примем число контактов ее с заготовкой  N = 46000. При этом погрешность обработки от износа опорной пластины составит

εи=0.346000=64 мкм =εп,

а суммарная погрешность                    εсум.=462+642= 79 мкм.

В этом случае условие  εсум30≤ε30→79≺80   соблюдается и, следовательно, требуемая точность обработки детали в приспособлении обеспечивается.

3.4. Технико-экономическое обоснование целесообразности использования приспособления

Проектирование специального станочного приспособления должно завершаться обоснованием экономической целесообразности его изготовления и эксплуатации. При этом целесообразность оценивается по отношению к варианту аналогичного приспособления, используемого равнее для тех же целей, либо другого конкурирующего варианта приспособления.

Если принять, что расходы на режущий инструмент, амортизацию станка и электроэнергию одинаковы, то элементы себестоимости обработки, зависящие от конструкции приспособления, для сравниваемых вариантов определяются по формуле /1, 2, 7/

C=L1+Z100+SN1і+Q100,                                (3.11)

где   L - штучная заработная плата при использовании данного варианта приспособления,  грн.;

Z - процент цеховых накладных расходов на заработную плату;

S - себестоимость изготовления данного варианта приспособления, грн.

N - годовая программа выпуска деталей, шт;

i - срок амортизации приспособления, год;

Q - процент расходов, связанных с применением приспособлений.

Для определения величины L  нужно знать штучное время tшт. на данную операцию /7-10/ и минутную заработную плату  l  рабочего данной квалификации

L=tшт⋅l  .                                    (3.12 )

При использовании более совершенного приспособления tшт. и  l снижаются в результате уменьшения основного и вспомогательного времени, а также облегчения условий труда и упрощения вспомогательных манипуляций.

Накладные цеховые расходы устанавливаются в процентах от заработной платы   Z = (100 - 200) %. При выполнении расчетов величину накладных расходов для сравниваемых вариантов можно принимать одинаковой.

Точные значения себестоимости изготовления приспособлений на этапе проектирования как правило неизвестны,  т.к.  калькуляция себестоимости осуществляется после составления рабочих чертежей и разработки технологи-ческих процессов изготовления приспособлений.

Поэтому для ориентировочных расчетов можно пользоваться следующей приближенной формулой

S=C⋅K,                                                          (3.13)

где           С  -  количество деталей в приспособлении;

К  - постоянная, зависящая от сложности приспособления

(для простых приспособлений С= 1,5; для приспособлений средней сложности С = 3,0;  для сложных приспособлений С = 4,0).

Величину i берут равной сроку (в годах), в течение которого приспособ-ление будет использовано для выпуска заданной продукции. Если, например,  данные детали выпускаются в течение двух лет, то  и i также принимается равным двум годам.  Если  производимая  продукция стабильна и сроки прекращения  ее выпуска неизвестны, то i рекомендуется брать для простых приспособлений равным одному году, для приспособлений средней сложности - от двух до трех лет и для сложных - от четырех до пяти лет.

Величину q (в %), определяющую долю расходов, связанных с применением приспособлений (ремонт, содержание, регулирование), рекомендуется брать равной 20 %..

При сопоставлении двух вариантов приспособлений выбирается тот, для которого рассчитанная величина себестоимости меньше.

3.4.1.   Порядок выполнения раздела работы

1. Подобрать аналог проектируемому приспособлению по технической литературе /2, 4, 8, 11/.

2. Определить значения величин, входящих в выражение для расчета себестоимости (3.11) выполнения операции при использовании проектируемого приспособления и без специального приспособления. Во втором случае принять штучное время и минутную заработную плату (3.12) в два раза больше, а количество (3.13) крепежных элементов, используемых для закрепления детали на столе станка без специального приспособления, в три раза меньше, чем для проектируемого приспособления. Остальные величины принять одинаковыми для обоих вариантов.

3. Рассчитать величины себестоимости вариантов выполнения операций и сопоставить их величины. Сделать вывод о целесообразности использования спроектированного приспособления.

3.4.2.   Пример оценки  экономической  целесообразности

применения приспособления

Практически, на стадии проектирования, экономическая целесообразность применения проектируемого приспособления определяется ориентировочно в сравнении с другим, которое использовалось, или может быть использовано, для выполнения данной операции.

В нашем случае для сравнительной оценки, в качестве другого возможного варианта, предположим применение тисков машинных с ручным зажимом и при этом допущении проведем соответствующий анализ на предмет целесообразности применения того или другого варианта.

Так, при фрезеровании уступа с применением тисков машинных с ручным зажимом необходимы: тщательная установка, выверка и закрепление вручную каждой отдельно обрабатываемой детали. Это повышает трудоемкость ее изготовления, требует достаточно высокой квалификации рабочего, увеличивает штучное время и, следовательно, себестоимость выполнения операции.

Проектируемое специальное приспособление, обеспечивая заданную точность обработки, значительно упрощает процесс установки и закрепления детали, способствует повышению производительности и облегчению труда рабочего. В этом случае, для выполнения данной операции отпадает необходимость привлекать рабочего высокого квалификационного разряда. Кроме того, быстродействие приспособления существенно снижает штучное время. Эти обстоятельства способствуют снижению штучной зарплаты и технологической себестоимости выполнения операции.

Количественно экономичность применения того или иного варианта приспособления оценим по величине технологической себестоимости выполнения операции. Приняв, что расходы на амортизацию станка, режущий инструмент и электроэнергию с применением сопоставляемых вариантов одинаковы, определим элементы себестоимости операции, зависящие от конструкции приспособления.

1. Себестоимость при использовании спроектированного

специального приспособления

Технологическую себестоимость выполнения операции с применением приспособления определяем по формуле (3.11)

CA=L1+Z100+SN1і+q100,  грн. ,

где  L - штучная заработная плата при использовании данного приспособления,  грн.;

Z - процент цеховых накладных расходов на заработную плату (в    соответствии с рекомендациями принимаем  Z = 300%);

S - себестоимость изготовления данного приспособления,  грн.;

N - годовая программа выпуска деталей, шт. (по условию N=60000 шт.);

i - срок амортизации приспособления, зависящий от степени его сложности и  времени использования для выпуска данной продукции (так как приспособление является средней сложности и срок прекращения выпуска продукции неизвестен, рекомендуется принять i =3 года);

q - процент расходов, связанных с применением приспособления (рекомендуется принимать  q  = 20 %}. Величина штучной заработной платы определяется  по формуле  (3.12)

L=tшт.⋅l   ,    грн.,

где      tшт.    - штучное время на данную операцию (по условию tшт.= 4 мин.);

l    - минутная заработная плата рабочего (полагаем, что для выполнения данной операции с применением специального приспособления достаточна квалификация рабочего III разряда. В этом случае l =2.68 коп./мин согласно данным приложения II или /8/, с. 429,  табл. 21).

Подставив значения в формулу (3.12 )  получим

L=4⋅0.0268=0.1072  грн.

Ориентировочная себестоимость изготовления приспособления определяется количеством деталей, входящих в приспособление  и степенью его сложности по следующей формуле  (3.13)

S=C⋅K ,   грн. ,

где  С  - постоянная , зависящая от сложности приспособления (данное приспособление имеет среднюю сложность, следовательно, принимаем  С = 3 );

К - количество деталей в приспособлении по спецификации (в нашем   случае по приложению 13   К = 53  шт). С учетом этих данных

S=3⋅53 = 159  грн.

Подставив числовые значения величин, входящих в формулу  (3.11 ), определим технологическую себестоимость операции

CA=0.10721+300100+1596000013+20100=0.43 грн.

2. Себестоимость при использовании тисков   машинных с ручным зажимом

В этом случае расчет выполняется аналогично предыдущему, по тем же исходным формулам. Числовые значения величин  Z , N  и q   ,  входящих в формулы, остаются такими же, остальные примут другие значения:

- штучное время  tшт. , с учетом дополнительных затрат на установку и закрепление детали вручную, увеличится (практически можно принять  tшт. = 5 мин.);

- минутная заработная плата  l   рабочего больше из-за более  высокой квалификации (здесь, для выполнения данной операции необходима квалификация рабочего V  разряда, поэтому принимаем   l =3.34 коп./мин. согласно данным приложения II или / 8 /, с. 429, табл. 21);

- постоянная C, зависящая от сложности приспособления - меньшее (так как тиски - приспособление простое, принимаем C = 1.5);

- количество  K деталей в приспособлении ( в данном случае K  = 12 шт.);

- срок амортизации i, зависящий от сложности приспособления и длительности его использования (так как приспособление простое и срок прекращения  выпуска  продукции  неизвестен, по рекомендации 3 принимаем  i = 1 год).

С учетом этих данных:

Величина штучной заработной платы

L=5.5⋅0.0334 = 0,167 грн.

Ориентировочная себестоимость изготовления приспособления

S=1.5⋅12 = 18 грн.

Технологическая себестоимость операции

СB=0.1671+300100+186000011+20100=0.67  грн.

Сопоставляя величины технологической себестоимости выполнения операции с применением спроектированного специального приспособления СА  и тисков машинных с ручным зажимом СВ  , видим, что

(CA=0.43 грн.);       (СВ=0.67 грн.)  .

На основании этого можно сделать выводы:

I.  Экономически целесообразным, и, следовательно, приемлемым будет новое приспособление, т.к. при его применении  величина себестоимости операции существенно ниже.

2. Расчеты показали, что величина второго слагаемого по формуле (3.11) ничтожно мала  и  ею можно пренебречь. Экономия достигается, в основном, за счет снижения трудоемкости выполнения операции, т.е. за счет сокращения прямой штучной заработной платы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений.- М.: Машиностроение,

1963.  - 277  с.

2.  Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. -Л.: Машинострое-

ние, 1975. - 654 с.

3. Станочные приспособления. Справочник: В -2-х т.  /Ред. совет : Б.Н.Вардашкин и др. - М.: Машиностроение, 1984. - т.1 - 592 с;  т.2 - 656 с.

4.  Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. -

М.: Машиностроение, 1979. - 304 с.

5.  Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. - М.: Высшая школа,

1980. - 240 с.

6. Терликова Т.Ф., Мельников А.С., Баталов В.И. Основы конструирования

приспособлений. - М.: Машиностроение, 1980. - 120 с.

7. Справочник технолога-машиностроителя / Под ред. А.Г.Косиловой   и

Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение, т.1, 1973. -295 с.

8.  Справочник технолога-машиностроителя   / Под ред. А.Г.Косиловой и

Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение, т.2, 1985.-496 с.

- Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени на обслужива-ние рабочего места для технического нормирования станочных работ в механичес-ких цехах. Массовое производство.  - М.: Изд-во Госкомтруд, 1966. - 77 с.

- Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени на обслужива-

ние рабочего места и подготовительно-заключительного для технического норми-

рования станочных работ. Крупносерийное производство. - М.: Изд-во Госкомтруд,   1967. - 323 с.

11 Кузнецов Ю.И. Станочные приспособления с гидравлическими приводами.

Конструирование и расчет. - М.: Машиностроение, 1974. -  150 с.

12. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч.  /Под ред. Мягкова В.Д., - Л.:

Машиностроение, 1978. - 1026 с.

13. Ракович А.Г. Автоматизация проектирования приспособлений для металлорежу-

щих станков.- М.: Машиностроение, 1980.-135 с.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ………………………     3

- РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА …………………………………………..    5

- методичЕСКИЕ  УказАНИЯ По вЫПоЛнЕнИЮ контрольноЙ   РАБОТЫ…………………………………………  10

3.1. Выбор принципиальной схема приспособления………………  10

3.2. Силовой расчет приспособления………………………………..   23

3.3. Оценка точности приспособления……………………………..     42

3.4. Технико-экономическое обоснование целесообразности

использования приспособления………………………………     57

### ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………   64

### СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………  65

### ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………..   66