МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Комплектний тиристорний електропривод» для студентів спеціальності 7(8).05070204 – електромеханічні системи автоматизації та електропривод

- Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

- Протокол № 1 від 29.01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

### УДК  62-83

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комплектний тиристорний електропривод» для студентів спеціальності 7(8).05070204 – електромеханічні системи автоматизації та електропривод/Укл.: М.Є.Бездєнежних. В.І.Нежурін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.–53с.

Наведені  робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни   ”Комплектний тиристорний електропривод”,  література, пояснення до виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).05070204 – електромеханічні системи автоматизації та електропривод заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією

Укладачі:     М.Є.Бездєнежних, ст.викл.

В.І. Нежурін,  канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск  А.В. Ніколенко, канд. техн. наук, доц.

Рецензент      А.М. Овчарук, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

Відповідальна за комп’ютерний набір     М.Є. Бездєнежних

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

### Зміст

### 1. Робоча програма дисципліни ”Комплектний тиристорний

### лектропривод”.............................................................................................................4

### 2. Характеристика дисципліни   ........................................................................ ….. 4

### 3. Загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни.........................................5

4. Зміст дисципліни за темами та розділами.............................................................6

4.1. Тема 1.Загальна концепція комплектних електроприводів..........................6

4.2. Тема 2. Комплектний електропривод постійного  струму...........................6

4.3. Тема3. Комплектний електропривод змінного струму.................................7

4.4. Тема 4. Компоновка та конструкція комплектних електроприводів...........8

4.5. Тема 5. Апаратура силових кіл та кіл керування.................................... ......8

5. Теми лабораторних робіт........................................................................................9

### 6. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань................................9

### 6.1. Завдання 1. Розрахунок частотно-регульованого електропривода вентилятора................................................................................................................11

### 6.1.1. Загальні відомості про електропривод вентилятора...............................11

### 6.1.2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання №1.........14

### 6.1.3. Приклад розрахунку завдання №1........................................................... 16

### 6.2.Завдання 2. Розрахунок параметрів та вибір частотно-регульованого електропривода механізму головного підйому мостового крана ........................18

### 6.2.1. Загальні відомості про мостові крани ......................................................18

### 6.2.2.Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання   №2.........21

### 6.2.3. Приклад розрахунку завдання №2 ............................................................25

### 6.3.Завдання 3. Розрахунок електропривода рольганга ножиців.........................29

### 6.3.1. Загальні відомості про рольганги ............................................................. 29

### 6.3.2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання №3...........31

### 6.3.3. Приклад розрахунку завдання №3 ............................................................41

### Література...................................................................................................................48

### Додаток А...................................................................................................................49

### Додаток В....................................................................................................................53

### 1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ”КОМПЛЕКТНИЙ ТИРИСТОРНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД”

### Розподіл годин за навчальним планом

|  | ### Всього |
| --- | --- |
| ### Всього годин за навчальним планом | ### 180 |
| ### у тому числі: ### Аудиторні заняття | ### 24 |
| ### З них: ### -лекції | ### 16 |
| ### - лабораторні заняття | ### 8 |
| ### Самостійна робота | ### 156 |
| ### у тому числі: ### - опрацювання лекційного матеріалу | ### - |
| ### - підготовка до контрольних робіт | ### 1к.р. |
| ### Підсумковий контроль | ### екзамен |

### 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ

### Навчальна дисципліна "Комплектний тиристорний електропривод" входить до блоку професійно-орієнтованих дисциплін.

### Мета вивчення дисципліни - засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для розуміння питань щодо значення, ролі, технічних особливостей та показників роботи комплектного електропривода на підприємствах металургійної промисловості.

### У результаті вивчення дисципліни студент повинен

### знати:

-	типи сучасних комплектних тиристорних електроприводів;

-	особливості конструкції та елементи сучасних комплектних електроприводів;

-	особливості вибору комплектних електроприводів;

-	програмування сучасних комплектних електроприводів;

-	особливості використання програмованих  комплектних електроприводів;

вміти:

-	читати електричні принципові схеми;

-	висувати комплекс вимог до комплектних електроприводів і електродвигунів до них;

-	технічно вмотивовано вибирати комплектні електроприводи та потужність  електродвигуна;

-	використовувати програмований комплектний електропривод;

-	оцінювати можливості сучасного комплектного електропривода та принципи його використання.

### Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті лабораторних робіт та індивідуальних завдань.

### Засоби діагностики успішності навчання – комплект питань та задач, що входять у варіанти індивідуальних контрольних завдань.

### Зв’язок з іншими дисциплінами - дисципліна є складовою частиною при підготовці студентів за спеціальністю 7(8).05070204-«електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Їй передує вивчення дисциплін «Теорія електропривода», «Елементи автоматизованого електропривода», «Автоматизований електропривод».

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і при дипломуванні.

3.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Пропоновані контрольні завдання охоплюють основний матеріал дисципліни "Комплектний тиристорний електропривод" та відповідають робочій програмі, затвердженій навчально-методичною комісією ВНЗ.

Вивчення дисципліни складається з:

а) прослуховування лекцій з основних тем курсу на екзаменаційно-лабораторної сесії;

б) самостійної роботи над підручниками, довідниками та джерелами електронних мереж;

в) виконання контрольної роботи;

г) виконання лабораторних робіт.

Контрольну роботу студенти виконують самостійно, заздалегідь засвоївши теоретичний матеріал дисципліни. Варіант контрольної роботи вибирається за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента.

До представлених на рецензію контрольних завдань пред'являються наступні вимоги:

1. Контрольна робота виконується в шкільному зошиті, або на аркушах формату А4, на обкладинці роботи повинні бути вказані: назва дисципліни; прізвище, ім’я та по батькові; курс; факультет; спеціальність; учбовий шифр та домашня адреса студента.

2. Контрольна робота повинна оформлятися охайно і так, щоб кожну букву, знак чи слово можна було читати без утруднення. Робота, яка виконана неохайно, повертається студенту для переробки.

3. У зошиті слід залишати поля шириною не менш 4 см для зауважень рецензента.

4. Всі розрахункові дії супроводжуються короткими та чіткими поясненнями.

5. Для позначення електричних величин застосовуються тільки такі умовні літерні позначення, які встановлені чинним держстандартом.

6. Позначення величин у тексті та у формулах  повинні бути узгоджені та розшифровані один раз у кожній задачі.

7. Робота в кінці підписується та вказується дата ії завершення.

Незараховану контрольну роботу необхідно виправити й надіслати на повторну рецензію разом з первісною роботою із зауваженнями рецензента.

Виправлення помилок у відрецензованому тексті не допускаються. Контрольні роботи зараховуються, якщо розв'язок не містить помилок принципового характеру і виконані перераховані вище вимоги.

Екзамен з дисципліни приймається після позитивної рецензії на контрольну роботу, захисту контрольної роботи та лабораторних робіт.

4.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ТА РОЗДІЛАМИ

4.1. Тема 1. Загальна концепція комплектних електроприводів

Електропривод: терміни та визначення. Визначення загального поняття привода та визначення електропривода. Складові частини електропривода. Класифікація електроприводів. Визначення комплектного електропривода (КЕП). Функції комплектних електроприводів. Особливості за потужністю та галузеві особливості КЕП. Особливості роботи двигунів в регульованих режимах. Конструктивні характеристики: кліматичне виконання, категорія розміщення, ступінь захисту. Критерії вибору  комплектних електроприводів.

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1,С.3-18; 2,С.5-7].

Контрольні запитання до теми 1:

1. Що позначають поняттям  ”привод”?

2. З яких частин складається електропривод?

3. Які особливості має електропривод  металургійної та машинобудівної промисловості?

4. Які особливості має електропривод  великої та малої потужності?

5. Як позначається ступінь захисту електропривода від впливу зовнішнього середовища?

6. Що розуміють під кліматичним виконанням та категорією розміщення електропривода?

7. За якими критеріями треба вибирати комплектний електропривод?

4.2. Тема 2.  Комплектний електропривод постійного струму

Склад та функціональні схеми електроприводів постійного струму.

Перетворювальна та силова частини електроприводів постійного струму. Зворотні зв’язки, які використовуються в приводах постійного струму. Реверсивні перетворювачі постійного струму. Сумісне та роздільне керування випрямними групами.  Системи керування, регулювання та  захисту електроприводів постійного струму. Система імпульсно-фазового керування (СІФК), призначення  та побудова. Система регулювання, її призначення  та побудова.

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним  в [3,С.19-33;С.49-81;С.95-99].

Контрольні запитання до теми 2:

1. З яких частин складається комплектний електропривод постійного струму?

2. Що входить до перетворювальної частини електропривода постійного струму?

3. Які зворотні зв’язки використовують в електроприводах постійного струму?

4. За якими схемами виконується силова частина електроприводів постійного струму?

5. Якими засобами  здійснюється реверс в комплектних електроприводах постійного струму?

6. Які особливості мають сумісний  та роздільний способи керування випрямними групами?

7. Для чого призначена система імпульсно-фазового керування?

8. Для чого призначена система регулювання?

9. За якими схемами виконуються системи регулювання?

4.3.Тема 3. Комплектний  електропривод  змінного струму

Принципи регулювання швидкості двигунів змінного струму. Основні типи перетворювачів для приводів змінного струму. Електропривод з тиристорним регулятором напруги. Перетворювачі частоти  з ланкою постійного струму. Перетворювачі з автономним інвертором напруги та з автономним інвертором струму. Скалярне та векторне керування. Побудова системи керування. Високовольтні електроприводи змінного струму. Трансформаторні та безтрансформаторні схеми високовольтних перетворювачів. Схема с двома трансформаторами та схема с багатообмоточним фазозсувним трансформатором. Асинхронні каскади. Асинхронно-машинний та асинхронно-вентильний каскад. Вентильний привод.

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[1,С.166-191; 4,С.21-49]; [9].

Контрольні запитання до теми 3:

1. Які існують можливості керування швидкістю асинхронних двигунів?

2. Які засоби керування швидкістю асинхронного двигуна можливо

реалізувати за допомогою комплектного електропривода?

3. Які типи комплектних електроприводів реалізують можливості керування  швидкістю асинхронних двигунів?

4. У чому полягає принцип дії тиристорного регулятора напруги?

5. Які складові перетворювача частоти  з ланкою постійного струму?

6. В чому особливості перетворювачів частоти  з автономним інвертором

напруги та з автономним інвертором струму?

7. Які співвідношення між напругою та частотою дотримуються при

скалярному способі регулювання швидкості?

8. У чому полягають основні особливості векторного

способу регулювання  швидкості?

9. Які  є основні схеми високовольтних перетворювачів  частоти?

10. Для керування двигунами якого типу призначені каскадні схеми?

11. Яким чином здійснюється регулювання швидкості двигуна в асинхронно-вентильному каскаді?

12. Який тип двигуна застосовується в вентильному приводі?

4.4.Тема 4. Компоновка та конструкція комплектних електроприводів

Види компоновки електроприводів. Моноблочна, функціонально-модульна, вільна компоновка. Конструкція комплектних електроприводів. Блочні уніфіковані конструкції. Модулі систем керування.

Огляд основних виробників та серій  комплектних електроприводів постійного струму. Огляд основних виробників та серій  комплектних електроприводів змінного струму

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[2, С.404-41; 3, С.34-49].

Контрольні запитання до теми 4:

1. Які існують види компоновки  комплектних електроприводів?

2. Які особливості компоновки приводів малої та великої потужності?

3. Як виконується конструкція силової частини?

4. Що розуміють під поняттям ”блочно-уніфікована конструкція (БУК )”?

5. Які вітчизняні підприємства розробляють комплектні електроприводи?

6. Які існують основні серії комплектних електроприводів закордонного виробництва?

4.5. Тема 5. Апаратура силових кіл та кіл керування

Трансформатори та реактори. Типи трансформаторів за кількістю обмоток, можливістю перемикання обмоток під напругою, класифікація за способом охолодження. Літерно-цифрове типовизначення трансформаторів. Струмообмежувальні та згладжувальні реактори. Апаратура силових кіл. Шафи високовольтного вводу, автоматичні вимикачі, швидкодіючі вимикачі, запобіжники, контактори, блоки резисторів. Апаратура кіл керування, захисту та сигналізації. Автоматичні вимикачі, електромагнітні реле.

Налагодження електроприводів. Визначення та ціль налагодження електропривода на об’єкті. Етапи наладки КЕП.

Експлуатація електроприводів. Обов’язки експлуатаційного персоналу по поточному обслуговуванню КЕП та при усуненні аварій.

При вивченні цієї теми варто ознайомитися з матеріалом, викладеним в

[ 2,С.181-206; С.148-168].

Контрольні запитання до теми 5:

1. Як розшифровується літерно-цифрове позначення трансформатора?

2. Які існують види охолодження трансформаторів?

3. Які види реакторів застосовуються в комплектних електроприводах?

4. Які  типи  комутаційної та захисної апаратури застосовуються в ком-плектних електроприводах?

5. Що розуміють під налагодженням комплектних електроприводів?

6. На які основні етапи розподіляється робота по налагоджуванню  ком- плектних електроприводів?

7. Які основні обов’язки експлуатаційного персоналу при обслуговуванні

комплектних електроприводів?

5.ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Комп’ютерне  моделювання привода постійного струму.

2. Вивчення конструкції та дослідження характеристик привода

АТЕ 2200.

3. Вивчення конструкції та дослідження характеристик привода на основі програмованого  перетворювача СFM210.

4. Вивчення конструкції та принципів програмування перетворювача Micromaster.

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Для вихідних даних, що відповідають номеру варіанта, виконати наступне: розрахувати потужність двигуна для привода, вибрати двигун та вказати його паспортні дані, вибрати перетворювач, вказати його тип, основні технічні дані та привести його схему підключення.

При виборі перетворювача варто виходити з матеріальних можливостей і переліку необхідних характеристик, які повинен сполучити в собі перетворювач.

Вихідними даними при виборі КЕП є:

- режим роботи й характер зміни навантаження в роботі в залежності від часу й швидкості;

- необхідність реверса;

- необхідність і ціль регулювання (стабілізація швидкості або співвідношення швидкостей, стабілізація технологічних параметрів, обмеження навантаження, плавний пуск і гальмування, енергозбереження);

- якість регулювання (діапазон, точність, швидкодія);

- спосіб живлення (від мережі, від автономного джерела, рід струму, рівень напруги);

- умови експлуатації (температура, вологість, вибухонебезпечність, вібрація);

- вимоги до надійності.

Основними технічними даними комплектних електроприводів є номінальний струм і номінальна напруга. Вибір перетворювача здійснюється по каталогах електротехнічної промисловості або по довідниках на базі номінальних даних попередньо обраного двигуна  з умови:

IПР≥IH;          UПР≥UH.

Комплектний електропривод постійного струму містить у собі [2]:

- електродвигун;

- силовий трансформатор (або струмообмежуючий реактор);

- силовий тиристорний перетворювач для живлення двигуна, що складається із силових тиристорів з системою охолодження, захисних запобіжників, розрядних, фільтруючих і захисних R, L, С - кіл;

-	тиристорний перетворювач для живлення обмотки збудження при регульованому магнітному потоці двигуна постійного струму ( або вбудоване джерело збудження, або апаратуру для підключення обмотки збудження до мережі постійної напруги при нерегульованому потоці двигуна);

-	систему імпульсно-фазового керування, пристрою виділення аварійного режиму, контролю стану запобіжників і захисту від перенапруг;

-	комутаційну й захисну апаратуру в колах постійного й змінного струму

(автоматичні вимикачі, лінійні контактори, рубильники);

-	згладжуючий реактор у колі постійного струму (при необхідності);

-	пристрій динамічного гальмування (при необхідності);

-	систему керування електроприводом;

-	комплект апаратів, приладів і пристроїв, що забезпечують оперативне керування, контроль стану й сигналізацію електропривода;

-	вузли живлення обмотки збудження тахогенератора й електромеханічного гальма.

У завданні вибирається силовий тиристорний перетворювач для живлення двигуна, силовий трансформатор для живлення перетворювача (або струмообмежуючий реактор), згладжуючий реактор у колі постійного струму (при необхідності).

Живлення двигунів постійного струму передбачається від перетворювача, складеного по трифазній мостовій схемі випрямлення з роздільним керуванням тиристорних груп.

Найпоширенішим різновидом електроприводів постійного струму вітчизняної промисловості є електропривод серії КТЭ, що випускається  ПАТ «Перетворювач», м. Запоріжжя, призначений для використання в металургії та інших галузях промисловості, а також електропривод комплектний тиристорний з мікропроцесорним управлінням  типу ЭКТЦ  виробництва ТОВ "Южелектропроект", м. Харків.

У верстатах з ЧПУ застосовуються  електроприводи уніфіковані трифазні серії ЭПУ, призначені для створення реверсивних і нереверсивних систем керування двигунами постійного струму.

Для асинхронних двигунів  вибір частотного перетворювача потрібно здійснювати в залежності від потреб зі скалярним або векторним  керуванням. При виборі  перетворювача зі скалярним керуванням слід враховувати закони керування (Uf-пропорційний, квадратичний або кореневий).

Пропозиція на ринку частотних перетворювачів є досить великою. Відрізняється тільки ціна і якість перетворювачів. Перетворювачі таких фірм, як Siemens, Schneider Electric, Moeller, Vacon мають деякі переваги в порівнянні з іншими виробниками. Найбільшою популярністю користується продукція таких виробників, як  Siemens (перетворювачі Micromaster), ABB, Control Techniques, Schneider Electric (перетворювачі Altivar), Danfoss, Lenze. До менш відомих європейських виробників перетворювачів частоти відносятся Vacon, Elettronica Santerno, Emotron.

До найбільш популярних американських виробників відносятся General Electric. Серед азіатських компаній найбільш відома продукція таких виробників частоти, як японські Mitsubishi Electric, Omron, Hitachi, Toshiba, Fuji Electric, корейські й тайванські LG, Hyundai Electronics, Long Shenq Electronic, Delta Electronics. Є й російські виробники перетворювачів частоти,  до найбільш популярних відносятся “Комбарко”, “Веспер”, “Эрасиб”, “Вектор” і ін. Перетворювачі частоти випускає й Китай, однак китайські перетворювачі частоти, на відміну від корейських, не відрізняються високою якістю.

6.1. Завдання 1. Розрахунок частотно-регульованого електропривода вентилятора

6.1.1. Загальні відомості про електропривод вентиляторів

Вентилятори, як виробничі механізми, характеризуються тривалим режимом роботи з постійним навантаженням і з великою тривалістю роботи протягом року. Перевантаження електропривода технологічно неможливі, бажаний плавний пуск. Необхідний діапазон регулювання швидкості для вентиляторів зазвичай не перевищує 2:1.

Зазначеним вимогам найбільш повно відповідає частотно-регульований асинхронний електропривод вентилятора. При цьому, як правило, можна обмежитися використанням простих і недорогих систем скалярного управління. Зазвичай в приводі вентилятора використовується гальмування вибігом, тому не потрібне встановлення гальмівних резисторів або інших пристроїв для поглинання енергії обертових мас.

Вентилятори розділяють на відцентрові (радіальні) й осьові.

Вентилятори радіальні низького тиску загального призначення (загальнопромислові) використовуються в системах вентиляції і кондиціонування, а також у технологічних установках.

Виготовляються різні типорозміри вентиляторів по схемі з безпосереднім з'єднанням з двигуном і по схемі з ремінним приводом. Завдяки такому виконанню аеродинамічні характеристики вентиляторів заповнюють досить рівномірно і густо всю область режимів з продуктивністю від 1000 м3/год до 100000 м3/год і повним тиском від 100 Па до 1800 Па.

Вентилятори являються механізмами з режимом тривалого навантаження зі значним числом годин роботи на рік; навантаження на валу двигуна спокійне, перевантажень не виникає. Частота обертання робочого колеса вентилятора для великих машин не перевищує 600 об/хв, зі зменшенням потужності вентиляторів їхня номінальна частота обертання зростає до 1500-3000об/хв.

Раціональний вибір вентилятора з високим ККД на будь-який заданий режим здійснюють практично без запасу, що дає можливість значно знизити енергоспоживання вентиляторної установки, зменшити габарити і масу.

Для комплектації вентиляторів застосовуються асинхронні трифазні короткозамкнені одношвидкісні двигуни загальнопромислового застосування серій 4А, АИР та інші,більш нових серій, призначені для роботи від мережі змінного струму з частотою 50 Гц і напругою 220/380В. Кліматичне виконання двигуна підбирається з урахуванням кліматичного виконання вентилятора. Серед механізмів, що приводяться в рух асинхронними двигунами, частка вентиляторів становить 37,7%. Основна їх кількість припадає на вентилятори санітарно-технічного призначення, що здійснюють кондиціювання повітря. Незважаючи на відносно невелику потужність цих вентиляторів (до 100 кВт), на них припадає значна сумарна споживана енергія. У зв'язку з цим, особливе значення для вентиляторів має застосування регульованого електропривода, тому що ККД в цьому випадку в середньому на 12% вище, ніж з використанням нерегульованого електропривода.

Вентилятори, на відміну від інших турбомеханізмів, завжди працюють на мережу без протитиску, внаслідок чого залежність моменту статичного опору на валу приводного двигуна від швидкості носить квадратичний характер, а потужність, що підводиться до вентилятора без урахування втрат на тертя в підшипниках, пропорційна кубу швидкості. Вентилятори мають великий момент інерції, який іноді на порядок і більше перевищує момент інерції приводного двигуна. Це ускладнює їх пуск, а в деяких випадках, вимагає застосування електричного гальмування для швидкої зупинки робочого колеса.

Електропривод вентилятора повинен відповідати таким технічним вимогам і умовам експлуатації:

1. Вентилятор працює на нагнітання без протитиску в двох технологічних режимах:

- регулювання продуктивності при нормальних атмосферних умовах в межах зони регулювання параметрів вентилятора;

- підтримка продуктивності при тиску не менш ніж заданий, в умовах зміни температури повітря на стороні всмоктування в межах від +30° до - 40° С.

2. Режим роботи - тривалий.

3. Мережа трифазна 380 В, 50 Гц.

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 6.1.

Вихідні дані для розрахунку завдання № 1                               Таблиця 6. 1

| Варіант | Продуктивність Q, м3 /год. | Тиск Н, Па | ККД вентилятора ηв ,% | Синхронна швидкість n0, об/хв | Тип вентилятора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 8000 | 800 | 82 | 3000 | відцентровий |
| 1 | 9000 | 900 | 84 | 1500 |  |
| 2 | 10000 | 1000 | 84 | 1000 |  |
| 3 | 11000 | 1100 | 85 | 1500 |  |
| 4 | 12000 | 1200 | 86 | 1500 |  |
| 5 | 13000 | 1300 | 86 | 3000 |  |
| 6 | 14000 | 1250 | 84 | 1500 |  |
| 7 | 15000 | 1300 | 85 | 1000 |  |
| 8 | 16000 | 1350 | 84 | 3000 |  |
| 9 | 17000 | 1000 | 85 | 1000 |  |
| 10 | 18000 | 1050 | 84 | 1500 | осьовий |
| 11 | 19000 | 1100 | 85 | 3000 |  |
| 12 | 20000 | 1300 | 84 | 1500 |  |
| 13 | 21000 | 1400 | 85 | 750 |  |
| 14 | 22000 | 1350 | 84 | 1000 |  |
| 15 | 23000 | 1450 | 86 | 1500 |  |
| 16 | 24000 | 1500 | 85 | 1000 |  |
| 17 | 25000 | 1550 | 86 | 750 |  |
| 18 | 26000 | 1600 | 84 | 1000 |  |
| 19 | 27000 | 1500 | 83 | 1000 |  |
| 20 | 28000 | 1550 | 83 | 1000 | відцентровий |
| 21 | 29000 | 1650 | 82 | 750 |  |
| 22 | 30000 | 1700 | 84 | 1000 |  |
| 23 | 31000 | 1750 | 85 | 750 |  |
| 24 | 32000 | 1800 | 86 | 1000 |  |
| 25 | 8000 | 1300 | 82 | 750 |  |
| 26 | 9000 | 1400 | 84 | 1500 |  |
| 27 | 10000 | 1350 | 84 | 1000 |  |
| 28 | 11000 | 1450 | 85 | 750 |  |
| 29 | 12000 | 1500 | 86 | 1000 |  |
| 30 | 13000 | 1550 | 86 | 1000 | осьовий |
| 31 | 14000 | 1600 | 84 | 750 |  |
| 32 | 15000 | 800 | 85 | 1000 |  |

Продовження таблиці 6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 16000 | 900 | 84 | 1500 | осьовий |
| 34 | 17000 | 1000 | 85 | 1000 |  |
| 35 | 18000 | 1100 | 84 | 750 |  |
| 36 | 19000 | 1200 | 85 | 1500 |  |
| 37 | 20000 | 1300 | 84 | 1000 |  |
| 38 | 21000 | 1250 | 85 | 750 |  |
| 39 | 22000 | 1500 | 84 | 750 | відцентровий |
| 40 | 23000 | 1550 | 86 | 1000 |  |
| 41 | 24000 | 1600 | 85 | 1500 |  |
| 42 | 25000 | 1500 | 86 | 750 |  |
| 43 | 26000 | 1550 | 84 | 1500 |  |
| 44 | 27000 | 1650 | 83 | 1000 |  |
| 45 | 28000 | 1700 | 83 | 600 |  |
| 46 | 29000 | 1750 | 82 | 1500 |  |
| 47 | 30000 | 1700 | 84 | 1000 |  |
| 48 | 31000 | 1750 | 85 | 750 |  |
| 49 | 32000 | 1800 | 86 | 1500 |  |

6.1. 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального

завдання №1

1.Розрахунок потужності двигуна

Номінальна потужність приводного двигуна повинна дорівнювати або трохи більшою потужності на валу вентилятора в усіх його можливих технологічних режимах роботи і визначається за формулою

P=kзQHηвηп10−3,                                                          (6.1)

де P - номінальна потужність двигуна, кВт;

Q – продуктивність, м3/с;

Н –тиск, Па;

ηв – ККД вентилятора, %;

ηп – ККД передачі, %;

kз  – коефіцієнт запасу.

Коефіцієнти корисної дії передачі лежать у межах 0, 9-1,0. Коефіцієнт запасу для осьових вентиляторів kЗ=(1,05-1,10); для відцентрових вентиляторів kЗ=(1,10-1,15).

2. Розрахункові параметри електродвигуна

Номінальна частота обертання двигуна

nн=n01−Sн.                                                                     (6.2)

Синхронна кутова швидкість двигуна

ω0=2πn060 .                                                                                    (6.3)

Номінальна кутова швидкість двигуна

ωн=ω01−Sн.                                                                    (6.4)

Номінальний момент двигуна

Mн=Pнωн.	                                                                                  (6.5)

Максимальний момент двигуна

Mmax=mmaxMн.                                                                   (6.6)

Пусковий момент двигуна

Mп=mпMн.                                                                         (6.7)

Номінальний струм статора

IН=РН3UНηНcosϕН.                                                 (6.8)

Максимальний струм  при прямому пуску

I1max=kiдвIн.                                                                 (6.9)

3. Вибір перетворювача

Після вибору двигуна й визначення його номінальних параметрів можна вибирати перетворювач.

Вибір перетворювача здійснюється відповідно до номінальних даних двигуна з умови  IПР≥IH;    UПР≥UH.

6.1.3. Приклад розрахунку завдання №1

Вихідні дані:

продуктивність Q, м3/год                                                                    10 000;

тиск Н, Па                                                                                             850;

ККД вентилятора ηв, %                                                                        80;

синхронна частота обертання n0, об/хв                                              1500;

тип вентилятора                                                                       відцентровий.

Розрахункова потужність

P=QHηв=10000⋅8503600⋅0,810−3=2,95кВт.

Приймаємо ККД передачі ηп =100 %, коефіцієнт запасу kз =1,1.

Потужність на валу вентилятора

P=kзPηп=1,12,951,0=3,25кВт.

При синхронній швидкості 1500 об/хв найближчим за потужністю є електродвигун АИР100L4 [8], номінальна потужність якого дорівнює 4 кВт. Зауважимо, що двигун обраної потужності задовольняє роботі вентилятора в усій області аеродинамічних характеристик при нормальних атмосферних умовах. Технічні характеристики електродвигуна наведені в таблиці 6.2.

.

| Типорозмір | АИР100L4 |
| --- | --- |
| Напруга Uн, В | 380 |
| Потужність Pн, кВт | 4,0 |
| Частота обертів nн, об/хв | 1425 |
| Струм Ін , А | 8,8 |
| ККД ηн, % | 85,9 |
| cosφн | 0,77 |
| mп =МпМн | 2,5 |
| m max=МmaxМн | 3 |
| kiдв=IпIн | 6 |
| Момент інерції J,кг·м2 | 0,0101 |
| Ступінь захисту | IP55 |

Технічні характеристики  електродвигуна                                  Таблиця 6. 2

Синхронна кутова швидкість двигуна

ω0=2πn060=2π⋅150060=157радс.

Номінальна кутова швидкість двигуна

ωн=2πnн60=2π⋅142560=149,15радс.

Номінальний момент двигуна

Mн=Pнωн=4000149,15=26,8Нм.

Максимальний момент двигуна

Mmax=mmaxMн=3⋅26,8=80,5Нм.

Пусковий момент двигуна

Mп=mпMн=2,5⋅26,8=67Нм.

Номінальний струм статора

IН=РН3UНηНcosϕН=40003⋅380⋅0,859⋅0,77=9,2А.

Максимальний струм двигуна при прямому пуску

I1max=kiдвIн=6⋅9,2=55А.

Відповідно до умови  Iпр≥Iн вибираємо перетворювач частоти моделі MICROMASTER 6SE6420-2UD24-0BA1 виробництва концерну SIEMENS [9].

Характеристики перетворювача частоти SIEMENS MICROMASTER 420

Напруга живлення 3AC 380-480 В +10/-10% 47-63 Гц.

Потужність при постійному моменті навантаження 4 кВт, перевантаження  150%  до 60 сек.

Вихідний струм 10,2А.

Потужність при змінному моменті навантаження 4 кВт.

Ступінь захисту IP20.

Температура навколишнього середовища при експлуатації  від -10°С до +5°С.

Особливості Siemens Micromaster 420

Просте введення в експлуатацію.

Особливо гнучка конфігурація завдяки модульній конструкції.

Безшумна робота двигуна завдяки високій частоті ШИМ.

Повний захист двигуна й перетворювача.

Перевантажувальна здатність 150 % від розрахункового вихідного струму в   інтервалі 60 с кожні 5 хв.

Захист від перенапруги й зниженої напруги.

Захист від перегріву перетворювача.

Захист двигуна за допомогою підключення PTC терморезистора.

Захисне заземлення.

Захист від короткого замикання.

Тепловий захист по I2t.

Захист від блокування двигуна.

Захист від перекидання інвертора.

Захист від зміни параметрів.

Новітня технологія IGBT.

Цифрове мікропроцесорне керування.

Пряме керування потоком двигуна (FCC) для поліпшення динамічних характеристик і оптимального керування двигуном.

U/f керування квадратичне.

Блок-схема перетворювача MICROMASTER наведена на рисунку 6.1.

6.2. Завдання 2 . Розрахунок параметрів та вибір частотно-регульованого електропривода механізму головного підйому мостового крана

6.2.1. Загальні відомості про мостові крани

Мостовий кран являє собою міст, що переміщається по крановим рейкам на ходових колесах, які встановлені на кінцевих балках. Рейки укладають на підкранові балки, що спираються на виступи верхньої частини колон цеху. Механізм пересування встановлений на моста крана. Управління всіма механізмами відбувається з кабіни, прикріпленою до мосту крана. Живлення електродвигунів здійснюється по цеховим тролеям. Для підведення електроенергії застосовують струмоз'ємники ковзаючого типу, прикріплені до металоконструкцій крана. У сучасних конструкціях мостових кранів струмопідвід здійснюється за допомогою гнучкого кабелю. Привод ходових коліс здійснюється від електродвигуна через редуктор і трансмісійний вал.

Рис.6.1. Блок-схема перетворювача MICROMASTER 6SE6420-2UD24-0BA1

Будь-якій сучасний вантажопідйомний кран, відповідно до вимог безпеки, може мати для кожного робочого руху в трьох площинах  наступні самостійні механізми: механізм підйому-опускання вантажу, механізм пересування крана в горизонтальній площині і механізми обслуговування зони роботи крана (пересування візка).

До основних параметрів підйомного механізму крана відносяться вантажопідйомність, маса захватного пристрою, діаметр барабана, передаточне число редуктора, швидкість підйому, висота підйому.

Механізм підйому забезпечується регульованим електроприводом.

Типова  кінематична схема механізму головного підйому наведена на рисунку 6.2.

Рис. 6.2.  Кінематична схема механізму головного підйому

1 - двигун; 2 - муфта; 3 - гальмо; 4 - редуктор; 5 - барабан; 6 - поліспаст;

7 - нерухомий блок поліспаста

До основних напрямів модернізації привода відноситься перехід на сучасну елементну базу на основі частотного перетворювача. При підключенні частотного перетворювача пуск двигуна відбувається плавно, без пускових струмів і ударів, що знижує навантаження на двигун і механізми, збільшує строк їхньої служби.

Частотний перетворювач дозволяє заощаджувати на непродуктивних витратах енергії, оскільки має функцію енергозбереження. Ця функція дозволяє при виконанні тієї ж роботи заощаджувати додатково від 5 до 30% електроенергії шляхом підтримки електродвигуна в режимі оптимального ККД.

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 6.3.

Число циклів за годину Z=10, кратність поліспастів iп =2.

ККД головного підйому під навантаженням η=0,79.

6.2.2. Методичні вказівки до виконання індивідуального

завдання №2

1.Розрахунок  статичних моментів

Момент статичного опору на валу двигуна при підйомі     вантажу

Мс1=GГ+G0⋅Dб2⋅iРП⋅η

,                                                       (6.10)

де Мс1 – момент статичного опору на валу електродвигуна при підйомі вантажу, Н·м;

Dб – діаметр барабана підйомної лебідки, м;

GГ – вага вантажозахватного пристрою з вантажем, Н;

G0 – вага вантажозахватного пристрою без вантажу, Н;

η – ККД    підйомника при підйомі вантажу;

iрп –передаточне число редуктора з урахуванням кратності поліспастів.

Вага вантажозахватного пристрою з вантажем

Gг = Q · g · 103 ,                                                      (6.11)

де Q –вантажопідйомність  пристрою, т.

Вага вантажозахватного пристрою без вантажу

G0=m0·g,                                                                                        (6.12)

де m0 – маса вантажопідйомного пристрою, кг.

Передаточне число редуктора з урахуванням кратності поліспасті

iрп=iр·iп,                                                            (6.13)

де iр – передаточне число редуктора привода;

iп – кратність поліспастів.

Момент статичного опору на валу двигуна при опусканні вантажу (гальмівний спуск)

Мс2 = Мс1·(2·η-1),                                                   (6.14)

де Мс2 – момент статичного опору на валу двигуна при опусканні вантажу, Н·м.

Момент статичного опору на валу двигуна при підйомі вантажозахватного  пристрою

Мс3=G⋅Dб2⋅iРП⋅η0 ;                                                                                    (6.15)

де Мс3 - момент статичного опору на валу двигуна при підйомі

Вихідні дані для розрахунку завдання №2                                   Таблиця 6. 3

| Варіант | Вантажо-підйомність | Маса захватного пристрою | Діаметр барабана | Передаточне число редуктора, | Швидкість підйому | Висота підйому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Q, т | m0, кг | Dб, мм | iр | V, м/хв | L, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 5 | 950 | 250 | 20 | 20 | 8 |
| 1 | 10 | 1500 | 300 | 25 | 4,6 | 10 |
| 2 | 15 | 2000 | 380 | 31,5 | 10 | 16 |
| 3 | 20 | 3500 | 400 | 25 | 12 | 25 |
| 4 | 16 | 3040 | 380 | 20 | 8 | 16 |
| 5 | 32 | 4000 | 450 | 31,5 | 6,5 | 18 |
| 6 | 12,5 | 1200 | 350 | 16 | 20 | 32 |
| 7 | 20 | 3500 | 400 | 25 | 10 | 16 |
| 8 | 32 | 4080 | 560 | 31,5 | 20 | 12 |
| 9 | 40 | 4500 | 600 | 31,5 | 4,6 | 10 |
| 10 | 50 | 4600 | 650 | 40 | 10 | 30 |
| 11 | 80 | 7200 | 700 | 20 | 12 | 24 |
| 12 | 100 | 8000 | 720 | 25 | 8 | 16 |
| 13 | 10 | 1050 | 420 | 31,5 | 6,4 | 12 |
| 14 | 15 | 1600 | 450 | 25 | 10 | 32 |
| 15 | 30 | 3000 | 520 | 20 | 20 | 24 |
| 16 | 60 | 5200 | 650 | 31,5 | 18 | 36 |
| 17 | 75 | 7000 | 680 | 16 | 10 | 12 |
| 18 | 150 | 12500 | 700 | 25 | 4,8 | 18 |
| 19 | 250 | 15500 | 750 | 31,5 | 2 | 12 |
| 20 | 32 | 1600 | 400 | 31,5 | 15 | 30 |
| 21 | 50 | 4500 | 500 | 40 | 6 | 24 |
| 22 | 80 | 6800 | 600 | 25 | 4,6 | 12 |
| 23 | 100 | 8200 | 750 | 20 | 12 | 10 |
| 24 | 250 | 15500 | 750 | 31,5 | 2 | 12 |
| 25 | 40 | 3500 | 500 | 31,5 | 20 | 32 |
| 26 | 5 | 750 | 450 | 25 | 40 | 12 |

Продовження таблиці 6.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 16 | 3040 | 480 | 20 | 8 | 16 |
| 28 | 32 | 4000 | 550 | 31,5 | 6,5 | 18 |
| 29 | 12,5 | 1200 | 450 | 16 | 20 | 32 |
| 30 | 20 | 3500 | 500 | 25 | 10 | 16 |
| 31 | 32 | 4080 | 560 | 31,5 | 20 | 12 |
| 32 | 40 | 4500 | 600 | 31,5 | 4,6 | 10 |
| 33 | 50 | 4600 | 650 | 40 | 10 | 30 |
| 34 | 80 | 7200 | 700 | 20 | 12 | 24 |
| 35 | 100 | 8000 | 720 | 25 | 8 | 16 |
| 36 | 10 | 1050 | 420 | 31,5 | 6,4 | 12 |
| 37 | 15 | 1600 | 450 | 25 | 10 | 32 |
| 38 | 30 | 3000 | 520 | 20 | 20 | 24 |
| 39 | 60 | 5200 | 650 | 31,5 | 18 | 36 |
| 40 | 75 | 7000 | 680 | 16 | 10 | 12 |
| 41 | 150 | 12500 | 700 | 25 | 4,8 | 18 |
| 42 | 250 | 15500 | 750 | 31,5 | 2 | 12 |
| 43 | 32 | 1600 | 400 | 31,5 | 15 | 30 |
| 44 | 50 | 4500 | 500 | 40 | 6 | 24 |
| 45 | 80 | 6800 | 600 | 25 | 4,6 | 12 |
| 46 | 100 | 8200 | 750 | 20 | 12 | 10 |
| 47 | 10 | 1200 | 400 | 31,5 | 5,2 | 12 |
| 48 | 15 | 2000 | 480 | 25 | 10 | 16 |
| 49 | 20 | 3500 | 500 | 25 | 12 | 25 |

де Мс3 - момент статичного опору на валу двигуна при підйомі                                                                                   вантажозахватного пристрою без вантажу, Н·м;

η0- ККД привода при підйомі й спуску вантажозахватного   пристрою без вантажу.

ККД привода при підйомі й спуску вантажозахватного пристрою без вантажу

η0=Кз⋅η0,6⋅(1−η)+0,6⋅Кз⋅η+0,4⋅Кз

,                                  (6.16)

де Кз - коефіцієнт завантаження крана на холостому ходу.

Коефіцієнт завантаження крана на холостому ходу

Кз=G0G0+GГ .                                                                        (6.17)

Момент статичного опору на валу двигуна при спуску вантажозахватного пристрою без вантажу

Мс4 = Мс3·(2·η0-1),                                                      (6.18)

де Мс4 - момент статичного опору на валу двигуна при спуску  вантажозахватного пристрою без вантажу, Н·м.

Розрахунковий еквівалентний статичний момент

Мe′=Мс12+Мс22+Мс32+Мс424.                                                                (6.19)

Час циклу

tц=3600Ζ,                                                       (6.20)

де Z - число циклів за годину.

Час роботи при русі з вантажем і без нього

tраб=4⋅LV,                                                       (6.21)

де L - висота підйому, м,

V - швидкість підйому,м/с.

Тривалість включення механізму під час роботи

ТВр=tрабtц⋅100%.

Еквівалентний статичний момент

Мe=МeТВрТВст,                                                       (6.22)

де ТВр – тривалість включення механізму під час роботи, %;

ТВст – стандартна тривалість включення, %.

2. Розрахункові параметри електродвигуна

Частота обертання двигуна

n=60⋅V⋅iРПπ⋅Dб.

(6.23)

Середня еквівалентна потужність механізму

Pе=Mе⋅n9550 .                                                           (6.24)

По отриманій потужності механізму вибирається асинхронний двигун з короткозамкненим ротором.

3.Вибір перетворювача

Після вибору двигуна й визначення його номінальних параметрів можна вибирати перетворювач з умовиIПР≥IH;    UПР≥UH.

Вибір перетворювача здійснюється відповідно до номінальних даних двигуна.

6. 2. 3 Приклад розрахунку завдання №2

Вихідні дані:

вантажопідйомність Q,т                                                                        10;

маса захватного пристрою m0,кг                                                          1200;

діаметр барабана Dб ,мм                                                                        450;

передаточне число редуктора iр                                                             34,2;

швидкість підйому V,м/хв                                                                     15;

висота підйому L, м                                                                                 8.

Вага вантажозахватного пристрою з вантажем

Gг = Q · g · 103  =10·9,8·103 =98000 Н.

Вага вантажозахватного пристрою без вантажу

G0 = m0 · g =1200·9,8=  11760 Н.

Передаточне число редуктора з урахуванням кратності поліспастів

iрп = iр · iп =34,2 · 2=68,4.

Визначаємо момент статичного опору на валу двигуна при підйомі вантажу

Мс1=GГ+G0⋅Dб2⋅iРП⋅η=(98000+11760)0,452⋅68,4⋅00,79=457Нм.

Визначаємо момент статичного опору на валу двигуна при опусканні вантажу (гальмівний спуск)

Мс2 = Мс1·(2·η-1)=457(2·0,79-1)=265 Нм.

Розраховуємо коефіцієнт завантаження крана на холостому ході

Кз=G0G0+GГ=   1176011760+98000  =   0,107.

Знаходимо ККД підйомника при підйомі й спуску вантажозахватного пристрою без вантажу

= 0,38

Визначаємо момент статичного опору на валу двигуна при підйомі вантажозахватного пристрою

Мс3=G⋅Dб2⋅iРП⋅η0 =  11760⋅0,452⋅68,4⋅0,38=101,8 Нм.

Визначаємо момент статичного опору на валу двигуна при спуску вантажозахватного пристрою без вантажу

Мс4=Мс3·(2·η0-1)= 101,8(2·0,38-1)= -63,6 Нм.

Обчислюємо еквівалентний статичний момент зі штрихом

Мe′=Мс12+Мс22+Мс32+Мс424 =4572+2652+101,82+(−63,6)24= 270,8Нм.

Обчислюємо час циклу

tц=3600Ζ =  360010=360с.

Обчислюємо час роботи при русі з вантажем і без нього

tраб=4⋅LV  =4⋅80,25 =128с.

.

Обчислюємо тривалість включення механізму під час роботи

ТВр=128360⋅100%=35,6%

Приводимо ТВр до найближчого стандартного значення ТВст = 40%.

Визначаємо еквівалентний статичний момент

Me=Me'ТВрТВст =270,835,640=255,5Нм.

Знаходимо частоту обертання двигуна

n0=60⋅V⋅iрпπ⋅Dб==726 об/хв.

Знаходимо середню еквівалентну потужність механізму

Рэ=Мэ⋅n9550  =255,5⋅7269550=19,4кВт.

По отриманій потужності механізму вибирається крановий електродвигун серії  4МТК для роботи в складі частотно-регульованого привода (додаток В), [8].

Докладні технічні характеристики наведені у таблиці 6.4 при номінальній напрузі 380 В, 50 Гц, номінальному режимі  роботи  S3-ТВ40% за ДСТ 183-74.

Технічні характеристики електродвигуна                                     Таблиця 6.4

| Тип двигуна | 4МТКН-Ф2П |
| --- | --- |
| Потужність, Рн | 22кВт |
| Частота обертання, n0 | 735об/хв. |
| Струм статора, I1 | 59 А |
| Номінальний момент, Мн | 285 Н·м |
| Максимальний момент, Мmax | 885 Н·м |
| Момент інерції, Jдв | 0,63 кг∙ м2 |
| ККД | 86,5% |

Відповідно до умови   IПР≥IН і UПР≥UH вибираємо перетворювач частоти компанії Delta Electronics [9], параметри якого наведені в таблиці 6.5.

Технічні характеристики перетворювача                                         Таблиця 6.5

| Серія | Модель | Потужність, кВт | Кількість фаз на вході перетворювача | Перевантажувальний момент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VFD-С | VFD185C43A | 18,5 | 3-ф/380 | 200% |

Перетворювачі частоти серії VFD-F призначені для керування швидкістю обертання трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором потужністю від 0,75 до 220кВт.

Застосування VFD185C43A:

- підйомно-транспортне устаткування: крани, лебідки, пасажирські ліфти, елеватори, ескалатори, редуктори, конвеєри й т.д.;

- устаткування для хімічної й деревопереробної промисловості: екструдери, змішувачі, вібратори, сепаратори, натяжні пристрої, піскостру-меневі апарати;

- верстатне устаткування: верстати з ЧПУ, токарні, фрезерні, поздовжньо-стругальні верстати, свердлильні, шліфувальні верстати.

Особливості універсального перетворювача частоти Delta VFD-З2000

Режими керування швидкістю, моментом, положенням.

Модульний дизайн із значною кількістю плат розширення.

Вбудований ЖКМ із LD-Програмуванням.

Керування/обмеження моменту в 4-х квадрантах.

Керування стандартними асинхронними двигунами й синхронними сервомоторами в розімкненому й у замкненому контурі швидкості.

Стартовий момент: до 150% на 0.5 Гц (без зворотного зв'язку); до 150% на 0 Гц (з енкодером).

Стабільне керування швидкістю на низьких частотах, до 200% моменту на нульовій швидкості.

Крім традиційного Пі-регулятора в контурі швидкості використовується PDFF-Керування, що усуває перерегулювання й поліпшує відгук системи.

Функція безпечної зупинки двигуна у відповідності зі стандартами EN 954-1, EN 60204-1 і IEC61508 для запобігання травмування персоналу від випадкового запуску.

Вбудовані CANopen і ModBUS, Profibus-DP, DeviceNet, ModBUS TCP і Ethernet/IP інтерфейси.

Вбудований гальмовий ключ.

Знімний цифровий пульт керування з текстовим жк-дисплеєм.

Вбудований RFI-Фільтр.

Швидкознімний вентилятор.

Блок-схема перетворювача VFD185C43A наведена на рисунку 6.3.

6.3. Завдання 3. Розрахунок електропривода рольганга ножиців

6.3.1 Загальні відомості про рольганг

Рольганги входять до складу устаткування технологічних ліній прокатного цеху чорної металургії. Рольганги являють собою механізми, за допомогою яких здійснюється транспортування заготовок, напівфабрикатів і готових виробів у ході технологічного процесу прокатного виробництва. Сучасні прокатні стани характеризуються складним технологічним процесом обробки металу, тому загальна довжина рольгангів досить значна, а маса їх іноді досягає 20-30% від маси механічного устаткування всього прокатного стана.

Рольганг ножиців служить для переміщення заготовки, установки її для порізу на заданій позначці. Заготовка довжиною L подається на рольганг транспортером. Рольганг запускається, переміщує заготовку на довжину L/2 і зупиняється. Різання заготовки ножицями відбувається при нерухливому рольгангу, відрізана частина заготовки знімається з рольганга транспортером,. Після цього рольганг запускається вдруге, переміщаючи частину заготовки, що залишилася, (довжиною L/2) за ножиці, звідки вона знімається з рольганга.

Рис.6.3. Блок-схема перетворювача VFD185C43A

6.3.2 Методичні вказівки до виконання контрольного завдання №3

У завданні треба вибрати силовий трансформатор для живлення перетворювача (або струмообмежуючий реактор), згладжуючий реактор у колі постійного струму (при необхідності).

Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці 6.6.

Рис. 6.4. Кінематична схема рольганга

1 - конічна шестірня; 2 - поздовжній вал; 3 - ролик; 4 - електродвигун;

5 - гальмівний шків; 6 – редуктор

1.Розрахунок  статичних и динамічних моментів.

Кутова швидкість обертового ролика

ωр=2VВD,

(6.25)

де Vв - швидкість транспортування заготовки, м/с;

D - діаметр бочки ролика, м.

Таблиця 6.6

Технічні дані рольганга

| Позна-чення | Найменування показника | Од. вим. | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N | Число роликів | - | 16 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 |
| mр | Маса ролика | т | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1 |
| D | Діаметр ролика | м | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| dш | Діаметр шийки ролика | мм | 150 | 140 | 140 | 150 | 130 | 140 | 140 | 10 | 130 | 130 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| μ | Коефіцієнт тертя ковзання | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| f | Коефіцієнт тертя катання | мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Jр | Момент інерції ролика | кг·м2 | 24 | 20 | 20 | 24 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Jв | Момент інерції поздовжнього вала | кг·м2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Jк | Момент інерції конічного колеса | кг·м2 | 2 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 3 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 12 | 1,6 | 0,6 | 0,8 |
|  | Маса заготовки | т | 7,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,3 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 7 |
| Vв | Швидкість транспортування | м/з | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| а | Припустиме прискорення | м/з2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z | Число циклів за годину | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| tр | Сумарний час роботи, не більше | с | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 36 | 38 |

Продовження таблиці 6.6

| Позна-чення | Найменування показника | Од. вим. | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| N | Число роликів | - | 18 | 16 | 20 | 22 | 15 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12 | 16 | 15 | 18 | 12 |
| mр | Маса ролика | т | 0,6 | 1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 |
| D | Діаметр ролика | м | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| dш | Діаметр шийки ролика | мм | 100 | 130 | 150 | 110 | 130 | 140 | 120 | 100 | 130 | 100 | 120 | 120 | 110 | 100 |
| μ | Коефіцієнт тертя ковзання | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| f | Коефіцієнт тертя катання | мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Jр | Момент інерції ролика | кг·м2 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Jв | Момент інерції поздовжнього вала | кг·м2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Jк | Момент інерції конічного колеса | кг·м2 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 12 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
|  | Маса заготовки | т | 6 | 7 | 7 | 6 | 7,5 | 7,3 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 7 |
| Vв | Швидкість транспортування | м/з | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| а | Припустиме прискорення | м/з2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z | Число циклів за годину | - | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| tр | Сумарний час роботи, не більше | с | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 |

Продовження таблиці 6.6

| Позна-чення | Найменування показника | Од. вим. | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| N | Число роликів | - | 20 | 12 | 16 | 15 | 18 | 12 | 18 | 16 | 20 | 22 | 15 | 12 | 20 | 16 |
| mр | Маса ролика | т | 0,6 | 1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 1 |
| D | Діаметр ролика | м | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| dш | Діаметр шийки ролика | мм | 100 | 130 | 150 | 110 | 130 | 140 | 120 | 100 | 130 | 100 | 120 | 120 | 110 | 100 |
| μ | Коефіцієнт тертя ковзання | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| f | Коефіцієнт тертя катання | мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Jр | Момент інерції ролика | кг·м2 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| Jв | Момент інерції поздовжнього вала | кг·м2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Jк | Момент інерції конічного колеса | кг·м2 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 12 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
|  | Маса заготовки | т | 6 | 7 | 7 | 6 | 7,5 | 7,3 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 7 |
| Vв | Швидкість транспортування | м/з | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| а | Припустиме прискорення | м/з2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z | Число циклів за годину | - | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| tр | Сумарний час роботи, не більше | с | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 40 |

Продовження таблиці 6.6

| Позна-чення | Найменування показника | Од. вим. | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| N | Число роликів | - | 12 | 16 | 15 | 18 | 20 | 16 | 15 | 14 |
| mр | Маса ролика | т | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| D | Діаметр ролика | м | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| dш | Діаметр шийки ролика | мм | 100 | 130 | 150 | 110 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| μ | Коефіцієнт тертя ковзання | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| f | Коефіцієнт тертя катання | мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Jр | Момент інерції ролика | кг·м2 | 18 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 |
| Jв | Момент інерції поздовжнього вала | кг·м2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Jк | Момент інерції конічного колеса | кг·м2 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 1,0 |
|  | Маса заготовки | т | 6 | 7 | 7 | 6 | 7,5 | 7,3 | 6 | 7 |
| Vв | Швидкість транспортування | м/з | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,9 |
| а | Припустиме прискорення | м/з2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| z | Число циклів за годину | - | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| tр | Сумарний час роботи, не більше | с | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 |

Розрахункова кутова швидкість двигуна

ωдв = ωр ·  i1 · i2,                                                         (6.26)

де i1 – передаточне число одноступінчастого циліндричного редуктора.

Стандартні передаточні числа циліндричного редуктора i1 = 2; 3,15; 4; 5; 6,3 (1=0,98);

i2 – передаточне число конічної передачі. Стандартні передаточні числа конічної передачі i2 = 1; 1,12; 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3 (2 = 0,97).

Момент і потужність привода роликів рольганга визначається з урахуванням наступних факторів:

а) момент сил тертя в підшипниках при переміщенні заготовки по рольгангу:

(6.27)MТП=mdШμg2iη,

де m - маса тіла, що  рухається, і  маса деталей, що опираються на вузол кочення, кг;

dш – діаметр шийки ролика, м ;

μ – коефіцієнт тертя ковзання в підшипниках;

g = 9.81 м/с2 - прискорення вільного падіння;

i - загальне передаточне число

i=i1·i2;                                                               (6.28)

η - загальний ККД передачі

η= η 1 · η 2.                                                                    (6.29)

Маса тіла, що  рухається, і  маса деталей, що опираються на вузол кочення

m=mз+N⋅mр;

(6.30)

де mЗ  -маса  металу, кг;

N-число роликів;

mр  -маса ролика, кг;

б) момент сил тертя кочення

M ТК =mЗgfiη ,                                                                      (6.31)

де f  - коефіцієнт тертя кочення металу по роликах;

в) момент сил тертя при буксуванні (проковзуванні) заготовки у випадку її зупинки

MБ=MТП+mDμбg2iη,                                                                (6.32)

де μб – коефіцієнт  тертя ковзання роликів по заготовці при буксуванні (для гарячого металу можна прийняти μб = 0,3).

Ці моменти становлять статичне (постійне при V = const) навантаження привода

Мст=МТП+МТК+МБ.                                                   (6.33)

Для можливості транспортування металу із прискоренням, до роликів необхідно прикласти динамічний момент

Mдин=εJη=2aD⋅Jпривη,

6.34)

де  ε -  кутове прискорення обертової маси, 1/с2 (рад/с2);

а - лінійне прискорення, м/с2 ;

Jприв – приведений до вала двигуна момент інерції, кг·м2,

Jприв=Jвi12+Jкi12⋅i22+JРiред2+mЗ⋅VВ2ω.дв.2,                                  (6.35)

де JВ – момент  інерції поздовжнього вала;

JК – момент  інерції конічного колеса;

JР – момент  інерції ролика.

Повний момент двигуна

Мдв= Мст + Мдин .                                                                  (6.36)

Час  циклу

tц=3600Ζ,                                                                          (6.37)

де Z-число циклів за годину.

ТВр=tрtц⋅100%.Тривалість включення механізму під час роботи

(6.38)

Еквівалентний момент

Мe=МдвТВрТВст,                                                          (6.39)

де ТВр – тривалість включення механізму під час роботи, %;

ТВст – стандартна тривалість включення, %.

2. Розрахункові параметри електродвигуна

Потужність двигуна, що потрібна для обертання роликів рольганга

Pдв= Ме·ωдв .                                                                    (6.40)

Частота обертання двигуна

nдв=60⋅ω2π.

.

6.41)

По отриманій потужності механізму обирається двигун постійного струму.

Після вибору двигуна й визначення його номінальних параметрів можна вибирати перетворювач з умови IПР≥IH;    UПР≥UH.

Вибір перетворювача здійснюється відповідно до номінальних даних двигуна.

3.  Вибір перетворювача постійного струму

Живлення двигунів постійного струму передбачається від перетворювача по трифазній мостовій схемі випрямлення з роздільним керуванням тиристорних груп.

Вибір трансформатора (струмообмежуючого реактора) виконується з

умови забезпечення номінальної напруги на якорі двигуна при припустимих коливаннях напруги мережі (-10% +15 %) і номінальному струмі якоря.

Практично при номінальній напрузі на якорі двигуна Uн=220В  застосовують трансформатор, при Uн = 440 В – струмообмежуючий реактор.

Для вибору трансформатора визначають лінійну напругу вентильної

(вторинної) обмотки трансформатора по співвідношенню

U2Л=3kRkUkсUНТП ,                                                                            (6.42)

де кR – коефіцієнт, що враховує спадання напруги за рахунок комутації

тиристорів, на активних опорах трансформатора, вентилів, згладжуючого

реактора (попередньо кR = 1,05);

кu – коефіцієнт схеми випрямлення (для трифазної мостової схеми

кU = 2,34);

кc – коефіцієнт, що враховує припустимі коливання напруги мережі (для промислових електричних мереж кc = 0,85).

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

kТ=U1ЛU2Л,                                                          (6.43)

де U1л – номінальна лінійна напруга мережної (первинної) обмотки

трансформатора.

Значення струму фази в колі живлення перетворювача (вторинної обмотки) при струмі навантаження Iн – номінальному струмі двигуна

I   2 = кI ⋅ Iн ,                                                                         (6.44)

де кI – коефіцієнт схеми випрямлення по струму ( для трифазної мостової схеми кI = 0,82).

Значення струму первинної обмотки

I1 = I2kТ.                                                                                      (6.45)

Розрахункове значення типової потужності трансформатора

ST=3U1ЛI1+U2ЛI22.                                                                         (6.46)

Користуючись отриманими розрахунковими даними по довідниках [2] або каталогах, вибирають силовий трансформатор з умови  Sтн ≥ Sт.

Для подальших розрахунків використовують номінальні дані трансформатора: SТН, U1лн, U2лн, I1н, I2н, а також втрати холостого ходу Рхх при U1лн,  втрати короткого замикання Ркз при  I1н, напругу короткого замикання  Uk %, струм холостого ходу Iхх %.

Вибір струмообмежуючих реакторів, що включаються в коло змінного струму мостової схеми випрямлення тиристорного перетворювача, виконується по номінальному струму, що споживається з мережі змінного струму  при номінальній напрузі. Для тиристорних перетворювачів використовують реактори серії РТСТ (реактор трифазний сухий струмообмежуючий). Індуктивний опір реакторів відповідає напрузі короткого замикання (для номінального струму) рівному 5,5%. Основні параметри деяких реакторів наведені  в додатку В.

Реактор  у колі постійного струму перетворювача згладжує пульсації випрямленого струму, зменшує зону переривчастих струмів і обмежує швидкість наростання аварійного струму через тиристори при короткому замиканні на стороні випрямленого струму. За рахунок пульсацій струму якоря нагрівання двигуна виростає на 2…3% при коефіцієнті пульсацій g=0,15, на 5…7 %  при g=0,25, на 15…22%  при g=0,35 [3].

Зростання коефіцієнта пульсацій струму й напруги погіршує процес комутації двигуна, змушує знижувати граничні значення струму якоря. При розрахунку індуктивності згладжуючого реактора, виходять із припустимого рівня пульсації випрямленого струму в сталому режимі при номінальній напрузі на якорі. Звичайно діючі значення основної гармоніки пульсацій вибираються в межах g% = 2...15 % номінального струму двигуна [5] в залежності від потужності, діапазону регулювання швидкості й умов комутації двигуна. Величина, що рекомендується, g% ≤ 7% [ 3].

Необхідна індуктивність кола випрямленого струму Ld   може бути визначена [5] за амплітудним значенням першої гармоніки випрямленої напруги Udm(1) і заданому коефіцієнту пульсацій g:

Ld=Udm(1)m⋅ω⋅g⋅IН,                                                             (6.47)

де m - пульсність (для трифазної мостової схеми m = 6);

ω =2πf1=314 рад /c – кутова частота сіткової напруги;

Iн – номінальний струм двигуна, А.

Для трифазної мостової схеми:

Udm(1)=2Ud0cosαm2−11+m2tg2α;                                                        (6.48)

cosα=EdEd0≃UНUd0;                                                                          (6.49)

Ud 0 = 1,35 U 2 л .                                                                    (6.50)

Величина Ld може бути також розрахована по співвідношенню [2]

.                                     Ld=12UНg%IН

Індуктивний опір розсіювання обмотки якоря й двох обмоток силового трансформатора бере участь у згладжуванні пульсацій. Величина індуктивності цих обмоток(Ld + 2LТ) повинна бути врахована при виборі згладжуючого реактора.

Індуктивність обмотки якоря розраховують по формулі [10]:

LЯ=к⋅UНpП⋅ω⋅IН,                                                                            (6.51)

де Uн, Iн, ωн – номінальна напруга (В), струм (А) і частота обертання (рад/c)двигуна;

рп – число пар полюсів;

k - коефіцієнт, що приймають рівним k = 0,6 для двигунів без

компенсаційної обмотки,  k = 0,25 - для двигунів з компенсаційною обмоткою.

Індуктивність обмотки трансформатора розраховують по каталожним

даним трансформатора:

ZТ=U2Н⋅UК%100⋅I2Н;                                                                         (6.52)

rТ=PКЗ3⋅I2Н;                                                                   (6.53)

XТ=ZТ2−rТ2;                                                            (6.54)

LТ=XТ2π⋅f1Н;                                                                   (6.55)

Індуктивність обмотки струмообмежуючого реактора наводиться в каталогах [3].

Якщо необхідна індуктивність Ld > Lя + 2LТ, то потрібна установка

згладжуючого реактора з індуктивністю

L р = L d − ( L я + 2 L т).                                             (6.56)

Згладжуючий реактор  вибирається з каталога або довідника [3] по

номінальному струму двигуна Iн і перевіряється на припустимі перевантаження по максимуму струму перевантаження й часу дії перевантаження.

Двигуни постійного струму серії Д (краново-металургійна серія) допускають живлення від перетворювачів постійної напруги, з'єднаних по трифазній мостовій схемі, без застосування згладжуючих реакторів, при цьому коефіцієнт пульсацій g < 7 % [7].

6.3.3. Приклад розрахунку завдання №3

Вихідні дані:

число роликів   N									16

маса ролика mp, т									1

діаметр ролика D,м								0,4

діаметр шийки ролика  dш, мм						140

коефіцієнт тертя ковзання μ							0,03

коефіцієнт тертя кочення f, мм						1,5

момент інерції ролика Jр  ,  кг·м2						20

момент інерції поздовжнього вала Jв , кг·м2 				4

момент інерції конічного колеса Jк  ,кг·м2					0,9

маса заготовки mз, т								6

швидкість транспортування Vв,  м/с 					0,7

припустиме прискорення а, м/с2 						1

число циклів за годину Z							70

сумарний час роботи tр, с							45

Кутова швидкість обертового ролика

ωр=2VВD=2⋅0,70,4=3,5с−1.

Приймаємо передаточне число циліндричного редуктора i1 = 4, конічної передачі i2 = 4.

Розрахункова кутова швидкість двигуна

ωдв = ωр ·  i1 · i2, =3,5 ·  4 · 4=56с-1.

Маса тіла, що  рухається, і  маса деталей, що опираються на вузол кочення

m=mз+N⋅mр=6000+16⋅1000=22000кг.

Загальне передаточне число

i = i1 · i2= 4 · 4=16.

Загальний ККД передачі

η = η 1 · η 2.=0,98·0,97=0,95.

Момент сил тертя в підшипниках:

MТП=mdШμg2iη=22000⋅0,14⋅0,03⋅9,812⋅16⋅0,95=29,8 Нм.

.

Момент сил тертя  кочення

M ТК =mЗgfiηНм.

Момент сил тертя при буксуванні

MБ=МТП+mDμ,g2iη=29,8+22000⋅0,4⋅0,3⋅9,812⋅16⋅0,95=262 Нм.

.

Статичний момент навантаження

Мст = МТП  + МТК + МБ = 29,8  + 5,8 + 262=  298 Нм.

Приведений до вала двигуна момент інерції

Jприв=Jвi12+Jкi12⋅i22+JРiред2+mЗ⋅VВ2ω.дв.2=442+0,942⋅42+2016д2+6000⋅0,7256..2=

=1,27кг·м2 .

Динамічний момент

Mдин=εJη=2aD⋅Jпривη=2⋅10,4⋅1,270,95=6,68

Нм .

Повний момент на валу двигуна

Мдв= Мст + Мдин  =298+6,68=304,68 Нм.

Час  циклу

tц=3600Ζ= 360070=51,43с.

Тривалість включення механізму під час роботи

ТВр=tрtц⋅100%.=4551,3⋅100%=88%.

Еквівалентний момент, з урахуванням того, що в каталозі технічні дані електродвигунів  постійного струму серії Д наведені для  ТВст=40%

Мe=МдвТВрТВст=304,688840=452Нм

Потужність двигуна, що потрібна для обертання роликів рольганга

Pдв= Ме·ωдв  = 452·56·10-3=25,3 кВт.

Частота обертання двигуна

.

За отриманими параметрами з умови Рн  ≥ Pдв  вибирається електродвигун постійного струму краново-металургійної серії Д (додаток А). Технічні дані двигуна наведені в таблиці 6.7

Технічні характеристики електродвигуна                                    Таблиця 6.7

| Тип двигуна | Д810 |
| --- | --- |
| Потужність, Рн | 35 кВт |
| Номінальна частота обертання, nН | 600 об/хв. |
| Струм якоря, Iя | 148 А |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Момент інерції, Jдв | 3,65 кг∙ м2 |
| Збудження | паралельне |

Відповідно до умови  Iпр≥Iн і UПР≥UH вибираємо перетворювач серії КТЭ [11], параметри якого наведені в таблиці 6.8.

Технічні характеристики перетворювача                                    Таблиця 6.8

| Тип | КТЭ 200/220-01213ВМ |
| --- | --- |
| Номінальний вихідний струм | 200А |
| Номінальна вихідна напруга | 220В |
| Виконання за кількістю двигунів | однодвигунний |
| Режим роботи | реверсивний, з реверсом в колі якоря |
| Підключення до мережі | трансформаторне |
| Виконання за наявності додаткової апаратури | з лінійним контактором та динамічним гальмуванням |

В основі виробу - шестипульсний тиристорний керований перетворювач із системою керування, що дозволяє регулювати напругу постійного струму в широкому діапазоні.

Крім того, виріб має систему допоміжних пристроїв (пристрій живлення обмотки збудження, пристрій керування електромагнітним гальмом, пристрій живлення обмотки збудження тахогенератора), систему автоматичного регулювання струму, напруги, ЕРС, частоти обертання, систему захисту й сигналізації перетворювача і електропривода.

Комплектний пристрій, повністю готовий до підключення, що складається з однієї або декількох шаф, у яких скомпоноване необхідне устаткування.

Шафи, що входять до складу електропривода, являють собою металеву конструкцію каркасного типу. Обслуговування до 1000 А – одноблочне. Ступінь захисту IP21.

Системи керування (СК) -  мікропроцесорні, уніфіковані між собою, і з іншими виробами (інтелектуальними пультами керування, компенсаторами реактивної   потужності, системами   діагностики, пристроями   вилученого вводу-виводу, збудниками синхронних двигунів, незалежними системами збудження турбо- і гідрогенераторів, пускачами).

Загальна площа друкованих плат СК значно зменшена (більш ніж в 3,5 рази) за рахунок використання сучасної елементної бази з високим ступенем інтеграції.

Системи керування й регулювання дозволяють приймати й обробляти сигнали будь-яких датчиків - імпульсних, кодових, сельсинів, датчиків температури й ін., у тому числі датчиків з послідовними каналами зв'язку.

Комплектація СК, у тому числі ввімкнення низьковольтних пристроїв (реле, клемні приєднувачі й ін), виконана з елементів провідних світових виробників - Intel, Burr Brown, Motorola,Texas Instruments і ін.

СК має швидкодіючі двопровідні інтерфейси для зв'язку з устаткуванням верхнього рівня.

Сервісні можливості

Оперативна зміна структури автоматичного регулювання виконується спеціальною сервісною програмою за допомогою пультового термінала, вбудованого в систему керування.

Оперативний доступ до всіх регульованих параметрів електропривода за допомогою пультового термінала. Параметри виводяться в чисельному десятковому виді на дисплей пультового термінала.

Самонастроювання окремих налагоджувальних параметрів електропривода.

Уточнена індикація видів захистів, що спрацювали.

При спрацьовуванні захисту на пультовий термінал виводиться перший із захистів, що спрацювали, а потім - всі наступні.

Автоматичний запис вбудованої програми  аварійного "сліду".

Призначення й функції програми «СЛІД»:

- зчитування заданих параметрів електропривода, що фіксується його системою керування (СК) протягом певного часу;

- графічне відображення зміни параметрів у часі;

- запис цих параметрів у файл з можливістю подальшої роботи із цими даними в автономному режимі (СК - не обов'язкова).

За допомогою програми здійснюється аналіз аварійних ситуацій при роботі електропривода з метою встановлення й усунення причини, що привела до аварійної ситуації.

Програма може також використовуватися при налагодженні виробу для настроювання необхідних параметрів, а також для контролю параметрів при поточній експлуатації.

Аналіз графічної інформації може виконуватися підключенням до системи пристроїв типу Notebook або стандартних ПЕОМ.

Блок-схема перетворювача  КТЭ 200/220-01213ВМД наведена на рисунку 6.5.

Рис. 6.5. Блок-схема перетворювача КТЭ 200/220-01213ВМД

Лінійна напруга вентильної обмотки трансформатора

U2Л=3kRkUkсUНТП=31,052,34⋅0,85220=201В.

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

kТ=U1ЛU2Л=380201=1,89.

Струм фази вторинної обмотки

I 2 = кI ⋅ I   н =0,82⋅ 148=121,36А .

Струм первинної обмотки

I1 = I2kТ= 1231,361,89=64,2А.

Типова  потужність трансформатора

ST=3U1ЛI1+U2ЛI22=.3380⋅0,641+201⋅121,362=42252ВА.

Користуючись отриманими розрахунковими даними, по довідниках [3] або каталогах вибирають силовий трансформатор з умови  Sтн ≥ Sт. Технічні характеристики трансформатора наведені у таблиці 6.9.

Технічні характеристики трансформатора                                       Таблиця 6.9

| Тип трансформатора | Sн, кВА | U1н, В | U2н, В | I2н, А | Udн, В | Idн, А | Рхх, Вт | Ркз, Вт | Uk, % | Iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСП–63/0,7 | 58 | 380 | 205 | 164 | 230 | 200 | 300 | 1900 | 5,5 | 5 |

Вибір згладжуючого реактора

Реактор вибирається з каталогу або довідника [3] по номінальному струму двигуна Ін. Вибираємо реактор ФРОС -65/0,5У3.

Технічні характеристики реактора наведені у таблиці 6.10.

Технічні характеристики реактора                   Таблиця 6.10  	.

| Тип реактора | Iн, А | Lн, мГн | r, мОм | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФРОС-65/0,5У3 | 250 | 1,5 | 6,8 | 85 |

Література

1.	М.М. Казачковський, Комплектні електроприводи. Навч. посібник. Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 266 с.

2.	Справочник по автоматизированному електроприводу, /Под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983. -616 с.

3.	Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник И.Х.Егоров, А.С.Горобец, Б.И.Машкевич.  –М.: Энергоатомиздат, -1988. –319 с

4.	Частотно-керовані асинхронні та синхронні електроприводи: Навч.посібник/ О.Г. Плахтина, С.С. Мазепа, А.С. Куцик.-Львів;Видавництво національного університету „Львівська політехніка”, 2002.-228с.

5.	Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий Под ред. М. Г. Зименкова, Г. В. Розенберга, Е. М. Феськова. -3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1983.- 480 с. с ил.

6.	Певзнер Е.М., Яуре А.Г., Эксплуатация крановых тиристорных электроприводов. – М.: Энергоатомиздат, 1991.- 104 с. с ил.

7.	Яуре А.Г., Певзнер Е.М. Крановый электропривод: справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 344 с.

8.	http://electromotor.com.ua

9.	http://lib.powergroup.com.ua

10.	http://www.chrp.ru

11.	http://www.zpr.com.ua

12.	http://www.ooo-yuep.com

Додаток А

Таблиця Д.А.1

Технічні дані електродвигунів

Технічні дані електродвигунів серії Д при ПВ=40%

| Тип |  |  |  |  |  |  |  | Паралельне збудження |  |  |  |  |  | Послідовне збудження |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | P25, кВт | N | a | rя, Ом | Jдв, кгм2 | nмакс, об/хв | Iн, А | nн, об/хв | Фн, 0,01*Вб | wв | rв, Ом | iв, А | Iн, А | nн, об/хв | Фн, 0,01*Вб | wв | rв, Ом |
| 220 В. Тихохідне виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д12 | 2,4 | 3 | 990 | 2 | 1,63 | 0,05 | 3600 | 14 | 1230 | 0,49 | 1800 | 260 | 0,7 | 15 | 1150 | 0,45 | 83 | 0,59 |
| Д21 | 3,6 | 4,5 | 920 | 2 | 0,94 | 0,125 | 3600 | 21 | 1080 | 0,6 | 1790 | 142 | 1,2 | 22 | 1040 | 0,57 | 92 | 0,28 |
| Д22 | 4,8 | 6 | 696 | 2 | 0,57 | 0,15 | 3600 | 26 | 1150 | 0,77 | 1480 | 130 | 1,35 | 28 | 970 | 0,83 | 82 | 0,26 |
| Д31 | 6,8 | 8,5 | 738 | 2 | 0,42 | 0,3 | 3600 | 37 | 880 | 0,95 | 1870 | 120 | 1,45 | 39 | 900 | 0,86 | 67 | 0,11 |
| Д31 | 9,5 | 12 | 558 | 2 | 0,28 | 0,425 | 3300 | 57 | 800 | 1,4 | 1470 | 94 | 1,85 | 53 | 760 | 1,34 | 48 | 0,097 |
| Д41 | 13 | 15 | 492 | 2 | 0,16 | 0,8 | 3000 | 70 | 720 | 1,81 | 1480 | 70 | 2,5 | 71 | 730 | 1,65 | 40 | 0,049 |
| Д806 | 17 | 20 | 372 | 2 | 0,11 | 1 | 2600 | 84 | 710 | 2,55 | 1400 | 65 | 2,7 | 92 | 640 | 2,5 | 36 | 0,052 |
| Д808 | 24 | 30 | 278 | 2 | 0,054 | 2 | 2300 | 112 | 630 | 3,86 | 1250 | 44 | 3,93 | 125 | 615 | 3,53 | 30 | 0,031 |
| Д810 | 35 | 40 | 234 | 2 | 0,035 | 3,65 | 2200 | 148 | 600 | 4,82 | 1500 | 46 | 3,9 | 182 | 610 | 4,31 | 24 | 0,016 |
| Д812 | 47 | 53 | 210 | 2 | 0,023 | 7 | 1900 | 192 | 565 | 5,68 | 1350 | 34 | 5,3 | 242 | 560 | 5,28 | 21 | 0,01 |
| Д814 | 70 | 80 | 608 | 8 | 0,013 | 10,2 | 1700 | 280 | 560 | 8,33 | 1300 | 34 | 5,5 | 356 | 550 | 7,5 | 15 | 0,007 |
| Д816 | 85 | 97 | 504 | 8 | 0,0091 | 16,3 | 1600 | 350 | 535 | 10,5 | 1140 | 26 | 7,1 | 430 | 540 | 9,26 | 12 | 0,005 |
| Д818 | 100 | 130 | 505 | 8 | 0,0066 | 27,5 | 1500 | 415 | 470 | 11,3 | 1210 | 22 | 8,3 | 530 | 500 | 9,77 | 11 | 0,003 |
| 220 В. Швидкохідне виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д21 | 4,4 | 5,5 | 690 | 2 | 0,53 | 0,125 | 3600 | 25 | 1500 | 0,6 | 1790 | 142 | 1,2 | 26 | 1340 | 0,61 | 92 | 0,28 |
| Д22 | 6,5 | 8 | 522 | 2 | 0,32 | 0,15 | 3600 | 34 | 1750 | 0,78 | 1480 | 130 | 1,35 | 37 | 1300 | 0,85 | 63 | 0,19 |
| Д31 | 9,5 | 12 | 490 | 2 | 0,19 | 0,3 | 3600 | 51 | 1420 | 0,87 | 1870 | 120 | 1,45 | 53 | 1190 | 0,95 | 67 | 0,11 |
| Д32 | 13,5 | 16 | 372 | 2 | 0,12 | 0,425 | 3300 | 68 | 1240 | 1,42 | 1470 | 94 | 1,85 | 72 | 1100 | 1,47 | 39 | 0,05 |
| Д41 | 18 | 22 | 310 | 2 | 0,072 | 0,8 | 3000 | 91 | 1160 | 1,87 | 1480 | 70 | 2,5 | 96 | 1060 | 1,85 | 40 | 0,05 |
| Д806 | 23 | 27,5 | 246 | 2 | 0,047 | 1 | 3600 | 110 | 1060 | 2,58 | 1400 | 65 | 2,7 | 120 | 1010 | 2,48 | 26 | 0,05 |
| Д808 | 30 | 35 | 210 | 2 | 0,029 | 2 | 2300 | 134 | 825 | 3,85 | 1250 | 44 | 3,93 | 155 | 850 | 3,47 | 24 | 0,02 |

Таблиця Д.А.2

Технічні дані електродвигунів серії Д при ПВ=40%

| Тип |  |  |  |  |  |  |  | Паралельне збудження |  |  |  |  |  | Послідовне збудження |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВт | P25, кВт | N | a | rя, Ом | Jдв, кгм2 | nмакс, об/хв | Iн, А | nн, об/хв | Фн, 0,01*Вб | wв | rв, Ом | iв, А | Iн, А | nн, об/хв | Фн, 0,01*Вб | wв | rв, Ом |
| 440 В. Тихохідне виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д21 | 3,1 | 4 | 1610 | 2 | 3,8 | 0,125 | 3600 | 10 | 1300 | 0,6 | 1790 | 142 | 1,2 | 10 | 1230 | 0,55 | 210 | 1,8 |
| Д31 | 5,2 | 7,5 | 1476 | 2 | 1,13 | 0,3 | 3600 | 15 | 910 | 0,95 | 1870 | 120 | 1,45 | 16 | 900 | 0,85 | 142 | 0,63 |
| Д41 | 12,5 | 15 | 894 | 2 | 0,7 | 0,8 | 3000 | 34 | 720 | 1,81 | 1480 | 70 | 2,5 | 35 | 760 | 1,58 | 76 | 0,24 |
| Д808 | 24 | 30 | 556 | 2 | 0,21 | 2 | 2300 | 56 | 630 | 3,86 | 1250 | 44 | 3,93 | 63 | 615 | 3,59 | 60 | 0,14 |
| Д810 | 35 | 40 | 468 | 2 | 0,14 | 3,65 | 2200 | 74 | 600 | 4,82 | 1500 | 46 | 3,9 | 91 | 610 | 4,34 | 48 | 0,06 |
| Д812 | 45 | 51 | 418 | 2 | 0,1 | 7 | 1900 | 92 | 570 | 5,68 | 1350 | 34 | 5,3 | 115 | 590 | 5,01 | 40 | 004 |
| Д814 | 66 | 80 | 310 | 2 | 0,052 | 10,2 | 1700 | 138 | 560 | 8,33 | 1300 | 34 | 5,5 | 168 | 565 | 7,38 | 29 | 0024 |
| Д816 | 85 | 97 | 504 | 2 | 0,035 | 16,3 | 1600 | 175 | 540 | 10,5 | 1140 | 26 | 7,1 | 215 | 540 | 9,32 | 24 | 0,018 |
| Д818 | 100 | 130 | 504 | 2 | 0,025 | 27,5 | 1500 | 205 | 470 | 11,3 | 1210 | 22 | 8,3 | 250 | 515 | 9,82 | 22 | 0,013 |
| 440 В. Швидкохідне виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д22 | 5,6 | 7 | 1044 | 2 | 1,69 | 0,15 | 3600 | 16 | 1550 | 0,78 | 1480 | 130 | 1,35 | 17 | 1380 | 0,84 | 140 | 0,96 |
| Д32 | 12,6 | 15 | 738 | 2 | 0,53 | 0,425 | 3300 | 32 | 1240 | 1,42 | 1470 | 94 | 1,85 | 34 | 1200 | 1,36 | 82 | 0,27 |
| Д806 | 23 | 27,5 | 492 | 2 | 0,2 | 1 | 2600 | 55 | 1060 | 2,58 | 1400 | 65 | 2,7 | 60 | 1010 | 2,49 | 50 | 0,1 |

Pн - номінальна потужність на валу (при ПВ=40%);                                 Iн – номінальний струм якоря (при ПВ=40%);

P25 – допустима потужність на валу (при ПВ=25%);                                 nн – номінальна частота обертання (при ПВ=40%);

N - число активних провідників якоря;                                                      wв – число витків обмотки збудження;

2a - число паралельних віток якоря;                                                           rв – опір обмотки збудження;

rя - опір якоря та додаткових полюсів;                                                       Фн – номінальний магнітний потік на полюс (при ПВ=40%);

nмакс – максимально допустима частота обертання;                                   iв – номінальний струм збудження.

Таблиця  Д.А.3

Технічні дані електродвигунів с фазним ротором, ПВ=40%, 380 В, 50 Гц

| Тип | Pн, кВт | nн, об/хв | I1н, А | cos φ | I2н, А | E20, B | Mмакс, Нм | r1, Ом | r2, Ом | Io, A | Cos φ0 | x1, Ом | x2’, Ом | Кr | Jдв, кг*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4MTF(H)112L6 | 2,2 | 810 | 7,2 | 0,76 | 11 | 144 | 55 | 2,97 | 0,565 | 5,51 | 0,135 | 3,11 | 3,95 | 5,9 | 0,035 |
| 4MTF(H)112LB6 | 3,7 | 900 | 11,2 | 0,79 | 13,8 | 190 | 88 | 1,55 | 0,462 | 7,7 | 0,125 | 1,95 | 3,2 | 3,84 | 0,045 |
| 4MTF(H)132L6 | 5,5 | 915 | 14,8 | 0,74 | 18,3 | 213 | 135 | 1,07 | 0,306 | 8,96 | 0,13 | 1,3 | 2,1 | 2,82 | 0,09 |
| 4MTF(H)132LB6 | 7,5 | 935 | 18,2 | 0,77 | 20,7 | 242 | 190 | 0,68 | 0,3 | 11,1 | 0,11 | 0,98 | 1,44 | 2,22 | 0,11 |
| 4MTF(H)160L6 | 11 | 910 | 32 | 0,76 | 41 | 179 | 325 | 0,35 | 0,072 | 23,5 | 0,12 | 0,59 | 1,01 | 4,31 | 0,23 |
| 4MTF(H)160LB6 | 15 | 930 | 39 | 0,77 | 48 | 213 | 460 | 0,236 | 0,073 | 25,6 | 0,1 | 0,42 | 0,67 | 2,89 | 0,25 |
| 4MTF(H)200L6 | 22 | 935 | 55 | 0,79 | 60 | 235 | 638 | 0,235 | 0,054 | 39,7 | 0,08 | 0,27 | 0,55 | 2,37 | 0,57 |
| 4MTF(H)200LB6 | 30 | 935 | 75 | 0,78 | 73 | 235 | 932 | 0,132 | 0,04 | 37,3 | 0,077 | 0,33 | 0,34 | 1,96 | 0,68 |
| 4MTF(H)225M6 | 37 | 965 | 78 | 0,82 | 77 | 293 | 1000 | 0,1 | 0,048 | 37,2 | 0,069 | 0,23 | 0,31 | 1,45 | 0,9 |
| 4MTH225L6 | 55 | 970 | 115 | 0,9 | 115 | 290 | 1530 | 0,053 | 0,026 | 55,9 | 0,07 | 0,14 | 0,197 | 1,21 | 1,02 |
| 4MTH280S6 | 75 | 970 | 142 | 0,89 | 178 | 270 | 216 | 0,041 | 0,019 | 51,1 | 0,052 | 0,13 | 0,125 | 1,38 | 3,3 |
| 4MTH280M6 | 110 | 975 | 205 | 0,89 | 160 | 420 | 3490 | 0,023 | 0,024 | 70 | 0,05 | 0,08 | 0,083 | 1 | 4,1 |
| 4MTF(H)160L8 | 7,5 | 695 | 25 | 0,73 | 22 | 227 | 248 | 0,48 | 0,095 | 19,2 | 0,118 | 1,08 | 1,53 | 2,37 | 0,23 |
| 4MTF(H)160LB8 | 11 | 705 | 38 | 0,74 | 39 | 185 | 400 | 0,265 | 0,096 | 29,9 | 0,101 | 0,67 | 1,02 | 3,5 | 0,29 |
| 4MTF(H)200L8 | 15 | 710 | 42 | 0,71 | 48,8 | 206 | 569 | 0,235 | 0,082 | 29,8 | 0,083 | 0,51 | 0,725 | 2,96 | 0,62 |
| 4MTH200LB8 | 22 | 715 | 57 | 0,7 | 59 | 241 | 800 | 0,14 | 0,068 | 37,3 | 0,08 | 0,51 | 0,47 | 2,03 | 0,74 |
| 4MTH225M8 | 30 | 720 | 74,6 | 0,72 | 71 | 252 | 1030 | 0,14 | 0,051 | 46,7 | 0,07 | 0,23 | 0,42 | 1,65 | 1,07 |
| 4MTH225L8 | 37 | 725 | 87,4 | 0,74 | 79 | 302 | 1390 | 0,1 | 0,049 | 52,3 | 0,08 | 0,17 | 0,51 | 1,42 | 1,43 |

Рн – номінальна потужність на валу;                                                                         r1 – активний опір фазної обмотки статора;

nн – номінальна частота обертання;                                                                           r2 - активний опір фазної обмотки ротора;

I1н – номінальний струм статора;                                                                               х1 – індуктивний опір фазної обмотки статора;

cosφ – коефіцієнт потужності в номінальному режимі;                                          х2’- приведений індуктивний опір фазної обмотки ротора;

I2н – номінальний струм ротора;                                                                                  Кr – коефіцієнт приведення опору;

Е20 – напруга на кільцях загальмованого розімкнутого ротора;                             Iон – струм холостого ходу для номінального режиму;

Ммакс – максимальний (критичний) момент;                                                            cosφo – коефіцієнт потужності для режиму холостого ходу.

Jдв – момент інерції двигуна;

Таблиця  Д.А.4

Технічні дані асинхронних двигунів с короткозамкненим ротором, ПВ=40%, 380 В, 50 Гц

| Тип | Pн, кВт | nн, об/хв | Iн, А | cos φ | Iп, А | Мп, Нм | Mмакс, Нм | r1, Ом | Io, A | Rкз, Ом | Хкз, Ом | Кr | Jдв, кг·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4MTКF(H)112L4 | 3,7 | 1390 | 10,5 | 0,83 | 41 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112LВ4 | 5,5 | 1400 | 15,2 | 0,82 | 61 | 85 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112L4 | 7,5 | 1390 | 18,5 | 0,85 | 87 | 121 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112LВ4 | 11 | 1410 | 27,5 | 0,87 | 152 | 195 | 215 | - | - | - | - | - | - |
| 4MTКF(H)112L6 | 2,2 | 880 | ,8 | 0,73 | 22,7 | 62 | 64 | 2,97 | 4,81 | 9,66 | 5,87 | 5,9 | 0,035 |
| 4MTКF(H)112LB6 | 3,7 | 870 | 10,6 | 0,75 | 37,2 | 114 | 114 | 1,55 | 7,97 | 5,7 | 3,34 | 2,44 | 0,045 |
| 4MTКF(H)132L6 | 5,5 | 900 | 13,6 | 0,75 | 57 | 145 | 155 | 1,07 | 8 | 3,36 | 2,87 | 1,97 | 0,09 |
| 4MTКF(H)132LB6 | 7,5 | 900 | 18,3 | 0,7 | 79 | 316 | 225 | 0,68 | 10,1 | 2,37 | 1,91 | 1,2 | 0,11 |
| 4MTКF(H)160L6 | 11 | 910 | 29 | 0,76 | 148 | 340 | 395 | 0,35 | 20,4 | 1,15 | 1,18 | 0,695 | 0,23 |
| 4MTКF(H)160LB6 | 15 | 930 | 36,5 | 0,78 | 203 | 480 | 560 | 0,236 | 22,7 | 0,81 | 0,864 | 0,39 | 0,28 |
| 4MTКF(H)200L6 | 22 | 935 | 51 | 0,79 | 275 | 706 | 760 | 0,235 | 31,3 | 0,5 | 0,65 | 0,319 | 0,57 |
| 4MTКF(H)200LB6 | 30 | 935 | 70 | 0,78 | 380 | 962 | 980 | 0,132 | 42,1 | 0,36 | 0,455 | 0,173 | 0,68 |
| 4MTКF(H)160L8 | 7,5 | 690 | 24 | 0,71 | 91,5 | 260 | 310 | 0,48 | 16,4 | 1,81 | 2,24 | 1,67 | 0,23 |
| 4MTКF(H)160LB8 | 11 | 700 | 33,5 | 0,74 | 141 | 420 | 500 | 0,265 | 25,2 | 1,1 | 1,43 | 0,79 | 0,29 |
| 4MTКF(H)200L8 | 15 | 695 | 40 | 0,71 | 185 | 638 | 657 | 0,235 | 25,4 | 0,77 | 0,9 | 0,546 | 0,62 |
| 4MTКH200LB8 | 22 | 700 | 60 | 0,69 | 295 | 632 | 981 | 0,14 | 43,3 | 0,47 | 0,58 | 0,293 | 0,74 |
| 4MTКH225M8 | 30 | 700 | 68 | 0,77 | 226 | 1128 | 1128 | 0,14 | 38,8 | 0,45 | 0,57 | 0,386 | 1,07 |
| 4MTКH225L8 | 37 | 710 | 86 | 0,78 | 460 | 1390 | 1470 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Рн – номінальна потужність на валу;                                                                       r1 – активний опір фазної обмотки статора;

nн – номінальна частота обертання;                                                                         Iо – струм холостого ходу для номінального режиму;

Iн – номінальний струм (статора);                                                                            Rкз - активний опір короткого замикання;

cosφ – коефіцієнт потужності в номінальному режимі;                                        Хкз – індуктивний опір короткого замикання;

Iп – пусковий струм;                                                                                                  Кr – коефіцієнт приведення опору;

Мп – пусковий момент;                                                                                              Jдв – момент інерції двигуна.

Ммакс – максимальний  (критичний) момент;

Додаток В

Таблиця Д.В.1

Технічні дані трансформаторів та струмообмежуючих реакторів

Основні параметри трансформаторів середньої потужності

| № з/п | Тип трансформатора | Sн, кВА | U1н, В | U2н, В | I2н, А | Udн, В | Idн, А | Pхх, Вт | Pкз, Вт | Uk, % | Iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСП-10/0.7 | 7,3 | 380 | 205 | 20,5 | 230 | 25 | 115 | 230 | 4,7 | 14 |
| 2 | ТСП-16/0.7 | 14,6 | 380 | 205 | 41,0 | 230 | 50 | 120 | 550 | 5,2 | 8 |
| 3 | ТСП-16/0.7 | 14,6 | 380 | 410 | 40,5 | 460 | 25 | 120 | 550 | 5,2 | 8 |
| 4 | ТСП-25/0.7 | 29,1 | 380 | 205 | 82,0 | 230 | 100 | 190 | 1100 | 5,5 | 6 |
| 5 | ТСП-25/0.7 | 29,1 | 380 | 410 | 41,0 | 460 | 50 | 190 | 1100 | 5,5 | 6 |
| 6 | ТСП-63/0.7 | 58 | 380 | 205 | 164 | 230 | 200 | 300 | 1900 | 5,5 | 5 |
| 7 | ТСП-63/0.7 | 58 | 380 | 410 | 82 | 460 | 100 | 300 | 1900 | 5,5 | 5 |
| 8 | ТСП-100/0.7 | 93 | 380 | 205 | 262 | 230 | 320 | 400 | 2300 | 5,8 | 4 |
| 9 | ТСП-125/0.7 | 117 | 380 | 410 | 164 | 460 | 200 | 470 | 2700 | 5,8 | 3 |
| 10 | ТСПМ-160/0.7 | 143 | 380 | 202 | 408 | 230 | 500 | 625 | 2550 | 4,7 | 5,2 |
| 11 | ТСПМ-160/0.7 | 147 | 380 | 416 | 204 | 460 | 250 | 625 | 2550 | 4,7 | 5,2 |
| 12 | ТСЗПМ-200/0.7 | 182 | 380 | 205 | 514 | 230 | 630 | 800 | 3100 | 5,5 | 1,5 |
| 13 | ТСЗПМ-200/0.7 | 206 | 380 | 410 | 290 | 460 | 350 | 800 | 3200 | 5,75 | 1,5 |
| 14 | ТСПМ-250/0.7 | 235 | 380 | 208 | 653 | 230 | 800 | 750 | 3800 | 4,5 | 3,4 |
| 15 | ТСПМ-250/0.7 | 235 | 380 | 416 | 326 | 460 | 400 | 750 | 3700 | 4,5 | 3,4 |

Таблиця  Д.В.2

Основні параметри струмообмежуючих реакторів

| № | Тип реактора | U1лн, В | I1н, А | Lф, мГн | Rф, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТСТ-20,5-2,02 УЗ | 410 | 20,5 | 2,02 | 265 |
| 2 | РТСТ-41-1,01 УЗ | 410 | 41 | 1,01 | 102 |
| 3 | РТСТ-82-0,505 УЗ | 410 | 82 | 0,505 | 37 |
| 4 | РТСТ-165-0,25 УЗ | 410 | 165 | 0,25 | 13 |
| 5 | РТСТ-265-0,156 УЗ | 410 | 265 | 0,156 | 7,2 |
| 6 | РТСТ-410-0,101 УЗ | 410 | 410 | 0,101 | 3,8 |
| 7 | РТСТ-660-0,064 УЗ | 410 | 660 | 0,064 | 2,1 |
| 8 | РТСТ-820-0,0505 УЗ | 410 | 820 | 0,0505 | 1,4 |

Таблиця  Д.В.3

Технічні дані згладжуючих реакторів

| № | Тип реактора | Iн, А | Lн, мГн | r, мОм | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФРОС-65/0,5 УЗ | 250 | 1,5 | 6,8 | 85 |
| 2 | ФРОС-65/0,5 УЗ | 320 | 1 | 4,5 | 84 |
| 3 | ФРОС-125/0,5 УЗ | 500 | 0,75 | 3 | 120 |
| 4 | ФРОС-250/0,5 УЗ | 250 | 6,5 | 17,6 | 216 |
| 5 | ФРОС-250/0,5 УЗ | 320 | 4,2 | 11,5 | 220 |
| 6 | ФРОС-250/0,5 УЗ | 800 | 0,6 | 1,7 | 215 |
| 7 | ФРОС-500/0,5 УЗ | 500 | 3,25 | 7,5 | 340 |