МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы

для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ»

«Численное решение системы нелинейных уравнений лучистого

теплообмена в системе из N поверхностей»

Цель работы

Освоение метода Ньютона при решении системы нелинейных уравнений, характерных для задач лучистого теплообмена в нагревательных печах.

Теоретические основы

Пусть имеется печь для нагрева материала. Схема печи показана на рис. 1. Условно считаем, что в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка, печь имеет бесконечную протяженность. Требуется определить температуры поверхностей, стен, свода и металла, если заданы тепловые потоки на эти поверхности.

S

Свод

T1

q1

Стены

Стены

T3

T3

Горячий газ

h

q3

T2

q2

Металл

Подина

Рис. 1 Схема теплообмена в рабочем пространстве печи

при нагреве металла излучением в лучепрозрачной среде

Угловые коэффициенты в данной геометрической системе определяются по формулам:

ϕ11=0;ϕ22=0;ϕ12=ϕ21=1+hS2−hS;ϕ23=ϕ13=1−ϕ12;ϕ33=1+Sh2−Sh;	(1)

Если записать уравнение теплового баланса для любой из зон (1-3), то получим:

qрезi=εij=13ϕjiqэфj+qконвi−qсобi==εi⋅j=13ϕji1−εj⋅qрезj−qконвjεj+ϕjiqсобjεj+qконвi−qсобi,	(2)

где qрезi,qэфj,qконвi,qсобi – тепловые потоки, соответственно, результирующий, эффективный, конвективный и собственный, [Вт]; εi – степень черноты i-й поверхности.

В свою очередь, конвективный тепловой поток равен:

qконвi=αiT2−TiFi, [Вт],	(3)

где αi – коэффициент конвективной теплоотдачи [Вт/(м2·К)]; Т2 и Тi – температуры газа и i-й поверхности, [К]; Fi – площадь i-й поверхности, [м2].

Собственный тепловой поток определяется по формуле:

qсобi=σ⋅εiTi4Fi,	(4)

где σ = 5,67·10-8 [Вт/(м2·К4)] – коэффициент излучения абсолютно черного тела.

Для определения температур зон через известные результирующие тепловые потоки надо составить систему из уравнений, подобных (2). Относительно температур уравнение (2) будет нелинейным, т.к. температуры присутствуют в 4-й степени и в 1-й степени (в выражении для qконвi). Запишем такую систему нелинейных уравнений, раскрыв qсобi через (4) и обозначив qi=qрезi. Получим:

1−ε1⋅ϕ11−1⋅q1−qконв1ε1+ϕ11−1⋅σ⋅Т14F1+1−ε2q2−qконв2ε2ϕ21++σ⋅Т24⋅F2⋅ϕ21+1−ε3⋅q3−qконв3ε3ϕ31+σ⋅Т34F3ϕ31=0;	(5а)

1−ε1⋅q1−qконв1ε1ϕ12+ε⋅Т14F1ϕ12+1−ε2ϕ22−1⋅q2−qконв2ε2++ϕ22−1⋅σ⋅Т24⋅F2+1−ε3⋅q3−qконв3ε3ϕ32+σ⋅Т34F3ϕ32=0;	(5б)

1−ε1⋅q1−qконв1ε1ϕ13+σ⋅Т14F1ϕ13+1−ε2q2−qконв2ε2ϕ23++σ⋅Т24⋅F2⋅ϕ23+1−ε3⋅ϕ33−1⋅q3−qконв3ε3+ϕ33−1⋅σ⋅Т34F3=0.	(5в)

Такая запись (5) является громоздкой и неудобной при применении конкретного математического метода для решения системы.

Для упрощения записи системы (5) введем обозначения:

А = σ·F1·φ12 = σ·F2·φ21;		(6а)

В = σ·F1·φ13 = σ·F3·φ31;		(6б)

С = σ·F2·φ23 = σ·F3·φ32;		(6в)

S11=1−ε1⋅ϕ11−1⋅1ε1;S22=1−ε2⋅ϕ22−1⋅1ε2;S33=1−ε3⋅ϕ33−1⋅1ε3;	(6г)

S21=1−ε2ε2⋅ϕ21;S31=1−ε3ε3⋅ϕ31;S12=1−ε1ε1⋅ϕ12;S32=1−ε3ε3⋅ϕ32;	(6д)

S13=1−ε1ε1⋅ϕ13;S23=1−ε2ε2⋅ϕ23;		(6е)

K1=ϕ11−1⋅σ⋅F1;K2=ϕ22−1⋅σ⋅F2;K3=ϕ33−1⋅σ⋅F3;	(6ж)

Д1=S11⋅q1+S21⋅q2+S31⋅q3;Д2=S12⋅q1+S22⋅q2+S32⋅q3;Д3=S13⋅q1+S23⋅q2+S33⋅q3.	(6з)

Теперь, если раскрыть выражение для qконвi по (4), получим:

K1⋅T14+A⋅T24+B⋅T34−S11⋅α1⋅Тг−Т1⋅F1−S21⋅α2⋅Тг−Т2⋅F2−−S31⋅α3⋅Тг−Т3⋅F3+Д1=0;                                                                                 7аА⋅T14+К2⋅T24+С⋅T34−S12⋅α1⋅Тг−Т1⋅F1−S22⋅α2⋅Тг−Т2⋅F2−−S32⋅α3⋅Тг−Т3⋅F3+Д2=0;                                                                                 7бВ⋅T14+С⋅T24+К3⋅T34−S13⋅α1⋅Тг−Т1⋅F1−S23⋅α2⋅Тг−Т2⋅F3−

Система уравнений (7) по-прежнему неудобна для решения. Поэтому введем дополнительные обозначения:

L1 = α1·Тг·F1; L2 = α2·Тг·F2; L3 = α3·Тг·F3;		(8а)

Н1 = – S11·L1 – S21·L2 – S31·L3 + Д1;		(8б)

Н2 = – S12·L1 – S22·L2 – S32·L3 + Д2;		(8в)

Н3 = – S13·L1 – S23·L2 – S33·L3 + Д3;		(8г)

М11 = S11·α1·F1; М21 = S21·α2·F2; М31 = S31·α3·F3;	(8д)

М12 = S12·α1·F1; М22 = S22·α2·F2; М32 = S32·α3·F3;	(8е)

М13 = S13·α1·F1; М23 = S23·α2·F2; М33 = S33·α3·F3.	(8ж)

Получим окончательное выражение для системы нелинейных выражений в формализованном виде:

K1⋅T14+A⋅T24+B⋅T34+M11⋅T1+M21⋅T2+M31⋅T3+H1=0;                                   9аА⋅T14+K2⋅T24+C⋅T34+M12⋅T1+M22⋅T2+M32⋅T3+H2=0;                                  9б

Система (9) удобна для решения.

Обозначим левую часть уравнений через f:

f1=K1⋅T14+A⋅T24+B⋅T34+M11⋅T1+M21⋅T2+M31⋅T3+H1;                                 10аf2=А⋅T14+K2⋅T24+C⋅T34+M12⋅T1+M22⋅T2+M32⋅T3+H2;                                10б

Для решения систем типа (9) используется метод Ньютона, метод простых итераций и другие итерационные методы. Из них метод Ньютона и его разновидности характеризуются высокой скоростью сходимости последовательных приближений и, следовательно, высокой экономичностью.

Согласно методу Ньютона система уравнений решается итерационным способом по формуле последовательных приближений:

Tn+1=Tn−W−1Tn⋅fTn при n = 0, 1, 2, …,	(11)

где n – номер итерации; W−1Tn – матрица, обратная матрице Якоби:

W−1Tn=∂f1∂T1     ∂f1∂T2...∂f1∂Tn∂f2∂T1     ∂f2∂T2...∂f2∂Tn.............................	(12)

При n = 0 имеем начальное приближение: T10,T20,T30. В качестве начального приближения в задачах излучения удобнее задавать одну из известных температур, в данном случае температуру газов Тг:

T10=T20=T30=Тг.	(13)

Расчет по итерационной формуле заканчивается тогда, когда значения неизвестных на последующем шаге (n + 1) будут примерно (с некоторой погрешностью) соответствовать значениям на шаге (n), т.е. Tin+1≈Tin. Это условие строго записывается так: Tin+1−Tin≤δ при i = 1 ÷ N или Tin+1−TinTin+1⋅100≤εδ, если Tin+1≠0. Здесь δ – абсолютная погрешность, а εδ [%] – относительная погрешность, значения которых надо знать до итерационного расчета. Обычно для задач лучистого теплообмена применительно к печам можно принимать: δ ≈ 1-5 °С и            εδ ≈ 0,1-1 %.

Таким образом, последовательность расчета данной системы нелинейных уравнений (9) по методу Ньютона включает в себя:

– задание начального приближения искомых неизвестных: Ti=Tin при n = 0;

– расчет вектора функций fn=fTn:

f1n=K1⋅T14+A⋅T24+B⋅T34+M11⋅T1+M21⋅T2+M31⋅T3+H1;                             14аf2n=А⋅T14+K2⋅T24+C⋅T34+M12⋅T1+M22⋅T2+M32⋅T3+H2;                            14б

– расчет элементов матрицы Якоби W(T)=WTn:

WT=∂f1∂T1     ∂f1∂T2...∂f1∂T3∂f2∂T1     ∂f2∂T2...∂f2∂T3	(15)

– расчет элементов обратной матрицы:

W−1T=Z=Z11      Z12      Z13Z21      Z22      Z23	(16)

Элементы обратной матрицы находятся из понятия единичной матрицы:

E=WT⋅W1T=1      0      00      1      0	(17)

Перемножение матриц W(T) и W1(T) происходит путем почленного умножения каждой строки матрицы W(T) на каждый столбец матрицы W1(T) и приравнивания результата соответствующему элементу единичной матрицы Е, находящемуся на пересечении строк и столбцов.

Таким образом, первый столбец матрицы W1(T) может быть найден из решения системы линейных уравнений:

W11⋅Z11+W12⋅Z21+W13⋅Z31=1;W21⋅Z11+W22⋅Z21+W23⋅Z31=0;	(18)

Второй столбец W1(T) – из решения системы:

W11⋅Z12+W12⋅Z22+W13⋅Z32=0;W21⋅Z12+W22⋅Z22+W23⋅Z32=1;	(19)

Третий столбец W1(T) – из решения системы:

W11⋅Z13+W12⋅Z23+W13⋅Z33=0;W21⋅Z13+W22⋅Z23+W23⋅Z33=0;	(20)

После определения элементов обратной матрицы W−1(T)=Z новое приближение происходит по формулам:

T1n+1=T1n−Z11⋅f1n+Z12⋅f2n+Z13⋅f3n;	(20а)

T2n+1=T2n−Z21⋅f1n+Z22⋅f2n+Z23⋅f3n;	(20б)

T3n+1=T3n−Z31⋅f1n+Z32⋅f2n+Z33⋅f3n.	(20в)

Пример расчета

Задание

Выполнить расчет температуры внутренних поверхностей рабочего пространства печи (схема печи на рис. 1) при известных результирующих тепловых потоках и известной температуре греющих газов. Расчет выполняется на 1 м длины печи. Погрешность последовательных приближений: δ < 1 K и ε < 0,5 %.

Исходные данные

Ширина печи: S = 4 м.

Высота печи: h = 1,5 м.

|  | Зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Результирующие тепловые потоки, кВт | 10,4 | 200 | 3,9 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2·К) | 50 | 30 | 35 |
| Степень черноты | 0,8 | 0,7 | 0,8 |

Температура газов: Тг = 1473 К.

Расчет

Для исключения потери точности расчет ведем с четырьмя значащими цифрами.

1. Расчет площадей зон:

F1 = S·1 = 4 м2; F2 = S·1 = 4 м2; F3 = 2·h·1 = 3 м2.

2. Расчет угловых коэффициентов:

ϕ12=ϕ21=1+hS2−hS=1+1,542−1,54=0,6930;

φ23 = φ13 = 1 – φ12 = 1 – 0,6930 = 0,3070;

ϕ33=1+Sh2−Sh=1+41,52−41,5=0,1810;

ϕ31=ϕ32=ϕ23⋅F2F3=0,3070⋅43=0,4090.

3. Расчет вспомогательных коэффициентов для упрощения исходной системы уравнений:

А = σ·F1·φ12 = 5,67·10-8·4·0,6930 = 15,72·10-8;

В = σ·F1·φ13 = 5,67·10-8·4·0,3070 = 6,957·10-8;

С = σ·F2·φ23 = 5,67·10-8·4·0,3070 = 6,957·10-8;

S11=1−ε1⋅ϕ11−1⋅1ε1=1−0,8⋅0−1⋅10,8=−1,250;

S22=1−ε2⋅ϕ22−1⋅1ε2=1−0,7⋅0−1⋅10,7=−1,429;

S33=1−ε3⋅ϕ33−1⋅1ε3=1−0,8⋅0,181−1⋅10,8=−1,205;

S21=1−ε2ε2⋅ϕ21=1−0,70,7⋅0,6930=0,2970;

S31=1−ε3ε3⋅ϕ31=1−0,80,8⋅0,4090=0,1023;

S12=1−ε1ε1⋅ϕ12=1−0,80,8⋅0,6930=0,1733;

S32=1−ε3ε3⋅ϕ32=1−0,80,8⋅0,4090=0,1023;

S13=1−ε1ε1⋅ϕ13=1−0,80,8⋅0,3070=0,07675;

S23=1−ε2ε2⋅ϕ23=1−0,70,7⋅0,3070=0,1316;

K1=ϕ11−1⋅σ⋅F1=0−1⋅5,67⋅10−8⋅4=−22,68⋅10−8;

K2=ϕ22−1⋅σ⋅F2=0−1⋅5,67⋅10−8⋅4=−22,68⋅10−8;

K3=ϕ33−1⋅σ⋅F3=0,1810−1⋅5,67⋅10−8⋅3=−13,93⋅10−8;

Д1=S11⋅q1+S21⋅q2+S31⋅q3=−1,250⋅10,4⋅103+0,2970⋅200⋅103+0,1023⋅3,9⋅103=46,80⋅103;

Д2=S12⋅q1+S22⋅q2+S32⋅q3=0,1733⋅10,4⋅103−1,429⋅200⋅103+0,1023⋅3,9⋅103=−283,6⋅103;

Д3=S13⋅q1+S23⋅q2+S33⋅q3=0,07675⋅10,4⋅103+0,1316⋅200⋅103−1,205⋅3,9⋅103=22,42⋅103;

L1 = α1·Тг·F1 = 50·1473·4 = 29,46·104;

L2 = α2·Тг·F2 = 30·1473·4 = 17,68·104;

L3 = α3·Тг·F3 = 35·1473·3 = 15,47·104;

Н1 = – (S11·L1 – S21·L2 – S31·L3 + Д1) =

= – (– 1,250·29,46·104 + 0,2970·17,68·104 + 0,1023·15,47·104 – 46,80·103) =

= 346,7·103;

Н2 = – (S12·L1 – S22·L2 + S32·L3 – Д2) =

= – (0,1739·29,46·104 – 1,429·17,68·104 + 0,1023·15,47·104 + 283,6·103) =

= – 97,8·103;

Н3 = – (S13·L1 + S23·L2 + S33·L3 – Д3) =

= – (0,07675·29,46·104 + 0,1316·17,68·104 – 1,205·15,47·104 – 22,42·103) =

= 162,9·103;

М11 = S11·α1·F1 = – 1,250·50·4 = – 250;

М21 = S21·α2·F2 = 0,2970·30·4 = 35,64;

М31 = S31·α3·F3 = 0,1023·35·3 = 10,74;

М12 = S12·α1·F1 = 0,1733·50·4 = 34,66;

М22 = S22·α2·F2 = – 1,429·30·4 = – 171,5;

М32 = S32·α3·F3 = 0,1023·35·3 = 10,74;

М13 = S13·α1·F1 = 0,07675·50·4 = 15,35;

М23 = S23·α2·F2 = 0,1316·30·4 = 15,79;

М33 = S33·α3·F3 = – 1,205·35·3 = – 126,5.

4. Задаемся начальным приближением для температур зон:

T1n=Тг;T2n=Тг;T3n=Тг при n = 0.

5. Определение значения функции f, соответствующего заданным температурам зон:

f1n=K1⋅T1n4+A⋅T2n4+B⋅T3n4+M11⋅T1n+M21⋅T2n+M31⋅T3n+H1=−22,68⋅10−8⋅14734+15,72⋅10−8⋅14734+6,957⋅10−8⋅14734−250⋅1473++35,64⋅1473+10,74⋅1473+346,7⋅103=4,663⋅104;

f2n=A⋅T1n4+K2⋅T2n4+C⋅T3n4+M12⋅T1n+M22⋅T2n+M32⋅T3n+H2=15,72⋅10−8⋅14734−22,68⋅10−8⋅14734+6,957⋅10−8⋅14734+34,66⋅1473−−171,5⋅1473+10,74⋅1473−97,8⋅103=−2,837⋅105;

f3n=В⋅T1n4+С⋅T2n4+К3⋅T3n4+M13⋅T1n+M23⋅T2n+M33⋅T3n+H3=6,957⋅10−8⋅14734+6,957⋅10−8⋅14734−13,93⋅10−8⋅14734+15,35⋅1473++15,79⋅1473−126,5⋅1473+162,9⋅103=2,168⋅104.

6. Расчет коэффициентов матрицы Якоби – W(T):

W11 = 4·К1·T1n3 + М11 = 4·(– 22,68·10-8)·14733 – 250 = – 3,149·103;

W12 = 4·А·T2n3 + М21 = 4·15,72·10-8·14733 + 35,64 = 2,045·103;

W13 = 4·В·T3n3 + М31 = 4·6,957·10-8·14733 + 10,74 = 900,1;

W21 = 4·А·T1n3 + М12 = 4·15,72·10-8·14733 + 34,66 = 2,044·103;

W22 = 4·К2·T2n3 + М22 = 4·(– 22,68·10-8)·14733 – 171,5 = – 3,071·103;

W23 = 4·С·T3n3 + М32 = 4·6,957·10-8·14733 + 10,74 = 900,1;

W31 = 4·В·T1n3 + М13 = 4·6,957·10-8·14733 + 15,35 = 904,7;

W32 = 4·С·T2n3 + М23 = 4·6,957·10-8·14733 + 15,79 = 905,2;

W33 = 4·К3·T3n3 + М33 = 4·(– 13,93·10-8)·14733 – 126,5 = – 1,907·103.

7. Решение систем линейных уравнений с определением коэффициентов обратной матрицы W1(T). Для решения систем может быть использован метод определителей, метод простых итераций и др. Ввиду тривиальности решения систем ход решения не показан. Приведены только результаты решения систем:

−3149⋅Z11+2045⋅Z21+900,1⋅Z31=1;2044⋅Z11−3071⋅Z21+900,1⋅Z31=0;

Z11 = – 2,432·10-3;    Z21 = – 2,273·10-3;    Z31 = – 2,232·10-3;

−3149⋅Z12+2045⋅Z22+900.1⋅Z32=0;2044⋅Z12−3071⋅Z22+900.1⋅Z32=1;

Z12 = – 2,274·10-3;    Z22 = – 2,504·10-3;    Z32 = – 2,267·10-3;

−3149⋅Z13+2045⋅Z23+900,1⋅Z33=0;2044⋅Z13−3071⋅Z23+900,1⋅Z33=0;

Z13 = – 2,221·10-3;    Z23 = – 2,254·10-3;    Z33 = – 2,648·10-3.

8. Получение нового приближения в решении системы нелинейных уравнений:

T1n+1=T1n−Z11⋅f1n+Z12⋅f2n+Z13⋅f3n=1473−[−2,432⋅10−3⋅4,663⋅104−2,274⋅10−3⋅−2,837⋅105−−2,221⋅10−3⋅2,168⋅104]=989,4 К.

T2n+1=T2n−Z21⋅f1n+Z22⋅f2n+Z23⋅f3n=1473−[−2,273⋅10−3⋅4,663⋅104−2,504⋅10−3⋅−2,837⋅105−−2,254⋅10−3⋅2,168⋅104]=917,5 К.

T3n+1=T3n−Z31⋅f1n+Z32⋅f2n+Z33⋅f3n=1473−[−2,232⋅10−3⋅4,663⋅104−2,267⋅10−3⋅−2,837⋅105−−2,648⋅10−3⋅2,168⋅104]=991,4 К.

9. Определение погрешности последовательного приближения:

– абсолютная погрешность:

δ1=T1n+1−T1n=989,4−1473=483,6 К;

δ2=T2n+1−T2n=917,5−1473=555,5 К;

δ3=T3n+1−T3n=991,4−1473=481,6 К;

δmax = δ2 ≈ 556 К;

– относительная погрешность:

ε1=δ1T1n+1⋅100=483,6989,4⋅100=48,9 %;

ε2=δ2T2n+1⋅100=555,5917,5⋅100=60,5 %;

ε3=δ3T3n+1⋅100=481,6991,4⋅100=48,6 %;

εmax = ε2 ≈ 60,5 %.

10. Остальные приближения при n = 1, 2, … выполняются точно также, начиная с п. 5. Эти приближения выполняются на ЭВМ с помощью математического пакета MathCAD. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Результаты расчетов системы нелинейных уравнений при последовательных

приближениях методом Ньютона

| n | T1 | T2 | T3 | δmax, °C | εmax, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1473 | 1473 | 1473 | – | – |
| 1 | 989,4 | 917,5 | 991,4 | 555,5 | 60,5 |
| 2 | 1036 | 792,2 | 1041 | 125,3 | 15,8 |
| 3 | 1041 | 779,4 | 1045 | 12,8 | 1,6 |
| 4 | 1041 | 779,3 | 1045 | 0,1 | 0,01 |

11. Окончательным результатом решения данной задачи лучистого теплообмена следует считать следующее.

Температуры поверхностей теплообмена в печи составляют: Т1 = 1041 К;

Т2 = 779,3 К; Т3 = 1045 К с погрешностью последовательных приближений не более 0,1 К или 0,01 %. Этот результат удовлетворяет предельным заданным значениям погрешности (1 К или 0,5 %).

Содержание отчета по контрольному заданию

1. Название и цель работы.

2. Схема лучистого теплообмена (рис. 1).

3. Численный расчет одного (первого) приближения при решении системы нелинейных уравнений. Выполняется «вручную» по своему варианту.

4. Запись протокола всех действий и операций, выполняемых в среде MathCAD. Возможна распечатка на принтере протокола (содержимого окна рабочего документа MathCAD).

5. Результаты в виде, подобном показанному в табл. 1.

Контрольные вопросы

1. Какие уравнения являются нелинейными?

2. Какие математические методы применяются при решении системы нелинейных уравнений?

3. Укажите последовательность или блок-схему решения системы нелинейных уравнений (9) методом Ньютона.

4. Как Вы оцениваете скорость убывания погрешности последовательных приближений при использовании метода Ньютона?

5. Какие стандартные процессы есть в математическом пакете MathCAD для решения систем уравнений (линейных и нелинейных)?

Варианты для выполнения домашнего задания

1. Варианты приведены в таблице 2. Для всех вариантов принять: α1 = α2 = α3 =

= 40 Вт/(м2·К); ε1 = ε2 = ε3 = 0,75; δ < 5 K и ε < 1 %.Номер варианта выбирается по последним двум цифрам зачетной книжки.

Таблица 2

Варианты домашнего задания

| № варианта | S, м | h, м | q1, кВт | q2, кВт | q3, кВт | Тг, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,1 | 1,1 | 11 | 101 | 3,1 | 1501 |
| 2 | 2,2 | 1,2 | 12 | 102 | 3,2 | 1502 |
| 3 | 2,3 | 1,3 | 13 | 103 | 3,3 | 1503 |
| 4 | 2,4 | 1,4 | 14 | 104 | 3,4 | 1504 |
| 5 | 2,5 | 1,5 | 15 | 105 | 3,5 | 1505 |
| 6 | 2,6 | 1,6 | 16 | 106 | 3,6 | 1506 |
| 7 | 2,7 | 1,7 | 17 | 107 | 3,7 | 1507 |
| 8 | 2,8 | 1,8 | 18 | 108 | 3,8 | 1508 |
| 9 | 2,9 | 1,9 | 19 | 109 | 3,9 | 1509 |
| 10 | 3,0 | 2,0 | 20 | 110 | 4,0 | 1510 |
| 11 | 3,1 | 1,1 | 21 | 111 | 4,1 | 1511 |
| 12 | 3,2 | 1,2 | 22 | 112 | 4,2 | 1512 |
| 13 | 3,3 | 1,3 | 23 | 113 | 4,3 | 1513 |
| 14 | 3,4 | 1,4 | 24 | 114 | 4,4 | 1514 |
| 15 | 3,5 | 1,5 | 25 | 115 | 4,5 | 1515 |
| 16 | 3,6 | 1,6 | 26 | 116 | 4,6 | 1516 |
| 17 | 3,7 | 1,7 | 27 | 117 | 4,7 | 1517 |
| 18 | 3,8 | 1,8 | 28 | 118 | 4,8 | 1518 |
| 19 | 3,9 | 1,9 | 29 | 119 | 4,9 | 1519 |
| 20 | 4,0 | 2,0 | 30 | 120 | 3,0 | 1520 |
| 21 | 4,1 | 1,1 | 31 | 121 | 5,1 | 1521 |
| 22 | 4,2 | 1,2 | 32 | 122 | 5,2 | 1522 |
| 23 | 4,3 | 1,3 | 33 | 123 | 5,3 | 1523 |
| 24 | 4,4 | 1,4 | 34 | 124 | 5,4 | 1524 |
| 25 | 4,5 | 1,5 | 35 | 125 | 5,5 | 1525 |
| 26 | 4,6 | 1,6 | 36 | 126 | 5,6 | 1526 |
| 27 | 4,7 | 1,7 | 37 | 127 | 5,7 | 1527 |
| 28 | 4,8 | 1,8 | 38 | 128 | 5,8 | 1528 |
| 29 | 4,9 | 1,9 | 39 | 129 | 5,9 | 1529 |
| 30 | 5,0 | 2,0 | 40 | 130 | 6,0 | 1530 |
| 31 | 5,1 | 1,1 | 41 | 131 | 6,1 | 1531 |
| 32 | 5,2 | 1,2 | 42 | 132 | 6,2 | 1532 |
| 33 | 5,3 | 1,3 | 43 | 133 | 6,3 | 1533 |