1 неділя

Вступ Відповідно до „Положення про дистанційне навчання” Міністерства освіти і науки України під дистанційним навчанням розуміється індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти або за програмами підготовки громадян до вступу в навчальні заклади підготовки та навчання іноземців а також підвищення кваліфікації працівників. Актуальність застосування інструментів дистанційного навчання пов’язана з деякими перевагами такої форми перед традиційними способами надання освітніх послуг, а саме: гнучкість, що забезпечується доступністю навчальних матеріалів в будь-який час і в будь-якому місці; модульність, яка передбачає створення цілісного курсу в заданій предметній області відповідно до навчальної програми і її структури; спеціалізований контроль якості навчання, яка полягає у можливості поточного та підсумкового контролю знань у різноманітних формах та комбінаціях різних типів завдань. В даний час високої популярності серед абітурієнтів, студентів а також бажаючих отримати знання, вміння, навички набуває дистанційна форма навчання. Дистанційна освіта – освіта, яка повністю або частково здійснюється за допомогою комп’ютерів і телекомунікаційних технологічних засобів. Це означає, що процес навчання відбувається у віддаленому режимі, без обов’язкової присутності студента в НМетАУ. Метою даної роботи було створення дистанційних курсів навчання для навчальної дисципліни "Основи фірмового сервісного обслуговування транспортних засобів" яка є нормативною і входить до циклу дисциплін фахової підготовки магістрів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації « Колісні та гусеничні транспортні засоби». Основні положення та принципи організації фірмового сервісного обслуговування КТГЗ. Лекція1. Загальні положення про фірмове сервісне обслуговування КГТЗ. - Необхідність надання автосервісних послуг Однієї з особливостей сучасного етапу розвитку України є різке збільшення чисельності автомобілів, що належать населенню (і особливо легкових). У той же час кількість ДТП зі смертельним результатом через незадовільний стан автомобілів у нашій країні становить 8...10 %. Це більше, чим з вини водіїв, пішоходів і пасажирів. Високий рівень аварійності автотранспорту через його несправність пов'язаний з високою зношеністю автотранспортних засобів, яка, у свою чергу, є наслідком незадовільного стану доріг і наднормативних строків експлуатації автомобілів. Майже половина облікового парку транспортних засобів України має строк експлуатації понад 10 років, у той час як у розвинених країнах - не перевищує 5 років. У цих умовах зростає роль автосервісних підприємств, що виконують такі послуги. Зниження витрат на підтримку автопарку в технічно справному стані в значній мірі залежить від своєчасного виконання робіт з технічного обслуговування. Якщо ця умова не дотримується, витрати на ремонт автомобіля за весь період його експлуатації в багато разів перевищують його первісну ціну. Розвиток ринку автосервісних послуг сприяє поліпшенню економічних і фінансових показників заводів, що виготовляють автомобілі, і росту їх конкурентоспроможності. Збільшуються, зокрема, такі їхні показники, як обсяг продажів, прибуток і інше. Крім економічного ефекту, автосервіс сприяє формуванню соціального ефекту, що досягається в сфері охорони навколишнього середовища й безпеки дорожнього руху. Таким чином, розвиток автосервісу сприяє створенню оптимальних умов для максимального використання закладених в автомобілі можливостей для перевезення людей і вантажів; мінімізації шкідливих наслідків автомобілізації країни. Динаміка показників ринку послуг автосервісу дозволяє визначити основні тенденції й особливості його розвитку: - ріст числа автотранспортних засобів — основного джерела формування попиту на послуги; - тенденція до переваги автомобілів і тракторів як вітчизняного, так і іноземного виробництва із тривалим строком експлуатації; - загальна тенденція до росту обсягів надання послуг; - збільшення частки ремонтних робіт з порівняння із профілактичними. Наявність зазначених тенденцій свідчить про необхідність створення оптимальних умов для прискореного розвитку ринку автосервісних послуг. - Вимоги до фірмових сервісних підприємств Фірмові СТОА можна розглядати як підрозділи автозаводів - виробників, що забезпечують їхньою достовірною інформацією про якість автомобілів, що випускаються. Одночасно фірмові СТОА можуть виступати центрами по виробничо-технічному навчанню персоналу. До фірмових дилерських сервісних підприємств пред'являються наступні вимоги. Технологічні: - наявність необхідного технологічного встаткування, пристосувань і інструмента відповідно до надаваних послуг; - відповідність технічного рівня встаткування, пристосувань і інструмента технологічним вимогам; - наявність і дотримання системи проведення перевірок і атестації технологічного встаткування, приладів, пристосувань і інструмента; - наявність нормативно-технічної документації на виконувані роботи, технічних умов на ТЕ агрегатів і деталей, технологічних карт на проведення робіт з ТЕ машин, агрегатів і деталей; - наявність прейскуранта на виконувані роботи та системи контролю їх якості. Доступність послуг, під якою мається на увазі: - зручність місця розташування підприємства і під'їзду до нього; - наявність паркування в підприємства; - достатнє число машино-місць; - наявність охорони; - наявність і доступність зовнішньої реклами; - зручний режим роботи; - достатнє число робочих днів у тиждень; - прийнятна вартість однієї години роботи. Якість обслуговування клієнтів. Під якістю обслуговування клієнтів мають на увазі: - загальну культуру персоналу і його зовнішній вигляд; - наявність і якість спецодягу; - наявність інформації про персонал, його поінформованість, доброзичливість; - застосування спеціальних чохлів, килимків, накидок, спеціального інструмента й пристосувань при проведенні робіт; - стан території, будинків, споруджень і виробничих ділянок; - наявність і доступність інформації про надавані послуги по ТЕ і ремонту автотранспортних засобів; - середню тривалість приймання автомобілів, видачі й перебування на ТЕ; - наявність необхідних запасних частин; - тривалість доставки відсутніх запасних частин; - комплектність послуг; - наявність обладнаних приміщень для клієнтів. Якість виконання послуг. Під якістю виконання послуг мають на увазі: - якість запасних частин і застосовуваних матеріалів; - наявність сертифікатів відповідності на ЗІП та матеріали; - проведення вхідного контролю запасних частин і матеріалів; - наявність і строк гарантійних зобов'язань на запасні частини й матеріали; - якість застосовуваних технічних засобів для ТЕ й ремонту автомобілів; - наявність системи керування якістю сервісних послуг; - вихідний контроль якості послуг; - наявність строку гарантійних зобов'язань на виконувані роботи. Кадрове забезпечення включає: - рівень підготовки керівних кадрів, технічного персоналу й робочих кадрів; - наявність дипломів і сертифікатів, що підтверджують відповідність профілю і рівня утвору займаної посади; - стаж роботи персоналу. Екологічні вимоги передбачають наявність: - засобів очищення автомобілів, агрегатів і деталей; - системи оборотного водопостачання й утилізації миючих розчинів; - системи очищення й утилізації атмосферних викидів; - системи збору та утилізації відпрацьованих мастил, палива і технічних рідин, акумуляторних батарей і електролітів, гумовотехнічних виробів, деталей, агрегатів і вузлів. Відремонтовані технічні засоби повинні відповідати екологічним вимогам. Вимоги безпеки: - відповідність санітарним нормам і правилам; - дотримання протипожежних заходів; - наявність документації й систематичних інструктажів персоналу по техніці безпеки; - дотримання законодавства про працю й відпочинок, тривалості робочої зміни й трудового тижня; - наявність приміщень для відпочинку і приймання їжі; - дотримання норм освітленості у виробничих приміщеннях; - наявність приточно-витяжної вентиляції і пристроїв відводу відпрацьованих газів автомобілів із приміщень; - наявність справного встаткування, пристосувань і інструмента, застосовуваних для ТЕ машин; - застосування персоналом індивідуальних засобів захисту; - наявність аптечок невідкладної допомоги для персоналу і клієнтів та відомостей про випадки виробничого травматизму на підприємстві. Економічні вимоги: - прибутковість господарської діяльності (загальна рентабельність послуг, рентабельність активів і поточних витрат); - ділова активність (віддача активів, оборотність оборотних активів, віддача власного капіталу); - ліквідність і платоспроможність (коєфіцієнт поточної ліквідності, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості); - фінансова стійкість (коєфіцієнт автономії, забезпеченість власними обіговими коштами). # Питання для самоперевірки та підсумкового контролю знань 1. Дайте визначення фірмовому сервісному обслуговуванню транспортних засобів. 2. Які вимоги пред'являються до фірмових дилерських сервісних підприємств? 3. Основні завдання в необхідності надання автосервісних послуг? 4. Які екологічні та економічні вимоги до підприємств автосервісу? Лекція2. Роль і місце технології обслуговування автомобілів та тракторів в структурі компанії виробника транспортних засобів. 2.1 Основні напрямки реформування системи обслуговування в Україні Сучасний стан техніки в Україні переконує, що сервіс як напрям виробничої діяльності, спрямований на підтримання техніки в працездатному стані, перестав існувати. Зарубіжний і вітчизняний досвід експлуатації техніки свідчить, що підтримання техніки в працездатному стані в споживачів є важливим народногосподарським завданням. Для підкреслення значущості сервісу в підтриманні працездатності техніки в споживачів у зарубіжній літературі використовують термін – «типи експлуатації».. Соціально-економічні зміни в Україні потребують адекватних змін в управлінні та організації автотранспортного виробництва. Одним із основних напрямів реформування системи обслуговування має бути зміна технічної політики в технічному сервісі засобів виробництва як інструменту забезпечення працездатності рухомого складу. У ринкових умовах, що складаються в Україні, фірмове сервісне обслуговування потрібно розглядати як стратегічний напрям із забезпечення працездатності техніки в період експлуатації з позицій юридичного, економічного, нормативного, технічного, технологічного та кадрового забезпечення, як невід’ємну сполучну ланку між виробником і споживачем техніки. Це сприятиме завоюванню належного місця на вітчизняному та світовому ринках машинобудування. Сьогодні промислові підприємства розвинутих країн дотримуються визначених стратегічних і тактичних напрямів менеджменту сервісу. Останнім часом на передній план конкурентної боротьби за споживача винесено сервісні послуги. Зокрема, передпродажне та післяпродажне обслуговування та терміни поставок. За помітного вирівнювання експлуатаційно-технічних показників сучасних машин виробництва різних фірм сукупність послуг, їх обсяг і термін слугують для споживачів додатковим вагомим аргументом, який високо цінується під час вибору потрібної машини. Тому водночас із ринком техніки повинен формуватися потужний ринок сервісу, що має охоплювати принципи, нормативи та правила, яких дотримуються фірми-продуценти. Ці розробки треба вдосконалювати згідно з потребами та замовленнями споживачів. Зростаюче значення технічного сервісу зумовлено певними об’єктивними тенденціями: завдяки потужному інформаційному забезпеченню змінилися відносини між споживачем і виробником, а також підвищилися вимоги до якості промислових виробів; підвищилася складність промислових виробів, що зумовило додаткові вимоги щодо кваліфікації експлуатаційників і обслуговуючого персоналу; швидкий науково-технічний прогрес зумовлює передчасне моральне старіння транспортних засобів і диктує споживачеві потребу в їх примусовій модернізації. 2.2 Основні завдання технічного сервісу Основними завданнями технічного сервісу має стати розв’язання таких проблем: 1. Консультація потенційних покупців перед придбанням машини або виробу даної фірми, що дасть їм змогу зробити правильний і свідомий вибір. 2. Підготовка персоналу до майбутньої ефективної та безпечної експлуатації техніки. 3. Передача потрібної технічної документації, що дасть змогу спеціалістам кваліфіковано використовувати техніку та обслуговувати її у межах чинних технічних норм. 4. Передпродажня підготовка техніки до реалізації її споживачеві. 5. Доставка транспортних засобів на місце експлуатації. 6. Підготовка автотракторної техніки за місцем експлуатації і демонстрація її покупцеві в роботі (пусконалагодження). 7. Забезпечення працездатності техніки впродовж терміну її експлуатації. 8. Оперативне забезпечення запасними частинами. 9. Збір і систематизація інформації щодо виробничої і технічної експлуатації рухомого складу. 10.Аналіз роботи конкурентів на ринку техніки та сервісу. 11.Забезпечення служби маркетингу первинною інформацією щодо потреб у техніці й послугах. 12.Утилізація транспортних засобів. У практичній діяльності фірма-продуцент повинна використовувати низку основних правил із розробки норм і заходів, які зменшують імовірність помилок у період експлуатації техніки: 1. Зважена цінова політика в сфері сервісу, що має бути не тільки джерелом додаткових прибутків, а й аргументом для придбання товару та каталізатором зміцнення довіри у покупців. 2. Зручність сервісу. Сервіс потрібно надавати в тому місці, в зазначений час і в такій формі, що задовольняє споживача. 3. Еластичність сервісу. Пакет сервісних послуг фірма повинна пропонувати від мінімально потрібних до максимально доцільних. 4. Обов’язковість пропозицій і необов’язковість використання. Фірми пропонують клієнту сервіс, але клієнт не обов’язково ним користується. 5. Технічна та технологічна адекватність сервісу конструктивній і технічній складності виробу. Для сервісних центрів потрібні спеціальне устаткування й технології, що скорочують терміни виконання робіт і підвищують їх якість. 6. Адекватна вартість сервісу відносно вартості техніки. 7. Постійний моніторинг стану транспортних засобів. В основу організації технічного сервісу сучасних транспортних засобів повинні бути покладені нові принципи: оперативність і об’єктивність автоматизованого контролю технічного стану та оперативність прийняття інженерних рішень щодо відновлення їх працездатності або усунення виявлених неполадок, розрегулювань, потрібного переналагодження машин. Стратегічні напрями менеджменту технічного сервісу повинні розв’язувати низку завдань, спрямованих на: розробку концепції і структури сучасного технічного сервісу як головної домінанти забезпечення працездатності техніки у споживачів; правове, економічне забезпечення переходу до фірмового сервісу як однієї з вагомих складових комплексу показників, які відображають конкурентоспроможність вітчизняної техніки на внутрішньому та зовнішньому ринках; формування засад конкурентного середовища як основи цивілізованого ринку техніки та сервісних послуг, спрощення й здешевлення процедурних правил реалізації техніки і введення її в експлуатацію; формування й розміщення матеріально-технічної бази технічного сервісу відповідно до потреб споживачів; поєднання таких чинників, як ціна – якість – сервіс. 2.3 Заходи переходу до фірмового технічного сервісу Стратегічні і тактичні напрями фірмового технічного сервісу повинні охоплювати сукупність певних сертифікованих тестів, показників, чинників, які споживачі оцінюватимуть не прикметниками, а числовими показниками: вартість послуг, їх оперативність, якість і обов’язковість. Зазначені показники визначатимуть попит і пропозицію, тобто формуватимуть ринок послуг із технічного сервісу в стратегічному напрямі: розробка сертифікаційних вимог щодо технічного, технологічного, кадрового, нормативного й методичного забезпечення, обслуговуючої бази сервісного супроводження відповідно до технічного рівня автомобілів та тракторів; технічне й технологічне забезпечення організаційної схеми надання послуг замовникам у сервісних центрах і в умовах споживача; інформаційно-консультативне забезпечення споживачів; підготовка та перепідготовка кадрів для виробничої експлуатації і технічного сервісу. Тактичні напрями технічного сервісу мають охоплювати всі практичні питання забезпечення споживачів технікою та підтримання її працездатності в гарантійний і післягарантійний періоди експлуатації; транспортування машин, їх передпродажна підготовка, ознайомлення з правилами виробничої технічної і технологічної експлуатації, забезпечення правил технічної та екологічної безпеки; раціональне використання паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; інформація про забезпечення запчастинами, вузлами, агрегатами та ПММ; раціональне та ефективне зберігання техніки і її утилізація. Щодо структурного перетворення технічного сервісу слід розглянути такі основні принципи. Перший обов’язковий принцип структурних змін повинен полягати в тому, що фірма-виробник не тільки продає техніку, а й супроводжує її в процесі експлуатації. Досвід великих зарубіжних фірм свідчить, що на виробництві машин зайнята така сама кількість робітників (або менше), як і на передпродажному або післяпродажному обслуговуванні. Так, у всеяпонській асоціації автомобілебудівників випуском автомобілів і запасних частин до них займається близько 700 тис. робітників і службовців, а передпродажним і післяпродажним сервісом – понад 900 тисяч робітників. По-друге, слід розуміти, що технічний сервіс як поняття та галузь виробничої діяльності має складатися з комплексу юридичних, економічних, технічних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення працездатності машин у споживачів під час експлуатації (від придбання до списання): маркетинг та інженерний менеджмент; інформаційно-консультативне забезпечення споживачів; транспортування машин; передпродажна підготовка машин (дозбирання, доукомплектація); реалізація техніки споживачам; уведення в експлуатацію (оформлення документації та обкатка, ознайомлення з правилами управління, виробничою й технічною експлуатацією); виконання регламентних видів обслуговування, діагностування й технологічне налагодження; усунення відмов у виробничих умовах; поточний ремонт машин у споживача (в домашніх умовах); забезпечення та використання паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; забезпечення запчастинами, вузлами, агрегатами тощо; зберігання техніки; кадрове забезпечення, підготовка та перепідготовка фахівців; гарантування дотримання техніки безпеки під час виробничої та технічної експлуатації; гарантування екологічної безпеки в період експлуатації. По-третє: формування мережі дилерських центрів, їх технічної і технологічної потужності, зони обслуговування має базуватися на науково обгрунтованих розробках у галузі технічного сервісу. # Питання для самоперевірки та підсумкового контролю знань 1. Які основні напрями переходу та реформування фірмового сервісного обслуговуванню транспортних засобів. 2. Назвіть види заходи переходу до фірмового технічного сервісу. 3. Основні завдання основи організації технічного сервісу сучасних транспортних засобів . 4. Які основні завдання підприємств автосервісу?

2 неділя

Лекція 3. Принципи сервісного обслуговування провідних автомобілебудівних компаній світу - Роль і місце технології обслуговування автомобілів в структурі компанії виробника автотранспортних засобів. У джерелах технічної інформації, присвячених організації автомобільного сервісу за кордоном, указується, що висока насиченість легковими автомобілями в економічно розвинених країнах зумовила створення в них широкої мережі підприємств автосервісу. При цьому підкреслюється, що організація такої розгалуженої і добре налагодженої мережі підприємств за поданням необхідного комплекту послуг їх споживачам є одним їх найважливіших шляхів освоєння нових ринків збуту автомобілів. Тому, один з головних принципів організації обслуговування автомобілів за кордоном полягає в тому, що «хто проводить, той і обслуговує автомобілі», але при цьому широко притягуються і інші підприємства і фірми. Проте відповідальність за організацію обслуговування і ремонту протягом всього гарантійного періоду експлуатації автомобілів несе, як правило, автомобілебудівна фірма-виготівник. Для запровадження в життя вищезгаданого принципу організації автосервісу за кордоном автомобілебудівними фірмами в регіонах створюються фірмові автосервісні підприємства по проведенню технічного обслуговування і ремонту автомобілів клієнтів . Фірмові автосервісні підприємства фінансово і адміністративно підпорядковані фірмам виготівникам автомобілів. Найбільша автомобілебудівна фірма «Рено» (Франція), наприклад, має широку фірмову мережу по обслуговуванню своїх автомобілів, яка налічує у всьому світі близько 12000 підприємств, зокрема 5000 у Франції. До складу фірми входить управління по обслуговуванню автомобілів, яке займається питаннями їх технічної експлуатації по всій мережі підприємств автосервісу, розробляє єдину технологію і організацію виробництва, надає технічну допомогу при проектуванні і реконструкції підприємств і так далі Управлінню підпорядковані головні фірмові підприємства автосервісу, розташовані по всій території Франції, в 12-ти, так званих, «комерційних зонах». Це могутні, добре оснащені підприємства, що визначають технічну політику автомобілебудівної фірми. Цим головним фірмовим підприємствам підкоряються середні підприємства концесіонерів, яким, у свою чергу, підпорядковані невеликі підприємства дилерів (незалежні підприємці, що працюють з автомобілебудівною фірмою на договірних початках). Інші крупні фірми, що проводять автомобілі, мають принципово ту ж схему мережі підприємств, тобто управління - головні фірмові підприємства - підприємства концесіонерів - дилери. При цьому основним завданням всієї мережі фірмових підприємств є збільшення об'єму продажів автомобілів на базі підвищенні якості послуг, що надаються, їх клієнтам. Проте переважне обслуговування і ремонт автомобілів за кордоном здійснюють, так звані, незалежні підприємства, не зв'язані у фінансовому відношенні з автомобілебудівними фірмами. У США таких підприємств близько 60 %, у Японії - більше 70 %. Широко вони також поширені в Англії, Франції, Германії. Основною діяльністю цих підприємств є технічне обслуговування і ремонт, виробництво гаражного устаткування і інші роботи, тісно пов'язані з обслуговуванням автомобілів. Крім того, існує мережа підприємств автосервісу, що належить страховим компаніям, які ремонтують в основному після аварій застраховані автомобілі, нафтовим компаніям, що містять автозаправні станції і ін. Таким чином, для сучасних зарубіжних підприємств автосервісу характерне виконання різних функцій: продажу і покупки нових і уживаних автомобілів, продажу запасних частин, продажу палива і мастил, виконання різних робіт по ТО, ПР, діагностуванню і тому подібне Це привело до створення різного типу підприємств автосервісу, як за призначенням, так і по видах виконуваних послуг. Не дивлячись на різноманіття підприємств автосервісу за уявленням різних послуг їх споживачам, більшість зарубіжних автомобільних сервісних підприємств мають невеликі розміри. Аналіз і узагальнення зарубіжних даних показує, що 45-50 % підприємств автосервісу мають 3-9 автомобілі - місць; 20-25 % - від 10 до 19; 15 - 20 % - від 20 до 35 і 10 -15 % - понад 35 автомобілі - місць. Середня чисельність тих, що працюють на цих підприємствах: США - 4,2 чол.; Франція - 4,5 чол.; Італія - 5,2 чол. Таким чином, для організації автомобільного сервісу по легкових автомобілях за кордоном є характерними: наявність широкої мережі різних підприємств автосервісу за поданням послуг споживачам продукції автомобілебудівних фірм; різноманітність типів підприємств, що спеціалізуються на виконанні певних видів робіт; виконання значного об'єму робіт по ТО і ремонту на підприємствах загального призначення, не дивлячись на велике число спеціалізованих підприємств; наявність в системі ТО і ремонту в основному дрібних підприємств з невеликим числом тих, що працюють. Важлива роль відводиться способам і формам виконання автосервісних послуг, які дозволяють забезпечити високу ефективність виробничого процесу. 3.2 Сутність фірмового обслуговування провідних автомобілебудівних компаній. Одній з таких форм, що отримала широке застосування в передових закордонних фірмах виробників автотранспортних засобів, є фірмове обслуговування. На думку фахівців, фірмове обслуговування займає перше місце серед інших форм автосервісу по конкурентообразующим характеристиках. Фірмові СТО забезпечують продаж і технічне обслуговування автомобілів конкретних фірм і працюють безпосередньо з фірмами виробниками, виконуючи дилерські функції. Їх діяльність повністю підпорядкована інтересам автомобільних заводів, в своїй роботі вони користуються нормативними і інструктивними матеріалами автозаводів. Автомобільні заводи добиваються виконання всіма дилерами єдиних вимог по компоновці і устаткуванню дилерських торгово-сервісних центрів, виконанню виробничих функцій в цілях забезпечення високої якості технічного обслуговування високої репутації автомобільної компанії, її дилерської мережі. Фірмові СТО оснащуються високоякісним технологічним обладнанням, укомплектовуються кваліфікованими кадрами, надають широкий набір автосервісних послуг, мають високу репутацію. Суть фірмового обслуговування полягає в тому, що фірма виробник автомобілів бере на себе відповідальність за підтримку працездатності продукції протягом всього терміну її експлуатації. В умовах конкуренції автосервісне обслуговування стає для виробників автомобілів важливим засобом боротьби за потенційних покупців. Встановлено, що автосервіс є самим кращим засобом створення довірчих відносин між підприємством і його клієнтами, він сприяє закріпленню клієнтури, формуванню прихильності покупця певній товарній марці, а значить, забезпечує стабільність продажів і зростання доходів заводів-виготівників автомобілів. Необхідність автосервісного обслуговування зв'язана, перш за все, з прагненням виробника сформувати стабільний ринок для свого товару. Високоякісний автосервіс збільшує підвищення попиту на пропоновані вироби, сприяє комерційному успіху підприємства. Створення сильної автосервісної служби і її ефективне функціонування - предмет турботи всіх фірм, успішно виступаючих на світовому ринку. 3.3. Організація системи технічного обслуговування на провідних закордоннних автобудівельних компаніях. Як і більшість механізмів для довгострокової і надійної роботи, автотранспортний засіб вимагає виконання регламентних технічних обслуговувань. Кожен з автовиробників розробляють свою систему технічного обслуговування автомобілів та тракторів, виходячи з якості використовуваних матеріалів, що комплектують і особливостей конструкції вузлів і агрегатів. Така система припускає своєчасне обслуговування автомобіля, гарантуючи власникові безпеку, а автомобілю - довгий термін служби. Разом з розвитком автомобілебудування удосконалиться і система технічного обслуговування автомобілів і тракторів. Розробники докладають зусилля, щоб зробити обслуговування автомобіля більш оптимальним як для власників, збільшуючи інтервал між обслуговуваннями, тим самим здешевлюючи «зміст» автомобіля, так і для станцій технічних обслуговувань, розробляючи спеціальні інструменти, пристосування і інструкції, що дозволяють швидко і в повному об'ємі виконувати необхідні роботи. Так, від фіксованих інтервалів між технічними обслуговуваннями і стандартних об'ємів робіт спочатку кожні 10000 км., а потім кожні 15000 км., Мерседес-бенц для легкових автомобілів прийшов до гнучкішої системи технічних обслуговувань - системи А88У8Т. Дана система, в порівнянні з попередніми, вже була здатна визначати пробіг між технічними обслуговуваннями, даючи можливість власникам, якщо не були повністю вичерпані ресурси автомобіля до технічного обслуговування, подовжувати інтервал, або за екстремальних умов експлуатації, примушувала проводити обслуговування раніше. Об'єм робіт при цій системі залишався таким, що все ще строго регламентується (ТО «А», або ТО «В»). При цьому пробіг все ж таки залишався найважливішим чинником, але не єдиним. У системі А88У8Т початковим інтервалом вважається пробіг в 15000 км., але якщо власник автомобіля уважно постежить за повідомленнями, які з'являються на щитку приладів, то він побачить, що залишковий пробіг до технічного обслуговування міняється. В ході експлуатації автомобіля система спостерігає за різними параметрами і коректує свій прогноз, подовжуючи або укорочувавши інтервал до технічного обслуговування. Зміни у витраті ресурсів свідчать про зміну умов експлуатації або стилю водіння, що відразу ж відображається в прогнозі. А88У8Т не має власних датчиків, він отримує необхідну інформацію від інших блоків управління. З цієї причини ця система сполучена з блоком управління двигуном і з блоком управління системою динаміки руху. По шині даних САN блок управління двигуном пересилає дані про працездатність двигуна, а блок системи динаміки руху пересилає дані про пробіг. Як же встановлюються інтервали технічного обслуговування сьогодні? Технічні можливості в даний час дозволяють зміряти навантаження на автомобіль, а це означає, що можна зміряти споживання ресурсів. Така система прораховує інтервал технічного обслуговування наперед і завчасно перед настанням часу його проведення інформує про це водія. На даний момент на легкових автомобілях Мерседес-Бенц використовується система «А88У8Т РШ8». Завдання цієї системи полягає в розрахунку не тільки пробігу або часу до технічного обслуговування, але і повного об'єму робіт. Система «А88У8Т РШ8» визначає ступінь зносу гальмівних накладок, а також фактичне навантаження на моторне масло, обробляючи інформацію, що поступає, про рівень і температуру моторного масла, температуру рідини, що охолоджує, частоту обертання двигуна і швидкості, навантаження на двигун. Точно спрогнозувати об'єм і вартість робіт при такій системі складно, але плюс в тому, що вона виключає не потрібні роботи і пропонує тільки необхідний регламент. Система враховує ті, що також підлягають техобслуговуванню елементи додаткової комплектації (зчіпні пристрої і інше). Як ще одна спеціальна функція Л88У8Т РШ8 є контроль над старінням гальмівної рідини, яка підлягає заміні кожні 2 року. Повноцінне обслуговування згідно системі Л88У8Т РШ8 можливо лише у офіційних дилерів, оскільки індикація щитка приладів указує лише код технічного обслуговування і код технічної станції. Введення цих даних в спеціальне програмне забезпечення якраз і визначає необхідний об'єм робіт, яких є 15 різновидів. Після проведення чергового технічного обслуговування на сервісному центрі виконується підтвердження виконання цих робіт, і в «пам'ять» автомобіля заноситься відповідний запис. У офіційного дилера Мерседес-Бенц гарантується виконання всіх регламентних робіт передбачених заводом-виготівником. Своєчасне і повноцінне технічне обслуговування автомобіля дозволяє максимально продовжити термін служби його вузлів і агрегатів, і як результат зменшити свої майбутні витрати на його зміст, зменшити кількість звернень СТО, забезпечити його безпечну і комфортну експлуатацію. Для підтримки гарантії на автомобіль дуже важливо проходити своєчасно технічне обслуговування у офіційного дилера. Система технічного обслуговування автомобілів "Мерседес- Бенц" передбачає всі необхідні роботи, які в нормальних умовах експлуатації виконуються через певні інтервали часу або після певного пробігу. Технічне обслуговування в процесі експлуатації автомобіля проводиться: після перших 100км, 500 км. пробігу; після кожних 10 ТО км. пробігу або щорічно: після кожних 20 ТО км. пробігу або кожні 2 року; після кожних 60 000 км. пробігу (додаткові роботи). При експлуатації автомобіля в тяжких умовах і підвищених навантаженнях, при частих невеликих поїздках по місту, по гірських дорогах, за поганих дорожніх умов, в умовах високої запиленої повітря, при тривалому буксируванні причепа і інших умовах інтервали між технічними обслуговуваннями повинні бути скорочені. Питання для самоперевірки та підсумкового контролю знань 1. Назвіть основні принципи керування підприємств автосервісу передових закордонних фірмах виробників автотранспортних засобів. 2. Які логотипи основних автомобілебудівних фірм? 3. Основні вимоги до фірмових сервісних СТО транспортних засобів. 4. Організація системи технічного обслуговування на провідних закордоннних автобудівельних компаніях

3 неділя

Лекція 4. Надання послуг при автосервісі - Види послуг при автосервісі Слід розуміти, що система фірмового сервісного обслуговування займається не тільки технічним обслуговуванням і ремонтом автомобілів. У цілому система автосервісу містить у собі п'ять автономних підсистем: - торгівлю; - забезпечення технічної експлуатації; - станції технічного обслуговування; . - тюнінг і дообладнування; - автотуризм. Підсистема торгівлі призначена для задоволення потреб населення по придбанню автомобілів, автомобільних аксесуарів і запасних частин. Вона містить у собі три сектори: - продажу автомобілів; - продажу запчастин і аксесуарів; - прокат автомобілів. Забезпечення технічної експлуатації Дана підсистема містить у собі сектори: - постачання автомобіля експлуатаційними матеріалами (АЗС); - забезпечення схоронності автомобіля (стоянки, кемпінги); - евакуації автомобіля; - утилізації автомобіля; - контролю технічного стану (пункти інструментального контролю). Станції технічного обслуговування У системі сервісного обслуговування автомобільного транспорту станції технічного обслуговування (СТОА) займають найбільш значиме місце, тому що саме вони виконують послуги по технічному обслуговуванню й ремонту автомобілів. Крім того, на цих станціях можуть надаватися послуги по технічній консультації й продажу запасних частин і матеріалів. СТОА можуть підрозділятися: залежно від розташування на: - міські; - дорожні; по ступеню спеціалізації на: - комплексні; - спеціалізовані. Спеціалізовані СТОА у свою чергу підрозділяються: за рівнем спеціалізації: - ТО і ремонт автомобілів іноземного виробництва; - ТО та ремонт тільки вітчизняних автомобілів; - ТО і ремонт автомобілів як вітчизняного, так і іноземного виробництва; по видах робіт: - діагностичні; - ремонту та регулювання гальм; - ремонту приладів живлення і електроустаткування; - ремонту автоматичних коробок передач; - ремонту кузовів; - шиномонтаж; - мийні та інші. по виробничій потужності: - малі; - середні; - більші; - великі. Тюнінг і дообладнування автомобіля Під тюнингом мається на увазі проведення технічних впливів на автотранспортний засіб, у результаті яких не відбувається змін експлуатаційних і надійних характеристик автомобіля, а якщо ні, то ця процедура підпадає під поняття «дообладнування (переустаткування) автомобіля». Дану підсистему можна умовно розділити на внутрішній тюнинг, зовнішній тюнинг, аерографію, дообладнування й антикорозійний захист. Тюнинг автомобіля можна розуміти як настроювання або підготовку автомобіля відповідно до побажань клієнта, який замовляє послугу. У загальному випадку тюнингом можна вважати діяльність, спрямовану на поліпшення споживчих властивостей автомобіля. Найпоширенішими послугами такого роду є: - поліпшення характеристик двигуна, причому не стільки збільшення максимальної потужності, скільки здатності двигуна віддавати, коли це потрібно, необхідний крутний момент; - поліпшення характеристик трансмісії; - добір кермового колеса, коліс і шин, вентильованих гальм і амортизаторів; - установка додаткового встаткування, яке робить експлуатацію автомобіля більш зручної (наприклад, установку електросклопідйомників і центрального замка); - установка системи звуковідтворення та охоронної системи; - установка датчика зовнішнього освітлення; - установка системи допомоги при паркуванні; - зміна зовнішнього вигляду автомобіля, яке покликано зробити його більш помітним, виділити його в транспортному потоці. У цьому випадку тюнинг автомобілів - це мистецтво додати свою особу одному із сотень тисяч однакових автомобілів. Найпростішому - зовнішня обробка - від банальних наклейок, молдингів, тонування до пластикових навішень, хроміровок і переробки салону. 4.2 Обслуговування транспортних засобів при фірмовому сервісному обслуговуванні Послуги, що надаються покупцеві при продажі автомобілів підрозділяються на передпродажних і післяпродажних, включаючи гарантійне і післягарантійне технічне обслуговування. Послуги, пов'язані з підготовкою автомобілів до продажу, включають підготовку автомобіля до продажу, зняття антикорозійних і інших покриттів, монтаж, заправку паливом, наладку і регулювання, доведення показників до паспортного рівня, виправлення пошкоджень, отриманих при транспортуванні і так далі. Необхідність проведення передпродажної підготовки обумовлена тим, що при доставці автомобілів до місця продажу і під час їх зберігання поверхня кузова і салону забруднюється, порушуються деякі регулювання, з'являються різні пошкодження і дрібні неполадки. Роботи з передпродажної підготовки автомобілів проводяться за рахунок заводу - виготівника. При цьому відповідальність за якість робіт несе підприємство, що проводило передпродажну підготовку. Про виявлені в процесі передпродажної підготовки відмови і несправності своєчасно повідомляють завод-виготівник, що дозволяє не тільки оцінювати якість збірки автомобілів, але і попереджати надалі появу цих несправностей і відмов. Трудомісткість проведення передпродажного обслуговування коливається в межах 3-4 чол. - год. залежно від моделі автомобіля. Про проведення передпродажної підготовки автомобіля в сервісній книжці проводиться відповідна відмітка. Післяпродажні послуги включають всі види послуг, що надаються покупцеві з моменту продажу автомобіля. Важливим аспектом пропонованих послуг є питання про гарантії. Гарантійний автосервіс полягає в своєчасному проведенні робіт, що забезпечують безперебійну експлуатацію автомобілів. Гарантійне технічне обслуговування здійснюється безкоштовно, хоча відомо, що вартість гарантійного автосервісу включається в продажну вартість автомобілів. Організація проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів в гарантійний період експлуатації регламентується «Положенням про гарантійний обслуговуванні легкових автомобілів, що належать громадянам», яке встановлює порядок організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів в гарантійний період експлуатації. Положення визначає функції і відповідальність підприємств, що випускають легкові автомобілі, і пунктів гарантійного обслуговування автомобілів, їх агрегатів і комплектуючих виробів в гарантійний період експлуатації. Гарантійний ремонт за умови дотримання правил експлуатації автомобіля проводиться за рахунок заводу-виготівника. Дефекти автомобілів, що підлягають усуненню по гарантії автозаводу класифікуються на рекламаційних і нерекламаційних. До рекламаційних дефектів відносяться порушення регулювань, передчасний знос або поломки деталей, якщо для їх усунення потрібне розбирання агрегату, або його заміна. До нерекламаційних дефектів відносяться заміни нормалей, плавких запобіжників, лампочок і дрібних деталей, а також несправності, що усуваються шляхом виконання окремих робіт по технічному обслуговуванню. Рекламацією є претензія власника по рекламаційних дефектах, витрати на усунення яких перевищують 0,2 % роздрібної ціни нового автомобіля. При цьому витрати на усунення дефектів визначаються за сумарною вартістю виконаних робіт і замінених деталей. Гарантійний термін, встановлений заводом, продовжується на час знаходження автомобіля в гарантійному ремонті. У разі заміни агрегатів гарантійний термін на замінені агрегати продовжується на 3 місяці або 5 тис. км. пробігу понад встановлений для даного автомобіля гарантійний період експлуатації. Організація гарантійного обслуговування автомобілів здійснюється відповідними службами автозаводів через заводську фірмову мережу СТО, а також іншими станціями обслуговування на договірних початках із заводами-виготівниками автомобілів. Післягарантійний сервіс здійснюється за плату на договірній основі. Завдання післягарантійного обслуговування - скоротити поломки, збільшити міжремонтні терміни підвищити безпеку експлуатації, тобто підтримувати автомобілі в робочому стані. Обслуговування автомобілів протягом післягарантійного періоду експлуатації здійснюється відповідно до «Положення про технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів, що належать громадянам». Це положення є основоположним документом, що визначає єдину технічну політику і що встановлює необхідні вимоги до системи технічного обслуговування і ремонту, її організації. Положення регулює взаємовідношення між підприємствами системи автотехобслуговування, власниками автомобілів і заводами-виготівниками. Воно встановлює також види і нормативи технічних дій, направлені на забезпечення надійної і безпечної експлуатації автомобілів. Питання для самоперевірки та підсумкового контролю знань 1. Який асортимент і послуги підприємств автосервісу? 2. Із яких секторів складається підсистема технічної експлуатації КГТЗ? 3. Назвіть види тюнінга та його склад. 4. Дайте класифікацію СТО транспортних засобів. 5. Які вимоги висувають до СТО?

Рекомендована література

- Наказ Міністерства освіти і науки України <<Про затвердження Положення про дистанційне навчання>> від 25.04.2013 р. №466. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

- Сагиндыкова А.С. Тугамбекова М.А. Актуальность дистанционного образования // Молодой ученый. - 2015. - №20. – С.495-498.

- Дистанційний  курс <<Стратегічне управління підприємством>> Режим доступу: http://do.is.dp.ua/course/view.php?id=53

- Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко С.М Березенська, К.Л Бугайчук, Н.Ю Олійник, Т.О Олійник, О.В Рибалко, Н.Г Сиротенко, А.Л Столяревська; за ред. В.М. Кухаренка – Харків: <<Міськдрук>>, НТУ <<ХПІ>>,2016. – 284 с.

- Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник/ За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

6. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.:Знання – Прес; 2003 – 511 с.

8. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:  Організація і управління: Підручник. – К.: Знання – Прес; 2004 – 478 с.

9. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. М.: Транспорт, 1984 – 188 Транспорт, 1978 –176 с.

10. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2011. - 208 с.

11. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства — М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — 208 с.

12. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей: - М.: Высшая школа, 1990 - 208 с.

14. Резник Л.Г., Романис Г.М., Чарков С.Г. Эффективность использования автомобилей в различных условиях эксплуатации. – М.: Транспорт, 1998 – 233 с.

15. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебник для студентов высших учебных заведений / П.А. Колесник, В.С. Кланица. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с.