МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи проектування» для

студентів напряму 6.050401 – металургія чорних металів

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

# Мета і завдання вивчення дисципліни

## Мета вивчення дисципліни

Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних та мартенівських цехів.

## Завдання вивчення дисципліни

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- історичні етапи розвитку, сучасний стан та структуру сталеплавильного виробництва;

- основні принципи проектування, послідовність виконання проекту, його склад, вміст окремих розділів;

- розміщення обладнання, яке використовується для виплавки, позаагрегатної обробки та розливки сталі у сталеплавильному цеху;

- основи сучасних конструкцій кисневих конверторів та подових агрегатів, агрегатів для позапічної обробки та розливки сталі;

- структуру конверторного цеху;

- структуру мартенівського цеху;

- шляхи та методи захисту довкілля від дій сталеплавильного виробництва;

вміти:

- визначити основні дані,що потрібно для ТЛЗ;

- визначити вихідні дані для виконання проекту сталеплавильного цеху або його реконструкції;

- розрахувати основні розміри робочого простору конвертора і ванни мартенівської печі;

- розрахувати продуктивність сталеплавильного агрегату та цеху;

- навести схему основного технологічного обладнання, яке використовується у сталеплавильному виробництві;

- розрахувати необхідну кількість основного технологічного обладнання, що забезпечує задану потужність цеху;

- вибрати типове обладнання для проекту цеху.

# Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст

## Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин

|  | 23 семестр |
| --- | --- |
| Усього годин за навчальним планом | 72 |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 12 |
| з них: - лекції | 8 |
| - лабораторні заняття | - |
| - практичні заняття | 4 |
| - семінари | - |
| Самостійна робота | 60 |
| у тому числі при: |  |
| - виконанні курсових проектів(робіт) | - |
| - виконанні індивідуального завдання | 34 |
| - опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях | 26 |
| Підсумковий контроль (екзамен, залік) | залік |

## Назви тем та їх зміст

### Основи проектування

Принципи проектування. Етапи та послідовність виконання проекту. Зміст ТЛЗ, завдання на проект, структура та зміст окремих розділів проекту.

### Конструкція та проектування кисневих конверторів

Конструкції кисневих конвертерів. Кожух конвертера. Опірне кільце. Привід. Футерівка та її обслуговування. Киснева фурма і інші присторої для дуття. Методи розрахунків конвертора і фурми.

### Конструкція та проектування машин безперервного лиття та агрегатів позапічної обробки сталі

Конструкції МБЛЗ, ЛПМ та агрегатів позапічної обробки. Футерівка сталерозливних та проміжних ковшів та їх обслуговування. Пристрої для дуття. Вакууматори, агрегати «ківш-піч» та їх обслуговування. Кристалізатори, зона вторинного охолодження, тянучі пристрої та розділення заготовок на мірні довжини МБЛЗ та методи їх розрахунків. Вогнетриви.

### Конструкції та проектування конвертерних цехів

Конструкції та проектування конвертерних цехів. Розміщення та структура конвертерного цеху. Засоби забезпечення чавуном, міксерне відділення, ділянка переливу чавуну. Скрапне відділення, подача металобрухту. Подача сипучих матеріалів. Головна споруда цеху, відділення, що там існують. Обладнання. Шлаковий прольот. Вантажообіг у цеху. Відділення для позапічної обробки чавуну.

### Конструкції та проектування мартенівських цехів

Конструкції та проектування мартенівських цехів. Структура цехів. Основні відділення і їх обладнання. Вантажообіг. Шляхи реконструкції мартенівських цехів.

### Конструкції та проектування відділень безперервного лиття та позапічної обробки сталі

Конструкції та проектування відділень безперервного лиття сталі, ливарно-прокатних модулів, позапічної обробки сталі. Розміщення та структура відділення МБЛЗ позапічної обробки. Обладнання та його розміщення. Розливання сталі методом «плавка на плавку». Ресурсозберігаючі технології при безперервному литті сталі. Вантажообіг у відділенні.

### Екологічне забезпечення при виробництві сталі

Екологічне забезпечення при виробництві сталі. Шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво сталі.

# Методичні вказівки

## Загальні вказівки

Дисципліна «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» дає уявлення про основи технології проектування. Описує облаштування і планування ряду сталеплавильних і доменних цехів, показує різноманіття застосовуваних проектних рішень і їхній порівняльний аналіз. Подає коротку характеристику устаткування, що забезпечує доставку і завантаження шихтових матеріалів, а також збирання продуктів плавки. Знайомить із методикою розрахунку потреби в подібному устаткуванні.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання – реферату.

Варіанти завдань наведені в цих методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останньою цифрою – шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Самостійно виконане завдання оформляється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.

## Основи проектування

Принципи проектування. Етапи та послідовність виконання проекту. Зміст ТЛЗ, завдання на проект, структура та зміст окремих розділів проекту [1,2].

## Конструкція та проектування кисневих конверторів

Конструкції кисневих конвертерів. Кожух конвертера. Опірне кільце. Привід. Футерівка та її обслуговування. Киснева фурма і інші присторої для дуття. Методи розрахунків конвертора і фурми [3-5].

## Конструкція та проектування машин безперервного лиття та агрегатів позапічної обробки сталі

Конструкції МБЛЗ, ЛПМ та агрегатів позапічної обробки. Футерівка сталерозливних та проміжних ковшів та їх обслуговування. Пристрої для дуття. Вакууматори, агрегати «ківш-піч» та їх обслуговування. Кристалізатори, зона вторинного охолодження, тянучі пристрої та розділення заготовок на мірні довжини МБЛЗ та методи їх розрахунків. Вогнетриви [4-7].

## Конструкції та проектування конвертерних цехів

Конструкції та проектування конвертерних цехів. Розміщення та структура конвертерного цеху. Засоби забезпечення чавуном, міксерне відділення, ділянка переливу чавуну. Скрапне відділення, подача металобрухту. Подача сипучих матеріалів. Головна споруда цеху, відділення, що там існують. Обладнання. Шлаковий прольот. Вантажообіг у цеху. Відділення для позапічної обробки чавуну [1-5].

## Конструкції та проектування мартенівських цехів

Конструкції та проектування мартенівських цехів. Структура цехів. Основні відділення і їх обладнання. Вантажообіг. Шляхи реконструкції мартенівських цехів [1-5,8].

## Конструкції та проектування відділень безперервного лиття та позапічної обробки сталі

Конструкції та проектування відділень безперервного лиття сталі, ливарно-прокатних модулів, позапічної обробки сталі. Розміщення та структура відділення МБЛЗ позапічної обробки. Обладнання та його розміщення. Розливання сталі методом «плавка на плавку». Ресурсозберігаючі технології при безперервному литті сталі. Вантажообіг у відділенні [1-2,4-6,8].

## Екологічне забезпечення при виробництві сталі

Екологічне забезпечення при виробництві сталі. Шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво сталі [1-3,5,8].

# Індивідуальні завдання

## Завдання на індивідуальну роботу

Розрахунок виконується за методикою, що детально наведена у методичних вказівках [9, с. 7-65].

Номери варіантів до розрахунку наведено в таблиці Таблиця 4.1. Варіант завдання відповідає останнім двом цифрам номера залікової книжки студента-заочника.

Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом TimesNewRomans 14 розміру з інтервалом 1,5. Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку та розрахунок перелік.

Таблиця 4.1

Варіанти індивідуальних завдань

| № варіанту | Продуктивність цеху, млн. т на рік | Переріз заготовки, мм | Стійкість футеровки, плавок | Спосіб подачі чавуну | Цикл плавки, хв | Частка чавуну в шихті, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,26,51,76 | 2,4 | 200×200 | 1200 | 1 | 39 | 77 |
| 2,27,52,77 | 3,0 | 200×1000 | 1500 | 2 | 40 | 75 |
| 3,28,53,78 | 3,2 | 220×1200 | 1000 | 1 | 41 | 76 |
| 4,29,54,79 | 3,0 | 300×300 | 2000 | 1 | 40 | 74 |
| 5,30,55,80 | 3,6 | 250×1600 | 1200 | 1 | 40 | 74 |
| 6,31,56,81 | 3,8 | 220×1700 | 1300 | 2 | 41 | 73 |
| 7,32,57,82 | 3,8 | 200×200 | 2400 | 1 | 40 | 77 |
| 8,33,58,83 | 4,0 | 350×350 | 2500 | 2 | 41 | 75 |
| 9,34,59,84 | 2,0 | 150×150 | 1700 | 1 | 36 | 76 |
| 10,35,60,85 | 4,3 | 350×350 | 3200 | 2 | 44 | 77 |
| 11,36,61,86 | 5,6 | 250×2000 | 4500 | 2 | 42 | 72 |
| 12,37,62,87 | 5,1 | 280×1800 | 4100 | 1 | 46 | 78 |
| 13,38,63,88 | 6,4 | 220×2200 | 5000 | 1 | 45 | 74 |
| 14,39,64,89 | 4,8 | 250×250 | 3600 | 2 | 48 | 75 |
| 15,40,65,90 | 5,9 | 300×350 | 2800 | 2 | 42 | 76 |
| 16,41,66,91 | 4,5 | 250×1200 | 2500 | 1 | 47 | 77 |
| 17,42,67,92 | 6,2 | 250×1900 | 4000 | 1 | 49 | 75 |
| 18,43,68,93 | 6,6 | 250×250 | 3700 | 2 | 41 | 74 |
| 19,44,69,94 | 2,7 | 170×170 | 2200 | 2 | 38 | 76 |
| 20,45,70,95 | 8,3 | 220×2500 | 4500 | 1 | 48 | 73 |
| 21,46,71,96 | 7,4 | 280×1800 | 3900 | 1 | 45 | 73 |
| 22,47,72,97 | 7,9 | 250×2000 | 4200 | 1 | 43 | 75 |
| 23,48,73,98 | 8,9 | 300×2200 | 4300 | 1 | 49 | 76 |
| 24,49,74,99 | 9,5 | 300×2500 | 3750 | 1 | 52 | 74 |
| 25,50,75,00 | 7,0 | 220×2200 | 5000 | 1 | 44 | 76 |

## Визначення ємності (маси плавки) конвертера

В Україні передбачено типовий ряд конвертерів: 50, 100, 130, 160, 200, 250, 300, 350, 400 т. Найбільшого поширення набули конвертери садкою 160…350 т.

Рекомендована ємність конвертерів для заданої продуктивності цеху наведена у таблиці Таблиця 4.2.

Таблиця 4.2

Ємність конвертерів за різної продуктивності цеху

| Продуктивність цеху, млн. т на рік | 2…4 | 3…7 | 4,5…9 | 5,5 і більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ємність конвертера | 100…160 | 200…300 | 300…350 | 350…400 |

Тривалість холодного ремонту конвертера зазвичай складає 4÷6 діб. Простої резервного конвертера в режимі очікування відносно невеликі.

Продуктивність цехів по безперервнолитій заготовці наведена за умови розливання сталі у сляби. Середні втрати рідкої сталі при розливанні на МБРЗ прийняті рівними 5%. Середній вихід придатних зливків зверху складає 0,98-0,99; сифонним способом у зливки до 7 т – 0,96, більше 7 т – 0,97÷0,98; слябових заготовок – 0,97÷0,98, сортової заготовки – 0,96÷0,97.

## Визначення кількості конверторів

У сучасному конвертерному цеху встановлено 2 або 3 конвертери. При визначенні кількості конвертерів для їх повного завантаження слід враховувати, що річна продуктивність конвертера повинна бути кратна продуктивності цеху. Тоді річна продуктивність конвертера повинна складати:

ПК=ПЦn, т заготовок на рік,	 (4.1)

де	ПК, ПЦ. – річна продуктивність конвертера і цеху, т придатних заготовок на рік; n – кількість встановлених в цеху конвертерів, шт.

Тривалість кампанії конвертера (ТК) з урахуванням холодного ремонту складе:

ТК=0,0417N⋅τпл1−0,01ГП⋅60+ТР, діб,	 (4.2)

де	0,0417=1/24, год-1; N – стійкість футеровки конвертера, плавок; τпл – середня тривалість плавки, хв.; ГП – гарячі простої конвертера, % календарного часу (зазвичай 2 – 5%); ТР – середня тривалість холодного ремонту конвертера, год.

Середня тривалість плавки розраховується як сума часу операцій циклу конвертерної плавки:

- завантаження скрапу						2÷4 хв;

- заливка чавуну							2÷4 хв;

- продувка								15÷22 хв;

- контроль процесу							4÷6 хв;

- додувка									0÷4 хв;

- випуск металу								4÷9 хв;

- роздув шлаку								0÷3хв;

- злив шлаку								1÷2 хв;

- огляд футеровки та підготовка до наступної плавки	4÷6 хв.

Загальна тривалість							35÷55 хв.

Необхідно задатися тривалістю технологічних операцій та розрахувати загальну тривалість плавки.

Нормативний час, що витрачається на операції по заміні футеровки, для низки конвертерів наведено в таблиці Таблиця 4.3.

Таблиця 4.3

Тривалість окремих етапів операції по заміні футеровки (у годинах)

| Операція | Ємність конвертера, т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 300 | 200 | 160 |
| Підготовка до ремонту і охолодження футеровки | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Ломка зношеної футеровки | 38 | 28 | 19 | 15 |
| Викладення нової футеровки | 66 | 53 | 46 | 43 |
| Розігрів футеровки | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Загальна тривалість ремонту робочого шару футеровки | 131 | 103 | 86 | 74 |

Кількість кампаній конвертера протягом року дорівнює:

K=365−ПЦХТК,	(4.3)

де	ПЦХ – простої цеху, діб.

Річна продуктивність конвертера складає:

ПК=K⋅N⋅ЕК⋅k1, т/рік,	 (4.4)

де	ЕК – ємність конвертера, т; k1 – коефіцієнт виходу придатних заготовок з рідкої сталі.

Звідки визначаємо ємність конвертера:

ЕК=ПКК⋅N⋅k1, т.	(4.5)

При розливанні у зливки ємність конвертера з урахуванням значення k1 повинно бути кратним масі зливка, а при безперервному розливанні – масі безперервнолитої заготовки.

Садка конвертера G дорівнює:

G=ЕКk2, т.	(4.6)

де	k2 – коефіцієнт виходу рідкої сталі з металошихти, дорівнює 0,88÷0,92. Його значення слід обрати з розрахунку матеріального балансу конвертерної плавки.

По величині садки розраховуємо витрати чавуну (МЧ) і лому (МЛ) на плавку.

Розраховуємо середню і максимально можливу кількість плавок на добу:

ПЛсер=ПЦ365⋅ЕК, плавок,	 (4.7)

ПЛмакс=1440⋅nτпл, плавок.	 (4.8)

Розраховуємо середню і максимально можливу потребу цеху в шихтових матеріалах

Qiсер=Mi⋅ПЛсер,	 (4.9)

Qiмакс=Mi⋅ПЛмакс,	(4.10)

де	Qiсері Qiмакс – середня і максимальна потреби в шихтовому матеріалі, т/добу;

Mi – витрата шихтового матеріалу на плавку, т.

## Проектування основних виробничих відділень цеху, розрахунок параметрів відділень, кількості основного устаткування

### Конвертерне відділення

#### Завантажувальний проліт

Ємність заливальних ковшів, що використовуються, наведена в таблиці Таблиця 4.4.

Таблиця 4.4

Ємність заливальних ковшів і вантажопідйомність кранів

| Ємність, т |  | Вантажопідйомність кранів |  |
| --- | --- | --- | --- |
| конвертера | заливального ковша | заливальних (розливних) | в ковшовому прольоті |
| 100÷130 | 140 | 185/32 | 80/16 |
| 160 | 140 | 225/63 | 80/16 |
| 200 | 180 | 280/100/16 | 125/30 |
| 250 | 230 | 320/100/16 | 125/30 |
| 300 | 280 | 450/100/16 | 125/30 |
| 350 | 300 | 480/100/16 | 125/30 |
| 400 | 350 | 560/100/16 | 140/32 |

Чавун заливають в конвертер мостовими ливарними кранами. У сучасних цехах застосовують мостові скрапозавалочні крани, які розташовані в одному ярусі із заливальними. Вантажопідйомність заливальних (розливних) кранів наведена в таблиці Таблиця 4.4. Параметри совків, що рекомендуються для завалення лому, наведені в таблиці Таблиця 4.5.

Кількість заливальних або скрапозавалочних кранів:

Nкр=k⋅nпл⋅Σкр.пл1440,	 (4.11)

де	k – коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи і допоміжні операції; зазвичай приймається 1,3; nпл – максимальна кількість плавок в цеху за добу; Σкр.пл. – сумарна заборгованість крана на одну плавку, хв., залежить від маси плавки, умов подачі (висоти підйому, кількості совків) і складає (орієнтовно):

Таблиця 4.5

Рекомендовані параметри совків для завалення лому у конвертер

| Ємність конвертера | Совок для лому |  | Внутрішній діаметр горловини, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ємність, м3 | габаритні розміри: ширина×висота×довжина, м |  |
| 100÷130 | 40 | 2,3×2,5×8,5 | 2,3 |
| 160 | 50 | 3,0×2,7×9,35 | 2,48 |
| 200 | 65 | 3,06×2,73×10,2 | 3,46 |
| 250 | 65; 2×50; | 3,06×2,73×10,2 | 3,6; 2,48 |
| 300 | 100;2×65; | 4,0×4,0×11,0 | 4,0; 3,46 |
| 350 | 100;2×65; | 4,0×4,0×11,0 | 4,0; 3,46 |
| 400 | 130;2×65; | 4,2×4,2×12,5 | 4,2; 3,46 |

Кількість заливальних або скрапозавалочних кранів:

Nкр=k⋅nпл⋅Σкр.пл1440,	 (4.12)

де	k – коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи і допоміжні операції; зазвичай приймається 1,3; nпл – максимальна кількість плавок в цеху за добу; Σкр.пл. – сумарна заборгованість крана на одну плавку, хв., залежить від маси плавки, умов подачі (висоти підйому, кількості совків) і складає (орієнтовно):

|  | Ємність конвертера |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 160т | 200÷400т |
| для заливальних кранів, хв.: |  |  |
| при подачі ковшів по робочому майданчику | 5 | 6÷8 |
| при подачі ковшів по рівню підлоги цеху | 6 | 8÷9 |
| для скрапозавалочних кранів (подача совків по рівню підлоги цеху), хв.: |  |  |
| при заваленні лому одним совком | 4÷5 | 5÷6 |
| при заваленні лому двома совками, що піднімаються одночасно одним краном | - | 5÷7 |

Необхідно коротко описати роботи, які виконуються в прольоті, перерахувати основне устаткування, розрахувати кількість заливальних і скрапозавалочных кранів і обрати їх вантажопідйомність. Розрахувати коефіцієнт завантаження устаткування крана.

Розміри завантажувального прольоту, що рекомендуються, наведені в таблиці Таблиця 4.6.

Таблиця 4.6

Рекомендовані розміри завантажувального прольоту

| Параметр | Ємність конвертера, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100÷160 | 200÷250 | 300÷400 |
| Ширина, м | 18÷21 | 24÷27 | 27÷30 |
| Висота, м | 20÷24 | 28÷32 | 30÷35 |

Необхідно обрати розміри завантажувального прольоту цеху, що проектується.

#### Конвертерний проліт

Довжина конвертерного прольоту зазвичай дорівнює довжині завантажувального прольоту.

Рекомендовані розміри конвертерного прольоту наведені в таблиці Таблиця 4.7.

Таблиця 4.7

Рекомендовані розміри конвертерного прольоту

| Параметр | Ємність конвертера, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100÷160 | 200÷250 | 300÷400 |
| Відстань між конвертерами, м | 18 | 24÷30 | 36÷42 |
| Ширина прольоту, м | 18 | 24÷27 | 30 |
| зокрема: |  |  |  |
| проліт ОКГ і газоочисники, м. | 12 | 14 | 15 |
| Висота рівня головки рейок крана перенесення фурм, м | 40÷45 | 61 | 63 |

Необхідно вибрати розміри конвертерного відділення відповідно до кількості і ємності конвертерів, встановлених в цеху.

### Відділення шихтових магнітних матеріалів

Ширину прольотів відділення скрапу приймають в межах 24÷36 м з модулем 3 м. Висота прольотів відділення зазвичай складає 14 м. Висоту прольотів, де перенесення совків краном не передбачене, приймають 10÷12 м.

Ємність ямних засіків для скрапу визначають виходячи з його добової витрати і прийнятих норм запасу за формулою

Vскр=Сдоб⋅ПзапКз⋅γ, м3,	 (4.13)

де	Сдоб – добова витрата скрапу, т; Пзап – нормативний запас лому; Кз – коефіцієнт заповнення засіків; γ – насипна маса лому (рекомендується приймати 1,0÷1,5 т/м3), т/м3.

Нормативний запас лому у відділенні при подачі "зі сторони" або зі скрапообробного цеху – 10÷15 діб, при доставці в завантажувальних совках – 1÷2 доби.

Скрап зазвичай укладають вище за борти засіків, у зв'язку з чим, Кз можна приймати рівним 1,2. Глибина засіків для лому приймається в межах 3÷4 м, ширина визначається, головним чином, шириною відділення. Довжина розраховується з розрахункового об'єму засіків.

У відділенні встановлюють магнітно-грейферні і магнітні крани вантажопідйомністю візків 10 або 16 т. Типи магнітів, що використовуються, наведені в таблиці Таблиця 4.8.

Таблиця 4.8

Параметри використовуваних магнітів

| № з/п | Серія | Розміри, мм | Маса, кг | Максимальна вантажопідйомність (на плиті), т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглі | Ø550 | 300 | 3,0 |
| 2 |  | Ø800 | 600 | 6,0 |
| 3 |  | Ø1200 | 1700 | 16,0 |
| 4 |  | Ø1700 | 4000 | 20,0 |
| 5 |  | Ø2000 | 11000 | 35,0 |
| 6 | Прямокутні | Lхв 750×400 | - | 1,5 |
| 7 |  | Lхв 750×500 | - | 3,0 |
| 6 |  | Lхв 1150×550 | - | 6,0 |
| 9 |  | Lхв 1150×750 | 1700 | 9,0 |
| 10 |  | Lхв 1750×750 | 3000 | 16,0 |

Для перенесення совків з ломом у відділенні встановлюють мостові крани відповідної вантажопідйомності (табл. Таблиця 4.9).

Таблиця 4.9

Вантажопідйомність кранів для транспортування совків

| Вантажопідйомність головного підйому крана, т | 80 | 80 | 130 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ємність совка, м3 | 40 | 50 | 65 | 100 | 130 |

Необхідна кількість кранів, зайнятих розвантаженням і завантаженням скрапу, визначається його добовою витратою і часом, що витрачається краном на завантаження або розвантаження 1 т лому:

Nкр=Сдоб⋅tр+Кп⋅tп⋅К11440⋅К2,	 (4.14)

де	Сдоб – добова витрата лому, т; tр – час, що витрачається краном на транспортування 1 т лому відповідно при розвантаженні лому і завантаженні його в совки, хв.; Кn – коефіцієнт, що враховує розвантаження частини лому в совки, оминаючи ямні засіки; К1=1,1÷1,2 – коефіцієнт, що враховує виконання краном допоміжних операцій; К2=0,8 – коефіцієнт завантаження кранів.

У розрахунках рекомендується приймати усереднені значення часу: завантаження 1 т лому в совки 1÷2 хв; розвантаження 1 т лому з вагонів – 1 хв). Зазвичай 30÷50% лому з вагонів перевантажується безпосередньо в совки, тому Кп приймається в межах 0,5÷0,7.

Необхідно коротко описати роботи, які виконуються у відділенні, перерахувати основне устаткування, вибрати схему постачання цеху ломом і визначити нормативний запас лому, розрахувати ємність бункерів для зберігання лому, вибрати ємність совків, вантажопідйомність устаткування крана для вантаження лому і транспортування совків, розрахувати кількість необхідного устаткування крана.

### Шихтове відділення сипких матеріалів

Насипна маса матеріалів, витрата на 1 т придатних заготовок і рекомендований запас наведені в таблиці Таблиця 4.10.

Необхідно розрахувати запаси матеріалів, що зберігаються на шихтовому дворі, з урахуванням добового виробництва сталі.

Таблиця 4.10

Питомі витрати матеріалів, їх рекомендований запас і насипна маса

| № з/п | Матеріал | Витрата, кг/т заготовок | Рекомендована норма запасу, діб | Насипна маса, т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вапно | 80 | до 2 | 0,8 |
| 2 | Руда залізна (обкотиші, агломерат) | 8÷12 | 10÷20 | 2,7 (1,8÷2,0) |
| 3 | Плавиковий шпат | 3÷46÷8 | 20÷30 | 1,7 |
| 4 | Феромарганець 75% | 10 | 20÷30 | 3,0 |
| 5 | Феросиліцій 45% | 6,5 | 20÷30 | 2,2 |

### Зберігання і подача рідкого чавуну до конвертерів

#### Ковші міксерного типу

У зарубіжній практиці застосовуються пересувні міксери ємністю 50÷600 т. На теренах СНД використовують пересувні міксери ємністю 150, 420 і 600 т. Розроблено уніфікований ряд пересувних міксерів сучасної конструкції ємністю 200, 300, 450 і 600 т. Основні параметри пересувних міксерів наведені в таблиці Таблиця 4.11.

Таблиця 4.11

Параметри пересувних міксерів різної ємності

| № з/п | Показник | Ємність, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 | 420 | 150 |
| 1 | База, мм | 17697 | 20000 | 19000 |
| 2 | Ширина колії, мм | 1520 | 1520 1435 | 1520 |
| 3 | Коефіцієнт заповнення | 1 | 0,9 | 0,9 |
| 4 | Маса без футеровки, т | 443 | 306 | 162,5 |
| 5 | Маса навантаженого міксера, т | 1247 | 876 | 360 |
| 6 | Кут повороту для повного зливу, град. Максимальний, град. | ± 95 ± 180 | ± 95 ± 180 | ± 105 ± 180 |
| 7 | Проектна стійкість футеровки, наливань | 600÷700 |  |  |

#### Відділення переливу чавуну з пересувних міксерів

Габаритні розміри відділення, що стоїть окремо, з двома залізничними коліями і пересувними міксерами ємністю 400÷600 т: довжина – 36 м, ширина – 18 м, висота – 12 м.

Кількість пересувних міксерів, що поступають у відділення переливу за добу

Nм.к=QчсерQм.к,	 (4.15)

де	Qчсер – добовий об'єм чавуну, що використовується, т; Qм.к. – ємність міксерного ковша, т.

Число залізничних колій у відділенні і місць переливу

n=Nм.к⋅t24,	 (4.16)

де	Nм.к. – кількість пересувних міксерів, що поступають у відділення протягом доби, шт.; t – заборгованість колії (місця переливу) на один пересувний міксер, що поступає у відділення, год. (за умови зливу з пересувного міксера двох порцій чавуну при одному працюючому конвертері може бути прийнято – 50 хв, при двох – 30 хв).

Необхідно розрахувати кількість ковшів міксерного типу і кількість місць переливу чавуну.

#### Міксерне відділення

У вітчизняній практиці застосовуються стаціонарні міксери ємністю 1300 і 2500 т. Основні параметри міксерів наведені в таблиці Таблиця 4.12.

Розрахункова сумарна ємність міксерів Qм визначається виходячи з середнього часу перебування чавуну в міксері, необхідного для усереднювання його складу і температури tч:

Qм=А⋅Кч⋅tч24⋅Км, т,	 (4.17)

де	А – добова продуктивність цеху, т; Кч – витрата чавуну на тонну придатних заготовок, т/т; Км – коефіцієнт заповнення міксера, залежить від організації зливу і заповнення чавуну (коливається в межах 0,7÷0,8).

Таблиця 4.12

Основні показники стаціонарних міксерів різної ємності

| № з/п | Показник | Ємність, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2500 | 1300 |
| 1 | Розміри кожуха, мм: |  |  |
|  | зовнішній діаметр | 9400 | 7640 |
|  | довжина | 14070 | 10700 |
| 2 | Максимальна глибина ванни, мм | 5385 | 4430 |
| 3 | Кут повороту, град.: |  |  |
|  | експлуатаційний | 30 | 30 |
|  | максимальний для випорожнювання | 48 | 45 |
| 4 | Маса (без футерування і електроустаткування), т | 960 | 322 |
| 5 | Розрахункова температура чавуну °С | 1250 |  |

Кількість міксерів, шт.

Nм=Qмqм,	 (4.18)

де	qм – ємність встановленого міксера, т

Параметри будівлі міксерного відділення наведені в таблицях Таблиця 4.13 і Таблиця 4.14.

Таблиця 4.13

Ширина і довжина будівлі міксерного відділення за різної їх кількості і ємності

| Кількість міксерів, шт. | Міксер ємністю 1300 т |  | Міксер ємністю 2500 т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина, м | Ширина, м | Довжина, м | Ширина, м |
| 1 | 60÷72 | 30 | 72 | 33 |
| 2 | 96 | 30÷33 | 108÷120 | 36 |
| 3 | - | - | 170 | 36 |

Таблиця 4.14

Висота будівлі міксерного відділення за різної ємності встановлених міксерів

| Рівень розташування чавуновозної колії під міксером, м | Висота будівлі відділення, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Міксер ємністю 1300 т | Міксер ємністю 2500 т |
| + 0,0 | 21,0 | 26,0 |
| + 7,65 | 28,5 | - |
| + 10,5 | - | 36,5 |
| + 12,0 | - | 38,0 |

Чавун подають в міксерні відділення з доменного цеху в чавуновозних ковшах ємністю 100 або 140 т. Фактичне заповнення ковшів складає близько 80%. Чавун заливають в міксери кранами вантажопідйомністю 180+63/20 т або 140+32 т залежно від ємності ковша. Кількість заливальних кранів в міксерному відділенні

Nкр=А⋅Кч⋅ΣK+ΣC⋅0,851440⋅Qk⋅Kk,	 (4.19)

де	А – добове виробництво сталі в придатних заготовках, т; Кч – коефіцієнт витрати чавуну на 1 т придатних заготовок, т/т; ΣK – сумарний час, що витрачається краном на заливку одного ковша, хв (залежить від ємності ковша, висоти розташування міксера і складає 12÷16 хв); ΣC – сумарний час на скачування шлаку з ковша, хв; 0,85 – коефіцієнт, що враховує виконання краном допоміжних робіт; Qk – ємність чавуновозного ковша, т; Kk – коефіцієнт заповнення ковша (зазвичай складає 0,8). Зазвичай два встановлені міксери повинні обслуговуватися трьома-чотирма заливальними кранами.

Необхідно коротко описати роботи, що виконуються у відділенні, перерахувати основне устаткування, вибрати ємність міксера, розрахувати їх кількість. Вибрати вантажопідйомність і розрахувати кількість міксерних кранів, коефіцієнт їх завантаження, вибрати розміри міксерного відділення.

#### Скачування шлаку з чавуновозних ковшів

Характеристика скребкових машин для скачування шлаку наведена у таблиці Таблиця 4.15.

#### Відділення скачування шлаку з чавуновозних ковшів

Відділення скачування шлаку звичайне однопрольотне шириною 24÷36 м і завдовжки 70÷108 м залежно від кількості колій у відділенні, довжини складів і кількості установок. Відділення обслуговується мостовими ливарними кранами з вантажопідйомністю відповідно до ємності чавуновозних ковшів.

Одна установка для скачування шлаку і один ливарний кран пропускають за добу близько 100 ковшів або 10000 т чавуну (при корисній ємності ковшів 100 т). За одної працюючої установки слід передбачати другу резервну (спільно з краном).

Таблиця 4.15

Характеристики скребкових машин різних виробників

| № з/п | Характеристика | Конструкція ВНДІМехЧерМет |  | Фірма «Гервін Гольтман» | Фірма "Льюіз" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МСШ-1 | МСШ-2 |  |  |
| 1 | Габаритні розміри, мм |  |  |  |  |
|  | довжина (по штанзі) | 7725 | 11640 | 8000 | 13250 |
|  | ширина | 3180 | 3030 | 2020 | 2120 |
|  | висота | 2775 | 3216 | 2100 | 3300 |
| 2 | Хід стріли, мм | 5500 | 7000 | 5500 | 5500 |
| 3 | Привід стріли | Гідравлічний |  | Від електродвигуна | Гідравлічний через ланцюг |
| 4 | Зусилля скачування, кг | До 1600 | 1600 | 300÷3000 | До 3000 |
| 5 | Швидкість ходу стріли, м/с | До 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Кут повороту, град.: |  |  |  |  |
|  | вправо | 20 | 20 | 15 | 15 |
|  | вліво | 20 | 20 | 15 | 11 |
| 7 | Кут нахилу, град. | Немає | +8/-6 | ±6 | Немає |
| 8 | Хід каретки, мм | 700 | - | 700 | 1750 |
| 9 | Швидкість переміщення каретки, м/с | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 |
| 10 | Маса машини, кг | 8900 | 10540 | 6800 | 9000 |

### Проліт прибирання шлаку (шлаковий проліт)

У конвертерних цехах застосовують шлакові чаші ємністю 16 м3 або 30 м3. При застосуванні чаш ємністю 16 м3 шлаковий проліт обслуговується мостовими кранами вантажопідйомністю 100/20 т, а для 30 м3 – 150/20 т. Кількість кранів визначається продуктивністю цеху. Для спрощення розрахунку приймають з урахуванням сміття кількість шлакових чаш на плавку для конвертера ємністю до 200 т одну, для конвертерів ємністю 300÷400 т – дві. При цьому кількість кранів, що працюють в шлаковому прольоті, розраховують за формулою

Nкр=К⋅n⋅B⋅t0,8⋅1440,	 (4.20)

де	K – коефіцієнт, що враховує участь крана в допоміжних роботах, дорівнює 1,15; n – кількість плавок в цеху за добу; В – кількість шлакових чаш на одну плавку; t – сумарний час, що витрачається краном на цикл операцій по зміні однієї шлакової чаші, хв. (близько 5 хв); 0,8 – коефіцієнт, що враховує допустиму завантаженість крана; 1440 – кількість хвилин на добу. Для забезпечення надійності роботи цеху кількість кранів в шлаковому прольоті повинна становити щонайменше дві.

Довжина шлакового прольоту дорівнює сумі відстаней між осями крайніх конвертерів і торцевих ділянок завдовжки 60÷80м, необхідних для розміщення глухих залізничних колій для чотирьох-п'яти шлаковозів. Ширина шлакового прольоту приймається: для цехів з конвертерами ємністю 100÷200 т – 15÷18 м; з конвертерами ємністю 250÷400 т – 18÷24 м. Висота прольоту (до головки підкранової рейки) – 12÷14 м.

## Позапічна обробка рідкої сталі

### Визначення продуктивності і кількості установок позапічної обробки сталі

#### Установки вакуумування сталі

Річна продуктивність вакууматора визначається за формулою

Рв=365−А⋅24⋅Qtв⋅K, т,	 (4.21)

де	А – річний фонд часу на проведення ремонтів, діб, рекомендується приймати: для порційних і циркуляційних вакууматоров – 50÷70 діб, для ковшових – 30÷40 діб; tв – час циклу вакуумування, год., складає: для ковшів ємністю 100÷160 т – 15÷20 хв; ємністю 200÷250 т – 25÷30 хв; ємністю 300÷400 т – 30÷35 хв; Q – маса плавки, т; K – коефіцієнт, що враховує відповідність часу циклу плавки і циклу вакуумування. Рекомендується приймати K=0.7÷0.8 (уточнюється при побудові графіку суміщеної роботи, наведеного у додатку А).

Складові витрат робочого часу у річному фонді робочого часу установок вакуумної обробки сталі наведено у таблиці Таблиця 4.16.

Резервування роботи вакууматорів зазвичай не передбачається. Кількість вакууматорів визначають виходячи із заданого об'єму вакуумованої сталі.

При визначенні кількості агрегатів ківш-піч і вакууматорів виходять з пріоритетності роботи конвертерів і МБРЗ. Розрахунок кількості агрегатів для конкретного способу обробки сталі здійснюється за формулою:

Na=z⋅T1440,	 (4.22)

де	z – максимальна кількість плавок в цеху за добу, що оброблюють на агрегаті, шт.; Т – тривалість обробки сталі на агрегаті, хв.

Таблиця 4.16

Річний фонд робочого часу установок вакуумування сталі

| № з/п | Складові витрати часу | Періодичність | Річний фонд робочого часу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порційний і циркуляційний вакууматори |  | камерний вакууматор |  |
|  |  |  | діб | годин | діб | годин |
| 1 | Профілактичний ремонт | до 8 годин на тиждень | - |  | 13 | 312 |
| 2 | Планово-попереджувальний ремонт | 1 доба на місяць | 11 | 364 | 11 | 364 |
| 3 | Капітальний ремонт | 1 раз на рік | 6 | 144 | 4 | 96 |
| 4 | Ліквідація наслідків аварій |  | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 5 | Заміна і розігрів вакууматора | 8 годин кожні 120 плавок | 14 | 336 |  |  |
|  | Загалом: |  | 33 | 792 | 30 | 720 |
| 6 | Річний фонд часу роботи установки |  | 332 | 7968 | 335 | 8040 |
| 7 | Річний фонд часу роботи ділянки |  | 365 | 8760 | 365 | 8760 |
|  | Коефіцієнт використання установки |  | 91 % |  | 92 % |  |

#### Установки доведення сталі

При розташуванні установок на індивідуальних коліях їх продуктивність визначають за формулою , т,  (4.21). У цьому разі А=20÷30 діб; t=25÷35 хв при комплексній обробці з продуванням сталі порошками; t=15÷20 хв при комплексній обробці без продування сталі порошками; t=10÷5 хв при доведенні сталі тільки за допомогою нейтрального газу; K=0,8÷0,9. Складові річного фонду робочого часу установки ківш-пічь наведено у таблиці Таблиця 4.17.

Заборгованість ковша-печі на плавку складається з тривалості наступних операцій (орієнтовно, хв.): очікування сталерозливного ковша з плавкою, включаючи перестановку ковша і подачу сталевоза під агрегат – 10; продування аргоном – 3; відбір проби металу, очікування аналізу, замір температури – 5, присадки феросплавів, вдування порошків, підігрів розплаву – 20; очікування передачі ковша на вакууматор або МБРЗ – 10; невраховані роботи становлять 10%.

Таблиця 4.17

Річний фонд робочого часу установки ківш-піч

| № з/п | Складові витрати часу | Періодичність | Річний фонд часу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | діб | годин |
| 1 | Профілактичний ремонт | до 8 годин на тиждень | 13 | 312 |
| 2 | Планово-попереджувальний ремонт | 1 доба на місяць | 11 | 264 |
| 3 | Капітальний ремонт | 1 раз на рік | 4 | 96 |
| 4 | Позапланові простої (включаючи ліквідацію наслідків аварій) |  | 4 | 96 |
|  | Загалом: |  | 33 | 768 |
| 5 | Річний фонд часу роботи ділянки установки |  | 332 | 7992 |
| 6 | Річний фонд часу роботи ділянки |  | 365 | 8760 |
| 7 | Коефіцієнт використання установки |  | 91 % |  |

Весь технологічний процес обробки можна умовно розділити на 4 періоди наступної тривалості: 1) усереднення хімічного складу і температури вихідного матеріалу, отриманого в конвертері – 5÷10 хв, 2) гомогенізація шлаку і десульфурація металу – 10÷15 хв, 3) доведення сталі за хімічним складом – 10÷15 хв, 4) коригування температури сталі й очікування розливання – 5÷20 хв. На практиці другий і третій періоди реалізуються одночасно. Весь процес обробки на агрегаті ківш-піч триває 25÷50 хв.

## Безперервне розливання сталі

При проектуванні відділень безперервного розливання сталі необхідно обрати тип МБРЗ, розрахувати число струмків в кожній з них і визначити необхідну для роботи цеху кількість машин.

Під пропускною спроможністю МБРЗ і МБРС розуміється максимально можлива продуктивність машини за умови безперебійного ритмічного забезпечення її металом. Пропускна спроможність МБРС і МБРЗ залежить від характеристик машини, тривалості розливання, кількості плавок в серії, типу і ємності сталеплавильного агрегату і визначається за формулою:

A=1440η⋅T1+T2⋅η⋅Q⋅Ф⋅К, т/рік,	 (4.23)

де	1440 – кількість хвилин на добу;

η – кількість плавок в серії при розливанні методом «плавка на плавку»;

Т1 – час розливання, хв;

Т2 – час підготовки машини до прийому серії плавок, хв;

Q – середня маса плавки, т;

Ф – фактичний фонд роботи машини, діб/рік;

К – коефіцієнт, що враховує ступінь загрузки обладнання машини (К=0,98).

### Визначення швидкості розливання сталі

Протяжність рідкої фази в заготовці, м:

Lж.ф=А⋅а2⋅Vmax, м,	 (4.24)

де	А – поправочний коефіцієнт приймають таким, що дорівнює, хв/м2: для квадратних заготовок – 240; для прямокутних заготовок шириною до 1200 мм – 290; для прямокутних заготовок шириною більше 1200 мм – 340; а – сторона квадрата, або товщина сляба, м.

Швидкість розливання слябової заготовки можна розрахувати за виразом:

lgV=0,87−0.0224+0.0006⋅A⋅lgB, м/хв,	 (4.25)

де	V – швидкість розливання, м/хв.; А – товщина заготовки, мм; В – ширина заготовки, мм.

Швидкість розливання квадратної заготовки можна розрахувати за виразом:

V=480A, м/хв,	 (4.26)

Необхідно визначитися з сортаментом та перерізом заготовки, що відливають, і обрати робочу швидкість для МБРЗ або МБРС.

### Визначення тривалості розливання плавки і розрахунок числа струмків МБРЗ

Тривалість розливання плавки не повинна перевищувати величину, наведену у таблиці Таблиця 4.18 або розраховану за виразом , хв,  (4.27). До того ж тривалість розливання повинна дорівнювати або бути кратною циклу плавки у сталеплавильному агрегаті.

τ=35,14+0,094⋅Е, хв,	 (4.27)

де	Е – маса сталі, т.

Таблиця 4.18

Рекомендована максимальна тривалість розливання в залежності від маси сталі

| Ємність ковшів, т | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термін розливання, хв | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

За визначеним перерізом заготовки слід розрахувати вагу 1 погонного метра:

M1=1×a×b⋅7800, кг/м,	 (4.28)

де	a, b – розміри перерізу заготовки, м.

Потім розрахувати продуктивність одного струмка машини:

Пр1=М1⋅Vр, кг/хв,	 (4.29)

де	Vр – розрахована за формулою , м/хв,  (4.25)-, м/хв,  (4.26) робоча швидкість розливання.

Якщо прийняти, що тривалість розливання дорівнює циклу плавки, то продуктивність МБРЗ складає:

Пр3=ЕКτпл, кг/хв,	 (4.30)

Кількість струмків МБРЗ дорівнює:

n=ПРзПР1.	 (4.31)

Якщо n дріб, то слід приймати ціле число, що його перевищує. Слід також враховувати, що сортові МБРЗ зазвичай мають 4÷8 струмків (частіше – 6), а слябові машини МБРС – 1÷2 струмки. Задаємось кількістю струмків МБРЗ і отримуємо необхідну кількість машин.

K=nn'.	 (4.32)

Якщо K дріб, то слід приймати ціле число, що його перевищує.

На початку розрахунку було прийнято, що машина працює 320 діб на рік. Тоді фактичний термін роботи складає 320⋅1,82=288діб на рік. При цьому, швидкість витягування залишається незмінною. Можливо також використання обох факторів водночас.

Необхідно визначити кількість машин, що буде встановлено.

### Розрахунок фонду часу роботи МБРЗ

Для розрахунку фонду часу роботи МБРЗ з календарного числа годин на рік виключають тривалість зупинок МБРЗ на всі види ремонтів, перебудову струмків машини для зміни перерізу заготовок, що відливаються, ліквідацію наслідків проривів і заміну вузлів машини (табл. Таблиця 4.19, табл. Таблиця 4.20).

Таблиця 4.19

Річний фонд робочого часу МБРС

| Види витрат часу | Періодичність | Річний фонд |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | діб | годин |
| 1. Профілактичний ремонт | 8 годин на тиждень | 13 | 312 |
| 2. Капітальний ремонт | 1 раз на рік | 9 | 216 |
| 3. Ліквідація наслідків проривів: |  |  |  |
| - локалізація в межах знімного блоку | 0,5 % розлитих плавок | 9 | 216 |
| - з потраплянням металу далі за знімний блок | 0,1 % розлитих плавок | 2 | 48 |
| 4. Заміна кристалізатора | через 100 плавок | 2 | 48 |
| 5. Заміна секцій вторинного охолодження | через 750 плавок | 2 | 48 |
| 6. Перебудова машини по товщині сляба | 1 раз на місяць | 2 | 48 |
| 7. Перебудова машини по ширині сляба | 4 рази на місяць | 4 | 96 |
| Разом: |  | 43 | 1032 |
| Річний фонд часу роботи МБРС |  | 322 | 7728 |
| Річний фонд роботи ВБРС |  | 365 | 8760 |
| Коефіцієнт використання МБРС |  | 88% |  |

Тривалість зупинки МБРЗ визначають, враховуючи наступне:

- капітальний ремонт проводять 1 раз на рік протягом 10÷14 діб;

- планово-профілактичний ремонт здійснюють протягом 1 доби кожного місяця, окрім того, коли проводять капітальний ремонт;

- на профілактичний ремонт витрачають 7÷9 годин на тиждень, за винятком одного тижня кожного місяця, коли проводять планово-профілактичний ремонт, і двох тижнів на рік, коли проводять капітальний ремонт;

- на ліквідацію наслідків проривів витрачають 5÷7 год.

Таблиця 4.20

Річний фонд робочого часу МБРЗ

| Види витрат часу |  | Періодичність | Річний фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | діб | годин |
| 1 | Профілактичний ремонт | 8 годин на тиждень | 13,0 | 312 |
| 2 | Планово-профілактичний ремонт | 0,75 доби на місяць | 7,5 | 180 |
| 3 | Капітальний ремонт | 1 раз на рік | 9 | 216 |
| 4 | Ліквідація наслідків проривів | 1 % розлитих плавок | 6,0 | 144 |
| 5 | Заміна кристалізаторів | через 100 плавок | 3,5 | 84 |
| 6 | Заміна секцій вторинного охолодження | близько 1 разу на місяць | 2 | 48 |
| 7 | Перебудова машини на інший переріз | 1 раз на місяць | 0,5 | 12 |
|  | РАЗОМ | - | 42 | 996 |
|  | Річний фонд часу роботи МБРЗ | - | 323 | 7764 |
|  | Річний фонд часу роботи ВБРС | - | 365 | 8760 |
|  | Коефіцієнт використання МБРЗ | - | 88 % | - |

Кількість проривів залежить від швидкості розливання і складає 0,5÷2% числа розлитих плавок. Впродовж року розливають плавок

nпл=Фτр+τпnс,	 (4.33)

де	Ф – фонд часу роботи МБРЗ, значення якого для розрахунку за формулою ,  (4.33) можна прийняти рівним 6,9÷7.2⋅103год/рік; τп – тривалість паузи між плавками, год; nc – кількість плавок, що розливаються в серії. Оптимальне число плавок в серії до 20. Приймають в середньому 10 розлитих плавок за серію.

- кристалізатор внаслідок зносу мідних стінок замінюють кожні 100 плавок. Тривалість заміни 30÷40 хв;

- секції вторинного охолодження, встановлені відразу під кристалізатором, унаслідок їх зносу замінюють через 70÷90 плавок. Тривалість заміни – 90÷110 хв;

- машину перебудовують для зміни товщини сляба, що відливається, 1÷2 рази на місяць. Тривалість перебудови – 6÷7 год.;

- машину перебудовують для зміни ширина сляба, що відливається, 3÷5 разів на місяць. Тривалість перебудови 4÷6 год.

Отже, відповідно до прийнятих раніше умов, фонд часу роботи МБРЗ дорівнює календарній кількості годин на рік за вирахуванням суми витрат часу, що розраховуються в пунктах а-з.

Коефіцієнт використання МБРЗ розраховується як частка річного фонду часу роботи МБРЗ від річного фонду часу роботи відділення БРС.

Необхідно скласти таблицю річного фонду часу роботи МБРЗ аналогічно з таблиць, що наведено вище.

### Планування відділень безперервного розливання сталі. Розміщення МБРЗ і технологічного устаткування

Існує два типи планування (компоновки) відділення: з лінійним та блоковим розташуванням МБРЗ.

### Планування ВБРС з лінійним розташуванням МБРЗ

Відділення безперервного розливання сталі з лінійним розташуванням МБРЗ має наступні прольоти: підготовки проміжних ковшів (може проводитися при невеликій кількості МБРЗ – до трьох – на вільних площах в прольотах МБРЗ), роздавальний, розливний (проліт МБРЗ), різання заготовок, складування.

#### Проліт підготовки проміжних ковшів

Габаритні розміри прольоту підготовки проміжних ковшів: ширина – 18÷24 м; довжина визначається розміщенням устаткування і зазвичай дорівнює довжині роздавального прольоту; висота – 12÷14 м.

Проліт обслуговується мостовими кранами вантажопідйомністю 50÷80 т (залежно від маси проміжного ковша із намерзлим металом).

#### Роздавальний проліт

Довжина прольоту визначається кількістю і шириною МБРЗ. Ширина МБРЗ змінюється від 18 до 36 м. Рекомендована ширина зони, яку займають МБРЗ, з урахуванням розміщення візків проміжних ковшів, наведена в таблиці Таблиця 4.21. Ширина роздавального прольоту визначається зазвичай габаритними розмірами встановленого устаткування, які, у свою чергу, залежать від ємності сталерозливного ковша.

Рекомендована залежність ширини прольоту від ємності ковша:

| ємність сталерозливного ковша, т | ширина прольоту, м |
| --- | --- |
| до 100 | 18÷21 |
| 100÷160 | 21÷24 |
| 250 і більш | 24÷27 |

Таблиця 4.21

Розміри зони МБРЗ

| Кількість струмків в МБРЗ | Ширина зони МБРЗ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | слябова | сортова |  |
|  |  | переріз до 200 мм | переріз 300 мм і більш |
| 1 | 18 | - | - |
| 2 | 24÷30 | 18 | 18 |
| 4 | - | 18÷21 | 24÷30 |
| 6 і більш | - | 24 | 36 |

Висота прольоту визначається висотою МБРЗ до рівня робочого майданчика.

Роздавальний проліт обслуговується ливарними кранами вантажопідйомністю відповідно до ємності сталерозливних ковшів. Кількість встановлених кранів

Nкр=nпл⋅t⋅1,20,8⋅1440,	 (4.34)

де	nпл – кількість плавок, що розливаються на МБРЗ за добу, t – загальний час, що витрачається краном на цикл подачі і прибирання сталерозливного ковша на одну плавку, хв, на практиці t=10÷15хв; 1,2 – коефіцієнт на виконання допоміжних робіт; 0,8 – гранично допустимий коефіцієнт завантаженості кранів

Рекомендовані розміри залежно від ємності ковша:

| ємність сталерозливного ковша, т | висота від рівня робочого майданчика МБРЗ до головки рейки ливарного крана, м |
| --- | --- |
| 100 | 12 |
| 160 | 12÷14 |
| 200÷250 | 14÷15 |
| 350÷400 | 16÷18 |

Для забезпечення необхідної надійності роботи ВБРС ливарних кранів в роздавальному прольоті повинно бути щонайменш два.

#### Розливний проліт

Довжина прольоту практично дорівнює довжині роздавального прольоту, а висота зазвичай дорівнює висоті роздавального прольоту або на 2÷3 м нижче. Ширину прольоту приймають 24÷30 м. Проліт зазвичай обслуговується двома мостовими кранами вантажопідйомністю 50÷100 т (так само як і прольот підготовки проміжних ковшів).

#### Проліт різання заготовок

Довжина прольоту відповідає довжині розливного прольоту. Ширина прольоту приймається близько 30 м. Ширина трьох прольотів – розливного, різання заготовок і складування – повинна відповідати довжині розміщених в них МБРЗ. Висота прольоту різання зазвичай складає 12÷15 м

#### Планування ВБРС з блоковим розташуванням МБРЗ

У кожному розливному прольоті встановлюють одну або дві (при дзеркальному розташуванні) МБРЗ. При цьому кожен проліт обслуговується відповідно одним або двома розливними кранами.

Рекомендована висота розливних прольотів аналогічна висоті роздавальних прольотів при лінійному розташуванні МБРЗ. Ширина прольоту зазвичай коливається від 34 до 36 м. За необхідності розташування МБРЗ з відстанню, між їх осями більше 36 м слід приймати лінійне розташування. Довжина прольотів практично відповідає технологічній довжині МБРЗ.

Необхідно визначити схему розміщення МБРЗ у відділенні безперервного розливання сталі та обладнання, що використовується, і вказати обладнання, що встановлено.

# Література

- Якушев А.М. Проектирование сталеплавильных и доменных цехов.– М.: Металлургия, 1984.– 216 с.

- Рудой Л.С., Орман В.Я. Проектирование конвертерных цехов: Учебное пособие.– К: УМК ВО, 1989.– 80 с.

- Бойченко Б.М., Охотский В.Б., Харлашин П.С. Конвертерное производство стали: Учебник для ВУЗов.– Днепропетровск: Днепр-ВАЛ, 2006.– 454 с.

- Сталеплавильне виробництво: Нав. посібник / Баптизманський В.І., Бойченко Б.М., Величко О.Г. та ін.– К.: УЗМН, 1996.– 400 с.

- Конструкции и проектирование агрегатов сталеплавильного производства: Учебник для ВУЗов / Григорьев В.П., Нечкин Ю.М., Егоров А.В., Никольский Л.Е.– М.: МИСИС, 1995.– 512 с.

- Рудой Л.С. Непрерывная разливка стали: Учебн. пособие.– К.: УМК ВО, 1991.– 84 с.

- Металлургия стали: Ученик для ВУЗов / Явойский В.И., Кряковский Ю.В., Григорьев В.П. и др.– М.: Металлургия, 1983.–584 с.

- Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: Учебник для ВУЗов / Гладких В.А., Гасик М.И., Овчарук А.Н., Пройдак Ю.С.– Днепропетровск: Системные технологии, 2004, 736 с.

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Технологічне проектування” для студентів напряму 6.050401 – металургія / Укл.: Ю.С. Паніотов, В.Г. Герасименко, Т.І. Лисенко, Є.В. Синегін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 67 с.

ЗМІСТ

стор.

1.	Мета і завдання вивчення дисципліни	2

2.	Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст	3

3.	Методичні вказівки	4

4.	Індивідуальні завдання	6

Література	31

1 – стаціонарній міксер, 2 – ковші міксерного типу

Передбачено використання магнітів для транспортування вантажу температурою не більше 500°С.

Профілактичний ремонт виконують під час заміни і розігріву вакуумкамер.