МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини»

для студентів напряму

6.050503 - машинобудування

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини»

для студентів напряму

6.050503 - машинобудування

Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол №   від

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 621.81

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 6.050503 - машинобудування. / Укл.: І.В. Добров, В.М. Василенко, В.М. Рубан. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.-  с.

Приведені програма дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини», методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання.

Призначена для студентів напряму і 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.

Укладачі: І.В. Добров, доц.

В.М. Василенко, ст. викладач

В.М. Рубан, ст. викладач.

Відповідальний за випуск   І.В. Добров, канд. техн. наук, доц.

Рецензент

Підписано до друку    . Формат     . Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк.    . Умов. друк. арк.   . Тираж    пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

___________________________________

Редакційно – видавничий відділ НМетАУ

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Підйомно – транспортні машини» є нормативною та входить до циклу обов’язкових дисциплін професійно-практичної підготовки. Вона відноситься до загально-технічних дисциплін та завершує загально-технічну підготовку студентів.

Мета вивчення дисципліни – вивчення загальних основ розрахунку та проектування підйомно – транспортних машини.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– улаштування та призначення деталей та вузлів підйомно – транспортних машини;

– загальні основи інженерних розрахунків та конструювання деталей та вузлів які зустрічаються майже в усіх машинах підйомно – транспортних машинах (кранові блоки, барабани, сталеві канати, зубчасті муфти, кранові редуктори);

вміти:

– проектувати деталі та вузли підйомно – транспортних машин;

– виконувати перевірочні інженерні розрахунки на міцність деталей та вузлів;

– проектувати кранові механізми підйому вантажу та пересування кранів та кранових візків.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт. Виконання курсового проекту.

Засоби діагностики успішності навчання – Комплект тестових завдань, завдань для виконання контрольних робіт, комплект описів підйомно – транспортних машин металургійного виробництва, що є вихідною інформацією для виконання контрольних робіт. Комплект методичних вказівок по виконанню курсового проекту.

Зв`язок з іншими дисциплінами – входить до комплексу дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом „Інженерна механіка” для спеціальностей Металургійне обладнання МБ.

Викладення дисципліни базується на дисциплінах вища математика; технічне креслення; теоретична механіка; опір матеріалів; теорія механізмів і машин; взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри, деталі машин.

В свою чергу дисципліна «Підйомно – транспортні машини» слугує базою для вивчення спеціальних дисциплін: механічне обладнання металургійних заводів, розрахунок та проектування металургійних машин.

1. ЗАГАЛЬНІ методичні вказівки

Учбова робота студента-заочника по вивченню дисципліни «Підйомно – транспортні машини» (ПТМ) включає вивчення теоретичного матеріалу по підручникам та учбовим посібникам, виконання контрольної роботи, курсового проекту та складання іспиту.

При вивченні учбового матеріалу необхідно скласти конспект, приводячи в ньому основні положення та висновки теорії. Сторінки підручників рекомендовані для вивчення приведені табл. 2.1.

Слід прослухати курс лекцій з ПТМ, які читаються для студентів-заочників.

Під час начитки студент отримує завдання на курсовий проект з ПТМ.

Розрахункова частина проекту зараховується студенту як контрольна робота.

Виконана контрольна робота подається викладачу на перевірку та рецензування. Вирішення слід супроводжувати короткими, послідовними і грамотними (без скорочення слів) поясненнями і графічними побудовами. На обкладинці контрольної роботи мають бути чітко написані: номер контрольної роботи, назва дисципліни, прізвище, ім'я і по батькові студента (повністю), назва факультету, учбовий шифр, дата відсилання роботи, точна поштова адреса. Контрольні роботи, оформлені недбало і без дотримання вимог, що пред’являються до них, не розглядуються.

До екзамену з курсу «Підйомно – транспортні машини» допускаються студенти, що виконали контрольну роботу та захистили курсовий проект, який складається з пояснювальної записки та двох креслень формату А1.

2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Вступ

Призначення ПТМ та їх роль у здійсненні вантажних потоків металур-гійного виробництва, комплексної механізації виробничих процесів, особливо підйомно – транспортних, вантажних, розвантажних та складських робіт.

2.2. Загальні відомості про вантажопідйомні машини

Короткий історичний огляд розвитку ПТМ. Значення їх на металургій-них заводах. Спеціалізовані заводи та організації: Госнаглядохоронпраці України, Укркраненерго, Укрінкран та ін. Класифікація ПТМ. Групи класифікації крана в цілому. Групи класифікації механізмів в цілому. Розрахункові випадки навантаження.

Контрольні запитання.

1. За якими ознаками класифікують підйомні машини? 2. Які техніко-економічні показники та основні параметри підйомних машин? 3. Розповісти про основи раціонального конструювання машин. 4. Який принцип вибору типу кранів для різних галузей виробництва? 5. Що таке стандартизація, уніфікація та блочність конструкції? 6. Заякими крітеріями вибирають матеріали для кранів? 7. За якими параметрами визначають групи режимів роботи механізмів та кранів?

2.3. Мостові електричні крани загального призначення

Загальні відомості. Поняття прольоту та бази. Улаштування моста меха-нізму пересування крана. Компоновка візка. Механізм підйому вантажу та пересування візка. Блокування механізмів. Порівняльна характеристи-ка механізмів ходу моста з тихохідним трансмісійним валом, швидкохідним та роздільним приводом ходових коліс. Характеристики мостових кранів.

Контрольні запитання.

1. За якими ознаками класифікують прольотні крани? 2. Зробити аналіз конструктивних особливостей пролотних кранів. 3. Проаналізувати конструкції двобалочних кранів мостових і козлових. 4. Які запобіжні пристрої є в кранах та їх типи? 5. Які конструктивні особливості металоконструкцій костових і козлових кранів? 6. Що покладено в основу розрахунку кранових металоконструкцій? 7. Які знаєте схеми розвантажувальних пристроїв моста? 8. Визначити місце встановлення датчика кінцевого вимикача механізму підйому.

2.4. Деталі та вузли механізмів підйому вантажу

Нерухомі і рухомі підйомні блоки, прості канатні та здвоєні поліспасти. Основні силові та кінематичні залежності. ККД блоків і поліспастів. Роз-рахунок натягу каната в поліспасті. Гнучкі елементи вантажопідйомних машин. Сталеві дротяні канати: ма-теріали, конструкції, засоби сукання, структура, розподіл по напрямку і сполученню сукання, перевага та недоліки. Блоки і зірочки. Призначення, конструкції, матеріали, основні розміри. Засоби підвищення довговічності блоків і канатів.

Контрольні запитання.

1. Проаналізувати основні кінематичні схеми механізмів підйому. 2. Яки призначення поліспастів і їхні ККД? 3. Розповісти про здвоєні поліспасти та їх застосування. 4. Проаналізувати конструкції канатів. Як їх вибрати? 5. Які способи зменшення спрацювання блоків? 6. Як визначити потужність двигуна механізму підйому. 7. Скласти схему алгоритму розрахунку потужності двигуна механізму підому.

2.5. Конструкції кранових барабанів

Барабани: призначення, конструкції, матеріали. Розрахунок діаметра і канатомісткості. Засоби кріплення каната на барабані. Розрахунок барабана на стиск і опір вигину і кручення.

Контрольні запитання.

1. Що покладено в основу розрахунку барабанів та які напруження вважаються максимальними? 2. Які вимоги до вузла кріплення каната до барабана? Його розрахунок. 3. Конструкції барабанів та засоби їх виготовлення?

2.6. Вантажозахватні пристрої

Призначення і вплив їх на продуктивність крану. Однорогі та дворогі ковані гаки: конструкції, матеріали, термічна обробка, кріплення в підві-сках. Вибір гаків по ГОСТ, розрахунок на міцність. Пластинчасті гаки: застосування у чорній металургії, конструкції, кріплення, переваги. Кліщові та кулачкові захвати: застосування у чорній металургії, конструкції, розрахунок. Грейфери: застосування, конструкції, розподіл за засобом керування, основні параметри. Підйомні магніти: електромагніти типу М та ПМ, фактори, що впливають на їх вантажопідйомність, переваги та види. Постійні магніти, засоби звільнення від вантажу, переваги. Вакуумні захвати: принцип дії, області застосування, розрахунок вантажопідйомності.

Контрольні запитання.

1. Які є конструкції гаків? Їх розрахунок. 2. Проаналізувати конструкції грейферів. Їх класифікація. 3. За яких умов вибирають вагу грейфера. 4. Вивчити конструкції і основи розрахунку електромагнітів і вакуумних захватів. 5. Дати класифікацію автоматичних захватних пристроїв.

2.7. Деталі і вузли механізмів пересування

Ходові колеса: конструкції, матеріали, термообробка. Монтаж ходових коліс, засоби підвищення терміна дії. Розрахунок ходових коліс. Рейко-вий шлях: типи рейок та їх кріплення. Засоби контролю розміру колії і монтажу рейок.

Контрольні запитання.

1. Проаналізувати основні кінематичні схеми механізмів пересування кранів та візків. 2. Визначити опір пересування рейкових механізмів з урахуванням вітрових сил та ухилу колії. 3. Як визначити статичну та динамічну потужність двигуна? 4. Які умови стійкості руху механізму без буксування? 5. Провести розрахунок ходових коліс на міцність.

2.8. Зупинники і гальма

Зупинники: призначення, типи, конструкції, робота і розрахунок. Гальма. Загальні відомості (фрикційні матеріали. Розподіл за засобом керування, гальмовий момент). Колодкові гальма: типи, конструкції, розрахунок, переваги та види. Стрічкові гальма: прості, диференційні та двосторонньої дії (схеми, роз-рахунки сили гальмування, переваги та недоліки). Диско – колодкові гальма: конструкції, розрахунок, переваги.

Контрольні запитання.

1. Яке призначення зупинників? Основи розрахунку. 2. Як класифікувати гальма підйомних машин? 3. За яким принципом діють колодкові гальма? Основи їх розрахунку. 4. Які конструктивні особливості стрічкових гальм? Їх класифікація. 5. Які вимоги до фрикційних матеріалів гальм? 6. Де раціональніше розміщувати гальма в механізмах?

2.9. Привід вантажопідйомних машин

Типи приводів: ручний, паровий, пневматичний, гідравлічний, від двигу-нів внутрішнього згорання, дизельелектричний та електричний. Короткий огляд, порівняльний аналіз. Електричні двигуни: вимоги, що до кранових двигунів, перевантажува-льна здатність. Типи асинхронних двигунів, двигуни постійного струму, їх механічні характеристики та засоби запуску. Динаміка електроприводу: рівняння руху, статичні та динамічні момен-ти, зведення мас, розрахунок тривалості пуску та гальмування приводу, перевірка кранових двигунів на нагрів.

Контрольні запитання.

1. За якими параметрами вибирають типи приводів? 2. Дати характеристику електродвигунів постійного та змінного струму. 3. Як розрахувати потужність для повторно-короткочасного режиму роботи? 4. Як перерахувати потужність електродвигуна на стандартну тривалість вмикання (ТВ)?

Таблиця 2.1

Сторінки літератури, рекомендованої для самостійного

опрацювання при вивченні розділів дисципліни

| Література, № № сторінка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 2.1. Вступ |  |  |  |  |  |  |
| 5 - 12 | 3 - 5 |  |  |  |  | 3 - 9 |
| 2.2. Загальні відомості про вантажопідйомні машини |  |  |  |  |  |  |
| 14 - 39 | 6 - 18 |  |  |  |  | 10 - 13 |
| 2.3. Мостові електричні крани загального призначення |  |  |  |  |  |  |
| 67 - 78 |  |  |  |  | 8 - 40 | 13 - 23 |
| 2.4. Деталі та вузли механізмів підйому вантажу |  |  |  |  |  |  |
| 199 - 229 | 106 - 117 | 63 - 74 |  | 9 - 20 |  | 24 - 32 |
| 2.5. Конструкції кранових барабанів |  |  |  |  |  |  |
| 121 - 123 | 117 - 125 | 76 - 85 |  |  |  | 34 - 41 |
| 2.6. Вантажозахватні пристрої |  |  |  |  |  |  |
| 82 - 95 | 126 - 140 | 86 - 103 | 3 - 94 |  |  | 42 - 54 |
| 2.7. Деталі і вузли механізмів пересування |  |  |  |  |  |  |
| 241 - 265 | 153 - 159 | 136 - 142 |  | 21 - 32 |  | 112 - 119 |
| 2.8. Зупинники і гальма |  |  |  |  |  |  |
| 133 - 156 | 80 - 95 | 103 - 109 |  | 33 - 37 |  | 55 - 68 |
| 2.9. Привід вантажопідйомних машин |  |  |  |  |  |  |
| 179 - 195 | 59 - 78 |  |  |  |  | 88 - 104 |

3. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Проект по підйомно – транспортним машинам є першою самостійною розробкою студентом машини вцілому, яка складається із декількох взаємноз’єднаних механізмів та металевої конструкції. Об’єктом розробки є крановий візок крану мостового електричного загального призначення, що використовується в більшості промислових цехів. Для розрахунку та проєктування керівник проекту видає студенту № завдання на курсове проектування (таблиця 3.1).

Прийняті позначення

М, (т) – вантажопідйомність;

L, (м) – проліт крана;

Н, (м) – висота підйому вантажу;

Vгр, (м/с) – швидкість підйому вантажу;

Vт, (м/с) – швидкість пересування кранового візка;

Z – число гілок кранового поліспасту;

ПВ – відносна тривалість включення;

ГКМ – група класифікації механізму по JSO 4301/1;

lт – колія кранового візка.

Типи гакових підвісок, вказаних в завданні, відрізняються кількістю канатних блоків та їх розміщенням відносно крюка.

Курсовий проект включає пояснювальну записку на аркушах формату А4, креслення гакової підвіски на форматі А1, креслення кранового візка на форматі А1, специфікацій до складальних креслень. Після перевірки курсового проекту та підписання керівником студент допускається до захисту проекту.

Робота над проектом детально описана в літературі [4, 5, 6].

Таблиця 3.1

Варіанти завдань на курсовий проект

| № п\п | m, т | Lk, м | Н, м | Vгр, м/с | Vт, м/с | z | ПВ, % | ГКМ | lт, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 5 | 10 | 6,0 | 0,12 | 0,45 | 4 | 15 | М5 | 1400 |
| 2 |  | 16 | 6,5 | 0,13 | 0,50 |  |  |  |  |
| 3 |  | 22 | 7,0 | 0,14 | 0,55 |  |  |  |  |
| 4 |  | 28 | 7,5 | 0,15 | 0,60 |  |  |  |  |
| 5 |  | 34 | 8,0 | 0,16 | 0,65 |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 | 8,5 | 0,17 | 0,70 |  |  |  |  |
| 7 |  | 16 | 9,0 | 0,18 | 0,75 |  |  |  |  |
| 8 |  | 22 | 9,5 | 0,19 | 0,80 |  |  |  |  |
| 9 |  | 28 | 10,0 | 0,20 | 0,48 |  |  |  |  |
| 10 |  | 34 | 10,5 | 0,21 | 052 |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 | 11,0 | 0,22 | 0,58 |  |  |  |  |
| 12 |  | 16 | 11,5 | 0,24 | 0,62 |  |  |  |  |
| 13 |  | 22 | 12,0 | 0,26 | 0,68 |  |  |  |  |
| 14 |  | 28 | 12,5 | 0,28 | 0,72 |  |  |  |  |
| 15 |  | 34 | 13,0 | 0,30 | 0,78 |  |  |  |  |
| 16 | 5 | 34 | 13,0 | 0,12 | 0,78 | 4 | 25 | М6 | 1400 |
| 17 |  | 28 | 12,5 | 0,13 | 0,72 |  |  |  |  |
| 18 |  | 22 | 12,0 | 0,14 | 0,68 |  |  |  |  |
| 19 |  | 16 | 11,5 | 0,15 | 0,62 |  |  |  |  |
| 20 |  | 10 | 11,0 | 0,16 | 0,58 |  |  |  |  |
| 21 |  | 34 | 10,5 | 0,17 | 0,52 |  |  |  |  |
| 22 |  | 28 | 10,0 | 0,18 | 048 |  |  |  |  |
| 23 |  | 22 | 9,5 | 0,19 | 0,45 |  |  |  |  |
| 24 |  | 16 | 9,0 | 0,20 | 0,50 |  |  |  |  |
| 25 |  | 10 | 8,5 | 0,21 | 0,55 |  |  |  |  |
| 26 |  | 34 | 8, | 0,22 | 0,60 |  |  |  |  |
| 27 |  | 28 | 7,5 | 0,24 | 0,65 |  |  |  |  |
| 28 |  | 22 | 7,0 | 0,26 | 0,70 |  |  |  |  |
| 29 |  | 16 | 6,5 | 0,28 | 0,75 |  |  |  |  |
| 30 |  | 10 | 6,0 | 0,30 | 0,80 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 5 | 22 | 9,0 | 0,12 | 0,58 | 4 | 40 | М7 | 1400 |
| 32 |  | 16 | 8,5 | 0,13 | 0,62 |  |  |  |  |
| 33 |  | 10 | 8,0 | 0,14 | 0,68 |  |  |  |  |
| 34 |  | 34 | 7,5 | 0,15 | 0,72 |  |  |  |  |
| 35 |  | 28 | 7,0 | 0,16 | 0,78 |  |  |  |  |
| 36 |  | 22 | 6,5 | 0,17 | 0,80 |  |  |  |  |
| 37 |  | 16 | 6,0 | 0,18 | 0,75 |  |  |  |  |
| 38 |  | 10 | 13,0 | 0,19 | 0,70 |  |  |  |  |
| 39 |  | 34 | 12,5 | 0,20 | 0,65 |  |  |  |  |
| 40 |  | 28 | 12,0 | 0,21 | 0,60 |  |  |  |  |
| 41 |  | 22 | 11,5 | 0,22 | 0,55 |  |  |  |  |
| 42 |  | 16 | 11,0 | 0,24 | 0,50 |  |  |  |  |
| 43 |  | 10 | 10,5 | 0,26 | 0,48 |  |  |  |  |
| 44 |  | 34 | 10,0 | 0,28 | 0,45 |  |  |  |  |
| 51 | 10 | 10 | 6,0 | 0,12 | 0,45 | 4 | 15 | М5 | 2000 |
| 52 |  | 16 | 6,5 | 0,13 | 0,50 |  |  |  |  |
| 53 |  | 22 | 7,0 | 0,14 | 0,55 |  |  |  |  |
| 54 |  | 28 | 7,5 | 0,15 | 0,60 |  |  |  |  |
| 55 |  | 34 | 8,0 | 0,16 | 0,65 |  |  |  |  |
| 56 |  | 10 | 8,5 | 0,17 | 0,70 |  |  |  |  |
| 57 |  | 16 | 9,0 | 0,18 | 0,75 |  |  |  |  |
| 58 |  | 22 | 9,5 | 0,19 | 0,80 |  |  |  |  |
| 59 |  | 28 | 10,0 | 0,20 | 0,48 |  |  |  |  |
| 60 |  | 34 | 10,5 | 0,21 | 0,52 |  |  |  |  |
| 61 |  | 10 | 11,0 | 0,22 | 0,58 |  |  |  |  |
| 62 |  | 16 | 11,5 | 0,24 | 0,62 |  |  |  |  |
| 63 |  | 22 | 12,0 | 0,26 | 0,68 |  |  |  |  |
| 64 |  | 28 | 12,5 | 0,28 | 0,72 |  |  |  |  |
| 65 |  | 34 | 13,0 | 0,30 | 0,78 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 10 | 34 | 13,0 | 0,12 | 0,78 | 4 | 25 | М6 | 2000 |
| 67 |  | 28 | 12,5 | 0,13 | 0,72 |  |  |  |  |
| 68 |  | 22 | 12,0 | 0,14 | 0,68 |  |  |  |  |
| 69 |  | 16 | 11,5 | 0,15 | 0,62 |  |  |  |  |
| 70 |  | 10 | 11,0 | 0,16 | 0,58 |  |  |  |  |
| 71 |  | 34 | 10,5 | 0,17 | 0,52 |  |  |  |  |
| 72 |  | 22 | 9,5 | 0,18 | 0,75 |  |  |  |  |
| 73 |  | 16 | 9,0 | 0,19 | 0,45 |  |  |  |  |
| 74 |  | 10 | 8,5 | 0,20 | 0,5 |  |  |  |  |
| 75 |  | 34 | 8,0 | 0,21 | 0,55 |  |  |  |  |
| 76 |  | 28 | 7,5 | 0,22 | 0,60 |  |  |  |  |
| 77 |  | 22 | 7,0 | 0,24 | 0,65 |  |  |  |  |
| 78 |  | 16 | 6,5 | 0,26 | 0,70 |  |  |  |  |
| 79 |  | 10 | 6,0 | 0,28 | 0,75 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 0,30 | 0,80 |  |  |  |  |
| 81 | 10 | 22 | 9,0 | 0,2 | 0,62 | 4 | 40 | М7 | 2000 |
| 82 |  | 16 | 8,5 | 0,13 | 0,68 |  |  |  |  |
| 83 |  | 10 | 8,0 | 0,14 | 0,72 |  |  |  |  |
| 84 |  | 34 | 7,5 | 0,15 | 0,78 |  |  |  |  |
| 85 |  | 28 | 7,0 | 0,16 | 0,58 |  |  |  |  |
| 86 |  | 22 | 6,5 | 0,17 | 0,80 |  |  |  |  |
| 87 |  | 16 | 6,0 | 0,18 | 0,60 |  |  |  |  |
| 88 |  | 10 | 13,0 | 0,19 | 0,65 |  |  |  |  |
| 89 |  | 34 | 12,5 | 0,20 | 0,70 |  |  |  |  |
| 90 |  | 28 | 12,0 | 0,21 | 0,75 |  |  |  |  |
| 91 |  | 22 | 11,5 | 0,22 | 0,80 |  |  |  |  |
| 92 |  | 16 | 11,0 | 0,24 | 0,55 |  |  |  |  |
| 93 |  | 10 | 10,5 | 0,26 | 0,50 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 16 | 16 | 6,5 | 0,13 | 0,50 | 6 | 15 | М5 | 2000 |
| 95 |  | 22 | 7,0 | 0,14 | 0,55 |  |  |  |  |
| 96 |  | 28 | 7,5 | 0,15 | 0,60 |  |  |  |  |
| 97 |  | 34 | 8,0 | 0,16 | 0,65 |  |  |  |  |
| 98 |  | 10 | 8,5 | 0,17 | 0,70 |  |  |  |  |
| 99 |  | 16 | 9,0 | 0,18 | 0,75 |  |  |  |  |
| 100 |  | 22 | 9,5 | 0,19 | 0,80 |  |  |  |  |
| 101 |  | 28 | 10,0 | 0,20 | 0,48 |  |  |  |  |
| 102 |  | 34 | 10,5 | 0,21 | 0,52 |  |  |  |  |
| 103 |  | 10 | 11,0 | 0,22 | 0,58 |  |  |  |  |
| 104 |  | 16 | 11,5 | 0,24 | 0,62 |  |  |  |  |
| 105 |  | 22 | 12,0 | 0,26 | 0,68 |  |  |  |  |
| 106 |  | 28 | 12,5 | 0,28 | 0,72 |  |  |  |  |
| 107 |  | 34 | 13,0 | 0,30 | 0,78 |  |  |  |  |
| 108 | 16 | 34 | 13,0 | 0,12 | 0,78 | 6 | 25 | М6 | 2000 |
| 109 |  | 28 | 12,5 | 0,13 | 0,72 |  |  |  |  |
| 110 |  | 22 | 12,0 | 0,14 | 0,68 |  |  |  |  |
| 111 |  | 16 | 11,5 | 0,15 | 0,62 |  |  |  |  |
| 112 |  | 10 | 11,0 | 0,16 | 0,58 |  |  |  |  |
| 113 |  | 34 | 10,5 | 0,17 | 0,52 |  |  |  |  |
| 114 |  | 28 | 10,0 | 0,18 | 0,48 |  |  |  |  |
| 115 |  | 22 | 9,5 | 0,19 | 0,45 |  |  |  |  |
| 116 |  | 16 | 9,0 | 0,20 | 0,50 |  |  |  |  |
| 117 |  | 10 | 8,5 | 0,21 | 0,55 |  |  |  |  |
| 118 |  | 34 | 8,0 | 0,22 | 0,60 |  |  |  |  |
| 119 |  | 28 | 7,5 | 0,24 | 0,65 |  |  |  |  |
| 120 |  | 22 | 7,0 | 0,26 | 0,70 |  |  |  |  |
| 121 |  | 16 | 6,5 | 0,28 | 0,75 |  |  |  |  |
| 122 |  | 10 | 6,0 | 0,30 | 0,80 |  |  |  |  |
| 123 |  | 22 | 9,0 | 0,19 | 0,68 |  |  |  |  |
| 124 |  | 28 | 9,5 | 0,20 | 0,72 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 16 | 22 | 8,0 | 0,11 | 0,48 | 6 | 40 | М7 | 2000 |
| 126 |  | 16 | 8,5 | 0,12 | 0,52 |  |  |  |  |
| 127 |  | 10 | 9,0 | 0,13 | 0,58 |  |  |  |  |
| 128 |  | 34 | 9,5 | 0,14 | 0,62 |  |  |  |  |
| 129 |  | 28 | 10,0 | 0,15 | 0,72 |  |  |  |  |
| 130 |  | 22 | 10,5 | 0,16 | 0,78 |  |  |  |  |
| 131 |  | 16 | 11,0 | 0,17 | 0,45 |  |  |  |  |
| 132 |  | 10 | 11,5 | 0,18 | 0,50 |  |  |  |  |
| 133 |  | 34 | 12,0 | 0,19 | 0,55 |  |  |  |  |
| 134 |  | 28 | 12,5 | 0,20 | 0,60 |  |  |  |  |
| 135 |  | 22 | 13,0 | 0,24 | 0,65 |  |  |  |  |
| 136 |  | 16 | 13,5 | 0,26 | 0,70 |  |  |  |  |
| 137 |  | 10 | 14,0 | 0,28 | 0,75 |  |  |  |  |
| 138 |  | 34 | 14,5 | 0,30 | 0,80 |  |  |  |  |
| 139 | 20 | 10 | 7,0 | 0,12 | 0,45 | 8 | 15 | М5 | 2000 |
| 140 |  | 16 | 7,5 | 0,13 | 0,50 |  |  |  |  |
| 141 |  | 22 | 8,0 | 0,14 | 0,55 |  |  |  |  |
| 142 |  | 28 | 8,5 | 0,15 | 0,58 |  |  |  |  |
| 143 |  | 34 | 9,0 | 0,16 | 0,65 |  |  |  |  |
| 144 |  | 10 | 9,5 | 0,17 | 0,70 |  |  |  |  |
| 145 |  | 16 | 10,0 | 0,18 | 0,75 |  |  |  |  |
| 146 |  | 22 | 10,5 | 0,19 | 0,80 |  |  |  |  |
| 147 |  | 28 | 11,0 | 0,20 | 0,48 |  |  |  |  |
| 148 |  | 34 | 11,5 | 0,21 | 0,52 |  |  |  |  |
| 149 |  | 10 | 12,0 | 0,22 | 0,58 |  |  |  |  |
| 150 |  | 16 | 12,5 | 0,24 | 0,62 |  |  |  |  |
| 151 |  | 22 | 13,0 | 0,26 | 0,68 |  |  |  |  |
| 152 |  | 28 | 13,5 | 0,28 | 0,72 |  |  |  |  |
| 153 |  | 34 | 14,0 | 0,30 | 0,78 |  |  |  |  |

Продовження таблиці 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 20 | 34 | 14,0 | 0,12 | 0,78 | 8 | 25 | М6 | 2000 |
| 155 |  | 28 | 13,5 | 0,13 | 0,72 |  |  |  |  |
| 156 |  | 22 | 13,0 | 0,14 | 0,68 |  |  |  |  |
| 157 |  | 16 | 12,5 | 0,15 | 0,62 |  |  |  |  |
| 158 |  | 10 | 12,0 | 0,16 | 0,58 |  |  |  |  |
| 159 |  | 34 | 11,5 | 0,17 | 0,52 |  |  |  |  |
| 160 |  | 28 | 11,0 | 0,18 | 0,48 |  |  |  |  |
| 161 |  | 22 | 10,5 | 0,19 | 0,45 |  |  |  |  |
| 162 |  | 16 | 10,0 | 0,20 | 0,50 |  |  |  |  |
| 163 |  | 10 | 9,5 | 0,21 | 0,55 |  |  |  |  |
| 164 |  | 34 | 9,0 | 0,22 | 0,60 |  |  |  |  |
| 165 |  | 28 | 8,5 | 0,24 | 0,65 |  |  |  |  |
| 166 |  | 22 | 8,0 | 0,26 | 0,70 |  |  |  |  |
| 167 |  | 16 | 7,5 | 0,28 | 0,75 |  |  |  |  |
| 168 |  | 10 | 7,0 | 0,30 | 0,80 |  |  |  |  |
| 169 | 20 | 22 | 11,0 | 0,12 | 0,68 | 8 | 40 | М7 | 2000 |
| 170 |  | 16 | 10,5 | 0,13 | 0,62 |  |  |  |  |
| 171 |  | 10 | 10,0 | 0,14 | 0,58 |  |  |  |  |
| 172 |  | 34 | 9,5 | 0,15 | 0,52 |  |  |  |  |
| 173 |  | 28 | 9,0 | 0,16 | 0,48 |  |  |  |  |
| 174 |  | 22 | 8,5 | 0,17 | 0,42 |  |  |  |  |
| 175 |  | 16 | 15,0 | 0,18 | 0,60 |  |  |  |  |
| 176 |  | 10 | 14,5 | 0,19 | 0,65 |  |  |  |  |
| 177 |  | 34 | 14,0 | 0,20 | 0,70 |  |  |  |  |
| 178 |  | 28 | 13,5 | 0,21 | 0,75 |  |  |  |  |
| 179 |  | 22 | 13,0 | 0,22 | 0,80 |  |  |  |  |
| 180 |  | 16 | 12,5 | 0,24 | 0,45 |  |  |  |  |
| 181 |  | 10 | 12,0 | 0,26 | 0,50 |  |  |  |  |
| 182 |  | 34 | 11,5 | 0,28 | 0,55 |  |  |  |  |

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Александров М.П. Подъемно – транспортные машины:. Учеб. для машиностроит. спец. вузов. – 6-е изд., перераб. – М.: Высшая школа. 1985. – 520 с., ил.

2. Іванченко Ф.К. Підйомно – транспортні машини: Підручник. – К.: Вища

школа, 1993 – 413 с.

3. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно – транспортных машин:

учебник для вузов. – К.: Вища школа, 1983, - 351 с.

4. Пузырьков П.И. Крюковые подвески грузоподъемных машин: учебное пособие. – Днепропетровск, Арт – Прес, 1998. – 126 с.

5. МУ №507. Методические указания по выполнению расчетов

механизмов мостового крана. – Днепропетровск, ГМетАУ, 1999.

6. МУ №526. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Подъемно – транспортные машины». – Днепропетровск, ГМетАУ, 1999.

7. Трушин А.В., Пузырьков П.И., Коломийченко Г.П. Подъемно – транспортные машины: учебное пособие. – Днепропетровск, 1971.

ЗМІСТ

Стор.

Передмова		3

- Загальні методичні вказівки		4

- Програма дисципліни		4

- Курсовий проект		9

Рекомендована література	16