# Розподіл навчальних годин з дисципліни «Поверхневі явища».

Напрям 6.051301 «Хімічна технологія ».

Спеціалізація – ХТ, ХС

|  | Усього | У т.ч. по семестрах |
| --- | --- | --- |
|  |  | VII |
| Усього годин за навчальним планом | 81 | 81 |
| у тому числі: #### аудиторні заняття | 12 | 12 |
| з них: лекції | 8 | 8 |
| лабораторні роботи | 4 | 4 |
| #### самостійна робота | 69 | 69 |
| #### Підсумковий контроль |  | залік |

Зміст дисципліни

Лекційний курс – 8 годин

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхневі явища Значення поверхневих явищ для вогнетривкої, коксохімічної та інших галузей промисловості. Види поверхневих явищ та їх термодинамічні основи. Адсорбція, природа адсорбційних сил. Теорії молекулярної і полімолекулярної адсорбції. Теорія БЕТ. Адсорбція на межі поділу газ – тверде тіло, основні чинники, що впливають на величину адсорбції. Рівняння Ленгмюра. Адсорбція на межі поділу газ – рідина. Поверхневий натяг, його зв'язок з адсорбцією. Рівняння Гіббса, Шишковського. Поверхнево – активні речовини. Правило Траубе. Молекулярна та іонна адсорбції з розчинів. Явище змочування, його значення для процесу флотації. Дисперсні системи Класифікація дисперсних систем та їх значення для промисловості. Колоїдний стан речовини. Колоїдні розчини, їх значення. Методи отримання колоїдних розчинів та їх очистка. | 4 |
| 2 | Оптичні властивості колоїдних розчинів Розсіювання світла. Рівняння Релєя. Абсорбція світла. Рівняння Бугера – Ламберта – Бера. Оптичні методи дослідження колоїдних систем. Молекулярно – кінетичні властивості колоїдних систем Броунівський рух. Тепловий рух молекул дисперсійного середовища. Середньо – квадратичний зсув частинок колоїдних розчинів, зв'язок його з дифузією. Седиментаційна стійкість колоїдних систем. Закон Лапласа. Седиментаційний аналіз, визначення радіусу колоїдних частинок. Електричні властивості колоїдних розчинів Будова подвійного електричного шару у колоїдних частинках. Теорія Штерна. Виникнення електрокінетичного потенціалу. Електрофорез і електроосмос. Практичне значення електрокінетичних явищ. Агрегативна стійкість і коагуляція колоїдних систем Агрегативна стійкість колоїдних систем. Коагуляція. Повільна і швидка коагуляція колоїдних розчинів. Теорія швидкої коагуляції Смолуховського. Коагуляція колоїдних розчинів електролітами. Взаємна коагуляція колоїдів. Захист колоїдних систем від коагуляції. | 4 |

Лабораторні роботи – 4 години

| №№ занять | Тема заняття | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Побудова ізотерми адсорбції органічної кислоти активованим вугіллям | 2 |
| 2 | Отримання та очистка колоїдних систем | 2 |

#### В С Т У П

Поверхневі явища, закономірності, яким вони підкоряються, властивості дисперсних систем, а також процеси, що в них відбуваються, вивчає колоїдна хімія. При цьому вона використовує як методи фізичної хімії, так і власні колоїдно - хімічні методи дослідження високодисперсних гетерогенних систем. Подібні системи широко зустрічаються у природі, побуті та різних галузях промисловості. Дослідження властивостей дисперсних систем дає можливість більш глибокого теоретичного розуміння структури речовин та суті багатьох  природних і технологічних процесів. Зараз важко знайти галузь промисловості, де б не використовували колоїдні або інші високодисперсні системи.

Колоїдні системи спеціально створюють, використовують або вони виникають  як побічні продукти технологічних процесів в усіх галузях металургійного виробництва. Руйнування колоїдних систем має велике значення при очищенні технологічної води та газів, що утворюються у процесі плавлення чорних та кольорових металів. Для грамотного управління технологічними процесами інженер-металург повинен знати закони, яким підкоряються дисперсні системи та тісно зв’язані  з ними поверхневі явища,  що протікають на межі поділу фаз, уміти кількісно охарактеризувати  та описати властивості цих систем.

Методичні вказівки з дисципліни «Поверхневі явища» допомагають студентам заочного факультету краще засвоїти матеріал дисципліни і виконати контрольну роботу. Вони складаються з двох розділів, в яких викладені основні закономірності поверхневих явищ, будова  колоїдних міцел та властивості дисперсних систем, що мають практичне значення для металургійної, вогнетривкої та коксохімічної  промисловості. На початку кожного розділу викладені основні визначення, закони, формули і рівняння, що потрібні для обчислення поверхневих явищ та властивостей дисперсних систем. Наведені приклади розвязання типових задач, запропоновані завдання для контрольних робіт і самостійної роботи студентів.

Варіант контрольної роботи студента визначається двома останніми цифрами шифру студентського квитка. Якщо останні дві цифри шифру більше за число варіантів задач (30), то номер варіанту визначається залишком від ділення двох цифр на число 30. Наприклад, останні дві цифри 68, поділивши їх на 30, отримаємо в залишку – 8. Студент виконує контрольну роботу 8 варианту. Якщо останні дві цифри  - 00, то шифр студентського квитка закінчується на 100. Поділивши це число на 30, отримаємо в залишку 10, це і буде варіант студентської контрольної роботи.

#### 1. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА

Поверхневі явища супроводжують будь-які гетерогенні процеси, котрі лежать в основі металургійної, коксохімічної, вогнетривкої та інших галузей промисловості.

За своїми фізико-хімічними властивостями поверхня поділу, на якій відбуваються гетерогенні процеси, різко відрізняється від властивостей внутрішніх областей обох межуючих фаз. Поверхневі молекули мають надлишкову енергію, яку називають поверхневою енергією. Саме вона і є причиною появи на межі поділу особливих поверхневих явищ, до яких відносяться адсорбція, поверхневий натяг, змочування.

##### 1.1. Адсорбція

Адсорбція – це процес самочинної зміни концентрації одного з компонентів гетерогенної системи на поверхні поділу фаз.

Адсорбція може відбуватись на межі поділу різних гетерогенних систем: газ – тверде тіло, розчин – тверде тіло та газ – розчин. Величина адсорбції залежить від структури, питомої поверхні твердого адсорбенту, концентрації або тиску адсорбтиву, температури та інших чинників.

Тверді адсорбенти повинні мати велику питому поверхню

Sпит.=Sm, 	(1.1)

де  Sпит.– це поверхня 1 г адсорбенту, м2/г;  S– cумарна поверхня даної маси (m) адсорбенту, м2.

Питома поверхня твердого адсорбенту, який адсорбує газ, може бути розрахована за рівнянням

Sпит.=Vm⋅⋅NA⋅S022,4⋅10−3⋅m ,	(1.2)

де  Vm– обєм  газу,  який  повністю  заповнює  поверхню  1 г адсорбенту,м3; NA– число Авогадро, яке дорівнює 6,02.1023 молекул/моль;  m– маса адсорбенту, г; 22,4.10-3 – обєм 1 моль газу, м3; S0 – площа, яку займає 1 молекула адсорбтиву, м2.

S0 = 1Г∞NA ,	(1.3)

де  Г∞- гранична адсорбція, моль/м2.

Кількісна залежність величини адсорбції від тиску або концентрації газу виражається ізотермою адсорбції Ленгмюра

Г=Г∞КР1+КР,	(1.4)

або 	Г=Г∞КС1+КС,	(1.5)

де  Г– величина адсорбції, що показує кількість речовини, адсорбованої одиницею поверхні адсорбенту або одиницею маси адсорбенту, кмоль/м2 (кмоль/г); Г∞- величина граничної адсорбції, що показує кількість речовини, адсорбованої одиницею поверхні або одиницею маси адсорбенту, яка відповідає повному заповненню усіх активних центрів, кмоль/м2  (кмоль/г); P– рівноважний парціальний тиск адсорбтиву, Па; C– рівноважна концентрація адсорбтиву, кмоль/м3; K– константа адсорбційної рівноваги,Па-1 або м3/кмоль.

Гранична  адсорбція  та константа адсорбційної рівноваги залежить  від природи компонентів системи і не залежить від тиску (концентрації) адсорбтиву  і температури.

Математичною обробкою рівняння Ленгмюра можна перетворити у форму

###### 1Г=1Г∞+1Г∞К.1Р ,	(1.6)

що є рівнянням прямої в координатах 1Г=f(1P).  Отримане рівняння дозволяє визначити граничну адсорбцію і константу адсорбційної рівноваги за допомогою графіка (рис.1.1). Відрізок, який відсікає пряма на осі ординат 1Г∞, дозволяє визначити граничну адсорбцію, а кутовий коефіцієнт прямої 1Г∞К = tgα - константу адсорбційної рівноваги (tgα=ВСАВ).

1Г

- С

1Г∞А                        В

1Р(1С)

- Рис. 1.1. Ізотерма адсорбції в координатах лінійної форми рівняння Ленгмюра

Залежність величини адсорбції від тиску виражає рівняння Фрейндліха

Г=К.Р1n,                                             (1.7)

де  K і n – сталі величини для  даного адсорбенту  і адсорбтива  при даній температурі.

Кількість речовини, адсорбованої з розчину 1 г адсорбенту, визначається за формулою

Г=(С0−С)⋅Vm⋅1000,	(1.8)

де  С0 – початкова концентрація розчину, кмоль/м3; С – концентрація розчину  після встановлення адсорбційної рівноваги, кмоль/м3; V– обєм розчину, з якого відбуваєтся адсорбція, дм3; m– маса адсорбенту, г.

Звязок між надлишком адсорбтиву в поверхневому шарі (Г), концентрацією речовини (С) у розчині та його поверхневим натягом (σ)  на межі поділу  газ – розчин  при сталій температурі дається рівнянням Гіббса

Г=−СRT⋅dσdC,	(1.9)

де  - dσdC  - поверхнева активність речовини, Дж.м/кмоль.

Якщо поверхневий натяг рідини збільшується при підвищенні концентрації, то dσdC> 0,  a Г< 0.  Тобто концентрація речовини в поверхневому шарі буде менша,  ніж  в  обємі  розчину.  В  системі  відбувається  негативна  адсорбція.

Якщо ж поверхневий натяг рідини зменшується при збільшенні концентрації, то dσdC< 0, а  Г> 0. За цих умов концентрація речовини в поверхневому шарі буде більша,  ніж  в  обємі  розчину,  тобто  відбувається  позитивна  адсорбція.   Якщо поверхневий  натяг  рідини  не  залежить  від  концентрації  речовини,  то dσdC= 0  і Г= 0. Концентрація речовини в поверхневому шарі та в обємі розчину буде однаковою. В системі адсорбція не відбувається.

При введенні у розчин поверхнево-активних речовин (ПАР) поверхневий натяг рідини зменшується. При незначних концентраціях ПАР поверхневий натяг розчину зменшується прямо пропорційно до концентрації.

Δσ=σ0−σ=K⋅C,	(1.10)

де Δσ- зменшення поверхневого натягу розчину, Дж/м2 ; σ0 і σ- відповідно поверхневий натяг чистого розчинника і розчину, Дж/м2 ; С– концентрація поверхнево-активної речовини, кмоль/м3; К– константа, Дж.м/кмоль.

При відносно великих концентраціях ПАР зниження поверхневого натягу розчину з ростом концентрації описує емпіричне рівняння Шишковського

σ=σ0−аln(1+b⋅C),	(1.11)

де а- константа, яка слабко залежить від природи поверхнево-активної речовини (однакова для даного гомологічного ряду), Дж/м2; b-питома капілярна стала, що характерна для кожної ПАР, м3/кмоль.

Адсорбція  на  межі  поділу розчин-газ  залежить  від  будови  і  розміру молекул ПАР. За правилом Дюкло-Траубе поверхнева активність водних розчинів гомологічного ряду граничних жирних кислот на межі поділу  розчин-повітря  тим вища, чим більша довжина вуглеводневого радикала. В середньому поверхнева активність кислоти збільшується в 3,2 рази на кожну групу  – СН2.

Серед теорій, що пояснюють механізм протікання процесу адсорбції, найбільш універсальною є теорія БЕТ, яка була розроблена в 1935-1940рр. Брунауером, Емметом і Теллером. Для багатошарової адсорбції автори вивели рівняння ізотерми адсорбції

V=VmKPPs(1−PPs)(1+KPPs−PPs)  , 	(1.12)

де V−обєм адсорбованого газу, м3/г; Vm−обєм адсорбованого газу при заповненні поверхні адсорбенту суцільним мономолекулярним шаром адсорбтиву, м3/г; Р і Ps−відповідно рівноважний тиск адсорбованого газу і тиск насиченої пари при даній температурі, Па; К−константа адсорбційної рівноваги.

##### 1.2. Змочування

Явище змочування обумовлене величиною міжфазної вільної енергії і співвідношенням сил когезії та адгезії, діючих між фазами. Когезія – це сила притягання між однаковими молекулами фази. Адгезія – це сила, що діє між молекулами, які знаходяться в різних фазах.

Якщо молекули рідини взаємодіють з молекулами твердого тіла сильніше, ніж між собою, то переважає сила адгезії і рідина розтікається по поверхні твердого тіла, тобто змочує його.

Якщо ж молекули рідини взаємодіють одна з одною сильніше, ніж з молекулами твердого тіла, то переважає сила когезії і рідина не розтікається по поверхні твердого тіла.

Змочування твердого тіла рідиною характеризується крайовим кутом змочування (θ), який можна визначити за рівнянням Юнга

соs θ =σТ−Г−σТ−РσР−Г ,	(1.13)

де σТ−Г - поверхнева енергія на межі поділу  тверде тіло – газ, яка намагається розтягнути краплю уздовж поверхні твердого тіла; σТ−Р−міжфазна поверхнева енергія на межі  тверде тіло – рідина, яка намагається стягнути краплю; σР−Г−поверхневий натяг рідини.

Якщо σТ−Г>σТ−Р, то тверде тіло буде змочуватись рідиною, крайовий кут змочування буде гострим. При повному змочуванні  θ = 00, а cosθ=1. Щоб рідина розтікалась і змочувала поверхню твердого тіла потрібно, щоб енергія системи зменшувалась.

Якщо σТ−Г<σГ−Р, то рідина розтікатись не буде. При цьому крайовий кут змочування буде тупим. Рідина зовсім не змочує поверхню твердого тіла, якщо θ = 1800, а cosθ=−1.

На крайовий кут змочування впливає хімічна природа рідини, природа і структура поверхні твердого тіла, наявність тонких оксидних плівок на його поверхні, домішків, які забруднюють поверхню тощо.

На явищі вибіркового змочування засноване збагачення ряду корисних копалин: залізних руд, вугілля. Цей процес називається флотацією. Для збагачення руди використовують пінну флотацію, суть якої полягає в тому, що в суспензію мінералу (флотаційну пульпу) вводять бульбашки повітря. Спливаючи, бульбашки повітря збирають на своїй поверхні ті частинки руди, на якій вода утворює великий крайовий кут, тобто не змочує їх. В результаті на поверхні пульпи утворюється мінералізована піна, насичена частинками руди, що знімається спеціальним пристроєм. Частинки пустої породи добре змочуються водою і осідають на днище агрегату. Оптимальний розмір частинок руди при збагачуванні складає 0,01–0,15 мм. Таким чином, збагачення руди відбувається за рахунок різного ступеню змочування частинок руди і пустої породи.

Розвязання типових задач

- Задача 1. 50 см3  0,2н. розчину оцтової кислоти змішали з 5 г активованого вугілля. Після досягнення адсорбційної рівноваги на титрування 10см3 розчину кислоти пішло 15 см3 0,1н. розчину NaOH. Визначте величину адсорбції кислоти 1г активованого вугілля.

Розвязання. Величину адсорбції оцтової кислоти активованим вугіллям визначимо за рівнянням (1.8)

Г=(С0−С)⋅V1000⋅m ,

де  С0 і С – відповідно початкова концентрація і концентрація розчину після встановлення адсорбційної рівноваги, моль-екв/л; V - обєм розчину, з якого відбувається адсорбція, см3; m – маса адсорбенту, г.

Концентрацію розчину оцтової кислоти після встановлення адсорбційної рівноваги розрахуємо за рівнянням

Ск−ти=СNaOH⋅VNaOHVк−ти=0,1⋅1510=0,15моль-екв/л.

- Підставимо в рівняння (1.8) числові значення і отримаємо

Г=(0,2−0,15)⋅501000⋅5=5⋅10−4моль-екв/г.

Таким чином, 1 г активованого вугілля адсорбує 510-4 моль-екв оцтової кислоти.

Задача 2. При тисках 31 900, 130 500 і 290 000 Па величина адсорбції аргону коксовим вугіллям при 195 К становить 5,0; 15,4 та 24,0 мг/г. Визначте величину граничної адсорбції аргону та константу адсорбційної рівноваги в рівнянні Ленгмюра.

Розвязання. Визначимо сталі величини рівняння Ленгмюра графічним методом за допомогою рівняння (1.6)

1Г=1Г∞+1KГ∞⋅1Р,

що є рівнянням прямої в координатах  1Г=f(1P).

Для побудови графіка 1Г=f(1P) розрахуємо величини 1Г та  1Р.

| 1Г, г/мг | 0,2 | 0,06 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1Р⋅105, 1/Па | 3 | 0,7 | 0,3 |

- За отриманими даними будуємо графік  1Г=f(1P).

1Г,г/мг

0,2 -

-                                     А

0,1-

-          α

1Г∞     С                              В

1,0           2,0           3,0   1Р⋅105,1Па

1.2. Ізотерма адсорбції

Відрізок, який відсікає пряма на осі ординат 1Г∞, дозволяє визначити величину граничної адсорбції: 1Г∞=0,012г/мг,  тоді  Г∞=10,012=83,8 мг/г.

Кутовий коефіцієнт прямої  1Г∞К=tgα  дозволяє визначити константу адсорбційної рівноваги. Розрахуємо тангенс кута нахилу прямої

tgα=ABBC=0,142,3⋅10−5=6086.

- Таким чином 1Г∞К=6086,  звідки  К=183,3⋅6086=1,97⋅10−6 Па-1.

Задача 3. Визначте величину адсорбції масляної кислоти при 298 К на межі поділу водний розчин-повітря з концентрацією кислоти 0,15кмоль/м3. Встановлено, що при концентраціях масляної кислоти  0,000; 0,021; 0,050; 0,104; 0,246 і 0,489 кмоль/м3 поверхневий натяг розчину дорівнює 0,074; 0,069; 0,064; 0,060; 0,051 і 0,044 Дж/м2 відповідно.

Розвязання. Величину адсорбції масляної кислоти визначимо за рівнянням Гіббса (1.9)                       Г=−СRT⋅dσdC,

де С – концентрація розчину, кмоль/м3; R – універсальна газова стала, дорівнює  8,31 Дж/моль.К; Т – температура, К; −dσdC− поверхнева активність, Дж.м/кмоль.

Знайдемо поверхневу активність кислоти (−dσdC) графічним методом.

За експериментальними даними будуємо графік залежності поверхневого натягу розчину кислоти від її концентрації, σ=f(C).

а

в

с



σ⋅103,Дж/м2

80

70

50

- 0,1                        0,5      С, кмоль/м3

- Рис. 1.3 Залежність поверхневого натягу розчину від концентрації

- До  отриманої  кривої  через  точку,  яка  відповідає  заданій  концентрації (0,15 кмоль/м3), проводимо дотичну. Поверхнева активність кислоти буде дорівнювати тангенсу кута нахилу цієї дотичної

−dσdC=tgα=аcвс=0,062−0,050,25−0,05=6⋅10−2Дж.м/кмоль.

Підставимо числові значення в рівняння (1.9) і отримаємо величину адсорбції.

Г=0,158,31⋅298⋅6⋅10−2=3,6⋅10−6 моль/м2.

Задача 4. Який обєм аміаку адсорбується на поверхні 45 г активованого вугілля при 273 К і 1,013105Па, якщо при цьому уся поверхня вугілля повністю покривається NH3. Поверхня 1 г активованого вугілля дорівнює 1000 м2. Діаметр молекули NH3 дорівнює 310-10 м. Молекули газу торкаються одна одної в площині так, що центри чотирьох сусідніх сфер розташовуються в кутах квадрата.

Розвязання. Обєм адсорбованого газу розрахуємо за формулою (1.2)

Vm=Sпит.⋅m⋅22,4NA⋅S0,

де Sпит.- питома поверхня твердого адсорбенту, м2/г; m – маса адсорбенту,г; 22,4 л - обєм 1 моль газу за нормальних умов; NA−число Авогадро, дорівнює 6,021023 молекул/моль; S0−площа, яку займає 1 молекула,м2.

Визначимо площу, яку займає 1 молекула, за рівнянням

S0=d2=(3⋅10−10)2=9⋅10−20 м2.

Підставимо числові значення у формулу (1.2) та отримаємо обєм адсорбованого газу              Vm=1000⋅45⋅22,46,02⋅1023⋅9⋅10−20=18,6л.

Таким чином, для повного покриття поверхні вугілля потрібно 18,6 л аміаку.

Задача 5. Використовуючи рівняння ізотерми адсорбції теорії БЕТ, розрахуйте обєм аргону, який адсорбується 1г платинового каталізатора при 100 К і 120 Па. Тиск насиченої пари аргону 380 Па. Обєм аргону, що покриває поверхню каталізатора суцільним моношаром, дорівнює 0,2 см3/г, а константа адсорбційної рівноваги дорівнює 191.

Розвязання. Обєм адсорбованого аргону розрахуємо за рівнянням (1.12)

V=VmKPPs(1−PPs)(1+KPPs−PPs),

де Vі Vm- відповідно обєм адсорбованого газу та обєм газу при утворенні на поверхні адсорбенту суцільного мономолекулярного шару адсорбтиву,см3/г; PіPs−відповідно рівноважний тиск адсорбованого газу і тиск насиченої пари газу при даній температурі, Па; К−константа адсорбційної рівноваги.

Підставимо у рівняння числові значення

V=0,2191⋅120380(1−120380)(1+191⋅120380−120380)=0,289см3/г.

Таким чином, при 100 К та 120 Па 1 г платинового каталізатора адсорбує 0,289 см3 аргону.

Задачі для контрольних робіт

- Визначте величину адсорбції азоту на цеоліті при рівноважному тиску 100 Па, якщо гранична адсорбція дорівнює 36,910-9 кг/кг, а константа адсорбційної рівноваги – 0,156 Па-1.

2. При тисках 665, 1333, 3990, 9970, 13300 і 26600 Па адсорбція вуглекислого газу на цеоліті при 293 К дорівнює відповідно 0,086; 0,112; 0,152; 0,174; 0,178 та 0,188 кмоль/кг. Використовуючи графічний метод, визначте граничну адсорбцію та константу адсорбційної рівноваги в рівнянні Ленгмюра.

3. Розрахуйте величину граничної адсорбції азоту на цеоліті при рівноважному тиску 100 Па, якщо за цих умов величина адсорбції складає 34,6810-9 кг/кг, а константа адсорбційної рівноваги дорівнює 0,156 Па-1.

4. При тисках 6650, 13300, 19250, 26000, 39900 і 66500 Па адсорбція етану на цеоліті при 298 К відповідно дорівнює 0,0020; 0,00237; 0,00253; 0,00263; 0,00277 та 0,00284 кмоль/кг. Використовуючи графічний метод, визначте граничну адсорбцію та константу адсорбційної рівноваги в рівнянні Ленгмюра.

5. При тисках 6650, 13300, 26600, 39900 і 53200 Па адсорбція вуглекислого газу на активованому вугіллі при 291 К відповідно дорівнює 0,070; 0,091; 0,102; 0,107 та 0,108 кмоль/кг. Визначте граничну адсорбцію та константу адсорбційної рівноваги в рівнянні Ленгмюра.

6. Використовуючи рівняння ізотерми адсорбції теорії БЕТ, розрахуйте обєм криптону, який був адсорбований при 77,5 К і 91,23 Па 1 г срібного каталізатора. Адсорбція багатошарова. Тиск насиченої пари криптону 342,64 Па; обєм, який займає суцільний моношар газу, дорівнює 0,146см3/г; константа рівняння – 136.

7. Константи рівняння Шишковського для водного розчину валеріанової кислоти при 273 К a=14,7210-3 Дж/м2; b=10,4 м3/кмоль. Концентрація розчину становить 0,4 кмоль/м3. Визначте поверхневий натяг розчину, якщо поверхневий натяг води за цих умов дорівнює 75,510-3 Дж/м2.

8. Визначте, який обєм аміаку при 273 К і 1,013105 Па може адсорбуватись на поверхні 50 г активованого вугілля, якщо уся його поверхня буде повністю вкрита аміаком. Поверхня 1 г вугілля займає 1000 м2, діаметр молекули аміаку дорівнює 310-10 м. Молекули торкаються одна одної в площині так, що центри чотирьох сусідніх сфер знаходяться в кутах квадрата.

9. 25 см3 0,3 н. розчину оцтової кислоти змішали з 3 г активованого вугілля. Після досягнення адсорбційної рівноваги на титрування 5 см3 розчину кислоти пішло 10 см3 0,05 н. розчину NaOH. Визначте величину адсорбції оцтової кислоти на поверхні 1 г вугілля.

10. Використовуючи рівняння адсорбції Фрейндліха, побудуйте ізотерму адсорбції вуглекислого газу на активованому вугіллі при 313 К в інтервалі тиску від 300 до 2000 Па, якщо константи рівняння К=0,024кмоль/м2Па; n = 0,4.

11. Розрахуйте  площу, яку займає 1 молекула аніліну на поверхні поділу  водний розчин-повітря, якщо гранична адсорбція аніліну дорівнює 610-9 кмоль/м2.

12. Розрахуйте площу, яку займає 1 молекула ізомасляної кислоти на поверхні поділу водний розчин-повітря, якщо гранична адсорбція кислоти становить 5,4810-6 моль/м2.

13. Визначте обєм водню при 273 К і 1,013105 Па, який адсорбується 100 мл адсорбенту, що має питому поверхню 850 м2/мл. Причому, тільки 95% усієї поверхні адсорбенту є активною. Діаметр молекули водню дорівнює 27нм. Адсорбція моношарова. Адсорбовані молекули торкаються одна одної в площині так, що центри чотирьох сусідніх сфер розташовуються в кутах квадрата.

14. Концентрація водного розчину ізомасляної кислоти при  291 К дорівнює   0,5   кмоль/м3.   Поверхневий   натяг   розчину   складає  17,43⋅10−3 Дж/м2, а води 72,510-3 Дж/м2. Визначте  константу α в рівнянні Шишковського, якщо  b = 19,6 м3/кмоль.

15. 2 г перліту при 273 К і 1,013105 Па адсорбують на своїй поверхні 0,3л кисню, що покриває поверхню адсорбенту суцільним мономолекулярним шаром. Визначте площу, яку займає 1 молекула кисню, якщо питома поверхня перліту складає 600 м2/г.

16. Концентрація водного розчину валеріанової кислоти дорівнює 0,5кмоль/м3. Поверхневий натяг розчину складає 50,310-3 Дж/м2, а води - 75,510-3 Дж/м2. Розрахуйте константу b в рівнянні Шишковського, якщо константа a дорівнює 13,5210-3 Дж/м2 при 273 К.

17. Використовуючи рівняння ізотерми адсорбції теорії БЕТ, розрахуйте обєм  криптону, що покриває поверхню платинового каталізатора в один шар, якщо при 65,46 Па каталізатор адсорбує 0,41 см3/г газу (адсорбція багатошарова). Тиск насиченої пари криптону дорівнює 342,46 Па, константа адсорбційної рівноваги дорівнює 150.

18. Константи рівняння Шишковського для водного розчину ізомасляної кислоти при 291 К дорівнюють a=23⋅10−3Джм2; b=19,6м3кмоль. Поверхневий натяг води за цих умов становить 72,5⋅103Джм2. Визначте, при   якій  концентрації  поверхневий  натяг  розчину  дорівнюватиме 6010-3 Дж/м2.

19. Визначте, який обєм кисню при 273 К і 1,013105 Па зможе адсорбувати 100 г перліту, якщо активна поверхня адсорбенту складає 75%, а кисень адсорбується мономолекулярним шаром. Поверхня перліту дорівнює 600 м2/г, діаметр молекули кисню 0,387 нм. Молекули кисню торкаються одна одної в площині так, що центри чотирьох сусідніх сфер розташовуються в кутах квадрата.

20. Розрахуйте граничну адсорбцію газу на поверхні твердого адсорбенту, якщо при рівноважному тиску 200 Па поверхня твердого адсорбенту адсорбує 52,610-6 кг/кг газу. Константа адсорбційної рівноваги становить 0,2 Па-1.

21. 50 г активованого вугілля при 273 К і 1,013105 Па адсорбує 15,2 л   аміаку. Який відсоток поверхні вугілля працює активно, якщо його поверхня складає 1000 м2/г, а діаметр молекули аміаку дорівнює 0,3 нм? Молекули аміаку торкаються одна одної в площині так, що центри чотирьох сусідніх сфер розташовуються в кутах квадрата. Адсорбція багатошарова.

22. Обєм азоту при 273 К і 1,013105 Па, необхідний для покриття 1 г силікогелю мономолекулярним шаром, дорівнює 129 мл. Розрахуйте питому  площу силікагелю, якщо молекула азоту займає площу 16,210-20 м2.

23. Концентрація водного розчину валеріанової кислоти дорівнює 0,4кмоль/м3. Поверхневий  натяг  розчину  складає  51,3310-3 Дж/м2, а води 75,510-3  Дж/м2. Розрахуйте константу a в рівнянні Шишковського при 273К, якщо b = 10,4 м3/кмоль.

24. Використовуючи рівняння ізотерми адсорбції теорії БЕТ, розрахуйте питому поверхню срібного каталізатора, якщо при 77,5 К і 91,23Па на ньому адсорбується 0,195 см3/г криптону. Площа, яку займає 1 молекула криптону, дорівнює 19,510-20 м2, густина криптону складає 3,74 г/л, а тиск насиченої пари криптону 342,64 Па. Константа адсорбційної рівноваги дорівнює 136. Адсорбція багатошарова. Молярна маса криптону складає 83,8г/моль.

25. Константи рівняння Шишковського для водного розчину ізомасляної кислоти при 291 К дорівнюють α = 2310-3 Дж/м2, b=19,6м3кмоль. Поверхневий  натяг води за цих умов становить 72,5⋅10−3Джм2. Розрахуйте поверхневий натяг розчину при концентрації 0,5кмоль/м3.

26. Розрахуйте питому поверхню каталізатора, 1 г якого при утворенні моношару адсорбує 103 см3 азоту при Т = 273 К і Р = 1,013105 Па. Площа, яку займає 1 молекула азоту, дорівнює 16,210-20 м2.

27. Гранична  адсорбція  стеаринової  кислоти  на  поверхні  сталі  становить 210-9 кг/кг. Площа, яку займає 1 молекула кислоти, дорівнює 0,210-18 м2. Молярна  маса  С17Н35СООН становить 284 г/моль. Визначте питому поверхню сталі.

28. Поверхневий натяг 0,1 М  розчину  ізомасляної  кислоти  дорівнює 47,510-3 Дж/м2, а води – 72,510-3 Дж/м2 при 291 К. Визначте поверхневу   активність кислоти за цих умов.

29. Питома поверхня силікогелю дорівнює 760 м2/г. Діаметр молекули аміаку дорівнює 310-8 см. Визначте максимальний обєм аміаку, який покриє поверхню силікогелю суцільним мономолекулярним шаром.

30. При 240С поверхнева активність 0,1 кмоль/м3 розчину олеїновокислого натрію дорівнює 1,03 Дж..м/кмоль. Розрахуйте величину адсорбції цієї речовини на поверхні поділу розчин-повітря.

Багатоваріантна задача

За експериментальними даними, отриманими при 298 К (табл.1.1), побудуйте графік залежності поверхневого натягу масляної кислоти (σ) від концентрації (С).

Визначте поверхневу активність і адсорбцію масляної кислоти на поверхні поділу розчин-повітря  при концентрації СХ (табл.1.2).

Таблиця 1.1

Залежність поверхневого натягу розчину масляної кислоти від концентрації

| σ⋅103, Дж/м2 | 74,0 | 69,5 | 64,3 | 63,7 | 59,5 | 56,4 | 51,0 | 47,2 | 44,9 | 44,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, кмоль/м3 | 0,000 | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,11 | 0,16 | 0,246 | 0,350 | 0,450 | 0,489 |

Таблиця 1.2

Варіанти концентрацій кислоти, при яких  визначається  величина адсорбції

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ, кмоль/м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| Варіант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| СХ, кмоль/м3 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| Варіант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| СХ, кмоль/м3 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 |

#### 2. ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ

Дисперсні системи – це гетерогенні системи з високим ступенем дисперсності частинок. Вони різноманітні за своєю природою, мають різні властивості і складаються з двох або більше фаз. Якщо система двокомпо- нентна, то один з компонентів називається дисперсною фазою, а другий – дисперсійним середовищем. До дисперсних систем відносяться суспензії, аерозолі, емульсії, піни, порошки, колоїдні розчини та інші.

##### 2.1. Колоїдні розчини. Будова колоїдних міцел

Колоїдні розчини (золі) – це високодисперсні гетерогенні системи, в яких дисперсна фаза представлена не молекулами, а агрегатами, що складаються з великої кількості молекул важкорозчинної речовини. Розміри частинок колоїдних розчинів дорівнюють 10-5 - 10-7 см. Ці розчини термодинамічно нестійкі і мають велику вільну поверхневу енергію.

Відповідно до міцелярної теорії будь-який колоїдний розчин складається з міцел і дисперсійного середовища. В основі міцели лежить важкорозчинний у даному дисперсійному середовищі агрегат, який складається з великої кількості мікрокристалів. Поверхня агрегату за рахунок вільної поверхневої енергії адсорбує з оточуючого середовища відповідно до правила Панета-Фаянса переважно ті іони, що мають з ним спільні хімічні елементи. Іони, адсорбовані агрегатом, називають потенціалвизначаючими. Разом з агрегатом вони утворюють ядро. Ядро притягує до себе з розчину протиіони, на які діють дві сили: електростатична та дифузійна. Під дією електростатичної сили протиіони притягуються до ядра. Дифузійна сила розсіює протиіони по всьому розчину. В результаті сумісної дії цих сил одна частина протиіонів міцно звязується з ядром колоїдної частинки, утворюючи щільний адсорбційний шар. Ядро з частиною міцно звязаних протиіонів називається колоїдною частинкою. Вона має заряд, обумовлений потенціалвизначаючими іонами. Друга частина протиіонів утворює дифузійний шар, який доволі слабко звязаний з ядром. Колоїдна частинка разом із дифузійним шаром називається міцелою, яка в цілому електронейтральна.

До основних умов отримання колоїдних розчинів відносяться: мала розчинність дисперсної фази у дисперсійному середовищі; певний ступінь дисперсності частинок; наявність у системі стабілізатора. Стабілізатор – це речовина, яку спеціально вводять у систему, або одна з вихідних речовин, що знаходиться у надлишку, іони якої можуть добудувати кристалічну гратку або переважно адсорбуватись на поверхні агрегату.

Будову міцели можна зобразити у вигляді формули. Наприклад, гідрозоль Fe(OH)3 має наступну будову, якщо стабілізатором є FeOCl. Агрегат міцели складається з молекул Fe(OH)3. Стабілізатор дисоціює на іони за схемою: FeOCl = FeO+ + Cl-. Агрегат адсорбує на своїй поверхні іони FeO+. Ядро притягує протиіони Cl- з оточуючого середовища. Дифузійний шар утворюють також іони Cl-. Формула міцели такого золю має вигляд:

- {[m Fe(OH)3].n FeO+.(n-x) Cl-}.x Cl- ,

де  m – кількість молекул в агрегаті частинки;  n – кількість потенціалвизначаючих іонів стабілізатора, адсорбованих поверхнею агрегату; (n – x) –кількість протиіонів, які входять в адсорбційний шар; х – кількість протиіонів, які утворюють дифузійний шар.

Розвязання типових задач

Задача 1. Напишіть формулу міцели гідрозолю кремнезему.

Розвязання. Поверхня агрегату міцели кремнезему, що складається з  m молекул SiO2, реагуючи з оточуючою його водою, утворює метакремнійову кислоту H2SiO3. Метакремнійова кислота – слабкий електроліт, що дисоціює на іони за схемою H2SiO3 = 2H+ + SiO32-  і виконує роль стабілізатора. Формула міцели такого золю має вигляд

[mSiO2]nSiO32−2(n−x)H+⋅2xH+,

де  m – кількість молекул в агрегаті міцели;  n – кількість потенціалвизначаючих іонів стабілізатора, адсорбованих поверхнею агрегату; (n – x) – кількість протиіонів, що входять в адсорбційний шар;  x – кількість протиіонів, які утворюють дифузійний шар.

Задача 2. Напишіть формулу міцели золю йодиду срібла, якщо стабілізатором є розчин азотнокислого срібла. Вкажіть заряд колоїдної частинки, агрегат, ядро, колоїдну частинку і міцелу.

Розвязання. Основу міцели складає  m  молекул AgI. Стабілізатор дисоціює на іони  за  схемою  AgNO3 = Ag+ + NO3-.  На  поверхні агрегату  з  розчину AgNO3 адсорбується  n  іонів Ag+, які називаються потенціалвизначаючими. Протиіонами будуть іони NO3-. Міцела золю AgI буде мати наступну формулу:

{[m AgI].n Ag+.(n-x) NO3-}+.x NO3-.

агрегат

ядро

колоїдна частинка

міцела

Знак заряду колоїдної частинки визначається знаком заряду потенціалвизначаючих іонів. Таким чином, колоїдна частинка буде мати позитивний заряд. Критерієм правильності написання міцели є її електронейтральність: n (позитивних зарядів) = [(n – x) + x] (негативних зарядів), тобто число позитивних зарядів повинно дорівнювати числу негативних зарядів.

Задача 3. При отриманні золю CdS змішали 5 мл 0,03н. розчину CdCl2  з 30 мл 0,01н. розчину H2S. Напишіть формулу міцели отриманого золю та вкажіть заряд колоїдної частинки.

Розвязання. При змішуванні речовини прореагують між собою за рівнянням

CdCl2 + H2S = CdS + 2HCl.

Агрегатом міцели буде важкорозчинна сполука CdS. Будова міцели і заряд колоїдної частинки залежать від того, який з реагентів буде у надлишку. Розрахуємо кількість моль-еквівалентів кожного реагенту за рівнянням

ni=Ci⋅Vi1000,

де  Ci - молярна концентрація еквівалентів, моль-екв/л; Vi - обєм розчину,мл.

nCdCl2=0,03⋅51000=1,5⋅10−4моль-екв.

nH2S=0,01⋅301000=3⋅10−4моль-екв.

Так як  nH2S>nCdCl2, то у надлишку знаходиться реагент H2S, який і буде виконувати роль стабілізатора. Припустимо, що H2S дисоціює на іони за наступною схемою:  H2S = 2H+ + S2-.  За цих умов формула міцели буде мати вигляд

{[m CdS] n S2-.2(n-x) H+}-.2x H+.

Колоїдна частинка матиме негативний заряд, так як потенціалвизначаючими іонами в даному випадку будуть іони S2-.

Задача 4. Який обєм 0,01н. розчину KBr  треба додати до 10 мл  0,25н. розчину AgNO3, щоб колоїдні частинки золю AgBr мали позитивний заряд? Напишіть формулу міцели цього золю.

Розвязання.  Між реагентами  протікає  реакція

KBr + AgNO3 = AgBr + KNO3.

Щоб отримати золь з позитивно зарядженими частинками, необхідно мати у надлишку  розчин   AgNO3. У  відповідності  до  закону  моль-еквівалентів С1.V1 = C2.V2. З цього рівняння визначимо обєм KBr, який прореагує з 10 мл  0,25н. розчину AgNO3.

VKBr=C2⋅V2C1=0,25⋅100,01=250 мл розчину KBr.

Щоб розчин AgNO3  був у надлишку, необхідно додати до нього обєм KBr менший за 250 мл. В цьому випадку отриманий золь буде мати негативно заряджені частинки. Будова золю AgBr відповідатиме наступній формулі

{[m AgBr] .n Ag+.(n-x) NO3-}.x NO3-.

Задачі для контрольних робіт

1. Напишіть формули міцел золей, отриманих при змішуванні розчинів:

a) 10 мл  0,1н. розчину Na2SiO3  i 20 мл  0,5н. розчину CaCl2 ;

б) 10 мл  0,1н. розчину Na2SiO3 і 5 мл  0,1н. розчину CaCl2.

2. Напишіть формули міцел золей, які утворюються в результаті реакції між CaCl2 і CuSO4, якщо в реакційній суміші буде:

а) надлишок CaCl2;

б) надлишок  CuSO4.

До якого електроду будуть рухатись утворені колоїдні частинки в електричному полі?

3. Який обєм 0,2н. CaCl2 треба додати до 25 мл  0,1н. розчину Na2SіO3, щоб отримати золь з негативно зарядженими частинками. Напишіть формулу  міцели для цього золю.

4. Змішали

а) 10 мл  1н. розчину BaCl2 з 1 л  0,01н. розчину H2SO4 ;

б) 40 мл  0,1н. розчину BaCl2 з 40 мл  0,1н. розчину H2SO4.

Визначте, в якому випадку буде утворюватись золь? Напишіть формулу міцели цього золю та вкажить заряд колоїдних частинок.

5. Для отримання гідрозолю хлориду срібла змішали 10 мл  0,02н. розчину KCl з 100 мл  0,005н. розчину AgNO3. Напишіть формулу міцели золю та вкажіть, до якого електроду будуть рухатись ці колоїдні частинки в електричному полі.

6. Напишіть формули міцел золей, що утворюються при змішуванні

а) 40 мл  0,5н. розчину NaOH з 20 мл  0,5н. розчину FeCl3;

б) 20 мл  0,5н. розчину NaOH з 100 мл  0,5н. розчину FeCl3.

Вкажіть потенціалвизначаючі іони та протиіони.

7. Розрахуйте обєм 0,005н. розчину AgNO3, який треба додати до 25 мл 0,015н. розчину KI, щоб отримати золь AgI з негативно зарядженими колоїдними частинками. Напишіть формулу міцели цього золю.

8. Напишіть формули міцел золей, що утворюються в результаті реакції між Fe2(SO4)3 і NaOH, коли в реакційній суміші у надлишку буде розчин:  а) Fe2(SO4)3;  б) NaOH. Вкажіть заряди колоїдних частинок.

9. Змішали

а) 100 мл 0,1н. розчину BaCl2 з 100 мл  0,1н. розчину H2SO4;

б) 50 мл 0,1н. розчину BaCl2 з 100 мл  0,1н. розчину H2SO4.

Вкажіть, в якому випадку буде утворюватись золь та напишіть формулу міцели цього золю.

10. Золь сульфату магнію отримали шляхом змішування 10 мл  0,5н. розчину MgCl2 і 30 мл  1н. розчину H2SO4 . Напишіть формулу міцели золю та вкажіть, до якого електроду будуть рухатись колоїдні частинки в електричному полі.

11. Розрахуйте обємне співвідношення, в якому треба змішати 0,025% розчин NaCl з  0,001н. розчином AgNO3, щоб отримати незаряджені частинки хлориду срібла. Напишіть формулу міцели золю AgCl, якщо в системі буде надлишок NaCl.

12. При пропусканні надлишку H2S через підкислений розчин солі трьохвалентного мишяку утворюється золь As2S3. Напишіть формулу міцели золю, вкажіть агрегат, ядро і колоїдну частинку золю.

13. Змішали

а) 10 мл  0,1н. розчину Na2CO3 з 50 мл  1н. розчину BaCl2;

б) 100 мл  0,1н. розчину Na2CO3 з 50 мл  0,1н. розчину BaCl2.

Напишіть формули міцел золей, що утворюються, та вкажіть знак заряду колоїдних частинок.

14. Золь фероціаніду міді утворюється під дією надлишку хлориду міді на розчин фероціаніду калію. Напишіть формулу міцели золю та вкажіть знак заряду колоїдної частинки.

15. Напишіть формули міцел золей, отриманих при змішуванні розчинів

а) 10 мл 0,5н. розчину CaCl2 і 20 мл 0,2н. розчину CuSO4;

б) 20 мл 0,5н. розчину CaCl2 і 100 мл 0,2н. розчину CuSO4.

Вкажіть агрегат, ядро, колоїдну частинку та визначте знак заряду.

16. Змішали

а) 100 мл  1н. розчину Fe(NO3)3 з 100 мл  1н. розчину KOH;

б) 100 мл  1н. розчину Fe(NO3)3 з 100 мл 0,5н. розчину KOH.

Визначте, в якому випадку буде утворюватись золь. Напишіть формулу міцели цього золю.

17. Визначте обєм 0,5н. розчину MgCl2, який треба додати до 200 мл 1н. розчину Na2SO4, щоб колоїдна частинка в електричному полі рухалась до катоду. Напишіть формулу міцели золю.

18. Напишіть формули міцел золей, що утворюються при змішуванні розчинів

а) 1 л 0,1н. розчину MnCl2 і 1 л 0,2н. розчину H2S;

б) 10 мл 1н. розчину MnCl2 і 10 мл 0,001н. розчину H2S.

Вкажіть знак заряду колоїдних частинок.

19. Гідрозоль CdS отримали при пропусканні надлишку H2S через підкислений розчин CdCl2. Напишіть формулу міцели золю, вкажіть агрегат і ядро колоїдної частинки.

20. Напишіть можливі формули міцел золей, що утворюються при змішуванні розчинів

а) 100 мл  0,1н. розчину ZnSO4 і 200 мл  0,5н. розчину NaOH;

б) 200 мл  0,05н. розчину ZnSO4 і 50 мл  0,1н. розчину NaOH.

Вкажіть знак заряду колоїдних частинок.

21. Змішали

а) 10 мл  0,5н. розчину BaCl2 з 10 мл  0,5н. розчину Na2CO3;

б) 20 мл  0,5н. розчину BaCl2 з 10 мл  0,5н. розчину Na2CO3.

Вкажіть, в якому випадку утворюється золь. Напишіть формулу міцели золю, що утворився в цьому випадку.

22. До розчину CuCl2 додали надлишок Na2CO3. Напишіть формулу міцели золю, вкажіть потенціалвизначаючі іони і протиіони. Чи зміниться будова міцели золю, якщо в надлишку буде розчин CuCl2?

23. Змішали

а) 10 мл  0,2н. розчину CaCl2 з 100 мл  0,1н. розчину Na3PO4;

б) 100 мл  0,1н. розчину CaCl2 з 100 мл  0,02н. розчину Na3PO4.

Напишіть формули міцел золей та вкажіть знак заряду частинок.

24. Визначте обєм 0,1н. розчину AgNO3, який треба додати до 10 мл  0,05н. розчину KBr, щоб утворилися частинки, які рухались би до аноду в електричному полі. Напишіть формулу міцели золю.

25. Напишіть формули міцел золю сірки, якщо стабілізатором буде:

а) H2S5O6; б) H2S. Чи однаковим буде знак заряду колоїдних частинок?

26. Напишіть формулу міцели золю Fe(OH)3, якщо стабілізатором буде розчин FeCl3. Вкажіть знак заряду колоїдних частинок.

27. Напишіть формулу міцели золю BaSO4, отриманого при змішуванні 1л 0,001н. розчину BaCl2 з таким же обємом  0,01н. розчину H2SO4.

28. Напишіть формули міцел золей, які отримані при змішуванні:

а) 100 мл  0,01н. розчину AgNO3 і 10 мл  0,01н. розчину NaBr;

б) 30 мл  0,02н. розчину AgNO3 і 200 мл  0,01н. розчину NaBr.

Вкажіть агрегат, ядро, колоїдну частинку та її заряд.

29. Напишіть формули міцел золей, які були отримані при змішуванні розчинів:

а) 10 мл  0,1н. розчину CdCl2 і 10 мл  0,01н. розчинуH2S;

б) 50 мл  0,2н. розчину CdCl2 і 150 мл  0,2н. розчину H2S.

До яких електродів будуть рухатись частинки цих золей?

30. Напишіть формулу міцели золю золота, якщо стабілізатором є KAuO2. Вкажіть знак заряду колоїдних частинок.

##### 2.2. Властивості колоїдних розчинів

###### 2.2.1. Оптичні властивості колоїдних розчинів

Вивчення оптичних властивостей колоїдних систем дозволило зясувати природу колоїдних розчинів, розробити цілий ряд методів спостереження за поведінкою цих систем, визначення розмірів і форми їх частинок, кількісно обґрунтувати такі процеси, як дифузія, броунівський рух, седиментація і коагуляція. Оптичні властивості колоїдних розчинів обумовлені їх мікрогетерогенністю і різко відрізняються від властивостей істинних розчинів.

При падінні променя світла на дисперсну систему спостерігаються такі явища, як проходження світла через систему, заломлення, відбиття, розсіювання та абсорбція світла частинками дисперсної фази.

Для колоїдних розчинів характерні розсіювання та абсорбція світла частинками цих систем. Розсіювання світла колоїдними частинками повязане з явищем дифракції, внаслідок якої промені огинають колоїдні частинки і змінюють свій напрямок, розсіюючись в усі боки. Світлорозсіювання в дисперсних системах спостерігається тоді, коли довжина хвилі падаючого світла більша за розмір частинок дисперсної фази. В іншому випадку частинки дисперсної фази будуть відбивати промені світла.

Інтенсивність світлорозсіювання залежить від кількості частинок в одиниці обєму системи, обєму часток та довжини хвилі падаючого світла. Ця залежність виражається рівнянням Релея

I=I0Kν⋅V2λ4,	(2.1)

де I і I0 - відповідно інтенсивність розсіяного і падаючого світла; K - стала, що залежить від показників заломлення дисперсної фази і дисперсійного середовища; ν- число частинок в одиниці обєму; V- обєм частинки; λ - довжина хвилі падаючого світла.

Абсорбція світла – це поглинання світла обємом розчину. Поглинання світла залежить від хімічної природи речовин та їх фізико-хімічних властивостей. В прозорих,  безкольорових розчинах світло поглинається лише розчиненою речовиною.  Абсорбція  світла в цих системах підкоряється закону  Бугера-Ламберта-Бера

In=I0⋅exp(−εCl),	(2.2)

де I0 і In - відповідно інтенсивність падаючого світла і світла, що пройшло через розчин; C- молярна концентрація розчину; l- товщина шару розчину, що поглинає світло; ε- молярний коефіцієнт поглинання світла.

Якщо молярна  концентрація і товщина  поглинаючого шару  розчину  дорівнюють одиниці, то  	        ε=lnI0In.                                          (2.3)

Молярний коефіцієнт поглинання залежить від довжини хвилі абсорбованого світла, температури, природи  розчиненої  речовини і розчинника,  але не залежить від концентрації розчину. Якщо ε= 0, то розчин не абсорбує світла.

В колоїдних розчинах інтенсивність світла, що пройшло через систему, може зменшуватись не тільки внаслідок поглинання, але й за рахунок розсіювання світла частинками дисперсної фази. Через це, використовуючи закон Бугера-Ламберта-Бера, необхідно, окрім коефіцієнта поглинання, враховувати і коефіцієнт світлорозсіювання (А)

In=I0⋅exp(−(A+ε)Cl).	(2.4)

###### 2.2.2. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних розчинів

Якісної різниці між молекулярно-кінетичними властивостями істинних та колоїдних розчинів немає. Молекулярно-кінетична теорія розглядає колоїдні розчини, як винятковий випадок істинних розчинів, в яких дисперсна фаза – це розчинена речовина, а дисперсійне середовище – розчинник. Для колоїдних розчинів характерний броунівський рух – це тепловий  рух  колоїдних частинок.

Інтенсивність броунівського руху, що не залежить від часу, тим більша, чим вища температура і менша вязкість середовища.

Рух  колоїдних частинок є результатом безпорядних ударів, які вони отримують від молекул середовища, що знаходяться у тепловому русі. Якщо частка достатньо мала, то число ударів, що приходяться на неї з різних боків, звичайно неоднакове. Через це частки отримують імпульси, які змушують їх рухатись в різних напрямках за складними траєкторіями. Із збільшенням розміру і маси частинок інтенсивність броунівського руху зменшується, бо зростає інерція часток.  У  часток  з  розміром  більше 510-4 см броунівський рух відсутній. Відповідно до молекулярно-кінетичної  теорії колоїдна частка може змінювати свій напрямок і швидкість до 1020 разів за секунду.  Завдяки цьому істинний шлях  частки визначити неможливо, але можна визначити середньоквадратичний  зсув частки Х за одиницю часу за рівнянням

Х=Х12+Х22+⋯+Хn2n, 	(2.5)

де Х1,Х2,⋯Хn- окремі проекції зсуву частки на вісь, паралельну обраному напрямку, м; n – кількість вимірів (достатньо велика).

Статистична теорія броунівського руху, розроблена А. Ейнштейном і М. Смолуховським, припускає цілковиту хаотичність руху колоїдних часток, тобто повну рівноправність усіх напрямків руху часток, і дозволяє розрахувати їх середньоквадратичний зсув за рівнянням

Х=RTτ3πη⋅rNA, 	(2.6)

де  R – газова стала, Дж/моль.К; Т – температура, К; η- вязкість середовища, Па .с; r – радіус сферичної частки, м; NA – число Авогадро; τ- тривалість досліду, с.

Броунівський рух обумовлює процес дифузії в колоїдних системах. Дифузія – це самочинний процес вирівнювання концентрації молекул, іонів або колоїдних часток під впливом теплового хаотичного руху. Таким чином, дифузія є макроскопічним проявом теплового руху часток і завжди протікає тим швидше, чим більша температура. Явище дифузії – процес необоротний і протікає до повного вирівнювання концентрації, так як хаотичному розподілу часток відповідає максимальна ентропія системи. Ейнштейн встановив звязок між середньоквадратичним зсувом часток і коефіцієнтом дифузії

Х=2Dτ, 	(2.7)

де D –коефіцієнт дифузії, м2/с.

Коефіцієнт дифузії – це швидкість дифузії речовини через одиницю площини за одиницю часу при градієнті концентрації, що дорівнює одиниці.

Коефіцієнт дифузії можна розрахувати за рівнянням Ейнштейна

D=RT6πη⋅rNA . 	(2.8)

З рівняння видно, що коефіцієнт дифузії прямо пропорційний абсолютній температурі і зворотно пропорційний вязкості середовища та радіусу часток. Оскільки розміри колоїдних часток дуже великі у порівнянні з розмірами молекул, то коефіцієнт дифузії колоїдних часток дуже малий.

Колоїдні частки в розчинах знаходяться під дією сили тяжіння і сили тертя. У результаті сумісної дії цих сил частинки, маючи різну ступінь дисперсності, рівномірно розподіляються по висоті стовпа рідини. Здатність дисперсної системи зберігати рівномірний розподіл часток по всьому обєму називається седиментаційною або кінетичною стійкістю системи.

Процесу седиментації (осіданню) часток протидіє процес дифузії. Грубодисперсні системи седиментаційно нестійкі, їх частинки будуть осідати, бо занадто важкі. Вони практично не дифундують і для них не характерний броунівський рух. Навпаки, високодисперсні системи мають високу кінетичну стійкість, бо їм властивий тепловий рух і здатність до дифузії. Колоїдні системи по стійкості займають проміжне положення. В реальних системах більш великі частинки осідають швидше, малі частинки – повільніше. Завдяки цьому чіткої верхньої межі з чистим середовищем немає.

Рівноважний розподіл частинок системи за висотою розчину підкоряється гіпсометричному закону

lnC0C=mNAghRT,	(2.9)

де  С0 і С – відповідно концентрація дисперсної фази на первісному рівні і на висоті h; NA – число Авогадро; g – прискорення вільного падіння; Т- температура; R – універсальна газова стала; m – ефективна маса частинки.

Для частинок сферичної форми

m=υρ=43π⋅r3ρ.	(2.10)

Мірою термодинамічної стійкості системи до седиментації є висота h, на протязі якої концентрація дисперсної фази змінюється в декілька разів.

h=RTlnC0Cυ⋅NAg(ρ−ρ0).	(2.11)

Чим більша висота h, тим система термодинамічно більш стійка до седиментації. Стійкість системи зростає зі зменшенням розміру частинок та різниці між густиною частинки і середовища.

Дисперсність систем має велике значення при вирішенні багатьох теоретичних і практичних питань металургійної, коксохімічної, вогнетривкої та інших галузей промисловості. Визначення розміру часток та відносного вмісту фракцій з різними розмірами часток є задачею седиментаційного аналізу, який ґрунтується на спостереженні за швидкістю осідання частинок під дією сили тяжіння. При стаціонарному режимі осідання колоїдних частинок зберігається рівновага між силою тертя і силою тяжіння. Швидкість осідання частинок можна розрахувати за формулою

u =2r29η(ρ−ρ0)g,	(2.12)

де r – радіус частинок дисперсної фази, м; η- вязкість середовища, Па⋅с; ρ0 і ρ- відповідно густина дисперсійного середовища і дисперсної фази,кг/м3; g – прискорення вільного падіння, м/с2.

Відповідно до рівняння (2.12) швидкість седиментації частинок прямо пропорційна їх радіусу, зворотно пропорційна вязкості середовища і залежить від різниці (ρ−ρ0). Якщо ρ>ρ0, то в системі відбувається осідання частинок. При ρ<ρ0 частинки спливають.

З рівняння (2.12) радіус частинок дорівнюватиме

r =9η⋅u2(ρ−ρ0)g .	(2.13)

Для певної дисперсної системи ρ0, ρ, η, g - сталі величини. Тоді радіус частинок дисперсної фази буде визначатись за формулою

r = ku.	(2.14)

Швидкість осідання частинки визначається шляхом (Н), який вона пройшла за час τ.

u=Hτ.	(2.15)

Підставивши рівняння (2.15) у рівняння (2.14), отримаємо рівняння для розрахунку радіуса частинок дисперсної фази

r = kHr,	(2.16)

де 	 k=9η2(ρ−ρ0)g.	 (2.17)

Отримане рівняння справедливе для сферичних частинок, які повністю змочуються рідиною і мають розмір 10-2 ÷ 10-5 см. Концентрація суспензії не повинна перевищувати 2 %.

m

mmax

0                                                          

Рис.2.1. Седиментаційна крива

Результати седиментаційного аналізу можна представити у вигляді седиментаційної, інтегральної і диференціальної кривих.

Седиментаційна крива – це залежність маси осаду (m) від часу осідання (τ) (рис.2.1).

Дотична, проведена до седиментаційної кривої, відсікає на осі ординат відрізок, який відповідає масі фракції, що повністю осіла за час τ.

Для характеристики фракційного складу  суспензії будують  інтегральні і диференціальні криві розподілу частинок за розмірами, що показують масову частку кожної фракції (рис.2.2).

Максимум на диференціальній кривій (рис.2.2.б) відповідає розміру  частинок, яких у розчині найбільше.

mτ ,%                                                   ΔmΔr

r                                                          rсер.

.                              а)                                                           б)

Рис.2.2.  Інтегральна   (а)  і  диференціальна  (б)  криві  розподілу   частинок за розмірами

Розвязання типових задач

# Задача 1.  Розрахуйте середньоквадратичний  зсув  частинок  AlCl3 з радіусом 10-7 м за 1 секунду при Т=300 К  в водному середовищі, якщо вязкість води – 10-3 Па⋅с.

# Розвязання. Середньоквадратичний зсув частинок дисперсної фази розрахуємо за рівнянням (2.6)

# Х=RTτ3πη⋅rNA=8,31⋅300⋅13⋅3,14⋅10−3⋅10−7⋅6,02⋅1023=2,096⋅10−6м.

# Задача 2. Визначте коефіцієнт дифузії та час осідання у воді частинок Al2O3 при Т = 293 К, якщо радіус частинок дорівнює 10-9 м, висота осідання – 0,1 м, густина  частинок Al2O3 – 3,9103 кг/м3,  води – 103 кг/м3,  а  вязкість  води – 10-3 Па.с. Зробіть оцінку седиментаційної стійкості дисперсної системи.

Розвязання.  Коефіцієнт дифузії розрахуємо за рівнянням (2.8)

D =RT6πη⋅rNA=8,31⋅2936⋅3,14⋅10−3⋅10−9⋅6,02⋅1023=2,15⋅10−10м2с.

Час осідання частинок Al2O3 визначимо з рівняння (2.15) τ=Hu.

Швидкість осідання частинок Al2O3 розрахуємо за формулою (2.12)

u=2r29η(ρ−ρ0)g=2⋅(10−9)2⋅(3,9⋅103−1⋅103)⋅9,89⋅10−3=6,32⋅10−12мс.

Тоді                              τ=0,16,32⋅10−12=16⋅109с=4,4⋅106год.

Оскільки час осідання частинок дуже великий, то система кінетично стійка.

Задача 3. Визначте  радіус  частинок глухівської глини,  що осідають  з  висоти 10 см за 30 хвилин, якщо вязкість дисперсійного середовища дорівнює 10-3Па.с, а густина – 103 кг/м3. Густина частинок глини становить 2,72103 кг/м3.

Розвязання.  Радіус частинок глини розрахуємо за рівнянням (2.13)

r=9η⋅u2(ρ−ρ0)g,

де  η - вязкість середовища, Пас;  ρ0 – густина середовища, кг/м3; ρ – густина дисперсної фази, кг/м3;  g – прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 м/с2; u – швидкість осідання частинок, яку можна визначити за рівнянням (2.15)

u=Hτ=0,130⋅60=5,5⋅10−5мс.

Тоді радіус частинок глухівської глини дорівнюватиме

r =9⋅10−3⋅5,5⋅10−52(2,72⋅103−1⋅103)⋅9,8=3,83⋅10−6м.

Задача 4. Визначте висоту, на якій концентрація гідрозолю Al2O3 зменшиться у 2  рази при  300 К,  якщо радіус  частинок Al2O3 дорівнює 5.10-7 см, густина частинок складає 3,9103 кг/м3, а середовища – 1103 кг/м3.

Розвязання. Відповідно до рівняння (2.11)  h =RTlnC0Cv⋅NA⋅g(ρ−ρ0).

Обєм частинок сферичної форми розрахуємо за формулою

 = 4/3π.r3 = 4/33,14.(5.10-9)3 = 5,23 .10-25 м3.

Тоді

h = 8,31⋅300⋅ln25,23⋅10−25⋅6,02⋅1023⋅9,8(3,9−1)103=1720,178947,9=0,192м=19,2см.

Задача 5. Побудуйте седиментаційну  криву, розрахуйте та побудуйте на її основі  інтегральну  і   диференціальну криві розподілу часток  Al2O3  у воді    за   наступними   даними:   висота  осідання  Н = 0,08 м;   вязкість    води    η = 1.10-3 Пас;    густина   води   ρ0 = 1,0103 кг/м3;   густина Al2O3   ρ=4⋅103кгм3.

Розвязання. На основі дослідних даних (табл.2.1) будуємо седиментаційну криву, що представляє собою залежність маси речовини, яка осіла, від часу осідання {m=f(τ)}. Крива седиментації має вигляд (рис.2.3).

У полідисперсних системах частинки різних радіусів осідають одночасно, але з різною швидкістю.

За допомогою седиментаційної  кривої будують  інтегральну криву розподілу частинок Al2O3 у дисперсійному середовищі. Інтегральна крива – це залежність відносної маси речовини (у відсотках від загального вмісту дисперсної фази в системі), що осіла на момент часу τ, від еквівалентного радіуса частинок, mτ,% = f(r). Для її будови в точках кривої седиментації, які відповідають різним значенням часу, будують дотичні. Вони відсікають на осі ординат відрізки, котрі показують значення маси речовини mτ, що випала на цей момент часу в осад: m1 – за час τ1; m2 – за час τ2; ...  mmax – за час τmax.  mmax – максимальна маса седиментаційного осаду за весь час осідання. Відрізок ординати від початку координат до першої дотичної, відповідає масі найбільш великої фракції. Останній відрізок між останньою дотичною і горизонтальною прямою показує масу самої дрібної фракції.

На осі ординат відкладають відносну масу осаду  mτ ,%, що осіла на момент часу  τ, яку розраховують за формулою

mτ,%=mτ⋅100mmax .

m1,%=0,5⋅10034=1,5;

m2,%=1⋅10034=3...

На осі абсцис відкладають значення еквівалентних радіусів, які розраховують за рівнянням (2.16)

r=kHτ,

де  Н – висота осідання частинок за час τ, с; k – стала, яка дорівнює

k=9η2(ρ−ρ0)g.

Таблиця 2.1

Дані для побудови кривих седиментаційного аналізу

| № | m, кг | τ, хв. | mτ, кг | mt, % | r.105, м | Δm, кг | ΔmΔr⋅10−5, кг/м | rсер..105, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,06 | 1,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1,44 | 2,8 | 14 | 0,7 |
| 3 | 18 | 2 | 1,7 | 5 | 1,04 | 2,1 | 10,5 | 0,9 |
| 4 | 21 | 4 | 3 | 9 | 0,72 | 1,3 | 6,5 | 1,1 |
| 5 | 26 | 6 | 3,4 | 10 | 0,56 | 0,8 | 4 | 1,3 |
| 6 | 29 | 8 | 3,7 | 10,9 | 0,52 | 0,6 | 3 | 1,5 |
| 7 | 34 | 12 | 4 | 11,7 | 0,40 | 0,6 | 3 | 1,7 |
| 8 | 34 | 16 |  |  |  | 0,5 | 2,5 | 1,9 |

Рис. 2.3. Седиментаційна крива полідисперсної системи

k=9⋅10−32(4⋅103−1⋅103)⋅9,8=0,4⋅10−3 .

Визначивши значення k, розрахуємо еквівалентні радіуси за рівнянням (2.16)

r1=0,4⋅10−30,0830=2,06⋅10−5м,

r2=0,4⋅10−30,0860=1,44⋅10−5м... .

Загальний вигляд інтегральної кривої для полідисперсної системи зображений на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Інтегральна крива розподілу частинок за радіусом

Інтегральна крива дозволяє визначити вміст фракцій у відсотках.

Диференціальна крива – це залежність ΔmΔr від середнього радіуса частинок. Для її будови вісь абсцис інтегральної кривої розбивають на рівні інтервали радіусів Δr (8 – 10 точок). Потім будують ординати до перетину інтегральної кривої. Отримані точки зносять на вісь ординат і знаходять значення Δm, як різницю між двома сусідніми ординатами. Розраховують значення  ΔmΔr, які відкладають на осі ординат.

Δm1Δr=1,40,2⋅10−5=7⋅105кгм;

Δm2Δr=2,80,2⋅10−5=14⋅105кгм...

На осі абсцис відкладають значення середнього радіуса, який розраховують за формулою            rсер.=r1+r22.

Диференціальна крива має вигляд (рис. 2.5).

Максимум на диференціальній кривій показує радіуси частинок, яких в системі найбільше.

ΔmΔr

r1           r2                            rсер.

Рис. 2.5. Диференціальна крива розподілу частинок

Задачі для контрольних робіт

1. Середньоквадратичний зсув частинок гідрозолю SiO2 за 3 с дорівнює 8 мкм. Визначте радіус частинки, якщо вязкість дисперсійного середовища становить 110-3 Пас при 293 К.

2. Визначте коефіцієнт дифузії та середньоквадратичний зсув частинок гідрозолю за 10 с, якщо радіус частинки дорівнює 50 нм, температура 300 К, а вязкість середовища становить 110-3 Пас.

3. Частинки бентоніту радіусом у 6 мкм осідають у водному середовищі, вязкість якого дорівнює 2.10-3 Па.с, а густина – 1,1∙103 кг/м3. Густина бентоніту становить 2,1∙103 кг/м3. Температура 283 К. Визначте час осідання частинок на відстань 0,1 м.

4. Середньоквадратичний зсув частинок гідрозолю дорівнює 10 мкм при температурі 298 К. Визначте час, за який відбувається зсув частинки радіусом 610-8 м у середовищі, вязкість якого становить 1,110-3 Па.с.

5. Визначте радіус частинок BaSO4, якщо вони осідають у водному середовищі за 1350 с на відстань 0,226 м. Густина BaSO4 та води відповідно дорівнюють 4,5 і 1,0 г/см3. Вязкість води – 110-3 Пас.

6. Для гідрозолю Al2O3 розрахуйте висоту, на якій концентрація частинок зменшиться у 2,7 рази. Частинки мають сферичну форму з радіусом 10-9м; 0,5.10-8 м; 10-7 м.  Густина  Al2O3  дорівнює  3,9103 кг/м3,  води –  1103 кг/м3, температура 293 К.

7. Коефіцієнт дифузії колоїдних частинок золота у воді при 298 К дорівнює 2,710-6 м2/доб. Визначте радіус частинок гідрозолю золота, якщо вязкість води – 110-3 Пас.

8. Визначте висоту, на якій після встановлення дифузійно-седиментаційної рівноваги концентрація частинок гідрозолю SiO2 зменшиться у 2 рази. Частинки золю мають сферичну форму з радіусом 0,2нм; 0,1 нм; 0,01 нм. Густина SiO2 дорівнює 2,7 г/см3, а води – 1,0 г/см3, температура 298 К.

9. Розрахуйте час, за який сферичні частинки скла у воді осідають на відстань в 1 см, якщо радіус частинок дорівнює 0,1 мкм; 1 мкм; 10 мкм. Густина дисперсної фази і дисперсійного середовища відповідно дорівнюють 2,4 та 1,0 г/см3. Вязкість середовища – 110-3 Пас.

10. Розрахуйте середньоквадратичний зсув колоїдних частинок Fe(OH)3 при 293 К за 4 с та коефіцієнт дифузії, якщо радіус дорівнює 210-8м, вязкість води – 110-3 Пас.

11. Визначте висоту над поверхнею Землі, на якій кількість частинок аерозолю вугільного диму зменшиться у 2 рази, якщо радіус частинок сферичної форми дорівнює 410-8 м, їх густина – 1,2103 кг/м3. Температура 300К. Густиною повітря можна знехтувати.

12. Розрахуйте концентрацію частинок диму на висоті 1 м, якщо на вихідному рівні їх концентрація була 1,510-3 кг/м3. Частинки диму сферичної форми мають радіус 10-8 м, їх густина – 1,2103 кг/м3. Температура становить 290 К. Густиною повітря можна знехтувати.

13. Розрахуйте середньоквадратичний зсув сферичних частинок Al2O3 у воді за 10 с та швидкість їх седиментації при температурі 293 К, якщо густина Al2O3 дорівнює 3,9103 кг/м3, води –1103 кг/м3, вязкість води – 110-3 Пас. Порівняйте седиментаційну стійкість дисперсних систем, частинки яких мають радіус 10-6 і 10-9 м.

14. Визначте радіус частинок SiO2, якщо час їх осідання на відстань в 1см складає  30 с; 60 хв; 100 год. Густина SiO2 дорівнює  2,7 г/см3, води – 1,1г/см3. Вязкість води – 1,510-3 Пас.

15. Визначте та порівняйте швидкості осідання у повітрі з висоти 10м частинок аерозолю NH4Cl, які мають радіус 10-6; 10-7; 10-8 м. Вязкість повітря дорівнює  1,810-5  Пас. Густина  частинок  NH4Cl  становить 1,5103 кг/м3. Густиною повітря можна знехтувати. Температура 293 К.

16. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок воронежської глини у воді, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації, за наступними даними

| τ, хв | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 8 | 11 | 18 | 21 | 26 | 29 | 34 | 38 | 40 | 40 |

Висота осідання Н = 0,09 м;  густина глини ρ = 2,72103 кг/м3; густина води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Па.с.

17. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок часовярської глини у водному розчині оцтової кислоти, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації, за наступними даними

| τ, хв | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 8 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 33 | 35 | 35 |

Висота осідання Н = 0,093 м; густина глини ρ = 2,76103 кг/м3; густина дисперсійного середовища ρ0 = 1,1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

18. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок суспензії глухівської глини у воді, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації, за наступними даними

| τ, хв | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 6,5 | 12 | 17,5 | 25 | 37 | 44 | 47,5 | 49 | 50 | 50 |

Висота осідання Н = 0,12 м; густина глини ρ = 2,74103 кг/м3; густина дисперсійного середовища ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

19. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок Al2O3 у метанолі, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації, за наступними даними

| τ, хв | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 19 | 31 | 46 | 57 | 65 | 69 | 74 | 78 | 80 | 80 |

Висота осідання Н = 0,08 м; густина дисперсної фази ρ=3,9103  кг/м3;  густина   дисперсійного   середовища   ρ0=0,79103  кг/м3;  вязкість -   η=1,2⋅10−3Па⋅с.

20. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок тальку у воді, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації, за наступними даними

| τ, хв | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13,5 | 13,5 |

Висота осідання Н = 0,1 м; густина тальку ρ = 2,74103 кг/м3; густина   дисперсійного середовища  ρ0  = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

21. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок глини у воді, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації,  за наступними даними

| τ, хв | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 2 | 7 | 11 | 14 | 22 | 37 | 45 | 48 | 50 | 50 |

Висота осідання Н = 0,1 м; густина глини ρ = 2,73103 кг/м3; густина води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

22. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок SiO2 у воді, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації,  за наступними даними

| τ, хв | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 20 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 2,5 | 7,5 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 |

Висота осідання Н = 0,09 м; густина SiO2  ρ = 2,8103 кг/м3; густина води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

23. Розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок SiO2 у воді за наступними експериментальними даними, які отримали в результаті  графічної обробки  седиментаційної кривої (τ – час осідання частинок для точки седиментаційної кривої, до якої проведена дотична)

Висота осідання Н = 0,1 м; густина SiO2  ρ = 2,8.103 кг/м3; густина  води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

| τ, хв | 120 | 360 | 600 | 960 | 1200 | 1500 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 22,9 | 25,2 | 73,0 | 86,5 | 92,3 | 98,0 | 100,0 |

24. Розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок SiO2 у воді за наступними експериментальними даними, які отримали в результаті  графічної обробки  кривої седиментації  (τ – час осідання частинок для точки седиментаційної кривої, до якої проведена дотична)

| τ, хв | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 27 | 29 | 46 | 52 | 58 | 65 | 79 | 84 | 88 |

Висота осідання Н = 0,08 м; густина SiO2 ρ = 2,8103 кг/м3; густина  води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

25. Побудуйте седиментаційну криву, розрахуйте та побудуйте інтегральну і диференціальну криві розподілу частинок каоліну у воді, використовуючи графічний метод обробки кривої седиментації,  за наступними даними

| τ, хв | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, мг | 8 | 14 | 18 | 22 | 30 | 37 | 44 | 46 | 48 | 48 |

Висота осідання Н = 0,8 м; густина каоліну ρ = 2,3103 кг/м3; густина води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість η = 110-3 Пас.

26. Розрахуйте коефіцієнт дифузії та середньоквадратичний зсув частинок аерозолю з радіусом 2.10-8 м за 10 с при температурі 298 К. Вязкість повітря η = 1,810-5 Пас.

27. Визначте швидкість осідання крапель водяного туману, які мають радіуси 10-4 м і 10-6 м. Вязкість повітря дорівнює 1,810-5 Пас. Величиною густини повітря можна знехтувати. Густина води 1103 кг/м3.

28. Розрахуйте швидкість осідання частинок суспензії каоліну у воді при 288 К. Радіус частинок дорівнює 210-6 м, густина каоліну – 2,2103кг/м3, а води – 1103 кг/м3. Вязкість води η = 1,1410-3 Пас.

29. Визначте час осідання у воді частинок піску, що мають радіуси 10-5 і 10-8 м, з висоти 0,1 м за  наступних умов: Т  =  273 К;  густина  піску  ρ=2⋅103кгм3; густина води ρ0 = 1103 кг/м3; вязкість води η = 110-3 Пас.

30. Визначте коефіцієнт дифузії та середньоквадратичний  зсув частинок  ZnO  з  радіусом  210-6 м за  5 с.  Вязкість   повітря  дорівнює  1,710-5Пас. Т = 283 К.

###### 2.2.3. Електричні властивості колоїдних розчинів

Електричні властивості колоїдних розчинів повязані з наявністю подвійного електричного шару і заряду у колоїдних частинок.

Подвійний електричний шар у колоїдних частинок може утворюватись внаслідок вибіркової адсорбції іонів стабілізатора (утворення золю AgI) або в результаті гідролізу та дисоціації поверхневих молекул агрегату (утворення золю SiO2). Він складається з іонів одного знаку, відносно міцно звязаних з агрегатом, і еквівалентної кількості протиіонів, які знаходяться у рідкому дисперсійному середовищі поблизу міжфазної поверхні поділу. Протиіони можуть наблизитись до межі поділу фаз на відстань, що відповідає радіусу іона.

Відповідно до теорії Штерна протиіони не можуть бути зосередженими тільки біля міжфазної поверхні і утворювати моноіонний шар. Вони розсіяні у рідині на деякій відстані від поверхні поділу. Потенціалвизначаючі іони нерухомо закріплені у площині межі поділу твердої і рідкої фаз. Вони утворюють внутрішню обкладку, а протиіони – зовнішню обкладку. Протиіони, які утримуються поблизу поверхні поділу за рахунок сумісної дії сил електростатичного притягання та специфічної адсорбції, утворюють адсорбційну частину зовнішньої обкладки. Протиіони, що необхідні для повної компенсації поверхневого заряду, утворюють дифузійну частину зовнішньої обкладки подвійного електричного шару.

Основною характеристикою подвійного електричного шару є потенціал поля φ – робота перенесення одиниці заряду з даної точки поля у середині подвійного шару в глибину обєму рідини, де концентрація позитивних і негативних зарядів однакова. Потенціал на поверхні поділу фаз називається поверхневим – φs. Він складається зі стрибка потенціалу в щільній частині (φ0) і стрибка потенціалу в дифузній частині подвійного електричного шару (φδ)

φs = φ0 + φδ .                                                  (2.18)

З електричними властивостями колоїдних систем повязані електрокінетичні явища: електрофорез і електроосмос.

Електрофорез – це явище переміщення частинок дисперсної фази в дисперсійному середовищі під дією зовнішнього електричного поля.

Електроосмос – це явище переміщення дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази ( через пористі діафрагми, мембрани, шари дрібних частинок) під дією зовнішнього електричного поля.

При переміщенні в електричному полі колоїдна частинка захоплює з собою адсорбційний шар рідини, яка вміщує частину протиіонів, що міцно звязані з ядром колоїдної частинки. Відповідно до теорії подвійного елек- тричного шару, рух рідини відбувається не по твердій поверхні беспосередньо, а трохи далі, за межами нерухомого (адсорбційного) шару в площині, яку називають площиною сковзання. Через це електрокінетичні явища визначаються не загальним зарядом і потенціалом поверхні, а зарядом і потенціалом у площині сковзання. Різниця потенціалів між рухомою (дифузійною) і нерухомою (адсорбційною) частинами подвійного електричного шару називається електрокінетичним потенціалом або дзета-потенціалом (ξ). У розбавлених розчинах ξ-потенціал близький до значення φδ.

Величина дзета-потенціалу залежить від природи електроліту і заряду іона. Розрахувати електрокінетичний потенціал можна за рівнянням

ξ = 4πη⋅u⋅3002ε ,                                             (2.19)             де η - вязкість розчину; ε –діелектрична стала; u – електрофоретична рухливість – лінійна швидкість руху частинок при одиничному градієнті потенціалу зовнішнього електричного поля.

Електрокінетичний потенціал характеризує агрегативну стійкість колоїдних частинок, тобто здатність зберігати постійну ступінь дисперсності.

###### 2.2.4. Агрегативна стійкість і коагуляція колоїдних розчинів

Агрегативна стійкість колоїдних систем обумовлена електростатичним відштовхуванням однойменно заряджених частинок, дією сил неелектростатичного характеру, звязаних з наявністю сольватних оболонок на поверхні частинок, та розклинюючою дією середовища. Великий вплив на агрегативну стійкість дисперсних систем має співвідношення міжмолекулярних сил притягання і сил електростатичного відштовхування.

Порушення агрегативної стійкості колоїдних розчинів у бік збільшення частинок внаслідок їх злипання під дією молекулярних сил притягання називається коагуляцією. Коагуляція колоїдних частинок може бути викликана старінням системи, зміною концентрації дисперсної фази, температури, введенням колоїдних частинок протилежного знаку заряду або електролітів.

Найбільш важливою є коагуляція колоїдів електролітами. Експериментально встановлені закономірності коагуляції, відомі під назвою правил коагуляції. Основними з них є:

1. Будь-який електроліт, введений в певній кількості, може визвати коагуляцію ліофобного золю.

2. Для початку коагуляції необхідно, щоб концентрація електроліту перевищила деяку мінімальну величину, яку називають порогом коагуляції (СК). Поріг коагуляції – це мінімальна кількість електроліту, необхідна для швидкої коагуляції 1 м3 золю. Розрахувати поріг коагуляції можна за рівнянням

СК = n⋅1000Vзаг. ,	(2.20)

де n – кількість моль-еквівалентів електроліту доданого до колоїдного розчину, яку визначають за формулою

n=Vел.⋅Сел.1000;	(2.21)

Vзаг. – загальний обєм золю і доданого електроліту.

Тоді 	СК = Vел.⋅Сел.Vз.+Vел., 	(2.22)

де Vел. – обєм електроліту, мл; Vз. – обєм золю, мл.

3. Коагулюючою дією володіє лише той іон електроліту, заряд якого протилежний заряду колоїдної частинки. Чим більше заряд іону, тим сильніша його коагулююча здатність. Ця закономірність була встановлена Шульце і Гарді. Залежність порога коагуляції ліофобних золів від заряду іона описується рівнянням

СКІ : СКІІ : СКІІІ = 1 : 126:136. 	(2.23)

Коагулююча здатність іонів однакового заряду зростає зі збільшенням радіуса іона.

4. Коагулююча дія органічних іонів зростає зі збільшенням адсорбційної здатності.

5. При коагуляції спостерігається зниження електрокінетичного потенціалу до критичної величини (~0,03 В).

Певне значення має взаємна коагуляція колоїдних розчинів. Будь-який стійкий золь можна розглядати як електроліт, у якого один з іонів має великий заряд і масу. При змішуванні двох колоїдних розчинів відбувається їх взаємна коагуляція. При цьому загальна кількість позитивних зарядів у частинок одного колоїдного розчину повинна дорівнювати загальній кількості негативних зарядів у частинок другого колоїда. Але електростатичне притягання частинок – не єдина умова взаємної коагуляції колоїдних розчинів. Можливо, що між частинками колоїдів виникає адсорбційна і хімічна взаємодія, бо коагулювати можуть і однойменно заряджені золі, які розрізняються природою дисперсної фази і складом іонної атмосфери.

Дуже часто треба не зруйнувати, а захистити колоїдні розчини від коагуляції. Невеликі добавки поверхнево-активних речовин впливають на агрегативну стійкість колоїдних систем. У ряді випадків відбувається пептизація дисперсної фази, тобто збільшення кількості дрібних частинок, що беруть участь у створенні коагуляційної структури. В інших випадках, наприклад, у процесі кристалізації молекули поверхнево-активної речовини вибірково адсорбуються на гранях виникаючих зародків нової фази, змінюють форму кристалів і уповільнюють їх зростання. Цей ефект адсорбційного модифікування приводить до підвищення дисперсності.

В якості поверхнево-активних речовин для стабілізації золей використовують желатин, казеін, крохмаль, гемоглобін тощо.

Розвязання типових задач

Задача 1. У пробірки, що містять по 10 мл золю, додали: у першу – 1мл 0,1н. розчину Al(NO3)3, у другу – 3 мл 1н. розчину Ca(NO3)2, у третю – 5 мл 10н. розчину KNO3. В усіх пробірках відбулася коагуляція. Визначте, який заряд мали частинки золю.

Розвязання. Визначимо пороги коагуляції електролітів за рівнянням (2.22)

СК = Vел.⋅Сел.Vз.+Vел..

Тоді                            СК,1 = 1⋅0,110+1=9,09⋅10−3моль−еквл,

СК,2 = 3⋅110+3=0,23моль−еквл,

СК,3 = 5⋅1010+5=3,33моль−еквл.

Таким чином, пороги коагуляції Al(NO3)3, Ca(NO3)2 і KNO3 відповідно дорівнюють 9,09. 10-3; 0,23; 3,33 моль-екв/л. Оскільки аніони в усіх електролітів однакові, а пороги коагуляції різні, то коагулюючими іонами будуть катіони електролітів. Отже, частинки золю мають негативний заряд.

Задача 2. Визначте, скільки мілілітрів 1н. розчину CaCl2 необхідно взяти для коагуляції негативно зарядженого золю, якщо коагуляція даного золю може бути визвана 100 мл 1н. розчину NaCl.

Розвязання. Оскільки частинки золю мають негативний заряд, то коагулюючими іонами будуть катіони електролітів, які мають різні заряди. Визначимо кількість моль-еквівалентів NaCl, що визиває коагуляцію золю за формулою (2.21)

nNaCl = Vел⋅Сел1000=100⋅11000=0,1моль−екв.

Знаючи, що  СКІ : СКІІ = 1 : 126, розрахуємо кількість моль-еквівалентів CaCl2, яка визиватиме коагуляцію золю.

0,1:nCaCl2=1:164.

Звідси

nCaCl2=0,164=1,56⋅10−3моль−екв.

Обєм CaCl2, який визиватиме коагуляцію золю, визначимо за рівнянням

Vел.=1000⋅nCел.=1000⋅1,56⋅10−31=1,56мл.

Задача 3. Розрахуйте, який обєм 0,1н. розчину AlCl3 треба взяти для коагуляції золю AgI (стабілізатор – AgNO3), якщо на його коагуляцію витрачено 5 мл 0,2н. розчину CaCl2.

Розвязання. Визначимо заряд колоїдних частинок, для чого напишемо формулу міцели золю AgI.

{[mAgI] n Ag+(n-x) NO3-}+xNO3-.

Колоїдні частинки золю мають позитивний заряд. Тоді коагулюючими іонами електролітів будуть аніони.

Розрахуємо кількість моль-еквівалентів CaCl2, яка визиває коагуляцію золю.

nCaCl2=Vел.Сел.1000=5⋅0,21000=10−3моль−екв.

Оскількі аніони обох електролітів мають однаковий заряд, то поріг коагуляції AlCl3 буде дорівнювати порогу коагуляції CaCl2. Обєм розчину AlCl3 визначимо за рівнянням

VAlCl3=n⋅1000CAlCl3=10−31030,1=10мл.

Задачі для та контрольних робіт

1. Коагуляція золю AgI (стабілізатор KI) відбувається при додаванні 15мл 0,01н. розчину Al(NO3)3. Визначте, який обєм 0,01н. розчину Ca(NO3)2 треба додати, щоб визвати коагуляцію цього золю.

2.  Щоб визвати коагуляцію 10 мл золю, додали в першому випадку 20мл 0,5н. розчину NaCl, у другому – 12 мл 0,05н. розчину K2SO4, у третьому – 0,5 мл 0,01н. розчину K3PO4. Визначте, який заряд мають частинки золю.

3. Який обєм 0,1н. розчину Al2(SO4)3 треба додати для коагуляції 10мл золю Al2S3? Поріг коагуляції дорівнює 19,35.10-3 моль-екв/л.

4. Для коагуляції золю {[mAgI] n Ag+(n-x) NO3-}+xNO3- необхідно додати 1,5 мл 1н. розчину KNO3. Визначте, який обєм 0,1н. розчину Ca(NO3)2 або 0,01н. розчину Al(NO3)3 треба додати, щоб визвати коагуляцію золю.

5. Визначте, який обєм 1н. розчину AlCl3 або 1н. розчину CaCl2 необхідно узяти для коагуляції золю з негативно зарядженими частками, якщо його коагуляція була визвана 10 мл 0,1н. розчину KCl.

6. Визначте орієнтовний поріг коагуляції золю 1н. розчином AlCl3, якщо для коагуляції 20 мл цього золю знадобилось 10 мл 0,1н. розчину CaCl2 або 10 мл 1н. розчину KCl.

7. Визначте, який обєм 1н. розчину К3РО4 треба додати, щоб відбулася коагуляція золю, якщо  для коагуляції  певної  кількості  даного золю знадобилось 5 мл 0,1н. розчину К2SO4 або 2 мл 0,25н. розчину KCl. Який заряд мають колоїдні частинки золю?

8. Коагуляція золю АgІ (стабілізатор КІ) відбулася при додаванні 0,1мл 0,5н. розчину Al(NO3)3. Який обєм 0,01н. розчину Ca(NO3)2 або 1н. розчину KNO3 треба додати, щоб відбулась коагуляція цього золю?

9. Знайдіть орієнтовний поріг коагуляції золю NiS (стабілізатор Н2S) 1н. розчином Al(NO3)3, якщо для коагуляції 10 мл цього золю знадобилось 5мл 0,1н. розчину Сa(NO3)2 або 5 мл 1н. розчину NaCl.

10. Який обєм 0,01н. розчину K2Cr2O7 треба додати до 1 л золю Al2O3, щоб визвати його коагуляцію? Поріг коагуляції золю дорівнює 0,65⋅10−3моль−еквл.

11. У скільки разів зменшиться поріг коагуляції золю As2S3, якщо для коагуляції 10 мл золю замість 1,2 мл 0,5н. розчину NaCl узяти 0,4 мл 0,036н. розчину MgCl2 або 0,1 мл 0,01н. розчину AlCl3?

12. На коагуляцію 30 мл золю NiS (стабілізатор H2S) пішло 6 мл 3н. розчину K2SO4. Розрахуйте поріг коагуляції цього золю розчином Al2(SO4)3.

13. Визначте обєми електролітів, необхідних для коагуляції золю Fe(OH)3 (стабілізатор NaOH),  якщо  замість 10 мл 0,1н. розчину KCl узяти 1н.  розчин СaCl2 або 1н. розчин AlCl3.

14. Щоб визвати коагуляцію золю Fe(OH)3, до 10 мл золю додали у першому  досліді 1,05 мл 1н. розчину КСl, у другому – 6,25 мл 0,01н. розчину Na2SO4, а у третьому – 3,7 мл 0,001н. розчину Na3PO4. Визначте знак заряду частинок золю.

15. На коагуляцію 20 мл негативно заряджених частинок золю пішло 4мл 3н. розчину КСl. Розрахуйте пороги коагуляції золю розчинами KCl та AlCl3. Скільки KCl та AlCl3 (кг) потрібно для коагуляції 100 м3 цього золю?

16. Для коагуляції 5 мл золю треба відповідно по 5 мл 1,8н. розчину KCl, 0,08н. розчину CaCl2 і 0,006н. розчину AlCl3. Визначте заряд колоїдних частинок.

17. Визначте обєм 0,01н. розчину K2Cr2O7, який треба додати до 1 л золю Al(OH)3, щоб визвати його коагуляцію. Поріг коагуляції цього золю дорівнює 0,63.10-3 кмоль/м3.

18. У три колби було налито по 100 мл золю Fe(OH)3. Для коагуляції цього золю у першу колбу додали 10,5 мл 1н. розчину KCl, в другу – 62,5мл 0,01н. розчину Na2SO4, у третю – 37 мл 0,001н. розчину Na3PO4. Визначте знак заряду частинок золю.

19. Для коагуляції золю Fe(OH)3 до 5 мл золю необхідно додати 4 мл 3н. розчину NaCl або 0,5 мл 0,01н. розчину Na2SO4. Визначте знак заряду частинок золю.

20. Визначте обєм 0,1н. розчину Na3PO4, який треба додати, щоб відбулася коагуляція золю. Відомо, що для коагуляції цього золю знадобилось 10 мл 0,1н. розчину Na2SO4 або 5 мл 0,2н. розчину NaCl. Який заряд мали частинки золю?

21. Для коагуляції золю CoS (стабілізатор H2S) знадобились 10 мл 0,1н. розчину NaCl. Визначте обєми 1н. розчинів FeCl3 і CaCl2, які необхідні для коагуляції цього золю.

22.  Гідрозоль AgI отримали шляхом змішування рівних обємів 0,008н. розчину KI і 0,01н. розчину AgNO3. Коагуляція отриманого золю відбувається при додаванні 8 мл 0,1н. розчину KCl. Визначте обєм 0,2н. розчину CaCl2, який треба додати до золю, щоб відбулася його коагуляція.

23.  Для коагуляції 15 мл золю знадобилось 10 мл 1н. розчину NaNO3, 3мл 1н. розчину Ca(NO3)2 та 3 мл 0,1н. розчину Fe(NO3)3. Визначте заряд колоїдних частинок золю.

24.  Визначте обєм 1н. розчину  NaNO3, який треба додати до золю Ca(OH)2 (стабілізатор КОН), щоб визвати коагуляцію цього золю. Відомо, що його коагуляція відбувається при додаванні 2 мл 1н. розчину MgCl2.

25. Знайдіть орієнтовний поріг коагуляції золю 1н. розчином Fe(NO3)3, якщо відомо, що для коагуляції 10 мл цього золю знадобилось 5мл 0,1н. розчину Ca(NO3)2 або 5 мл 1н. розчину NaNO3.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1984. – 386с.

2. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1982. – 400с.

3. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1975. – 512с.

4. Масленко С.Н., Баркалов В.С., Щеглова І.С. Поверхневі явища та дисперсні системи. Конспект лекцій. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2003. – 46с.

5. Камкіна Л.В., Масленко С.М., Шевченко Г.І. та інші. Фізична хімія. Розділ «Поверхневі явища та дисперсні системи». Навчальний посібник. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2007. – 51с.

6. Методические указания к лабораторным работам (разделы: Поверхностные явления и электрохимия). Днепропетровск, ДМетИ, 1988.

7. Методические указания по выполнению лабораторних работ по дисциплине «Коллоидная химия» для студентов всех спеціальностей. Днепропетровск, ДМетИ, 1985.

8. Методические указания и задания для самостоятельной работы по дисциплине «Коллоидная химия» для студентов всех специальностей. Днепропетровск, ДМетИ, 1990.

ЗМІСТ

Стор.

Розподіл навчального навантаження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Зміст дисципліни «Поверхневі явища». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1.1. Адсорбція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.2. Змочування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2. ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2.1. Колоїдні розчини. Будова колоїдних міцел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2.2. Властивості колоїдних розчинів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

2.2.1. Оптичні  властивості колоїдних розчинів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.2.2. Молдекулярно – кінетичні властивості колоїдних розчинів . . . . . 39

2.2.3. Електричні властивості колоїдних розчинів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.2.4. Агрегативна стійкість і коагуляція колоїдних розчинів . . . . . . . . .45

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Робоча програма

Масленко Світлана Миколаївна

Величко Валерій Васильович

Великонська Наталія Михайлівна

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Поверхневі явища»

для студентів напряму 0916 –

хімічна технологія та інженерія

заочної форми навчання

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________

Редакційно – видавничий відділ НМетАУ