Програма навчальної дисципліни

| по дисципліні | Розрахунки металургійного обладнання аглодоменних та сталеплавильних цехів. |
| --- | --- |

| Напрямок | 6.0500503 | Машинобудування |
| --- | --- | --- |
| Спеціальність | 7.05050311 | Металургійне обладнання |

Заочна форма навчання

Розклад навчальних годин

|  | с е м е с т р и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
| Усього годин за навчальним планом | 288 |  |  |  |  |  |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 36 |  |  |  |  |  |
| з них: - лекції | 20 |  |  |  |  |  |
| - лабораторні заняття | 8 |  |  |  |  |  |
| - практичні заняття | 8 |  |  |  |  |  |
| - семінари |  |  |  |  |  |  |
| Самостійна робота | 252 |  |  |  |  |  |
| у тому числі при : - підготовці до занять |  |  |  |  |  |  |
| - виконанні курсових проектів(робіт) |  |  |  |  |  |  |
| - виконанні домашніх завдань | 6 |  |  |  |  |  |
| - підготовці до контрольних робіт |  |  |  |  |  |  |
| Підсумковий контроль (іспит, залік) | Іспит |  |  |  |  |  |

Зміст дисципліни

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст |
| --- | --- |
| 1 | # Проблеми розрахунків металургійного обладнання Умови експлуатації та вимоги до металургійних машин. Розрахунки робочих параметрів. Циклограми роботи механізмів. Графоаналітичний метод. Режим навантажування двигунів і визначення їх потужності. Навантажування та напруження в деталях. Критерії граничного стану. Розрахунки на міцність та довговічність. |
| 2 | Розрахунки обладнання для подрібнення сипких матеріалів у аглодоменому та сталеплавильному виробництві Щокові, конусні, валкові та зубчасті дробарки. Фрезерувальні стружкодробарки. Барабанні млини. Обладнання для підготовки шихти до спікання. |
| 3 | Розрахунки грохотів та живильників Рух матеріалу по похилій поверхні. Сегрегація. Швидкість обертання вала та потужність приводу віброгрохота. Визначення потужності живильників. |
| 4 | Розрахунки для змішування та огрудкування шихти Сили, що діють на частинку у барабанних агрегатах. Потужність барабанних змішувачів, огрудкувателів та шалькових грануляторів. |
| 5 | Бункери та затвори - робочі параметри Швидкість витікання шихти. Тиск на стінку бункера. Потужність приводів барабанного затвору рудного бункера, шиберних затворів. Обладнання складів шихтових матеріалів. |
| 6 | Розрахунки механізмів вагоноперекидачів Механізм переміщення. Положення сипкого матеріалу при кантуванні вагона. Механізм кантування баштового та роторного вагоноперекидача. |
| 7 | Розрахунки механізмів перевантажувального крана та забірщика – осереднювача шихти Механізм пересування грейферного візка. Протиугінний та буферний пристрій. Механізм переміщення борони та місту осереднювача. Скребковий конвейер осереднювача. Обладнання аглодоменних цехів |
| 8 | Розрахунок механізмів керуванням створами бункерів рудного та коксового перевантажувальних вагонів та вагон - вагів |
| 9 | Розрахунок скіпового підйомника доменної печі Визначення натягу каната. Діаграми швидкості. Шлях та час руху скіпа. Потужність скіпової лебідки. |
| 10 | Розрахунок конверторного підйомника доменної печи Опір переміщення стрічки. Натяг стрічки та тягові зусилля. Потужність приводу. Зусилля від натягувальної станції. |
| 11 | Розрахунок механізмів завантажувального пристрою доменної печи Розподіл шихти. Рух матеріалу у завантажувальних пристроях – траєкторії та швидкість зсипування. Навантажування у механізмі керування конусів. |
| 12 13 | Розрахунки механізмів обслуговування ливарного подвір’я Визначення силових параметрів розкриття чавунової льотки. Гармата для закриття чавунової льотки. Рухомі жолоби. #### Розрахунки механізмів для переробки рідких продуктів плавки |
|  | Механізм кантування шлаковоза. Потужність приводу розливної машини для чавуну та лебідкі кантувального пристрою. Центр ваги ківша з рідким металом. |
| 14 | Клапанні механізми доменного виробництва Розрахунок навантажувань та потужності у важільно-торільчатих клапанах. Навантажування та потужність шиберних та дросельних клапанів. ### Обладнання сталеплавильних цехів |
| 15 | Розрахунки обладнання для підготовки брухту до плавки Механізми пересування та повертання кришки пакетір-пресів. Сила різання гідравлічних та алігаторних нижиць, міцність головних доеталей . |
| 16 | Розрахунок механізмів міксера та конвертора Момент опору нахилу міксера та конвертора. Графік виливання метала з міксера. Діаграма навантажування механізму обертання конвертора. Потужність приводу міксера та конвертора. Механізми відкриття горловини та носка міксера. |
| 17 | Розрахунок пристрою для обслуговування кисневої фурми конвертора Механізм відведення фурми. Механізм підйому фурми. Навантаження від гнучких рукавів. |
| 18 | Розрахунок механізмів дугової сталеплавильної печи Механізм нахилення. Механізми підіймання та повертання склепіння. Механізм повертання корпуса. Механізм пересування електроду. |
| 19 | Ваккууматор та сталеплавильні ковші Розрахунок механізмів пересування ковша та ваккуумкамер. Розрахунок цапф та шиберного затвору сталеразливочного ковша. |
| 20 | Розрахунок механізмів МБРС Механізм сталерозливного стенда. Механізм коливання кристалізатора. Швидкісна та навантажувальна діаграми, потужність приводу. Потужність роликів для витягування зливка. |
| 21 | Розрахунок механізмів завалочних машин Опір пересувного моста та візка. Механізм обертання та коливання хобота. Механізми обертання та підйому колони. |
| 22 | Розрахунок механізмів стриперних кранів Механізми підіймання. Механізм стриперовання. Механізм керування кліщами. |
| 23 | Розрахунки стрічкового кидкового механізму |

Задачи

для индивидуальных практических занятий к лекции «Структура и основы расчетов металлургических машин»

# Задача №1

Определить динамический момент на валу электродвигателя, если время разгона tp, момент инерции якоря - Iдв  в кг  м2, передаточное число механизма -U, момент инерции рабочего органа относительно собственной оси - Iраб в кг  м2, частота вращения двигателя - nдв в об/мин.

# Задача №2

Номинальная мощность электродвигателя механизма N кВт, частота вращения n об/мин. Пусковой момент имеет кратность λ. Момент сил сопротивления, приведенный к валу двигателя постоянен и равен M Нм. Найти время разгона механизма до номинальной скорости, если общий момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя равен Iд кгм2.

# Задача №3

# Момент нагрузки на двигателе изменяется  по линейному закону в течение t1 сек. от величины M1 кгм до величины M2 кгм, а затем в течение t2 сек – от величины M2 до нуля. Определить мощность за указанный период, если частота вращения двигателя была постоянной и составляла n об/мин.

# Варианты к задаче №1

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 |  |  |  |  | МЗ-2 |  |  |  |  | МЗ-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tp | Iдв | U | Iраб | nдв | tp | Iдв | U | Iраб | nдв | tp | Iдв | U | Iраб | nдв |
|  | 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 | 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 | 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 7,5 7,5 | 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 | 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 1,25 1,25 1 1 | 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 12,5 12,5 | 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 | 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 | 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 | 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 15 20 20 | 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 300 | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

# Варианты к задаче №2

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 |  |  |  |  | МЗ-2 |  |  |  |  | МЗ-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | n | λ | M | I | N | n | λ | M | I | N | n | λ | M | I |
|  | 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 | 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 975 975 750 750 | 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 | 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 | 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 1450 1450 1000 1000 | 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 2,1 2,1 | 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 | 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 1500 1500 750 750 | 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 | 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

# Варианты к задаче №3

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 |  |  |  |  | МЗ-2 |  |  |  |  | МЗ-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | M1 | M2 | t2 | n | t1 | M1 | M2 | t2 | n | t1 | M1 | M2 | t2 | n |
|  | 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 | 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 | 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 5 8 8 | 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 | 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 | 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 16 16 8 8 | 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 | 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 | 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 | 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 | 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 15 15 30 30 | 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10 | 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

Задачи

для индивидуальных практических занятий к лекции «Механика сыпучей среды и расчет параметров бункеров»

# Задача №4

Подобрать геометрические размеры горизонтального выпускного отверстия формой А для бункера с нормальным типом истечения сыпучего материала и пропускной способностью П т/час. Сыпучий материал имеет коэффициент истечения λ, насыпную массу γ т/м3, крупность d мм, начальное сопротивление сдвигу τ0 кПа, угол естественного откоса ψ0 и коэффициент трения о стенки бункера μ. Проверить отверстие на отсутствие сводообразования, а также определить давление шихты на затвор бункера, если его высота может быть Н1 (метров) или Н2(метров).

# Задача №5

Определить дальность полета частицы шихты на горизонтальную плоскость, если до этого она скользила по наклонному желобу длиной L метров, куда попала с начальной скоростью υ м/с. Угол наклона желоба к горизонту α0, высота нижнего края желоба над горизонтальной плоскостью H метров, коэффициент трения шихты о желоб μ.

Как изменится дальность полета, если частица шихты крупностью 60 мм будет скатываться по желобу, имея плечо трения качения 1мм.

Вариант задач соответствует порядковому номеру студента в журнале группы.

 а : в – соотношение сторон отверстия прямоугольного сечения

# Варианты к задаче №4

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 А - круг ψ=200 μ=0,2 Н1=0,5 м ; Н2= 20 м |  |  |  |  | МЗ-2 А - квадрат ψ=300 μ=0,25 Н1=0,75 м ; Н2= 15 м |  |  |  |  | МЗ-3 А- прямоугольник 1:2=а:в ψ=400 μ=0,3 Н1=1 м ; Н2= 18 м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | П | λ | γ | τ0 | d | П | λ | γ | τ0 | d | П | λ | γ | τ0 |
|  | 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 | 3600 3600 4000 4000 3600 3600 4000 4000 3600 3600 4000 4000 3600 3600 4000 4000 3600 3600 4000 4000 3600 3600 4000 4000 3600 3600 4000 4000 3600 3600 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2 2 2 2 2 2 2 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2 2 2 2 2 2 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 | 4000 4000 4800 4800 4000 4000 4800 4800 4000 4000 4800 4800 4000 4000 4800 4800 4000 4000 4800 4800 4000 4000 4800 4800 4000 4000 4800 4800 4000 4000 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 | 4000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

 а : в – соотношение сторон отверстия прямоугольного сечения

# Варианты к задаче №5

| № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | МЗ-1 |  |  |  |  | МЗ-2 |  |  |  |  | МЗ-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | υ | α | μ | H | L | υ | α | μ | H | L | υ | α | μ | H |
|  | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 | 45 45 45 45 55 55 55 55 45 45 45 45 55 55 55 55 45 45 45 45 55 55 55 55 45 45 45 45 55 55 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 | 1 1 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5 1 1 3,5 3,5 1 1 | 50 50 50 50 60 60 60 60 50 50 50 50 60 60 60 60 50 50 50 50 60 60 60 60 50 50 50 50 60 60 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 0,5 3 | 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 3 3 0,5 0,5 | 45 45 45 45 60 60 60 60 45 45 45 45 60 60 60 60 45 45 45 45 60 60 60 60 45 45 45 45 60 60 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы

Рекомендована література

- Машини та агрегати металургійних заводів. Т. 1,2

- Гребник В.М., Іванченко Ф.К., Ширяєв В.С. Розрахунки металургійних машин та механізмів.

- Щиренко Н.С. Механічне обладнання доменних цехів.

- Іванченко Ф.К., Павленко Б.В. Механічне обладнання сталеплавильних цехів.