МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад»

для студентів напряму 6.050503 –

машинобудування

- Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 28. 01.2013

Дніпропетровськ  НМетАУ  2013

УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування / Укл. Т.А. Скрипочка. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.– 31 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Спеціальний рухомий склад», наведені перелік тем, зміст дисципліни, її основні поняття, опис процедури самостійної роботи студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.

Укладач       Т.А. Скрипочка, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Відповідальний за випуск     В.С. Назарець, канд техн. наук, доц.

Рецензент             А.М. Селегей, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку    .     .2013. Формат 60х84 1/16.  Папір друк.  Друк плоский.

Облік.-вид. арк.2,94.  Умов. друк. арк.2,90. Тираж 100  пр. Замовлення №     .

# Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

______________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

| ВСТУП………………………………………………………………………….. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛЬНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД»….………………………………………………………. |  | 5 |
| 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………… |  | 6 |
| 2.1 Лекційний курс……………………………………………………………. |  | 6 |
| 2.2 Практичні роботи…….…………………………………………………. |  | 7 |
| 2.3 Контрольна робота…………….………………………………………….. |  | 7 |
| 3 САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ………………… |  | 8 |
| 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ |  | 9 |
| 4.1 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ……………………. |  | 10 |
| 5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ………………………………………………………….. |  | 17 |
| РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА .…..……………………………………. |  | 31 |

ВСТУП

Навчальна дисципліна "Спеціальний рухомий склад" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно орієнтованих.

Мета вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад» (СРС) – дати систему теоретичних знань і практичних навичок з організації технологічного процесу перевезення вантажів АТЗ із застосуванням спеціалізованого рухомого складу.

Завдання вивчення дисципліни – формування комплексного підходу до організації перевезень на АТЗ в умовах комерціалізації продажу автотранспортних послуг за умови забезпечення високої ефективності застосовуваних технологічних процесів переміщення вантажів від постачальників до споживачів з урахуванням оптимального вибору транспортних засобів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- особливості конструкцій різноманітного парку спеціалізованих автотранспортних засобів різного призначення;

- основні показники експлуатаційної надійності машини та конструктивно-технологічні фактори, які їх обумовлюють ;

- об’єм та регламент проведення технічного обслуговування машини;

- загальні основи експлуатації.

вміти:

-  розраховувати основні показники надійності машини;

- проводити діагностування технічного стану машини та прогнозувати її стан;

- виконувати загальні основи експлуатації, які забезпечують високий технічний рівень та ефективність використання машини.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи у письмовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для виконання письмової контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму “Машинобудування”. Їй передує вивчення дисциплін:

1. Конструкції КГТЗ.

2. Двигуни КГТЗ.

3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни:

1. Технічна діагностика колісних та гусеничних транспортних засобів.

Дані методичні вказівки призначені допомогти студентам напряму 
6.050503 – машинобудування.

- РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ

«Спеціальний рухомий склад»

Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять

| Розподіл навчальних годин | Всього | СЕМЕСТР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 |
| Всього годин за навчальним планом | 72 |  |
| у тому числі |  |  |
| Аудиторні заняття | 12 | 12 |
| з них: |  |  |
| -лекції | 8 | 8 |
| -лабораторні заняття |  |  |
| -практичні заняття | 4 | 4 |
| -семінари |  |  |
| Самостійна робота | 60 |  |
| Кількість і семестр видачі контрольних робіт | 1;9 |  |
| Виконання курсової роботи |  |  |
| Підсумковий контроль (екзамен) |  | Залік, контрольна робота |

- ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

| №№ з/п | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет і зміст дисципліни. Історичний огляд розвитку СРС. Науково-технічний прогрес і перспектива розвитку спеціалізації рухомого складу. Місце дисципліни у системі підготовки інженерів-механіків. | 2 |
| 2 | Загальні відомості про спеціальний рухомий склад. Групування вантажу та класифікація СРС. Типаж спеціального рухомого складу. Технічні вимоги до спеціального рухомого складу. | 2 |
| 3 | Автопоїзди для перевезення длінномірних та великої ваги вантажів. Роль автопоїздів в спеціалізації автотранспорту, їх переваги та тенденції розвитку. Класифікація і аналіз компоновочних схем автопоїздів. Особливості конструкції автотягачів автомобільних автопоїздів. Тягово-зчеплювальні пристрої. Сідлово-зчеплювальний пристрій. | 2 |
| 4 | Автопоїзди для перевезення металу, лісо- і пиломатеріалів та залізобетонних виробів. Класифікація автопоїздів. Автопоїзди для перевезення металоконструкцій. Рухомий склад для перевезення лісо- та пиломатеріалів. Автопоїзди для перевезення залізобетонних виробів. | 2 |

2.2 Практичні роботи

| №№ з/п | Тама заняття та його зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкції зчіпних пристроїв. Схеми і розрахунок перекидних пристроїв самоскидів. Розглядається конструкції тягово-зчіпних пристроїв, сідлово-зчіпних пристроїв, методика розрахунку деталейв зчіпних пристроів. Розглядається розрахунок зусиль в гідропідйомнику. Розрахунок гідроциліндра, розрахунок на міцність деталей гідроциліндрв. | 2 |
| 2 | Технологічне обладнання цистерн. Вибір рухомого складу для перевезення вантажів, що швидко псуються. Розглядається схеми автоцистерн, визначення стійкості автоцистерни при русі. Проводиться визначення стійкості при впливі бічного тиску. Виконується теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів. | 2 |

2.3 Контрольна робота

| №№ з/п | Тема самостійної роботи та її зміст |
| --- | --- |
| 1 | Визначення величини середньотехнічної швидкості руху одиночних спеціальних транспортних засобів в міських умовах експлуатації та її середньоквадратичного відхилення шляхом статистичного обстеження руху автотранспортного засобу. |

- САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Автомобілі-самоскиди та самоскидні поїзди

Класифікація і область застосування самоскидів. Дорожні умови експлуатації самоскидів. Залежність тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності автомобілів-самоскидів від дорожних умов. Компонування автомобілів-самоскидів. Кузови автомобілів-самоскидів. Перекидний пристрій кузовів автомобілів-самоскидів. Самоскидні автопоїзди.

Тема 2. Кар’єрні автомобілі-самоскиди.

Особливості конструкції кар’єрних автомобілів-самоскидів. Підйомні механізми автомобілів-самоскидів. Особливості конструкцій агрегатів трансмісії та систем керування. Коротко-базні автомобілі-самоскиди.

Тема 3. Автомобілі- та автопоїзди-цистерни.

Призначення, класифікація, загальні вимоги. Автомобілі-цистерни для перевезення нафто-продуктів. Автомобілі-цистерни для перевезення сипучих та напіврідких вантажів. Автомобілі-цистерни для перевезення сільськогосподарських вантажів.

Тема 4. Автомобілі-самозавантажувачі.

Автотранспортні засоби з вантажопідйомними бортами. Автомобілі-самозавантажувачі з консольними стріловими кранами. Автотранспортні засоби з портальними кранами. Напівпричепи-контейнеровози з вантажопідйомними засобами. Автотранспортні засоби зі з’ємними кузовами.

Тема 5. Автомобілі- та автопоїзда-фургони.

Призначення, класифікація, загальні вимоги. Універсальні автомобілі-фургони. Спеціалізовані автомобілі-фургони для перевезення промислових товарів. Вантаж, що швидко псується та фургони для їх перевезення.

Тема 6. Ізотермічний рухомий склад.

Способи охолодження фургонів-рефрижераторів. Тимчасові джерела струму. Акумулятори холоду. Попереднє охолодження. Постійні джерела холоду.

- МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До спеціального рухомого складу автомобільного транспорту належать одиночні автомобілі та автопоїзда, призначені для перевезення певних видів вантажів у специфічних дорожніх і кліматичних умовах.

Спеціалізація рухомого складу здійснюється шляхом обладнання автомобілів, причепів і напівпричепів спеціальними пристосуваннями для перевезення окремих видів вантажів (довгомірних, великовагових, будівельних деталей та інших), закритими кузовами (фургони, цистерни), вантажно-розвантажувальними механізмами (самоскиди, самозавантажувачі), а також агрегатами та пристроями для підвищення прохідності і механізації навантаження і розвантаження.

Спеціальний рухомий склад автомобільного транспорту має переваги в порівнянні з універсальним рухомим складом:

- велике збереження кількості та якості вантажів у процесі перевезення (ізотермічні фургони, цистерни);

- більш висока механізація процесів навантаження і розвантаження (самоскиди, самозавантажувачі, цистерни з пневматичним розвантаженням), можливість перевезення специфічних вантажів (рідких, довгомірних, великовагових та інших);

- зниження витрат на тару (фургони);

- виключення додаткових операцій при перевезенні вантажів (готового одягу та ін);

- підвищення безпеки та поліпшення санітарно-гігієнічних умов перевезення деяких вантажів (цистерни) для перевезення хімічних продуктів, пилоподібних вантажів (цементовози).

Метою виконання контрольної роботи з дисципліни «Спеціальний рухомий склад» є формування навичок самостійної наукової роботи, інженерних досліджень і спостережень. Досягнення поставленої мети можливе шляхом вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

1. Організація і проведення спостережень за окремими операціями при роботі спеціального рухомого складу;

2. Постановка і розв’язання задач інженера по організації управлінням перевезень спеціальними АТЗ;

3. Виконання наукового дослідження з окремого питання теорії спеціального рухомого складу.

Контрольна робота потребує від студентів та розвиває у них здібність творчо підходити до вирішення поставлених питань і критично оцінювати отримані результати. Рішення, які прийняті в роботі, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками й довідковими матеріалами.

Контрольна робота є заключною частною дисципліни «Спеціальний рухомий склад» (СРС).

Контрольна робота потребує від студентів та розвиває у них здібність інженерного мислення.

4.1 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти, які навчаються за напрямом 6.050503 – колісні та гусеничні транспортні засоби, виконують контрольну роботу, мета якої – закріпити знання, отримані при вивченні дисципліни «Спеціальний рухомий склад» та ряду загальнотехнічних й спеціальних дисциплін, та навчитися застосовувати їх при статичтичному досліженні характеристик спеціального АТЗ; отримати та розвивати досвід самостійної роботи зі спеціальною та довідковою літературою, складання розрахунково-пояснювальної записки, а також вміння захищати прийняті в роботі конструктивні та технічні рішення.

Рішення, які приймаються в контролній роботі, повинні бути обґрунтовані необхідними розрахунками та довідковими матеріалами. Для оцінки отриманих результатів та їх аналізу студент повинен вміти будувати математичні моделі фізичних явищ та обробляти експериментальні дані; мати навички в користуванні довідковим матеріалом при проведенні науково-дослідних робіт.

Контрольна робота складається з першої частини – задачі визначення величини середньотехнічної швидкості руху одиночного спеціального АТЗ в міських умовах експлуатації та її середньоквадратичного відхилення шляхом статистичного обстеження руху автотранспортного засобу. Друга частина контрольної роботи – опис типу спеціального рухомого складу, що відповідає номеру шифра.

Студент виконує контрольну роботу відповідно варіанту індивідуальних завдвнь, який визначає викладач.

Склад контрольної роботи

- Вхідні дані для розрахунку та порівняння.

- розв'язок задачі.

- опис типу спеціального рухомого складу, що відповідає номеру шифра.

Для виконання завдання статистичного дослідження швидкості руху спеціальних автотранспортних засобів необхідно шляхом статистичних вимірів та розрахунків знайти необхідну швидкість руху. Швидкість руху є важливим чинником, який в значній мірі визначає вироблення рухомого складу, безпеку руху, терміни доставки вантажів і витрати на виконання перевезень.

Здійснюючи доставку вантажів, транспортні засоби рухаються з різними швидкостями, тому при виконанні експлуатаційних розрахунків застосовується усереднена величина швидкості. Швидкість, з якою рухомий склад рухається на окремих ділянках шляху, визначається дорожніми та кліматичними умовами, організацією і регулюванням руху, кваліфікацією водія, інтенсивністю транспортного потоку. При використанні статистичних методів визначення швидкості руху необхідно мати статистичний матеріал. Статистичний матеріал про швидкість руху в реальних потоках отримується за допомогою самописних приладів (тахографів), призначених для спостережень і реєстрації руху рухомого складу без участі людини. Технічна швидкість руху визначається як середня арифметична ряду миттєвих значень, знятих з стрічки тахографа.

На підставі зібраних відомостей про час руху транспорту і відомих відстаней розраховуються значення середньотехнічною швидкості

Vтi=litрухi,

де li – відстань, пройдена одиницею рухомого складу на i-му маршруті, км; tрух – час, за який було пройдено шлях, год.

Задача

Визначити величину середньотехнічної швидкості руху одиночних спеціальних АТЗ в міських умовах експлуатації та її середньоквадратичного відхилення шляхом статистичного обстеження  руху автотранспортного засобу.

Таблиця 4.1 – Варіанти індивідуальних завдань

| № варіанта | Мінімальна-максимальна швидкість Vmin – Vmax (км/год) | Число проведених спостережень n |
| --- | --- | --- |
| 1. Автомобілі - фургони | 14 – 34 | 186 |
| 2. Автомобілі для перевезення ліса та пиломатеріалів | 16 – 36 | 185 |
| 3. Автомобілі - рефрижератори | 18 – 38 | 184 |
| 4. Автомобілі - цистерни | 20 – 40 | 183 |
| 5. Кар’єрні автомобілі | 22 – 42 | 182 |
| 6. Автопоїзди для металопрокату | 24 – 44 | 180 |
| 7. Автопоїзди для перевезення труб | 26 – 46 | 179 |
| 8. Автомобілі, обладнані стандартними тентами | 28 – 48 | 178 |
| 9. Автомобілі – панелевози | 30 – 50 | 177 |
| 0. Автомобілі - бетонозмішувачі | 32 – 52 | 176 |
| є | д | г |

Студент повинен взяти з таблиці 4.1 дані у відповідності до свого особистого номеру (шифру) и першими шістьома буквами українського алфавіту, які слід розташувати під шифром.

Наприклад, Шифр – 2 7 2 1 5 2

Букви – а б в г д є

З кожного вертикального стовпчика таблиці 4.1, позначеного знизу буквою требя взяти тільки одне число, що знаходиться у тій горизонтальній строчці, номер якої співпадає з номером букви.

Роботи, виконані з порушенням цих вказівок не зараховуються.

Таблиця 4.2 – Таблиця емпіричних частот

| 1. | Емпірічна частота | 17 | 20 | 23 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 виборка | 17 | 37 | - | 26 | 14 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 |
|  | 2 виборка | 17 | - | - | - | 35 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 |
| 2. | Емпірічна частота | 15 | 22 | 25 | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 |
|  | 1 виборка | 15 | 35 | - | 26 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 |
|  | 2 виборка | 15 | - | - | - | 33 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 |
| 3. | Емпірічна частота | 14 | 18 | 27 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 виборка | 14 | 39 | - | 28 | 14 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 |
|  | 2 виборка | 14 | - | - | - | 33 | 21 | 11 | 4 | 4 | 2 |
| 4. | Емпірічна частота | 12 | 24 | 21 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 |
|  | 1 виборка | 12 | 33 | - | 24 | 16 | 14 | 7 | 4 | 10 | 6 |
|  | 2 виборка | 12 | - | - | - | 35 | 21 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Емпірічна частота | 10 | 18 | 23 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 12 |
|  | 1 виборка | 10 | 32 | - | 26 | 14 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 |
|  | 2 виборка | 10 | - | - | - | 35 | 23 | 11 | 4 | 6 | 10 |
| 6. | Емпірічна частота | 17 | 18 | 23 | 12 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 12 |
|  | 1 виборка | 15 | 39 | - | 28 | 18 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 |
|  | 2 виборка | 17 | - | - | - | 37 | 19 | 11 | 8 | 18 | 6 |
| 7. | Емпірічна частота | 19 | 20 | 23 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
|  | 1 виборка | 17 | 37 | - | 26 | 14 | 10 | 7 | 18 | 6 | 2 |
|  | 2 виборка | 19 | - | - | - | 39 | 21 | 13 | 4 | 8 | 4 |
| 8. | Емпірічна частота | 19 | 20 | 23 | 18 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 12 |
|  | 1 виборка | 19 | 39 | - | 24 | 14 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 |
|  | 2 виборка | 19 | - | - | - | 37 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 9. | Емпірічна частота | 18 | 18 | 23 | 12 | 4 | 9 Продовження таблиці 4.2 | 3 | 10 | 6 | 2 |
|  | 1 виборка | 17 | 37 | - | 26 | 14 | 10 | 7 | 10 | 6 | 2 |
|  | 2 виборка | 17 | - | - | - | 37 | 21 | 11 | 10 | 6 | 2 |
| 0. | Емпірічна частота | 17 | 20 | 25 | 12 | 4 | 3 | 9 | 14 | 10 | 12 |
|  | 1 виборка | 17 | 39 | - | 28 | 14 | 10 | 7 | 14 | 6 | 10 |
|  | 2 виборка | 17 | - | - | - | 35 | 21 | 11 | 14 | 6 | 14 |

З таблиці 4.2 требя взяти одну строку, номер якої співпадає з варіантом (буква є).

Приклад розв’язування задачі

Для прикладу вибираємо 1 строку з 8 варіантів інтервалу вибірки (табл. 4.2). Мінімальну швидкість Vmin приймаємо 12 км/год, а максимальну Vmax =52 км/год. В ході обстежень було отримано n = 86 значень середньотехнічною швидкості. Отримані значення використовуються для складання робочої таблиці, попередня величина інтервалів для якої визначається за формулою:

Сi=Vmax−Vmin1+3,332⋅lgn,

де Vmax – максимальна швидкість, отримана в процесі досліджень, км/год; Vmin – мінімальна швидкість, отримана в процесі досліджень, км/год; n – число проведених спостережень (загальна кількість отриманих значень середньотехнічною швидкості).

Обчислимо попередню величину інтервалів за формулою

Сi=52,0−12,01+3,332⋅lg86=5.

Процедура обчислень проводиться в таблиці 4.3, куди заноситься вся вихідна інформація. За початкове значення величини швидкості приймається те середнє значення інтервалу, якому відповідає найбільша емпірічна частота. В даному випадку Va = 24,5 км/год.

Таблиця 4.3 – Результати обчислення середньотехнічної швидкості

| Номер варіанту | Інтервали швидкості руху, км/г | Середнє значення інтервалу, км/г | Емпірічна частота | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 – 17 | 14,5 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | 17 – 22 | 19,5 | 20 | 37 | - |
| 3 | 22 – 27 | 24,5 | 23 |  |  |
| 4 | 27 – 32 | 29,5 | 12 | 26 | - |
| 5 | 32 – 37 | 34,5 | 4 | 14 | 35 |
| 6 | 37 – 42 | 39,5 | 3 | 7 | 11 |
| 7 | 42 – 47 | 44,5 | 3 | 7 | 11 |
| 8 | 47 – 52 | 49,5 | 4 | 4 | 4 |
| ni = 86 |  |  |  | 54 61 S1 = 115 d1 = 7 | 17 71 S2 = 88 d2 = 54 |

Розраховані в таблиці 4.3 величини S і d використовуються для обчислення початкових моментів розподілу m1 і m2

m1=d1n,

m2=S1+2⋅S2n

Середнє значення Vm визначається за допомогою першого початкового моменту:

Vm=Va+Ci⋅m1,	m1=786=0,08.

Використовуючи формули, розрахуємо значення среднетехнічної швидкості

Vm=24,5+5⋅0,08=24,9 кмч.

Отриману величину середньотехнічною швидкості необхідно використувати при розрахунку продуктивності і також планового завдання для автомобілів в розглянутих конкретних умовах доставки вантажів. Але значення середньотехнічною швидкості є випадковою величиною. Мірою розсіювання випадкової величини служить середньоквадратичне відхилення .

Для знаходження  необхідно знати другий центральний момент М2 досліджуваного ряду розподілу швидкостей, який може бути знайдений на підставі другого початкового моменту

М2=m2−m12;

σ=Сi⋅M2.

За формулами визначимо значення середньоквадратичного відхилення

m2=115+2⋅8886=3,38;

М2=3,38−0,082=3,37;

σ=5⋅3,37=9.

Розраховане значення середньоквадратичного відхилення вказує, що фактичні швидкості руху транспортних засобів знаходяться в межах: Vm = 24,9 ± 9 км/год. Це означає, що транспортні засоби можуть прибувати в грузові пункти через нерівні проміжки часу. Імовірнісний характер швидкості руху рухомого складу призводить до того, що в рівні інтервали часу прибуває різна кількість автомобілів, а для утворення черги автомобілів і простоїв вантажно-розвантажувального устаткування достатньо того, щоб у прибутті транспортних засобів спостерігалися місцеві згущення і розрядження. Величина швидкості, що дорівнює 24,9 км/год, відповідає нормативній швидкості руху одиночних АТЗ спеціального рухомого складу в міських умовах експлуатації. Відхилення в 9 км/год утворилося тому, що обстеження проводилось і на маршрутах, частина клієнтів яких знаходяться в передмісті.

- ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

5.1 Контрольна робота

(тестування, 1 модуль)

1. Які пункти включають зміст предмета «Спеціальний рухомий склад»:

а) реорганізація роботи СРС в різних умовах експлуатації;

б) проведення аналізу роботи автотранспортних засобів;

в) вибір оптимальних варіантів застосування СРС;

г) мінімальне використання позатранспортного ефекту від застосування СПС для зниження народногосподарських витрат при перевезеннях вантажів.

2. Коли виник автомобільний транспорт?

а) у кінці XIX століття;

б) в середині XIX століття;

в) на початку XIX століття.

3. Визначте завдання вивчення дисципліни «Спеціальний рухомий склад»:

а) формування початкового підходу до організації перевезень на АТ;

б) формування комплексного підходу до організації перевезень на АТ.

4. Які параметри не включаються до групи, що перевозяться СРС?

а) фізичні властивості;

б) хімічні властивості;

в) біологічні властивості;

г) маса;

д) вага;

є) розміри;

ж) способи навантаження або вивантаження;

з) способи транспортування;

і) санітарні вимоги.

5. Скільки існує груп, що перевозяться СРС?

а) п’ять;

б) десять;

в) чотири.

6. На скільки підгруп ділять вантажі II групи?

а) п’ять;

б) три;

в) дві.

7. На скільки підгруп ділять вантажі IV групи?

а) п’ять;

б) три;

в) дві.

8. Основною класифікаційною ознакою спеціальних автомобілів є:

а) тип кузова;

б) тип машини;

в) тип обладнання автомобіля.

9. Які автомобілі не є типами спеціального рухомого складу:

а) автомобілі-фургони, в т.ч. для перевезення хліба та хлібобулочних виробів, а також тари з-під зазначених виробів;

б) автомобілі-фургони з ізотермічними кузовами;

в) автомобілі-рефрижератори;

г) автомобілі-цистерни, в т.ч. для перевезення молока на тривалі відстані;

д) автомобілі-пассажірскіе;

є) автомобілі-бетонозмішувачі;

ж) автомобілі-цистерни для перевезення бітуму в гарячому стані;

з) автомобілі-панелевози;

і) автомобілі, обладнані вантажопідйомними пристроями (додатково до встановлених надбавок) і зйомними кузовами;

ї) автомобілі, причепи та напівпричепи, обладнані стандартними тентами.

10. Які напрямки змін конструкції і типажу СРС можна виділити в нижченаведене?

а) випуск СРС, виконаного за залишковим принципом;

б) випуск СРС, виконаного за модульним прінціпу.

11. На скільки груп в залежності від вантажу, що перевозиться, підрозділяють автопоїзда?

а) сім;

б) дев’ять;

в) дві.

12. Що є сполучною ланкою між тягачем і причепом?

а) вантаж;

б) зв’язуючий механізм.

13. Які переваги автопоїздів (вказати вірну відповідь)

а) збільшується швидкість перевезення;

б) продуктивність підвищується в два і більше рази;

в) майже на третину знижується собівартість перевезень, особливо із збільшенням відстані;

г) на 20-30% вище витрата палива на 1 тонну перевезеного вантажу.

14. Автопоїзди за типом зв’язку розподіляють:

а) на причіпні, сідлові та автопоїзди-розпуски;

б) за призначенням;

с) по загальному вигляду.

15. Сідлові автопоезда можуть мати:

а) напівпричіп;

б) напівпричіп та причіп;

в) три напівпричепа.

16. Чому дорівнює напруження зрізу для сідлово-зчеплюваного пристрою?

а) з тягачами ГАЗ – t до 40 МПа;

б)  тягачами ГАЗ – t до 50 МПа;

в)  тягачами ГАЗ – t до 30 МПа;

г)  тягачами ГАЗ – t до 70 МПа.

17. Автопоїзд складається з автомобіля-тягача і (вказати вірні твердження):

а) одного або декількох причепів (напівпричепів);

б) трьох або декількох причепів (напівпричепів).

18. (Вставити пропущене слово) «За характером зчіпки з причіпним складом розрізняють _________ великі(их) класи тягачів:

а) пять;

б) три;

в) два.

19. (Вставити пропущене слово) «автомобілі-тягачі обладнані платформою або спеціалізованим _____________ для перевезення вантажів.

а) кузовом;

б) пристроєм.

20. Чи беруть участь сідлові тягачі, безпосередньо в перевезенні вантажу?

а) ні;

б) так.

21. Вибрати вірні загальні вимоги до зчіпних пристроїв:

а) висока надійність;

б) забезпечення відповідно типу пристроїв гнучкості автопоїзда;

в) можливість швидкої і безпечної зчіпки і розчеплення;

г) амортизація навантажень в зчіпному пристрої при русі автопоїзда;

д) збільшення навантажень і додання їм сприятливого характеру.

22. Головною класифікаційною ознакою тягово-зчіпних пристроїв є:

а) вид основної спряжуваної пари;

б) конструкція основної спряжуваної пари.

23. На які пари розрізняють тягово-зчіпні пристрої?

а) крюкові – пара гак-петля;

б) шкворневі – пара шворінь-петля;

в) кульові – пара куля-шворінь.

24. Скільки типорозмірів тягових гаків стандартизовано?

а) сім;

б) п’ять;

в) дві.

25. Вибрати вірні типорозміри залежно від повної маси причепа на буксирі:

а) 3000 кг;

б) 8000 кг;

в) 20 000 кг;

г) 30 000 кг;

д) 80000 кг.

26. Головна класифікаційна ознака сідлово-зчіпних пристроїв:

а) конструкція сполученої пари;

б) розмір сполученої пари.

27. Які  існують сідлово-зчіпні пристрої?

а) підшипникові;

б) шкворневі пристрої;

в) роликові пристрої.

28. В залежності від вантажу, що перевозиться автопоїзда підрозділяють на (вказати вірні):

а) лісовози для перевезення стовбурів дерев, очищених від гілок, (хлистів) довжиною до 32 м і пиломатеріалів завдовжки 2-6 м;

б) щеповози для перевезення тріски з місць переробки деревини до підприємств деревообробної та меблевої промисловості для виготовлення деревостружкових плит (ДСП), дуже широко використовуються при виготовленні меблів;

в) автопоїзда для перевезення металу у вигляді довгомірного сортового металопрокату з великих металобаз до складів споживачів;

г) автопоїзда для перевезення людей.

29. Для перевезення металу широко використовують:

а) бортові автомобілі з причепами-розпусками;

б) сідлові тягачі з напівпричепами;

в) грузові автомобілі з причепами.

30. Трубоплетевози являють собою:

а) автопоїзда з причепом-розпуском;

б) фургони з причепом-розпуском.

31. Поворотний пристрій коник лісовозних автопоїздів складається з:

а) підстави;

б) трьох стійок;

в) двох стійок.

32. Яке навантаження припадає на коник тягача?

а) третина навантаження;

б) половина навантаження;

в) три четвертих навантаження.

33. На якій частині виконують огорожу кабіни?

а) на задній частині подконіковой рами;

б) на середній частині подконіковой рами;

в) на передній частині подконіковой рами.

34. Для чого служить запорний пристрій дишла?

а) для фіксації дишла за допомогою захватів;

б) для балансування дишла за допомогою захватів.

35. Для чого призначені коробка відбору потужності і лебідка?

а) для завантаження і розвантаження причепа-розпуску;

б) тільки для завантаження причепа-розпуску.

36. Що використовується для тягачів в якості базових моделей?

а) повнопривідні автомобілі з низькою прохідністю;

б) повнопривідні автомобілі з підвищеною прохідністю.

37. За скількома ознаками можуть бути класифіковані самоскиди?

а) за двома основними ознаками;

б) за сімома основними ознаками;

в) за чотирма основними ознаками.

38. Де використовуються кар’єрні самоскиди?

а) на дорожніх роботах;

б) на відкритих гірничих виработках;

в) в будівництві.

39. Чи відрізняються дорожні умови експлуатації самоскидів від дорожніх умов експлуатації автомобілів загального призначення?

а) так;

б) ні.

40. На сполучних дорогах невеликої довжини поздовжні похили при щебеневих і гравійних покриттів досягають:

а) 9...10%;

б) 8...10%;

в) 5...10%.

41. При затяжний підйомах передбачаються ділянки з ухилом не більше:

а) 2% і довжиною 80...100 м через кожні 100...600 м дороги;

б) 4% і довжиною 80...100 м через кожні 500...600 м дороги;

в) 2% і довжиною 80...100 м через кожні 500...600 м дороги.

42. Що є основними вихідними даними для проведення компоновки:

а) базова модель автомобіля;

б) основне призначення;

в) піврічний обсяг виробництва даної моделі.

43. Вкажіть вірні пункти послідовності робіт при компонуванні:

а) вибір і обгрунтування принципової схеми самоскида;

б) ескізна розробка основних агрегатів, широке використання уніфікованих;

в) розміщення і прорахунок механізмів у динаміці;

г) механічний розрахунок основних деталей і вузлів;

д) визначення точних параметрів.

44. Самоскидна установка включає:

а) платформу;

б) надрамник;

в) гідравлічний перекидаючий пристрій.

45. Яку форму найчастіше мають універсальні кузова?

а) квадратну форму;

б) прямокутну форму.

5.2 Контрольна робота

(тестування, 2 модуль)

1. Чи включає у свій склад перекидний механізм масляний бак і систему маслопроводів?

а) так;

б) ні.

2. Чи включає у свій склад СРС автомобілі-самозавантажувачі?

а) так;

б) ні.

3. З чого складається автопоїзд?

а) з автомобіля-самоскида і причепа (причіпний автопоїзд) або напівпричепа;

б) з автомобіля-тягача і причепа (причіпний автопоїзд) або напівпричепа.

4. Для чого призначені автопоїзди-самосвальні?

а) перевезення різних сільськогосподарських вантажів;

б) перевезення сипких будівельних вантажів;

в) перевезення лісоматеріалів.

5. Які бувають самосвальні автопоїзди?

а) причіпними;

б) опорно-зчіпними.

6. Який вид транспорту використовується на кар’єрних роботах?

а) спеціалізовані самосвальні автопоїзди;

б) фургони.

7. На скільки груп можна розділити кар’єрні самоскиди?

а) три групи;

б) дві групи;

в) жодної групи.

8. Які автомобілі вважаються найбільшими?

а) кар’єрні самоскиди;

б) фургони;

в) автомобілі-рефрижератори.

9. Для чого автомобілях встановлюють підйомні механізми?

а) для підйому вантажів;

б) механічного розвантаження з кузова сипких або в’язких матеріалів.

10. В залежності від місця прикладання зусилля підйомного механізму при вивантаженні платформи розрізняють самоскиди:

а) з безпосереднім впливом штока гідроциліндра на платформу;

б) з впливом штока гідравлічного циліндра на платформу за допомогою важільно-балансирной системи.

11. По напрямку руху платформи при вивантаженні розрізняють самоскиди:

а) з перекиданням кузова назад;

б) з перекиданням кузова на бічну сторону;

в) з перекиданням на будь-яку з чотирьох сторін;

г) з попереднім підйомом і перекиданням назад.

12. Яка транміссія кар’єрних самоскидів мала широке поширення?

а) електромеханічна трансмісія;

б) механічна трансмісія.

13. Який коефіцієнт корисної дії на самоскидах високої вантажопідйомності дає застосування гідромеханічних трансмісій?

а) 0,82 – 0,88;

б) 0,82 – 0,87;

в) 0,82 – 0,85.

14. В яких умовах короткобазні автомобілі мають більш високу прохідність і краще маневрують?

а) в міських умовах;

б) в сільських умовах.

15. Для чого призначені автомобільні цистерни (АЦ) і причепи-цистерни (ПЦ)?

а) для безтарного перевезення газів, рідин;

б) напіврідких (товарний бетон) матеріалів;

в) для перевезення води.

16. За скількома конструктивними ознаками розрізняють резервуари цистерн?

а) двома;

б) п’ятьома;

в) трьома.

17. Які з наведених операцій повинно забезпечити обладнання цистерни?

а) наповнення цистерни, в тому числі і сторонніми насосами;

б) видача пального з цистерни за допомогою насоса або самопливом;

в) перемішування пального в цистерні;

г) відкачування продукту з цистерни.

18. Які функції виконує обмежувач наповнення цистерни поплавок?

а) поплавок, спливаючи, розмикає електричний ланцюг;

б) поплавок, спливаючи, замикає електричний ланцюг.

19. Якому обладнанню аналогічний дихальний клапан за призначенням і принципом дії?

а) клапанам пробки радіатора;

б) клапанам бензобака.

20. Для яких перевезень призначені автоцементовози?

а) перевезення рідких матеріалів;

б) безтарного перевезення порошкобразних і пилоподібних будівельних матеріалов.

21. З чого складається цементовоз?

а) сідлового тягача і напівпричепа;

б) сідлового тягача і цистерни-причепа;

в) сідлового тягача і цистерни-полупричепа.

22. Розрізняють такі стандартизовані вантажопідйомні пристрої (вказати вірні позначення):

а) УГБ – вантажопідйомний борт (площадка);

б) УКК – кран стріловий консольний;

в) УКР – кран портальний;

г) УГП – пристрій вантажопідйомне з двох кранових механізмів консольного типу;

д) УВП – влаштування вертикального підйому;

є) УНСН – пристрій похилого зняття.

23. Вантажопідйомність автотранспортних засоби з консольними стріловими кранами дорівнює:

а) 0,63, 1,0 і 1,25 т.;

б) 0,83, 1,0 і 1,25 т.;

в) 0,63, 1,0 і 1 , 5 т.;

г) 0,53, 1,0 і 1,25 т.

24. Чому дорівнює вантажопідйомність автомобіля з портальними кранами?

а) 1,25 Т; 3,0 г і 7,0 т.;

б) 1,25 т; 3,0 г та 5,0 т.;

в) 1,25 т; 8,0 г та 5,0 т.

25. Напівпричепи ділять на кількість груп:

а) три;

б) дві;

в) чотири.

26. За конструктивними ознаками (формою поперечного перерізу) резервуари цистерн розрізняють на:

а) круглі;

б) еліптичні;

в) прямокутні (чемоданного типу);

г) квадратні.

27. Зйомний кузов, що швидко відокремлюється, встановлюють на:

а) дорожню поверхню або на опори;

б) дорожню поверхню або на балки;

в) гладку поверхню або на опори.

28 Автомобілі і автопоїзди-фургони підрозділяють на:

а) універсальні;

б) спеціальні;

в) багаторазові.

29. Для яких перевезень служать універсальні фургони?

а) перевезення промислових і продовольчих товарів в упаковці і без упаковки;

б) перевезення металопрокату;

в) перевезення сільськогосподарських продуктів.

30. Яку конструкцію дверей передбачає промтоварний фургон?

а) дверну з замковим механізмом;

б) спеціалізовану з замковим механізмом;

в) рамну з замковим механізмом.

31. Для чого призначені ізотермічні фургони та рефрижератори?

а) перевезення швидкопсувних вантажів;

б) перевезення швидкопсувних лісоматеріалів;

в) перевезення промислових і продовольчих товарів.

32. За допомогою чого здійснюється внутрішнє охолодження кузова-рефрижератора?

а) холодильників;

б) тимчасових, або постійних джерел холоду;

в) охолодження рідиною.

33. Який фургон називається рефрижератором?

а) ізотермічні фургони з системами безмашинного або машинного охолодження;

б) ізотермічні цистерни з системами безмашинного або машинного охолодження.

34. На які класи поділяють рефрижератори?

а) А, В і D за значенням підтримуваної температури;

б) S, R і С за значенням підтримуваної температури;

в) А, В і С за значенням підтримуваної температури.

81. За рахунок чого відбувається зниження температури при закритих дверях?

а) охолодження водою;

б) розпилювання рідкого азоту через колектор;

в) зниження температури за рахунок охолодження повітря.

35. На які відстані при перевезеннях використовують рефрижератори з охолодженням або опаленням вантажного приміщення?

а) на відстані до 3 000 км;

б) на відстані до 2 000 км;

в) на відстані до 1 000 км.

36. Яка температура повинна бути всередині кузова?

а) плюс 20° С;

б) плюс 14° С;

в) плюс 12° С.

37. Для рефрижераторів якого класу температура всередині кузова повинна бути до плюс 12° С при значеннях температури навколишнього повітря до мінус 20° С?

а) для рефрижераторів класу С;

б) для рефрижераторів класу А;

в) для рефрижераторів класу В.

38. Для рефрижераторів якого класу температура всередині кузова повинна бути до плюс 12° С при значеннях температури навколишнього повітря до мінус 10° С?

а) для рефрижераторів класу С;

б) для рефрижераторів класу А;

в) для рефрижераторів класу В.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Автомобили: Специализированный подвижной состав: Учеб. пособие / М. С. Высоцкий и др.; Под ред. М. С. Высоцкого, А. И. Гришкевича. М.: Высш. шк., 1989. – 240 с.

- Автомобили-самосвалы / В. Н. Белокуров и др.; под общей редакцией А. С. Мелик-Саркисьянца. М.: Машиностроение, 1987. – 216 с.

- Автомобили-самосвалы в сельском хозяйстве. Эксплуатация, обслуживание и ремонт самосвальных установок / А. С. Мелик-Саркисьянц и др. М.: Транспорт, 1986. – 102 с.

- Автомобильные цистерны-заправщики для транспортирования жидких сыпучих и газообразных грузов: Учеб. пособие. Ч. I / В. Г. Коваленко. М.: МАДИ, 1979. – 80 с.

- Основы теории автотранспортных систем (Грузовые автомобильные перевозки) / Николин В.И., Витвицкий Е.Е., Мочалин С.М., Ланьков Н.И.  – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – 281 с.

- Николин В.И. Проектирование грузовых автомобильных перевозок: Учебное пособие по дипломному проектированию для студентов специальности 241000. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. – 40 с.

- Булычев Д. В., Грифф М. И. Автопоезда: Учеб. пособие для водителей. М.: Транспорт, 1990. – 215 с.

- Гришкевич А. И. Автомобили: Теория. М.: Высш. шк., 1986. – 208 с.

- Грифф М. И. Специализированный автотранспорт на пороге XXI века. Аналитический обзор. М.: ЦНИИОМТП, 1999. – 103 с.

- Грифф М. И. Проблема перспективного развития специализированного автотранспорта для строительства. М.: ЦНИИОМТП, 1998. – 183 с.

- Закин Я. Х. Маневренность автомобиля и автопоезда. М.: Транспорт, 1986. – 136 с.

- Затван Р. А. И др. Спецавтотранспорт с грузоподъемными устройствами в строительстве. Саратов: Саратовский университет, 1983. – 152 с.

- Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учеб. пособие / Ю. И. Боровских и др. М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 1997. – 528 с.